TsMPP媒体理软件开发参考

COPYRIGHT© 2025北京清微智能科技有限公司，保留所有权利。

本文档的产权属于北京清微智能科技有限公司(下称清微智能)。本文档仅能分布给:(i)拥有合法雇佣关系，并需要本文档的信息的北京清微系统员工，或(ii)非北京清微组织但拥有合法合作关系，并且其需要本文档的信息的合作方。对于本文档，禁止任何在专利、版权或商业秘密过程中，授予或暗示的可以使用该文档。在没有得到北京清微智能科技有限公司的书面许可前，不得复制本文档的任何部分，传播、转录、储存在检索系统中或翻译成任何语言或计算机语言。

商标申明

北京清微系统的LOGO和其它所有商标归北京清微智能科技有限公司所有，所有其它产品或服务名称归其所有者拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受清微智能商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，清微智能对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

北京清微智能科技有限公司

地址：北京市海淀区西三旗金隅科技园一期1号楼8层

网址：www.tsingmicro.com

客户服务邮箱：tm@tsingmicro.com

前言

概述

本文为使用tsMPP媒体处理芯片进行开发的程序员而写，目的是供您在开发过程中查阅媒体处理软件开发包的各种参考信息，包括API、头文件、错误码等。

本文档描述TsMPP 媒体处理软件的各个API的使用方法，以及相关的数据结构和错误码。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

| 文档版本 | 产品版本 |  |
| --- | --- | --- |
| V2.5 | TX5368系列 | TX5368AV200 |
|  | TX5336系列 | TX5336AV200 |
|  | TX5215系列 | TX5215CV200 TX5215DV200 TX5215DV300 |
|  | TX5112系列 | TX5112CV201 TX5112DV201 TX5112CV300 TX5112DV300 |
|  | TX5110系列 | TX5110CV206 |
|  | TX5326系列 | TX5326DV500 |

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 软件开发工程师

- 技术支持工程师

修订记录

| 文档版本 | 修订说明 | 修订日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 首次发布 | 2023年4月18日 |
| V1.1 | 第9章 新增音频相关API描述。 | 2023年6月3日 |
| V1.3 | 第6章 新增视频解码相关描述。 | 2023年8月24日 |
| V1.4 | 修正各个模块功能描述。 | 2023年11月7日 |
| V1.5 | 修改芯片型号支持说明。 | 2023年11月29日 |
| V1.6 | - 修改VI_MAX_PHY_PIPE_NUM、VPSS_MAX_GRP_NUM、VPSS_MAX_PHY_CHN_NUM、VENC_MAX_CHN_NUM； - 修改VI_VPSS_MODE_S定义。 - 新增函数TS_MPI_SYS_SetSpecialMode、TS_MPI_SYS_GetSpecialMode、TS_MPI_RGN_DetachAllOSDInChn、TS_MPI_VENC_SetRoiAttr 、TS_MPI_VENC_GetRoiAttr 、TS_MPI_VENC_SetJpegParam、TS_MPI_VENC_GetJpegParam、TS_MPI_VENC_SetSmartParam、TS_MPI_VENC_GetSmartParam、TS_MPI_VENC_SetMotionDetectParam - 修改region模块的函数名称。 | 2023年12月20日 |
| V1.7 | 1. 新增音频数据类型 SOL_VQE_NN_CONF_PARAM SOL_VQE_NN_INIT_S SOL_VQE_NN_PROC_S SOL_VQE_NN_SET_PARAM_S ALG_ANR_AEC_INIT_S AEC_SKEW_MODE ALG_WEBRTC_AGC_INIT_S ALG_ANR_AEC_PORC_S ALG_WEBRTC_AGC_PROC_S ALG_ANR_AEC_PARAM_S ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_CONF_PARAM ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_PROC_S ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_SET_PARAM_S ALG_WEBRTC_AEC_PARAM_S ALG_WEBRTC_NSX_PARAM_S ALG_WEBRTC_AGC_PARAM_S - 新增mpi_log模块 TS_MPI_LOG_SetLevelConf TS_MPI_LOG_GetLevelConf TS_MPI_LOG_SetWaitFlag TS_MPI_LOG_Read TS_MPI_LOG_Close 3. 新增TS_MPI_VI_DumpPipe 4. 修正计算处理模块中输出通道最大值的描述 5. 修正计算处理模块中，pipe和chnl参数“输入和输出”的描述。 | 2024年3月22日 |
| V1.8 | 1. 第7章 新增TX5215系列 芯片的 VDEC特性 2. 第3章 新增ISP双在线的自动降帧的同步 - 第5章 - 修正有关PIXEL_FORMAT_ARGB_8888的描述。 - 新增有关loop功能的字段介绍。 - 新增有关loop功能的基础概念介绍。 - 新增 TS_MPI_VPSS_GetChnFrame 的注意事项。 - 第11章 调整 Proc 信息中的版本号。 | 2024年5月15日 |
| V1.9 | 第10.4.1章 新增参数s32NoiseSuppress，及其描述说明 | 2024年8月30日 |
| V2.0 | 1. 第2.3章 增加TS_MPI_SYS_GetPid函数说明，修改TS_MPI_SYS_GetChipId说明。 2. 第3.3章 - 增加ISP VIN在线离线设置说明 - 增加ISP支持WDR宽动态的限制说明 - 增加AIISP功能限制说明 3. 第3.4章 增加接口 TS_MPI_VI_SetAiispAttr、TS_MPI_VI_GetAiispAttr TS_MPI_VI_SetAiispManualModule、TS_MPI_VI_GetAiispManualModule及其说明。 4 第3.5章 增加数据类型VI_AIISP_S、VI_AIISP_MODULE_SELECT_E及其说明。 5. 第8.2.2章 增加CPM向后级传递视频帧的参考代码。 6. 第9.2.1章 基本概念新增tx5112,tx5215 软件GPU模块支持功能说明。 7.第10章 新增VGS相关描述 8. 第11章 增加接口TS_MPI_AO_EnableVqe、TS_MPI_AO_DisableVqe 根据新增OMLSA和noisegate算法，修改ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_CONF_PARAM数据类型。 9. 第11.2章 增加proc_sys章节。 10. 第11.10 章 增加proc_cpm章节。 | 2024年10月12日 |
| V2.1 | - 第8章 - CPM_MAX_CHN_NUM由1改成2。 - CPM_Handle_S里增加接口函数config_cpm_attr | 2024年11月25日 |
| V2.2 | 1. 第2.3章 增加接口 TS_MPI_VB_DupBlock_UID说明 - 第2.4.1章 增加和修改VB_UID_E枚举类型 - 第3.4章 删除接口TS_MPI_VI_SetAiispAttr、 TS_MPI_VI_GetAiispAttr、 TS_MPI_VI_SetAiispManualModule、 TS_MPI_VI_GetAiispManualModule 增加接口TS_MPI_VI_AIISP_Init、 TS_MPI_VI_AIISP_Exit、 TS_MPI_VI_AIISP_LoadModel、 TS_MPI_VI_AIISP_UnloadModel、 TS_MPI_VI_AIISP_QueryModelList、 TS_MPI_VI_AIISP_Enable、 TS_MPI_VI_AIISP_Disable、 TS_MPI_VI_AIISP_SetManualModel、 TS_MPI_VI_AIISP_GetManualModel、 TS_MPI_VI_AIISP_SetAttr、 TS_MPI_VI_AIISP_GetAttr - 第3.5章 删除数据类型VI_AIISP_S、VI_AIISP_MODULE_SELECT_E 增加数据类型VI_AIISP_MODEL_GROUP_S、VI_AIISP_MODEL_TYPE_E、VI_AIISP_ATTR_S、VI_AIISP_MODEL_INFO_S - 第4.3.3章 增加单帧图像显示TS_MPI_VO_SendFrame - 第5.2.4章 更新vpss输入输出特性，增加分辨率宽度对齐要求 - 第8.4章 CPM_GRP_ATTR_S、CPM_CHN_ATTR_S、CPM_PIPE_ATTR_S中增加静态参数的描述 6. 第11.3.1章 增加接口TS_MPI_AI_GetRawFrame、TS_MPI_AI_ReleaseRawFrame、TS_MPI_AI_SELECT、TS_MPI_AI_EnableAecRefFrame、TS_MPI_AI_DisableAecRefFrame、TS_MPI_AI_SetChnAttr、TS_MPI_AI_GetChnAttr说明，修改TS_MPI_AI_GetFrame、TS_MPI_AI_ReleaseFrame说明，去掉参数中的RawFrame，移到TS_MPI_AI_GetRawFrame。 7. 第11.3.2章 增加接口 TS_MPI_AO_PauseChn、TS_MPI_AO_ResumeChn、TS_MPI_AO_ClearChnBuf、TS_MPI_AO_QueryChnStat、TS_MPI_AO_GetChnDelay说明。 8. 第11.3.3章 增加接口 TS_MPI_AENC_SendFrame、TS_MPI_AENC_SELECT、TS_MPI_AENC_SetMute、TS_MPI_AENC_GetMute、TS_MPI_AENC_ClearChnBuf说明。 9. 第11.3.4章 增加接口 TS_MPI_ADEC_GetFrame、TS_MPI_ADEC_ReleaseFrame、TS_MPI_ADEC_QueryChnStat、TS_MPI_ADEC_GetFrameInfo、TS_MPI_ADEC_ClearChnBuf说明。 10. 第11.4.1章 增加结构体 AI_CHN_ATTS_S、AO_CHN_STATE_S、MIXER_CONFIG_S、AUDIO_VQE_S、AUDIO_VQE_CONFIG_S、AUDIO_FADE_RATE_E、AUDIO_FADE_S、AUDIO_STREAM_S说明。 11. 第11.4.2章 增加结构体 AENC_CHN_REGISTERED_T说明。 12. 第11.4.3章 增加结构体 ADEC_CHN_STATE_S、ADEC_CHN_REGISTERED_T说明。 13. 第12.4章 修改media-mm的信息显示 更新proc版本信息为TX5xx_MPP_V_0_8_0 14.第12章 增加音频proc信息说明 15第12章 增加视频输出proc信息说明 proc_cpm中增加preProcess和postProcess 16.增加TX5336系列的内容 | 2024年12月9日 |
| V2.3 | 1. 第3.4章 增加TS_MPI_VI_SetUserPic TS_MPI_VI_EnableUserPic TS_MPI_VI_DisableUserPic接口及描述 增加TS_MPI_VI_SetChnLDCAttr TS_MPI_VI_GetChnLDCAttr TS_MPI_VI_SetChnGdcFishCorrec TS_MPI_VI_GetChnGdcFishCorrec接口及描述 2. 第3.5章 增加VI_USERPIC_MODE_E VI_USERPIC_BGC_S VI_USERPIC_ATTR_S结构体及描述 3. 第11.4.1章 修改ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_CONF_PARAM结构体 4. 第4.3.1章 增加针对MIPI屏的屏参设置，使用TS_MPI_VO_SetPubAttr函数点亮MIPI屏的屏幕参数设置方法。 - 第4.4 章 修改VO_SYNC_INFO_S 结构体，新增成员pixelclock。 - 第5.3章 增加TS_MPI_VPSS_SetChnLDCAttr TS_MPI_VPSS_GetChnLDCAttr TS_MPI_VPSS_SetChnGdcFishCorrec TS_MPI_VPSS_GetChnGdcFishCorrec接口及描述 - 第12章 新增GDC功能和描述 - 第13.16章 新增GDC的proc功能和描述 - 第6章 增加接口 TS_MPI_VENC_SetSmartEncodeParam、 TS_MPI_VENC_GetSmartEncodeParam 增加结构体 VENC_STATIC_RATE_CFG_S、VENC_SMART_ENC_PARA_S、VENC_STATIC_RATE_CFG_S | 2025年4月2日 |
| V2.4 | - 第2.3章 新增函数TS_MPI_SYS_GetPartid - 第3.3章 新增TX5110的规格和限制 - 第3.4章 新增函数 TS_MPI_VI_AIISP_SetAutoAttr TS_MPI_VI_AIISP_GetAutoAttr TS_MPI_VI_AIISP_SendPipeRaw TS_MPI_VI_AIISP_DumpPipe TS_MPI_VI_SetPipeFrameSource TS_MPI_VI_GetPipeFrameSource TS_MPI_VI_SendPipeRaw TS_MPI_VI_SetChnFishEyeAttr TS_MPI_VI_GetChnFishEyeAttr TS_MPI_VI_SetChnSpreadAttr TS_MPI_VI_GetChnSpreadAttr 删除函数 TS_MPI_VI_SetChnGdcFishCorrec TS_MPI_VI_GetChnGdcFishCorrec - 第3.5章 修改VI_AIISP_MODEL_INFO_S 新增 VI_PIPE_FRAME_SOURCE_E VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_S VI_AIISP_MODEL_SWITCH_BY_E VI_AIISP_MODEL_SWITCH_DATA_S VI_AIISP_AUTO_ATTR_S VI_AIISP_DUMP_TYPE_E VI_AIISP_DUMP_ATTR_S - 第4.4章 修改了VO_PUB_ATTR_S结构体参数 - 第5.3章 新增画框MPI和结构体 新增函数 TS_MPI_VPSS_SetChnFishEyeAttr TS_MPI_VPSS_GetChnFishEyeAttr MPI_VPSS_GetChnSpreadAttr 删除函数 TS_MPI_VPSS_SetChnGdcFishCorrec TS_MPI_VPSS_GetChnGdcFishCorrec - 第5.4章 PSS_CHN_ATTR_S增加是否开启remap cache - 第9.2章 增加了TX5110系列 overlay说明 - 第9.3章 新增TS_MPI_RGN_BatchBeginEx和TS_MPI_RGN_BatchEndEx - 第9.4.2章 新增OVERLAY_INVERT_COLOR_S反色结构体说明 - 第11.4.1章 新增 AO_SYSCHN_CHNID AO_MAX_CHN_NUM 1 改为2 AIO_ATTR_S 新增u32ChnCnt 新增ALG_VQE_SOL_STEREO_CONF_PARAM 新增ALG_VQE_SOL_STEREO_SET_PARAM_S 增加了TX5110系列不支持数据类型的说明 - 第11.4.3章 ADEC_MAX_CHN_NUM 1改为2 - 第12.4章 新增SPREAD_ATTR_S，GDC_LDC_ATTR_S，FISHEYE_ATTR_S - 第13章 AI/AO/ADEC/AENC/GDC/VO/CPM/VENC/VB 说明去掉Version 的解释 AI 增加一项bAec SYS增加MODULE STATUS的解释 VB增加了JPEGD，CPM - 第13.8章 更新VPSS Proc描述 - 第13.9章 更新 VENC Proc 描述 - 第11章 音频增加支持TX5110系列 | 2025年6月30日 |
| V2.5 | - 第2章 增加TS_MPI_SYS_SetCamNum和TS_MPI_SYS_GetCamNum函数 - 第3章 第3.3章VI及AIISP规格及特性说明中增加支持TX5326系列 第3.3章新增AIISP输入规格和背景和实现原理的描述，增加支持TX5326系列 第3.4章VI API参考增加支持TX5326系列 第3.5章VI 数据类型增加支持TX5326系列 - 第4章 第4.2章新增TX5215/TX5326系列VO规格说明 第4.3章新增TS_MPI_VO_GetLayerGlobalAlpha和TS_MPI_VO_SetLayerGlobalAlpha函数 第4.4章新增TX5215/TX5326系列数据类型规格 - 第5章 VPSS规格中增加支持TX5326系列 - 第6章 新增TX5326系列VENC规格及特性说明 - 第9.4章 新增TX5326系列OSD新特性 - 第13章 VB增加了virMode Cached属性 - 第11章 音频增加支持TX5326系列 删除已弃用的数据类型 | 2025年9月11日 |
| V2.6 |  | 2025年11月10日 |

目录

1. 系统概述	18

1.1. 概述	18

1.2. 系统架构	18

1.3. 清微媒体处理平台架构	19

2. 系统控制	20

2.1. 概述	20

2.2. 功能描述	20

2.2.1. 视频缓存池	20

2.2.2. 系统绑定	21

2.2.3. VI 和 VPSS 的工作模式	22

2.3. API 参考	22

2.4. 数据类型	59

2.4.1. 基本数据类型	59

2.4.2. 系统控制数据类型	72

2.4.3. 视频公共类型	77

2.5. 错误码	83

2.5.1. 系统控制错误码	83

2.5.2. 视频缓存池错误码	84

3. 视频输入	85

3.1. 概述	85

3.2. 重要概念	85

3.3. 功能描述	85

3.4. API 参考	89

3.5. 数据类型	124

3.6. 错误码	151

4. 视频输出	152

4.1. 概述	152

4.2. 重要概念	152

4.3. API 参考	153

4.3.1. 设备相关 API	154

4.3.2. 视频层相关 API	159

4.3.3. 通道相关 API	166

4.4. 数据类型	171

4.5. 错误码	180

5. 视频处理子系统	182

5.1. 概述	182

5.2. 功能描述	182

5.2.1. 基本概念	182

5.2.2. 功能描述	184

5.2.3. 芯片处理流程	185

5.2.4. 输入输出特性	185

5.2.5. loop特性	187

5.3. API 参考	190

5.4. 数据类型	216

5.5. 错误码	231

6. 视频编码	233

6.1. 概述	233

6.2. 功能描述	233

6.2.1. 编码数据流程图	233

6.2.2. 编码通道	234

6.2.3. 码率控制	234

6.2.4. ROI	235

6.3. API 参考	236

6.4. 数据类型	277

6.5. 错误码	340

7. 视频解码	341

7.1. 概述	341

7.2. 重要概念	342

7.3. API 参考	342

7.4. 数据类型	354

7.5. 错误码	359

8. 计算处理模块	360

8.1. 概述	360

8.2. 功能描述	360

8.2.1. 基本概念	360

8.2.2. 功能描述	360

8.3. API 参考	362

8.4. 数据类型	370

8.5. 错误码	375

9. 区域管理	376

9.1. 概述	376

9.2. 功能描述	376

9.2.1. 基本概念	376

9.2.2. 使用示意	380

9.3. API 参考	381

9.4. 数据类型	392

9.4.1. REGION宏定义	392

9.4.2. REGION数据结构	399

9.5. 错误码	412

10. 视频图形子系统	414

10.1. VGS 概述	414

10.2. VGS 功能描述	414

10.2.1. 基本概念	414

10.2.2. 功能描述	414

10.3. API 参考	415

10.4. 数据类型	422

10.5. 错误码定义	424

11. 音频	425

11.1. 概述	425

11.2. 功能描述	425

11.2.1. 音频输入和音频输出	425

11.2.2. 音频编码和解码	428

11.2.3. 内置 Audio Codec	429

11.3. API 参考	429

11.3.1. 音频输入	429

11.3.2. 音频输出	453

11.3.3. 音频编码	473

11.3.4. 音频解码	483

11.4. 数据类型	493

11.4.1. 音频输入输出	493

11.4.2. 音频编码	525

11.4.3. 音频解码	527

11.5. 错误码	531

11.5.1. 音频输入错误码	531

11.5.2. 音频输出错误码	532

11.5.3. 音频编码错误码	532

11.5.4. 音频解码错误码	533

12. 几何畸变矫正子系统	535

12.1. 概述	535

12.2. 功能概述	535

12.3. API 参考	535

12.4. 数据类型	538

13. Proc 调试信息说明	549

13.1. 概述	549

13.2. SYS	549

13.3. VB	550

13.4. MEDIA-MM	552

13.5. LOGMPP	554

13.6. LOGCAT	559

13.7. VI	559

13.8. VPSS	568

13.9. VENC	577

13.10. CPM	586

13.11. AI	587

13.12. AO	592

13.13. AENC	594

13.14. ADEC	595

13.15. VO	596

13.16. GDC	598

系统概述

概述

清微提供的媒体处理软件平台(Media Process Platform,简称 MPP)，可支持应用软件快速开发。该平台对应用软件屏蔽了芯片相关的复杂的底层处理，并对应用软件直接提供MPI（MPP Program Interface）接口完成相应功能。该平台支持应用软件快速开发以下功能：输入视频捕获、H.265/H.264/JPEG编码、H.265/H.264/JPEG 解码、视频输出显示、视频图像前处理（包括去噪、增强、锐化图像）、拼接、图像几何矫正、智能算法、音频捕获及输出、音频编解码等功能。

系统架构

MPP 平台支持的典型的系统层次如图 1-1 所示，主要分为以下层次：

- 硬件层

硬件层由 TX5系列芯片加上必要的外围器件构成。外围器件包括 Flash、DDR（Double Data-Rate）、视频 Sensor 或 AD、音频 AD 等。

- 操作系统层

基于 Linux 的 OS 系统。

- 媒体处理平台

基于操作系统，控制芯片完成相应的媒体处理功能。它对应用层屏蔽了硬件处理细节，并为应用层提供 API 接口完成相应功能。

- 其他驱动

除媒体处理平台外，清微为 TX5系列芯片的其他相关硬件处理单元提供了相应的驱动，包括 CIPHER、RTC等驱动。

- 应用层

基于媒体处理平台及其他驱动，由用户开发的应用软件系统。

图 1-1 TX5系列典型的系统层次图

清微媒体处理平台架构

清微媒体处理平台的主要内部处理流程包括视频输入（VI）、视频处理（VPSS）、视频编码（VENC）、视频解码（VDEC）、视频输出(VO)、音频输入(AI)、音频输出(AO)、音频编码（AENC）、音频解码（ADEC）、区域管理（REGION）、计算处理（CPM）等模块。

系统控制

概述

系统控制根据TX5系统芯片特性，完成硬件各个部件的复位、基本初始化工作，同时负责完成MPP（Media Process Platform媒体处理平台）系统各个业务模块的初始化、去初始化以及管理MPP 系统各个业务模块的工作状态、提供当前MPP 系统的版本信息、提供大块物理内存管理等功能。

应用程序启动MPP 业务前，必须完成MPP 系统初始化工作。同理，应用程序退出MPP 业务后，也要完成MPP系统去初始化工作，释放资源。

功能描述

视频缓存池

视频缓存池主要向媒体业务提供大块物理内存管理功能，负责内存的分配和回收，充分发挥内存缓存池的作用，让物理内存资源在各个媒体处理模块中合理使用。

一组大小相同、物理地址连续的缓存块组成一个视频缓存池。必须在系统初始化之前配置公共视频缓存池。根据业务的不同，公共缓存池的数量、缓存块的大小和数量不同。

所有的视频输入通道都可以从公共视频缓存池中获取视频缓存块用于保存采集的图像，如图 2-1中所示 VI 从公共视频缓存池 B 中获取视频缓存块 Bm，缓存块 Bm 经 VI 发送给 VPSS，输入缓存块 Bm 经过 VPSS 处理之后被释放回公共视频缓存池。

VPSS 通道的工作模式是 USER，则 VPSS 通道 0 从公共视频缓存池 B 中获取缓存块 Bi 作为输出图像缓存 buffer 发送给 VENC，VPSS 通道 1 从公共视频缓存池 B 中获取缓存块 Bk 作为输出图像缓存 buffer 发送给 VO，Bi 经 VENC 编码完之后释放回公共视频缓存池，Bk 经 VO 显示完之后释放回公共视频缓存池。

图 2-1典型的公共视频缓存池数据流图

系统绑定

MPP 提供系统绑定接口（TS_MPI_SYS_Bind），即通过数据接收者绑定数据源来建立两者之间的关联关系（只允许数据接收者绑定数据源）。绑定后，数据源生成的数据将自动发送给接收者。目前MPP 支持的绑定关系如表 2-1所示。

表 2-1 MPP支持的绑定关系

| 数据源 | 数据接收者 |
| --- | --- |
| VI | VO |
|  | VENC |
|  | VPSS |
|  | CPM |
| VPSS | VO |
|  | VENC |
|  | VPSS |
|  | CPM |
| VDEC | VO |
|  | VENC |
|  | VPSS |
|  | CPM |
| AI | AENC |
|  | AO |
| ADEC | AO |

VI 和 VPSS 的工作模式

VI 和 VPSS 各自的工作模式分为在线，离线，工作模式说明如表 2-2 所示。

表 2-2 VI 和 VPSS 的工作模式说明

| 模式 | VI_CAP 与 VI_PROC | VI_PROC 与 VPSS |
| --- | --- | --- |
| 在线模式 | VI_CAP 与 VI_PROC 之间在线数据流传输，此模式下 VI_CAP 不会写出 RAW 数据到 DDR， 而是直接把数据流送给VI_PROC。 | VI_PROC 与 VPSS 之间的在线数据流传输，在此模式下 VI_PROC 不会写出 YUV 数据到 DDR，而是直接把数据流送给 VPSS。 |
| 离线模式 | VI_CAP 写出 RAW 数据到 DDR，然后 VI_PROC 从 DDR 读取 RAW 数据进行后处理。 | VI_PROC 写出 YUV 数据到DDR，然后 VPSS 从 DDR 读取YUV 数据进行后处理。 |

VI PIPE有四种工作模式

- VI 在线 VPSS 离线

- VI 在线 VPSS 在线

- VI 离线 VPSS 离线

- VI 离线 VPSS 在线

API 参考

系统控制实现MPP（Media Process Platform）系统初始化、系统绑定解绑、获取MPP版本号、视频缓存池初始化、创建视频缓存池等功能。

该功能模块提供以下MPI：

- TS_MPI_SYS_Init：初始化MPP 系统

- TS_MPI_SYS_Exit：去初始化MPP 系统

- TS_MPI_SYS_Bind：数据源到数据接收者绑定

- TS_MPI_SYS_UnBind：数据源到数据接收者解绑定

- TS_MPI_SYS_GetBindbyDest：根据目标获取绑定的源

- TS_MPI_SYS_GetBindbySrc：根据源获取绑定的目标

- TS_MPI_SYS_SetSpecialMode：设置特殊产品形态

- TS_MPI_SYS_GetSpecialMode：获取特殊产品形态

- TS_MPI_SYS_GetVersion：获取MPP 的版本号

- TS_MPI_SYS_GetChipId：获取当前芯片的ID

- TS_MPI_SYS_GetPid：获取当前芯片的型号

- TS_MPI_SYS_GetPartid：获取当前芯片partnumber

- TS_MPI_SYS_GetCurPTS：获取当前时间戳

- TS_MPI_SYS_InitPTSBase：初始化MPP 时间戳

- TS_MPI_SYS_SyncPTS：同步MPP 时间戳

- TS_MPI_SYS_MmzAlloc：在用户态分配 MMZ 内存

- TS_MPI_SYS_MmzAlloc_Cached：在用户态分配 MMZ 内存，该内存支持 cache 缓存

- TS_MPI_SYS_MmzFree：在用户态释放 MMZ 内存

- TS_MPI_SYS_MmzFlushCache：刷新 cache 里的内容到内存并且使 cache 里的内容无效

- TS_MPI_SYS_Mmap：memory 存储映射接口

- TS_MPI_SYS_MmapCache：存储带 Cache 映射接口

- TS_MPI_SYS_Munmap：存储反映射接口

- TS_MPI_SYS_MflushCache：刷新 cache 里的内容到内存并且使 cache 里的内容无效

- TS_MPI_VB_SetConfig：设置 MPP 视频缓存池属性

- TS_MPI_VB_GetConfig：获取 MPP 视频缓存池属性

- TS_MPI_VB_Init：初始化MPP 视频缓存池

- TS_MPI_VB_Exit：去初始化 MPP 视频缓存池

- TS_MPI_VB_CreatePool：创建一个视频缓存池。

- TS_MPI_VB_DestroyPool：销毁一个视频缓存池。

- TS_MPI_VB_GetBlock：获取一个缓存块。

- TS_MPI_VB_ReleaseBlock：释放一个已经获取的缓存块。

- TS_MPI_VB_DupBlock：将一个缓冲块的引用计数加一

- TS_MPI_VB_DupBlock_UID：将一个缓存块的对应的UID引用计数加一

- TS_MPI_VB_PhysAddr2Handle：用户态通过缓存块的物理地址获取其句柄。

- TS_MPI_VB_Handle2PhysAddr：获取一个缓存块的物理地址。

- TS_MPI_VB_Handle2PoolId：获取一个缓存块所在缓存池的 ID。

- TS_MPI_VB_MmapPool：为一个视频缓存池映射用户态虚拟地址。

- TS_MPI_VB_MunmapPool：为一个视频缓存池解除用户态映射。

- TS_MPI_VB_GetBlockVirAddr：获取一个视频缓存池中的缓存块的用户态虚拟地址。

- TS_MPI_SYS_SetTimeZone：设置时区信息

- TS_MPI_SYS_GetTimeZone：获取时区信息

- TS_MPI_SYS_SetVIVPSSMode：设置VI，VPSS 的工作模式

- TS_MPI_SYS_GetVIVPSSMode：获取VI，VPSS 的工作模式

- TS_MPI_SYS_SetCamNum(const TS_U32 camNum)：设置camera数目

- TS_MPI_SYS_GetCamNum(TS_U32 *pcamNum)：获取camera数目

- TS_MPI_LOG_SetLevelConf：设置各个模块的打印等级

- TS_MPI_LOG_GetLevelConf：获取各个模块的打印等级

- TS_MPI_LOG_SetWaitFlag：设置读取日志时等待标志

- TS_MPI_LOG_Read：读取日志

- TS_MPI_LOG_Close：关闭日志读取

TS_MPI_SYS_Init

【描述】

初始化MPP 系统。包括音频输入输出、视频输入输出、视频编解码、视频叠加区域、视频处理、图形处理等模块都会被初始化。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_Init(TS_VOID);

【参数】

无

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

必须先调用TS_MPI_SYS_SetConfig配置MPP 系统后才能初始化，否则初始化会失败。

由于 MPP 系统的正常运行依赖于缓存池，因此需要先调用TS_MPI_VB_Init初始化缓存池，再初始化MPP系统，否则会导致业务运行异常。

如果多次初始化，仍会返回成功，但实际上系统不会对MPP 的运行状态有任何影响。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_SYS_Exit

TS_MPI_SYS_Exit

【描述】

去初始化MPP 系统。包括音频输入输出、视频输入输出、视频编解码、视频叠加区域、视频处理、图形处理等模块都会被销毁或者禁用。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_Exit(TS_VOID);

【参数】

无

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

必须先调用TS_MPI_SYS_Init，否则会失败。

可以反复去初始化，不返回失败。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_SYS_Exit

TS_MPI_SYS_Bind

【描述】

数据源到数据接收者绑定接口。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_Bind(const MPP_CHN_S *pstSrcChn, const MPP_CHN_S *pstDestChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstSrcChn | 源通道指针。 | 输入 |
| pstDestChn | 目的通道指针 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

系统目前支持的绑定关系，请参见表 2-2。

同一个数据接收者只能绑定一个数据源。

绑定是指数据源和数据接收者建立关联关系。绑定后，数据源生成的数据将自动发送给接收者。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_SYS_UnBind

TS_MPI_SYS_UnBind

【描述】

数据源到数据接收者解绑定接口。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_UnBind(const MPP_CHN_S *pstSrcChn, const MPP_CHN_S *pstDestChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstSrcChn | 源通道指针。 | 输入 |
| pstDestChn | 目的通道指针 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

解除源通道和目的通道的绑定关系。

pstDestChn 如果找不到绑定的源通道，则直接返回成功。如果找到了绑定的源通道，但是绑定的源通道和pstSrcChn不匹配，则返回失败。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_SYS_Bind

TS_MPI_SYS_GetBindbyDest

【描述】

获取此通道上绑定的源通道的信息。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_GetBindbyDest(const MPP_CHN_S *pstDestChn, MPP_CHN_S *pstSrcChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstSrcChn | 源通道指针。 | 输出 |
| pstDestChn | 目的通道指针 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_SYS_Bind

TS_MPI_SYS_UnBind

TS_MPI_SYS_GetBindbySrc

【描述】

根据源获取绑定的目标。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_GetBindbySrc (const MPP_CHN_S *pstDestChn, MPP_CHN_S *pstSrcChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstSrcChn | 源通道指针。 | 输入 |
| pstDestChn | 目的通道指针 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_SYS_Bind

TS_MPI_SYS_UnBind

TS_MPI_SYS_SetSpecialMode

【描述】

设置特殊产品形态。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_SetSpecialMode(MPP_SYS_SPECIAL_MODE_E stMode);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| stMode | 特殊产品形态的枚举 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

特殊产品形态仅支持快启。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_SYS_GetSpecialMode

TS_MPI_SYS_GetSpecialMode

【描述】

获取特殊产品形态。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_GetSpecialMode(MPP_SYS_SPECIAL_MODE_E * pstMode);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstMode | 特殊产品形态的枚举。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_SYS_SetSpecialMode

TS_MPI_SYS_GetVersion

【描述】

获取 MPP 的版本号。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_GetVersion(MPP_VERSION_S *pstVersion);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstVersion | 版本号描述指针。 动态属性（指在任何时刻都可以设置的属性）。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_SYS_GetChipId

【描述】

获取当前芯片的唯一ID。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_GetChipId(TS_U64 *pu64ChipId);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pu64ChipId | 芯片chipid 指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_SYS_GetPid

【描述】

获取当前芯片的型号。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_GetPid(TS_U32 *pu32Pid);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pu32Pid | 芯片PID 指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_SYS_GetPartid

【描述】

获取当前芯片partId。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_GetPartid(TS_U32 *pu16Partid);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pu16Partid | 芯片Partid 指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_SYS_GetCurPTS

【描述】

获取 MPP 的当前时间戳。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_GetCurPTS(TS_U64 *pu64CurPTS);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pu64CurPTS | 当前时间戳指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_SYS_InitPTSBase

【描述】

初始化MPP 的时间戳基准。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_InitPTSBase(TS_U64 u64PTSBase);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| u64PTSBase | 时间戳基准。单位：微秒。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

初始化时间戳基准会将当前系统的时间戳强制置成u64PTSBase，与系统原有时间戳没有任何约束。因此，建议在媒体业务没有启动时（例如操作系统刚启动），调用这个接口。如果媒体业务已经启动，建议调用TS_MPI_SYS_SyncPTS 进行时间戳微调。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_SYS_SyncPTS

【描述】

同步MPP 的时间戳。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_SyncPTS(TS_U64 u64PTSBase);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| u64PTSBase | 时间戳基准。单位：微秒。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

对当前系统时间戳（微秒级）进行微调，微调后不会出现时间戳回退现象。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_SYS_Mmap

【描述】

memory 存储映射接口。

【语法】

TS_VOID* TS_MPI_SYS_Mmap(TS_U64 u64PhyAddr, TS_U32 u32Size);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| u64PhyAddr | 需映射的内存单元起始地址。 | 输入 |
| u32Size | 映射的字节数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 无效地址 |
| 非 0 | 有效地址 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

输入的地址需为合法的物理地址。

u32Size 不能为 0。

对应的解映射接口为 TS_MPI_SYS_Munmap。

【举例】

无。

【相关主题】

TS_MPI_SYS_Munmap

TS_MPI_SYS_MmapCache

【描述】

存储映射接口，映射成 cache 属性。

【语法】

TS_VOID* TS_MPI_SYS_MmapCache(TS_U64 u64PhyAddr, TS_U32 u32Size);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| u64PhyAddr | 需映射的内存单元起始地址。 | 输入 |
| u32Size | 映射的字节数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 无效地址。 |
| 非 0 | 有效地址 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

输入的地址需为合法的物理地址。

u32Size 不能为 0。

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_SYS_Munmap

TS_MPI_SYS_Munmap

【描述】

存储反映射接口。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_Munmap(TS_VOID* pVirAddr, TS_U32 u32Size);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pVirAddr | mmap 后返回的地址。 | 输入 |
| u32Size | 映射区的字节长度。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

等同于系统 munmap 函数。

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_SYS_Mmap

TS_MPI_SYS_MflushCache

【描述】

刷新 cache 里的内容到内存并且使 cache 里的内容无效。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_MflushCache(TS_U64 u64PhyAddr, TS_VOID *pVirAddr, TS_U32 u32Size);

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| u64PhyAddr | 待操作数据的起始物理地址。需要 4 字节对齐。 | 输入 |
| pVirtAddr | 待操作数据的起始虚拟地址指针。必须为用户态地址，且不能为空。 虚拟地址必须为物理地址映射的地址。 | 输入 |
| u32Size | 待操作数据的大小。不能为 0。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

当 cache 里的数据为最新数据时，为了保证不能直接访问 cache 的硬件在访问内存时能够得到正确的数据，此时需要先调用此接口将 cache 里的内容更新到内存，这样，当硬件访问内存时，保证了数据的一致性和正确性。

此接口应与 TS_MPI_SYS_MmapCache 接口配套使用。

用户需要确保传入参数的合法性。

【相关主题】

TS_MPI_SYS_MmapCache

TS_MPI_SYS_MmzAlloc

【描述】

在用户态分配 MMZ 内存。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_MmzAlloc(TS_U64* pu64PhyAddr, TS_VOID** ppVirAddr, const TS_CHAR* strMmb, const TS_CHAR* strZone, TS_U32 u32Len);

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pu64PhyAddr | 物理地址指针。 | 输出 |
| ppVirAddr | 指向虚拟地址指针的指针。 | 输出 |
| strMmb | Mmb 名称的字符串指针。 | 输入 |
| strZone | MMZ zone 名称的字符串指针。 | 输入 |
| u32Len | 内存块大小。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

MMZ 分为许多区域（Zone），每个区域下有多个 Mmb，调用此接口在 MMZ 的名为

*pstrZone 的区域中分配一个名为*pstrMmb 的内存块，大小为 u32Len，并返回物理地址和用户态虚拟地址指针。如果 MMZ 中有名为 anonymous 的区域，*pstrZone 可设为NULL。如果*pstrMmb 设为 NULL，创建的 Mmb 分块名为“<null>”。

【举例】无。

【相关主题】无。

TS_MPI_SYS_MmzAlloc_Cached

【描述】

在用户态分配 MMZ 内存，该内存支持 cache 缓存。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_MmzAlloc_Cached(TS_U64* pu64PhyAddr, TS_VOID** ppVirAddr, const TS_CHAR* pstrMmb, const TS_CHAR* pstrZone, TS_U32 u32Len);

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pu64PhyAddr | 物理地址指针。 | 输出 |
| ppVirAddr | 指向虚拟地址指针的指针。 | 输出 |
| pstrMmb | Mmb 名称的字符串指针。 | 输入 |
| pstrZone | MMZ zone 名称的字符串指针。 | 输入 |
| u32Len | 内存块大小。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

本接口与 TS_MPI_SYS_MmzAlloc 接口的区别：通过本接口分配的内存支持 cache 缓存，对于频繁使用的内存，最好使用本接口分配内存，这样可以提高 cpu 读写的效率，提升系统性能，如用户在使用 cve 算子时，就存在大量数据频繁读写，此时使用此接口来分配内存，就能很好的提高 cpu 的效率。

当 cpu 访问此接口分配的内存时，会将内存中的数据放在 cache 中，而硬件设备只能访问物理内存，不能访问 cache 的内容，对于这种 cpu 和硬件会共同操作的内存，需调用 TS_MPI_SYS_MmzFlushCache 做好数据同步。

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_SYS_MmzAlloc

TS_MPI_SYS_MmzFlushCache

TS_MPI_SYS_MmzFlushCache

【描述】

刷新 cache 里的内容到内存并且使 cache 里的内容无效。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_MmzFlushCache(TS_U64 u64PhyAddr, TS_VOID* pVirAddr, TS_U32 u32Size);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| u64PhyAddr | 待操作数据的起始物理地址。 | 输入 |
| pVirAddr | 待操作数据的起始虚拟地址指针。不能传 NULL。 | 输入 |
| u32Size | 待操作数据的大小。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

当 cache 里的数据为最新数据时，为了保证不能直接访问 cache 的硬件在访问内存时能够得到正确的数据，此时需要先调用此接口将 cache 里的内容更新到内存，这样，当硬件访问内存时，保证了数据的一致性和正确性。

此接口应与 TS_MPI_SYS_MmzAlloc_Cached 接口配套使用。

若将 u32PhyAddr 设为 0，则表示操作整个 cache 区域。

用户需要确保传入参数的合法性。

用户必须保证进行 flush 操作时不能调用 TS_MPI_SYS_MmzFree 接口释放当前

flush 的内存，否则会引发不可预知的异常。

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_SYS_MmzAlloc_Cached

TS_MPI_SYS_MmzFree

【描述】

在用户态释放 MMZ 内存。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_MmzFree(TS_U64 u64PhyAddr, TS_VOID* pVirAddr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| u64PhyAddr | 物理地址。 | 输入 |
| pVirAddr | 虚拟地址指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

输入的地址必须为有效的物理地址，虚拟地址指针可以置为 NULL。

不能释放正在进行 flush 操作的内存，否则会引发不可预知的异常。

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_SYS_MmzAlloc

TS_MPI_SYS_SetVIVPSSMode

【描述】

设置VI，VPSS工作模式。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_SetVIVPSSMode(const VI_VPSS_MODE_S *pstVIVPSSMode);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstVIVPSSMode | VI，VPSS的工作模式。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

必须在TS_MPI_SYS_Init 后，所有的VI PIPE 和所有的VPSS组创建前设置。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_SYS_GetVIVPSSMode

【描述】

获取VI，VPSS工作模式。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_GetVIVPSSMode(const VI_VPSS_MODE_S *pstVIVPSSMode);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstVIVPSSMode | VI，VPSS的工作模式。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_sys.h

库文件：

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_SYS_SetCamNum

【描述】

设置 camera数目。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_SetCamNum(const TS_U32 camNum);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| camNum | camera数目 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_SYS_GetCamNum

TS_MPI_SYS_GetCamNum

【描述】

获取camera数目。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_SYS_GetCamNum(TS_U32 *pcamNum);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pcamNum | camera数目 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：mpi_sys.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_SYS_SetCamNum

TS_MPI_VB_SetConfig

【描述】

设置 MPP 视频缓存池属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VB_SetConfig(const VB_CONFIG_S *pstVbConfig);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstVbConfig | 视频缓存池属性指针。 静态属性。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】

只能在系统处于未初始化的状态下，才可以设置缓存池属性，否则会返回失败。

video buf 根据不同的应用场景需要不同的配置。

公共缓存池中每个缓存块的大小应根据当前图像像素格式以及图像是否压缩而有所不同。具体分配大小请参考 VB_CONFIG_S 结构体中的描述。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VB_GetConfig

TS_MPI_VB_GetConfig

【描述】

获取 MPP 视频缓存池属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VB_GetConfig(VB_CONFIG_S *pstVbConfig);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstVbConfig | 视频缓存池属性指针。 静态属性。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】

必须先调用 TS_MPI_VB_SetConfig 设置 MPP 视频缓存池属性，再获取属性。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VB_SetConfig

TS_MPI_VB_Init

【描述】

初始化 MPP 视频缓存池。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VB_Init (TS_VOID);

【参数】无。

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】

必须先调用 TS_MPI_VB_SetConfig 配置缓存池属性，再初始化缓存池，否则会失败。

可反复初始化，不返回失败。

【举例】

请参见 TS_MPI_VB_SetConfig 的举例。

【相关主题】

TS_MPI_VB_Exit

TS_MPI_VB_Exit

【描述】

去初始化 MPP 视频缓存池。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VB_Exit (TS_VOID);

【参数】无。

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】

必须先调用 TS_MPI_SYS_Exit 去初始化 MPP 系统，再去初始化缓存池，否则返回失败。

可以反复去初始化，不返回失败。

去初始化不会清除先前对缓存池的配置。

退出 VB 池之前请确保 VB 池里的任何 VB 都没有被占用，否则无法退出。

【举例】

请参见 TS_MPI_VB_SetConfig 的举例。

【相关主题】

TS_MPI_VB_Init

TS_MPI_VB_CreatePool

【描述】

创建一个视频缓存池。

【语法】

VB_POOL TS_MPI_VB_CreatePool(VB_POOL_CONFIG_S *pstVbPoolCfg);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstVbPoolCfg | 缓存池配置属性参数指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 非 VB_INVALID_POOLID | 有效的缓存池 ID 号。 |
| VB_INVALID_POOLID | 创建缓存池失败，可能是参数非法或者保留内存不够。 |

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】无。

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_VB_DestroyPool

TS_MPI_VB_DestroyPool

【描述】

销毁一个视频缓存池。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VB_DestroyPool(VB_POOL Pool);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Pool | 缓存池 ID 号。 取值范围：[0, VB_MAX_POOLS)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】

销毁一个不存在的缓存池，则返回 TS_ERR_VB_UNEXIST。

在去初始化 MPP 缓存池时，所有的缓存池都将被销毁，包括用户态的缓存池。

退出 VB 池之前请确保 VB 池里的任何 VB 都没有被占用，否则无法退出。

[0, VB_MAX_POOLS)范围内的缓存池 ID 号，包括公共缓存池、模块公共缓存池、模块私有缓存池等的 ID 号。请确保 Pool 为TS_MPI_VB_CreatePool 所创建的缓存池的 ID 号，否则会返回失败。

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_VB_CreatePool

TS_MPI_VB_GetBlock

【描述】

用户态获取一个缓存块。

【语法】

VB_BLK TS_MPI_VB_GetBlock(VB_POOL Pool, TS_U64 u64BlkSize,const TS_CHAR

*pcMmzName);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Pool | 缓存池 ID 号。 取值范围：[0, VB_MAX_POOLS)。 | 输入 |
| u64BlkSize | 缓存块大小。 取值范围：数据类型全范围，以 byte 为单位。 | 输入 |
| pcMmzName | 缓存池所在 DDR 的名字。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 非 VB_INVALID_HANDLE | 有效的缓存块句柄。 |
| VB_INVALID_HANDLE | 获取缓存块失败。 |

【错误码】无。

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】

用户可以在创建一个缓存池之后，调用本接口从该缓存池中获取一个缓存块；即将第 1 个参数 Pool 设置为创建的缓存池 ID；第 2 个参数u64BlkSize 须小于或等于创建该缓存池时指定的缓存块大小。从指定缓存池获取缓存块时，参数pcMmzName 无效。

如果用户需要从任意一个公共缓存池中获取一块指定大小的缓存块，则可以将第 1 个参数 Pool 设置为无效 ID 号（VB_INVALID_POOLID），将第 2 个参数 u64BlkSize 设置为需要的缓存块大小，并指定要从哪个 DDR 上的公共缓存池获取缓存块。如果指定的 DDR 上并没有公共缓存池，那么将获取不到缓存块。如果pcMmzName 等于 NULL，则表示在没有命名的 DDR 上的公共缓存池获取缓存块。

公共缓存池主要用来存放 VIU 的捕获图像，因此，对公共缓存池的不当操作（如占用过多的缓存块）会影响 MPP 系统的正常运行。

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_VB_ReleaseBlock

TS_MPI_VB_ReleaseBlock

【描述】

用户态释放一个已经获取的缓存块。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VB_ReleaseBlock(VB_BLK Block);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Block | 缓存块句柄。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】

获取的缓存块使用完后，应该调用此接口释放缓存块。

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_VB_GetBlock

TS_MPI_VB_DupBlock

【描述】

将一个缓存块的引用计数加一。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VB_DupBlock(VB_POOL Pool, TS_U64 u64PhyAddr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Pool | 缓存池 ID 号。 取值范围：[0, VB_MAX_POOLS)。 | 输入 |
| u64PhyAddr | 缓存块物理地址。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_VB_GetBlock

TS_MPI_VB_DupBlock_UID

【描述】

将一个缓存块的对应的UID引用计数加一。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VB_DupBlock_UID(VB_POOL Pool, TS_U64 u64PhyAddr, , VB_UID_E uid);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Pool | 缓存池 ID 号。 取值范围：[0, VB_MAX_POOLS)。 | 输入 |
| u64PhyAddr | 缓存块物理地址。 | 输入 |
| VB_UID_E uid | 缓存块UID | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_VB_GetBlock

TS_MPI_VB_PhysAddr2Handle

【描述】

用户态通过缓存块的物理地址获取其句柄。

【语法】

VB_BLK TS_MPI_VB_PhysAddr2Handle(TS_U64 u64PhyAddr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| u64PhyAddr | 缓存块物理地址。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 非负数 | 有效的缓存池句柄。 |
| 负数 | 无效的缓存池句柄。 |

【错误码】无。

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】

物理地址应该是从 MPP 视频缓存池中获取的有效缓存块的地址。

【举例】无。

【相关主题】无。

TS_MPI_VB_Handle2PhysAddr

【描述】

用户态获取一个缓存块的物理地址。

【语法】

TS_U64 TS_MPI_VB_Handle2PhysAddr(VB_BLK Block);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Block | 缓存块句柄。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 无效返回值，缓存块句柄非法。 |
| 非 0 | 有效物理地址。 |

【错误码】

无。

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】

指定的缓存块应该是从 MPP 视频缓存池中获取的有效缓存块。

【举例】无。

【相关主题】无。

TS_MPI_VB_Handle2PoolId

【描述】

用户态获取一个VB所在缓存池的 ID。

【语法】

VB_POOL TS_MPI_VB_Handle2PoolId (VB_BLK Block);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Block | 缓存块句柄。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 非负数 | 有效的缓存池 ID 号。 |
| 负数 | 无效的缓存池 ID 号。 |

【错误码】无。

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】

指定的缓存块应该是从 MPP 视频缓存池中获取的有效缓存块。

【举例】

无。

【相关主题】无。

TS_MPI_VB_MmapPool

【描述】

为一个视频缓存池映射用户态虚拟地址。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VB_MmapPool(VB_POOL Pool);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Pool | 缓存池 ID 号。 取值范围：[0, VB_MAX_POOLS)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】

必须输入合法的缓存池 ID。

重复映射视为成功。

【举例】

无。

【相关主题】

TS_MPI_VB_MunmapPool

TS_MPI_VB_GetBlockVirAddr

TS_MPI_VB_MunmapPool

【描述】

为一个视频缓存池解除用户态映射。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VB_MunmapPool(VB_POOL Pool);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Pool | 缓存池 ID 号。 取值范围：[0, VB_MAX_POOLS)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】

必须输入合法的缓存池 ID。

视频缓存池必须已经映射过。

如果视频缓存池未映射，则直接返回成功。

缓存池中的缓存块没有被 MPI 层占用，如果被 MPI 层占用，视为正在使用映射的用户态虚拟地址，返回失败。

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_VB_MmapPool

TS_MPI_VB_GetBlockVirAddr

TS_MPI_VB_GetBlockVirAddr

【描述】

获取一个视频缓存池中的缓存块的用户态虚拟地址。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VB_GetBlockVirAddr(VB_POOL Pool, TS_U64 u64PhyAddr, TS_VOID

**ppVirAddr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Pool | 缓存池 ID 号。 取值范围：[0, VB_MAX_POOLS)。 | 输入 |
| u64PhyAddr | 缓存块的物理地址。 | 输入 |
| ppVirAddr | 用户态虚拟地址。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_vb.h、mpi_vb.h

库文件：libmpi.so

【注意】

必须输入合法的缓存池 ID、合法的缓存块物理地址。

必须已调用 TS_MPI_VB_MmapPool。

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_VB_MmapPool

TS_MPI_VB_MunmapPool

TS_MPI_LOG_SetLevelConf

【描述】

设置日志等级。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_LOG_SetLevelConf(LOG_LEVEL_CONF_S *pstConf);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstConf | 日志等级信息结构体。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_log.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_LOG_GetLevelConf

TS_MPI_LOG_GetLevelConf

【描述】

获取日志等级。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_LOG_GetLevelConf(LOG_LEVEL_CONF_S *pstConf);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstConf-> enModId | 需要获取日志等级的模块ID。 | 输入 |
| pstConf-> s32Level | 获取到日志等级。 | 输出 |
| pstConf-> cModName | 模块的名字。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_log.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_LOG_SetLevelConf

TS_MPI_LOG_SetWaitFlag

【描述】

设置读取日志时等待标志。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_LOG_SetWaitFlag(TS_BOOL bWait);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| bWait | 读取日志时是否等待的标志。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_log.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_VB_MmapPool

TS_MPI_VB_MunmapPool

TS_MPI_LOG_Read

【描述】

读取日志。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_LOG_Read(TS_CHAR *pBuf, TS_U32 u32Size);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pBuf | 用于存放日志的内存指针。 | 输出 |
| u32Size | 读取日志的大小。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_log.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】无。

【相关主题】

TS_MPI_LOG_Close

TS_MPI_LOG_Close

【描述】

关闭日志文件。

【语法】

TS_VOID TS_MPI_LOG_Close(TS_VOID);

【参数】

无

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_sys.h、mpi_log.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】无。

【相关主题】

无

数据类型

基本数据类型

基本数据类型定义如下：

- 公共数据类型

typedef unsigned char           TS_UCHAR;

typedef unsigned char           TS_U8;

typedef unsigned short          TS_U16;

typedef unsigned int            TS_U32;

typedef unsigned long           TS_UL;

typedef TS_UL                  TS_ULONG;

typedef uintptr_t               TS_UINTPTR_T;

typedef char                    TS_CHAR;

typedef signed char             TS_S8;

typedef short                   TS_S16;

typedef int                     TS_S32;

typedef long                    TS_SL;

typedef float                   TS_FLOAT;

typedef double                  TS_DOUBLE;

#ifndef _M_IX86

typedef unsigned long long  TS_U64;

typedef long long           TS_S64;

#else

typedef unsigned __int64    TS_U64;

typedef __int64             TS_S64;

#endif

typedef unsigned long           TS_SIZE_T;

typedef unsigned long           TS_LENGTH_T;

typedef unsigned long int       TS_PHYS_ADDR_T;

typedef unsigned int            TS_HANDLE;

typedef enum {

TS_FALSE = 0,

TS_TRUE  = 1,

} TS_BOOL;

#ifndef NULL

#define NULL                0L

#endif

#define TS_NULL                 0L

#define TS_SUCCESS              0

#define TS_FAILURE              (-1)

#define TS_VOID                 void

typedef TS_S32 AI_CHN;

typedef TS_S32 AO_CHN;

typedef TS_S32 AENC_CHN;

typedef TS_S32 ADEC_CHN;

typedef TS_S32 AUDIO_DEV;

typedef TS_S32 VI_PIPE;

typedef TS_S32 VI_CHN;

typedef TS_S32 VO_DEV;

typedef TS_S32 VO_LAYER;

typedef TS_S32 VO_CHN;

typedef TS_S32 GRAPHIC_LAYER;

typedef TS_S32 VENC_CHN;

typedef TS_S32 VDEC_CHN;

typedef TS_S32 FD_CHN;

typedef TS_S32 MD_CHN;

typedef TS_S32 ISP_DEV;

typedef TS_S32 SENSOR_ID;

typedef TS_S32 VPSS_GRP;

typedef TS_S32 VPSS_GRP_PIPE;

typedef TS_S32 VPSS_CHN;

/* 无效的通道号、无效的WAY号、无效的设备号 、无效的句柄号、无效的PoolID、无效handle*/

#define TS_INVALID_CHN         (-1)

#define TS_INVALID_WAY         (-1)

#define TS_INVALID_LAYER       (-1)

#define TS_INVALID_DEV         (-1)

#define TS_INVALID_HANDLE      (-1)

#define TS_INVALID_VALUE       (-1)

#define TS_INVALID_TYPE        (-1)

#define VB_INVALID_POOLID              (-1U)

#define VB_INVALID_HANDLE              (-1U)

/* 最大的公共视频缓存池个数 */

#define VB_MAX_COMM_POOLS 16

/* 公共视频缓存池的owner id */

#define POOL_OWNER_COMMON              -1

/* 私有视频缓存池的owner id */

#define POOL_OWNER_PRIVATE             -2

MOD_ID_E

【说明】

定义模块ID 枚举类型。

【定义】

typedef enum tsMOD_ID_E {

TS_ID_VB      = 1,

TS_ID_SYS     = 2,

TS_ID_RGN      = 3,

TS_ID_CHNL    = 4,

TS_ID_VDEC    = 5,

TS_ID_VPSS    = 7,

TS_ID_VENC    = 8,

TS_ID_H264E   = 10,

TS_ID_JPEGE   = 11,

TS_ID_MPEG4E  = 12,

TS_ID_H265E   = 13,

TS_ID_JPEGD   = 14,

TS_ID_VO      = 15,

TS_ID_VI      = 16,

TS_ID_RC      = 19,

TS_ID_AIO     = 20,

TS_ID_AI      = 21,

TS_ID_AO      = 22,

TS_ID_AENC    = 23,

TS_ID_ADEC    = 24,

TS_ID_VPU    = 25,

TS_ID_ISP      = 28,

TS_ID_USER    = 30,

TS_ID_PROC    = 33,

TS_ID_LOG     = 34,

TS_ID_H264D   = 36,

TS_ID_FB      = 39,

TS_ID_HDMI    = 40,

TS_ID_VGS     = 45,

TS_ID_BUTT,

} MOD_ID_E;

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VB_UID_E

【说明】

定义视频缓冲池的模块 ID 枚举类型。

【定义】

typedef enum tsVB_UID_E {

VB_UID_VI = 0,

VB_UID_VO = 1,

VB_UID_VPE,

VB_UID_VENC,

VB_UID_VDEC,

VB_UID_JPEGE,

VB_UID_JPEGD,

VB_UID_GDC,

VB_UID_GPU,

VB_UID_DPU_M,

VB_UID_DPU_S,

VB_UID_RNE_M,

VB_UID_RNE_N,

VB_UID_RCE,

VB_UID_CVE,

VB_UID_USER,

VB_UID_CPM,

VB_UID_BUTT,

} VB_UID_E;

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

PAYLOAD_TYPE_E

【说明】

定义音视频净荷类型枚举。

【定义】

typedef enum {

PT_PCMU          = 0,

PT_1016          = 1,

PT_G721          = 2,

PT_GSM           = 3,

PT_G723          = 4,

PT_DVI4_8K       = 5,

PT_DVI4_16K      = 6,

PT_LPC           = 7,

PT_PCMA          = 8,

PT_G722          = 9,

PT_S16BE_STEREO  = 10,

PT_S16BE_MONO    = 11,

PT_QCELP         = 12,

PT_CN            = 13,

PT_MPEGAUDIO     = 14,

PT_G728          = 15,

PT_DVI4_3        = 16,

PT_DVI4_4        = 17,

PT_G729          = 18,

PT_G711A         = 19,

PT_G711U         = 20,

PT_G726          = 21,

PT_G729A         = 22,

PT_LPCM          = 23,

PT_CelB          = 25,

PT_JPEG          = 26,

PT_CUSM          = 27,

PT_NV            = 28,

PT_PICW          = 29,

PT_CPV           = 30,

PT_H261          = 31,

PT_MPEGVIDEO     = 32,

PT_MPEG2TS       = 33,

PT_H263          = 34,

PT_SPEG          = 35,

PT_MPEG2VIDEO    = 36,

PT_AAC           = 37,

PT_WMA9STD       = 38,

PT_HEAAC         = 39,

PT_PCM_VOICE     = 40,

PT_PCM_AUDIO     = 41,

PT_MP3           = 43,

PT_ADPCMA        = 49,

PT_AEC           = 50,

PT_X_LD          = 95,

PT_H264          = 96,

PT_D_GSM_HR      = 200,

PT_D_GSM_EFR     = 201,

PT_D_L8          = 202,

PT_D_RED         = 203,

PT_D_VDVI        = 204,

PT_D_BT656       = 220,

PT_D_H263_1998   = 221,

PT_D_MP1S        = 222,

PT_D_MP2P        = 223,

PT_D_BMPEG       = 224,

PT_MP4VIDEO      = 230,

PT_MP4AUDIO      = 237,

PT_VC1           = 238,

PT_JVC_ASF       = 255,

PT_D_AVI         = 256,

PT_DIVX3         = 257,

PT_AVS           = 258,

PT_REAL8         = 259,

PT_REAL9         = 260,

PT_VP6           = 261,

PT_VP6F          = 262,

PT_VP6A          = 263,

PT_SORENSON      = 264,

PT_H265          = 265,

PT_VP8           = 266,

PT_MVC           = 267,

PT_PNG           = 268,

PT_AMR           = 1001,

PT_MJPEG         = 1002,

PT_AMRWB         = 1003,

PT_PRORES        = 1006,

PT_OPUS          = 1007,

PT_BUTT

} PAYLOAD_TYPE_E;

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- VENC_ATTR_S

- VDEC_CHN_ATTR_S

- VDEC_CHN_STATUS_S

- VDEC_CHN_PARAM_S

- VDEC_PRTCL_PARAM_S

- AENC_CHN_ATTR_S

- ADEC_CHN_ATTR_S

OPERATION_MODE_E

【说明】

定义操作模式枚举。

【定义】

typedef enum tsOPERATION_MODE_E {

OPERATION_MODE_AUTO   = 0,

OPERATION_MODE_MANUAL = 1,

OPERATION_MODE_BUTT

} OPERATION_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| OPERATION_MODE_AUTO | 自动模式，一般此模式使用程序内部的默认参数。 |
| OPERATION_MODE_MANUAL | 手动模式，一般此模式使用用户配置的参数。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ROTATION_E

【说明】

定义旋转角度枚举。

【定义】

typedef enum tsROTATION_E {

ROTATION_0   = 0,

ROTATION_90  = 1,

ROTATION_180 = 2,

ROTATION_270 = 3,

ROTATION_BUTT

} ROTATION_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ROTATION_0 | 不旋转，旋转0度。 |
| ROTATION_90 | 旋转90 度。 |
| ROTATION_180 | 旋转180 度。 |
| ROTATION_270 | 旋转270 度。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

POINT_S

【说明】

定义坐标信息结构体。

【定义】

typedef struct tsPOINT_S {

TS_S32 s32X;

TS_S32 s32Y;

} POINT_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s32X | 横坐标。 |
| s32Y | 纵坐标。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

OVERLAYEX_CHN_ATTR_S

RGN_BMP_UPDATE_S

SIZE_S

【说明】

定义大小信息结构体。

【定义】

typedef struct tsSIZE_S {

TS_U32 u32Width;

TS_U32 u32Height;

} SIZE_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Width | 宽度。 |
| u32Height | 高度。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

RGN_ATTR_S

OVERLAY_ATTR_S

OVERLAYEX_ATTR_S

VO_CHN_ATTR_S

ISP_PUB_ATTR_S

OVERLAY_INVERT_COLOR_S

RGN_CANVAS_INFO_S

VI_CHN_ATTR_S

VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S

RECT_S

【说明】

定义矩形区域信息结构体。

【定义】

typedef struct tsRECT_S {

TS_S32 s32X;

TS_S32 s32Y;

TS_U32 u32Width;

TS_U32 u32Height;

} RECT_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s32X | 横坐标。 |
| s32Y | 纵坐标。 |
| u32Width | 宽度。 |
| u32Height | 高度。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- VO_CHN_ATTR_S

- COVER_CHN_ATTR_S

- COVEREX_CHN_ATTR_S

- VENC_ROI_ATTR_S

- VENC_CROP_INFO_S

- VENC_ROI_CFG_S

- VENC_CROP_CFG_S

- VGS_ADD_COVER_S

- VGS_ADD_OSD_S

- VI_CROP_INFO_S

- VIDEO_REGION_INFO_S

- CROP_INFO_S

- VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S

- VO_ZOOM_ATTR_S

- VPSS_CROP_INFO_S

BORDER_S

【说明】

定义边框属性结构体

【定义】

typedef struct tsBORDER_S {

TS_U32 u32TopWidth;

TS_U32 u32BottomWidth;

TS_U32 u32LeftWidth;

TS_U32 u32RightWidth;

TS_U32 u32Color;

} BORDER_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32TopWidth | 边框顶部宽度，以像素为单位。 |
| u32BottomWidth | 边框底部宽度，以像素为单位。 |
| u32LeftWidth | 边框左边宽度，以像素为单位。 |
| u32RightWidth | 边框右边宽度，以像素为单位。 |
| u32Color | 边框颜色，颜色格式为rgb888，u32的低24bit为有效位。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

VO_BORDER_S

WDR_MODE_E

【说明】

定义边框属性结构体

【定义】

typedef enum tsWDR_MODE_E {

WDR_MODE_NONE = 0,

WDR_MODE_BUILT_IN,

WDR_MODE_QUDRA,

WDR_MODE_2To1_LINE,

WDR_MODE_2To1_FRAME,

WDR_MODE_3To1_LINE,

WDR_MODE_3To1_FRAME,

WDR_MODE_BUTT,

} WDR_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| WDR_MODE_NONE | 线性模式。 |
| WDR_MODE_BUILT_IN | Sensor合成WDR 模式。 |
| WDR_MODE_QUDRA | QUDRA WDR 模式。 |
| WDR_MODE_2To1_LINE | 2 帧合成行WDR模式。 |
| WDR_MODE_2To1_FRAME | 2 帧合成帧WDR模式。 |
| WDR_MODE_3To1_LINE | 3 帧合成行WDR模式。 |
| WDR_MODE_3To1_FRAME | 3 帧合成帧WDR模式。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

CROP_INFO_S

【说明】

定义CROP 属性结构体

【定义】

typedef struct tsCROP_INFO_S {

TS_BOOL bEnable;

RECT_S  stRect;

} CROP_INFO_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bEnable | Crop使能开关。 |
| stRect | 起始位置与宽高信息。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

VI_DUMP_INFO_S

TS_MPI_VI_SetPipeCrop

TS_MPI_VI_GetPipeCrop

FRAME_RATE_CTRL_S

【说明】

定义帧率控制结构体。

【定义】

typedef struct tsFRAME_RATE_CTRL_S {

TS_S32  s32SrcFrameRate;        /* RW; source frame rate */

TS_S32  s32DstFrameRate;        /* RW; dest frame rate */

} FRAME_RATE_CTRL_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s32SrcFrameRate | 源帧率，即输入帧率。 取值范围-1 或[1, 240] |
| s32DstFrameRate | 目的帧率，即输出帧率。 取值范围[-1, s32SrcFrameRate] |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

VI_PIPE_ATTR_S

VI_CHN_ATTR_S

VPSS_GRP_ATTR_S

VPSS_CHN_ATTR_S

系统控制数据类型

MPP_CHN_S

【说明】

定义模块设备通道结构体。

【定义】

typedef struct tsMPP_CHN_S {

MOD_ID_E    enModId;

TS_S32      s32DevId;

TS_S32      s32ChnId;

} MPP_CHN_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enModId | 模块号。 |
| s32DevId | 设备号。 |
| s32ChnId | 通道号。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_SYS_Bind

TS_MPI_SYS_UnBind

TS_MPI_SYS_GetBindbyDest

MPP_BIND_DEST_S

【说明】

定义MPP 系统绑定目的模块信息结构体。

【定义】

typedef struct tsMPP_BIND_DEST_S {

TS_U32 u32Num;

MPP_CHN_S astMppChn[BIND_DEST_MAXNUM];

} MPP_BIND_DEST_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Num | 通过SYS 绑定的目的模块数目。 |
| astMppChn | 通过SYS 绑定的目的模块通道信息结构体。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_SYS_GetBindbySrc

MPP_VERSION_S

【说明】

定义MPI版本描述结构体。

【定义】

typedef struct tsMPP_VERSION_S {

TS_CHAR aVersion[VERSION_NAME_MAXLEN];

} MPP_VERSION_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| aVersion | 版本描述字符串。 比如“Tx5368_MPP_V0.4.0”。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_SYS_GetVersion

VB_CONFIG_S

【说明】

定义视频缓存池属性结构体。

【定义】

typedef struct tsVB_CONFIG_S {

TS_U32 u32MaxPoolCnt;

VB_POOL_CONFIG_S astCommPool[VB_MAX_COMM_POOLS];

} VB_CONFIG_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32MaxPoolCnt | 整个系统中可容纳的缓存池个数。 取值范围：(0, VB_MAX_POOLS] 静态属性。 保留，目前内部固定取值VB_MAX_POOLS。 |
| astCommPool | 公共缓存池属性结构体。 静态属性。 |

【注意事项】

astCommPool.u32BlkSize 等于0或u32BlkCnt等于0，则对应的缓存池不会被创建。

建议整个结构体先memset 为0 再按需赋值。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_SYS_SetConfig

VB_POOL_CONFIG_S

【说明】

定义公共缓存池属性结构体。

【定义】

typedef struct tsVB_POOL_CONFIG_S {

TS_U64 u64BlkSize;

TS_U32 u32BlkCnt;

} VB_POOL_CONFIG_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u64BlkSize | u64BlkSize 缓存块大小，以Byte位单位。 |
| u32BlkCnt | 每个缓存池的缓存块个数。 取值范围：(0, 10240] |

【注意事项】

每个缓存块的大小u64BlkSize 应根据当前图像宽高、像素格式、数据位宽、是否压缩等来计算。详细计算方法请参见代码ts_buffer.h里面各种格式的图像存储计算公式。

该缓存池是从空闲MMZ内存中分配，一个缓存池包含若干个大小相同的缓存块。如果该缓存池的大小超过了保留内存中的空闲空间，则创建缓存池会失败。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_SYS_SetConfig

TS_MPI_VB_CreatePool

VI_VPSS_MODE_E

【说明】

定义VI PIPE和VPSS 组的工作模式。

【定义】

typedef enum tsVI_VPSS_MODE_E {

VI_OFFLINE_VPSS_OFFLINE = 0,

VI_OFFLINE_VPSS_ONLINE,

VI_ONLINE_VPSS_OFFLINE,

VI_ONLINE_VPSS_ONLINE,

VI_VPSS_MODE_BUTT

} VI_VPSS_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VI_OFFLINE_VPSS_OFFLINE | VI离线，VPSS离线。 |
| VI_OFFLINE_VPSS_ONLINE | VI离线，VPSS在线。 |
| VI_ONLINE_VPSS_OFFLINE | VI在线，VPSS离线。 |
| VI_ONLINE_VPSS_ONLINE | VI在线，VPSS在线。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VI_VPSS_MODE_S

【说明】

定义VI PIPE和VPSS 组的工作模式。

【定义】

typedef struct tsVI_VPSS_MODE_S {

TS_S32			s32ModeCount;

VI_VPSS_MODE_E * aenMode;

} VI_VPSS_MODE_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s32ModeCount | VI和VPSS通路的数目 |
| aenMode | VI各个PIPE和VPSS 各个组的工作模式。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_SYS_SetVIVPSSMode

TS_MPI_SYS_GetVIVPSSMode

MPP_SYS_SPECIAL_MODE_E

【说明】

定义特殊产品形态。

【定义】

typedef	enum tsSPECIAL_MODE_E {

SYS_SPECIAL_MODE_NONE = 0,

SYS_SPECIAL_MODE_FASTBOOT,

SYS_SPECIAL_MODE_BUTT

}MPP_SYS_SPECIAL_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| SYS_SPECIAL_MODE_NONE | 非特殊模式，系统默认。 |
| SYS_SPECIAL_MODE_RESET | 开启自动软复位功能。 |
| SYS_SPECIAL_MODE_FASTBOOT | 快启产品模式。 |

【注意事项】

目前仅支持快启和自动软复位这种特殊产品形态。

快启产品，会通过裁剪内核、修改文件系统加载方式、进程启动流程等方式，以最快速度获取视频帧。

自动软复位，会通过监控VI VPSS和VENC的出流状态，在出流异常情况下自动内部复位恢复出流。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_SYS_SetSpecialMode

TS_MPI_SYS_GetSpecialMode

视频公共类型

PIXEL_FORMAT_E

【说明】

定义像素格式类型。

【定义】

typedef enum tsPIXEL_FORMAT_E {

PIXEL_FORMAT_RGB_444 = 0,

PIXEL_FORMAT_RGB_555,

PIXEL_FORMAT_RGB_565,

PIXEL_FORMAT_RGB_888,

PIXEL_FORMAT_BGR_444,

PIXEL_FORMAT_BGR_555,

PIXEL_FORMAT_BGR_565,

PIXEL_FORMAT_BGR_888,

PIXEL_FORMAT_ARGB_1555,

PIXEL_FORMAT_ARGB_4444,

PIXEL_FORMAT_ARGB_8565,

PIXEL_FORMAT_ARGB_8888,

PIXEL_FORMAT_ARGB_1BPP,

PIXEL_FORMAT_ARGB_2BPP,

PIXEL_FORMAT_ABGR_1555,

PIXEL_FORMAT_ABGR_4444,

PIXEL_FORMAT_ABGR_8565,

PIXEL_FORMAT_ABGR_8888,

PIXEL_FORMAT_BGRA_1555,

PIXEL_FORMAT_BGRA_4444,

PIXEL_FORMAT_BGRA_8565,

PIXEL_FORMAT_BGRA_8888,

PIXEL_FORMAT_RGBA_8888,

PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_8BPP,

PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_10BPP,

PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_12BPP,

PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_14BPP,

PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_16BPP,

PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_422,

PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420,

PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_444,

PIXEL_FORMAT_YUV_PLANAR_422,

PIXEL_FORMAT_YUV_PLANAR_420,

PIXEL_FORMAT_YUV_PLANAR_444,

PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_422,

PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420,

PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_444,

PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_422,

PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420,

PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_444,

PIXEL_FORMAT_YUYV_PACKAGE_422,

PIXEL_FORMAT_YVYU_PACKAGE_422,

PIXEL_FORMAT_UYVY_PACKAGE_422,

PIXEL_FORMAT_VYUY_PACKAGE_422,

PIXEL_FORMAT_YYUV_PACKAGE_422,

PIXEL_FORMAT_YYVU_PACKAGE_422,

PIXEL_FORMAT_UVYY_PACKAGE_422,

PIXEL_FORMAT_VUYY_PACKAGE_422,

PIXEL_FORMAT_VY1UY0_PACKAGE_422,

PIXEL_FORMAT_YUV_400,

PIXEL_FORMAT_UV_420,

PIXEL_FORMAT_NV_12,

PIXEL_FORMAT_NV_21,

PIXEL_FORMAT_RGB_24,

PIXEL_FORMAT_RAW_10,

PIXEL_FORMAT_RAW_12,

/* SVP data format */

PIXEL_FORMAT_BGR_888_PLANAR,

PIXEL_FORMAT_HSV_888_PACKAGE,

PIXEL_FORMAT_HSV_888_PLANAR,

PIXEL_FORMAT_LAB_888_PACKAGE,

PIXEL_FORMAT_LAB_888_PLANAR,

PIXEL_FORMAT_S8C1,

PIXEL_FORMAT_S8C2_PACKAGE,

PIXEL_FORMAT_S8C2_PLANAR,

PIXEL_FORMAT_S8C3_PLANAR,

PIXEL_FORMAT_S16C1,

PIXEL_FORMAT_U8C1,

PIXEL_FORMAT_U16C1,

PIXEL_FORMAT_S32C1,

PIXEL_FORMAT_U32C1,

PIXEL_FORMAT_U64C1,

PIXEL_FORMAT_S64C1,

PIXEL_FORMAT_BUTT

} PIXEL_FORMAT_E;

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

VI_CHN_ATTR_S

OVERLAY_ATTR_S

VDEC_PARAM_PICTURE_S

VGS_ADD_OSD_S

VI_PIPE_ATTR_S

VI_CHN_ATTR_S

VIDEO_FRAME_S

BITMAP_S

VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S

VPSS_CHN_ATTR_S

DATA_BITWIDTH_E

【说明】

定义视频图像像素位宽类型。

【定义】

typedef enum tsDATA_BITWIDTH_E {

DATA_BITWIDTH_8 = 0,

DATA_BITWIDTH_10,

DATA_BITWIDTH_12,

DATA_BITWIDTH_14,

DATA_BITWIDTH_16,

DATA_BITWIDTH_BUTT

} DATA_BITWIDTH_E;

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VIDEO_FRAME_S

【说明】

定义视频原始图像帧结构。

【定义】

typedef struct tsVIDEO_FRAME_S {

TS_U32              u32Width;

TS_U32              u32Height;

VIDEO_FIELD_E       enField;

PIXEL_FORMAT_E      enPixelFormat;

TS_U32              u32HeaderStride[3];

TS_U32              u32Stride[3];

TS_U32              u32ExtStride[3];

TS_U64              u64HeaderPhyAddr[3];

TS_U64              u64HeaderVirAddr[3];

TS_U64              u64PhyAddr[3];

TS_U64              u64VirAddr[3];

TS_U64              u64ExtPhyAddr[3];

TS_U64              u64ExtVirAddr[3];

TS_S16              s16OffsetTop;        /* top offset of show area */

TS_S16              s16OffsetBottom;    /* bottom offset of show area */

TS_S16              s16OffsetLeft;        /* left offset of show area */

TS_S16              s16OffsetRight;        /* right offset of show area */

TS_U32              u32MaxLuminance;

TS_U32              u32MinLuminance;

TS_U32              u32TimeRef;

TS_U64              u64PTS;

TS_U64              u64PrivateData;

TS_U32              u32FrameFlag;     /* FRAME_FLAG_E, can be OR operation. */

VIDEO_SUPPLEMENT_S  stSupplement;

TS_S32				fd;

TS_S32				size;

} VIDEO_FRAME_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Width | 图像宽度。 |
| u32Height | 图像高度。 |
| enField | 帧场模式。暂不支持。 |
| enPixelFormat | 视频图像像素格式。 |
| u32HeaderStride | 图像压缩头跨距。暂不支持。 |
| u32Stride | 图像数据跨距。 |
| u32ExtStride | 10bit数据位宽的图像，有些数据格式的存储方式是前8bit和后2bit分开存储，这里指后2bit数据跨距。 暂不支持。 |
| u64HeaderPhyAddr | 压缩头物理地址。暂不支持。 |
| u64HeaderVirAddr | 压缩头虚拟地址。 内核态虚拟地址。暂不支持。 |
| u64PhyAddr | 图像数据物理地址。 |
| u64VirAddr | 图像数据虚拟地址。 内核态虚拟地址。 |
| u64ExtPhyAddr | 10bit数据位宽的图像，有些数据格式的存储方式是前8bit和后2bit分开存储，这里指后2bit数据的物理地址。 暂不支持。 |
| u64ExtVirAddr | 10bit数据位宽的图像，有些数据格式的存储方式是前8bit和后2bit分开存储，这里指后2bit数据的虚拟地址。 内核态虚拟地址。 暂不支持。 |
| s16OffsetTop | 图像顶部剪裁宽度。暂不支持。 |
| s16OffsetBottom | 图像底部剪裁宽度。暂不支持。 |
| s16OffsetLeft | 图像左侧剪裁宽度。暂不支持。 |
| s16OffsetRight | 图像右侧剪裁宽度。暂不支持。 |
| u32MaxLuminance | 显示图像的最大亮度。暂不支持。 |
| u32MinLuminance | 显示图像的最小亮度。暂不支持。 |
| u32TimeRef | 图像帧序列号。 |
| U64PTS | 图像时间戳。 |
| u64PrivateData | 私有数据。 |
| u32FrameFlag | 当前帧的标记，使用 FRAME_FLAG_E 里面的值标记， 可以按位或操作。暂不支持。 |
| stSupplement | 图像的补充信息。暂不支持。 |
| fd | 内部字段，不要修改 |
| size | 内部字段，不要修改 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VIDEO_FRAME_INFO_S

【说明】

定义视频图像帧信息结构体。

【定义】

typedef struct tsVIDEO_FRAME_INFO_S {

VIDEO_FRAME_S stVFrame;

TS_U32        u32PoolId;

MOD_ID_E      enModId;

} VIDEO_FRAME_INFO_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| stVFrame | 视频图像帧。 |
| u32PoolId | 视频缓存池ID。 |
| enModId | 当前帧数据是由哪一个硬件逻辑模块写出的。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

VIDEO_FRAME_S

错误码

系统控制错误码

系统控制 API 错误码如表 2-3所示。

表 2-3 系统控制API 错误码

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0xA0028003 | TS_ERR_SYS_ILLEGAL_PARAM | 参数设置无效 |
| 0xA0028006 | TS_ERR_SYS_NULL_PTR | 空指针错误 |
| 0xA0028008 | TS_ERR_SYS_NOT_SUPPORT | 不支持的功能 |
| 0xA0028009 | TS_ERR_SYS_NOT_PERM | 操作不允许 |
| 0xA0028010 | TS_ERR_SYS_NOTREADY | 系统控制属性未配置 |
| 0xA0028012 | TS_ERR_SYS_BUSY | 系统忙 |
| 0xA002800C | TS_ERR_SYS_NOMEM | 分配内存失败，如系统内存不足 |

视频缓存池错误码

视频缓存池 API 错误码如表 2-4 所示。

表 2-4 视频缓存池API 错误码

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0xA0018003 | TS_ERR_VB_ILLEGAL_PARAM | 参数设置无效 |
| 0xA0018005 | TS_ERR_VB_UNEXIST | 视频缓存池不存在 |
| 0xA0018006 | TS_ERR_VB_NULL_PTR | 参数空指针错误 |
| 0xA0018009 | TS_ERR_VB_NOT_PERM | 操作不允许 |
| 0xA001800C | TS_ERR_VB_NOMEM | 分配内存失败 |
| 0xA001800D | TS_ERR_VB_NOBUF | 分配缓存失败 |
| 0xA0018010 | TS_ERR_VB_NOTREADY | 系统控制属性未配置 |
| 0xA0018012 | TS_ERR_VB_BUSY | 系统忙 |
| 0xA0018013 | TS_ERR_VB_SIZE_NOT_ENOUGH | VB 块大小不够 |
| 0xA0018040 | TS_ERR_VB_2MPOOLS | 创建缓存池太多 |

视频输入

概述

视频输入（VI）模块实现的功能：通过MIPI Rx，BT.1120，DVP等接口接收视频数据。VI将接收到的数据存入到指定的内存区域，在此过程中，VI可以对接收到的原始视频图像数据进行处理，实现视频数据的采集。

重要概念

- 视频输入物理PIPE

视频输入PIPE绑定在设备后端，负责设备解析后的数据再处理。

- 视频物理通道

物理通道负责将最终处理后的数据输出到DDR，在真正将数据输出到DDR之前，它可以实现裁剪等功能。

功能描述

功能框图

VI 在软件层次上划分 2个部分，如下图所示。

各芯片的PIPE、通道个数差异如表 3-1 所示。

表 3-1 PIPE / 通道的个数

| 芯片 | PHY_PIPE | 每个PIPE支持的PHY_CHN |
| --- | --- | --- |
| TX5368系列 TX5336系列 | 4 | 1 |
| TX5215CV200/TX5215DV200 TX5112CV201/TX5112DV201 | 2 | 1 |
| TX5215DV300/TX5112CV300 TX5112DV300 | 2 | 1 |
| TX5110CV206 | 2 | 0 |
| TX5326系列 | 4 | 0 |

特殊说明：

TX5368系列支持三路在线数据输入，或者支持四路DDR-IN离线数据输入。

TX5110系列不支持PHY_CHN输出，只支持在线输出给VPSS；也不支持DDR-IN离线数据输入，只支持两路在线数据输入。

TX5326系列不支持PHY_CHN输出，只支持在线输出给VPSS；支持4路DDR-IN离线数据输入，也支持4路在线数据输入。

视频输入物理PIPE

表 3-2 PIPE的输入规格

| 芯片 | PIPE输入宽高 |
| --- | --- |
| TX5368系列 TX5336系列 TX5326系列 | 宽 : [128, 3840] 高 : [128, 2160] |
| TX5215系列 TX5112系列 | 宽 : [128, 2688] 高 : [128, 1944] |
| TX5110系列 | 宽 : [128, 2560] 高 : [128, 1440] |

VI和VPSS工作模式

VI的PIPE 包含了ISP 的相关处理功能，主要是对图像数据进行流水线处理，输出YUV 图像格式给通道。PIPE 的工作模式请参考“系统控制”章节的“VI和VPSS”的工作模式描述。

视频物理通道

表 3-3物理通道的输出规格

| 芯片 | 在线输出 | 离线输出 |
| --- | --- | --- |
| TX5368系列 TX5336系列 | 宽 : [128, 3840] 高 : [128, 2160] 最大ZoomIn：1 最大ZoomOut：4 | 宽 : [128, 3840] 高 : [128, 2160] 最大ZoomIn：1 最大ZoomOut：4 |
| TX5215系列 TX5112系列 | 宽 : [128, 2688] 高 : [128, 1944] 最大ZoomIn：1 最大ZoomOut：4 | 宽 : [128, 2688] 高 : [128, 1944] 最大ZoomIn：1 最大ZoomOut：4 |
| TX5110系列 | 宽 : [128, 2560] 高 : [128, 1440] 最大ZoomIn：1 最大ZoomOut：4 | 不支持 |
| TX5326系列 | 宽 : [128, 3840] 高 : [128, 2160] 最大ZoomIn：1 最大ZoomOut：4 | 不支持 |

每个物理通道具备scale功能。

ISP VIN在线离线设置

ISP VIN支持在线离线模式。在线模式ISP通过寄存器控制直接绑定MIPI作为输入源不经过DDR中转；离线模式ISP通过配置DDR addr作为输入源。双目情况下ISP支持双目VIN在线输入。该功能通过将下述结构体tsISP_PUB_ATTR_S中的stOnlineParam的bOnline为true实现双在线。离线情况下可通过配置stOnlineParam的bOnline为false设置，离线情况下可通过stOnlineParam的u32VinoutHtotalMargin和u32VinoutVtotalMargin模拟sensor的hbank和vbank，达到DDR和ISP交互的最佳效果。 u32VinoutHtotalMargin和u32VinoutVtotalMargin仅作为调试使用，默认情况下设置为0。u32VinoutHtotalMargin和u32VinoutVtotalMargin设置为0，系统会采用内部经验值作为模拟hbank和vbank。

ISP双在线的自动降帧的同步

双目情况下，ISP可支持双在线模式，即两路SENSOR到ISP输入通过在线传输。在ISP双在线模式下，两个ISP PIPELINE的帧率可通过配置实现两路PIPELINE保持相同且同步变化。通过修改结构体tsISP_PUB_ATTR_S中bDynFpsSync字段置实现配置帧率同步。

注：TX5368系列目前不支持双在线帧率同步。

ISP支持WDR宽动态的限制

双目情况下，ISP仅支持一路宽动态且只能配置VIPIPE0为宽动态，即VIPIPE0将下述结构体中的enWDRMode字段置为WDR_MODE_2To1_LIN，VIPIPE1设置为WDR_MODE_NONE。该参数通过调用TS_MPI_ISP_SetPubAttr接口设置

TS_S32 TS_MPI_ISP_SetPubAttr(VI_PIPE ViPipe, const ISP_PUB_ATTR_S *pstPubAttr);

typedef struct{

TS_BOOL	bOnline;

TS_U32	u32VinoutHtotalMargin;

TS_U32  u32VinoutVtotalMargin;

}ISP_ONLINE_PARAM_S;

/* ISP public attribute, contains the public image attribute */

typedef struct tsISP_PUB_ATTR_S

{

RECT_S          stWndRect;      /* RW; Start position of the cropping window, image width, and image height */

SIZE_S          stSnsSize;      /* RW; Width and height of the image output from the sensor*/

TS_FLOAT        f32FrameRate;   /* RW; Range: [0, 0xFFFF]; For frame rate */

ISP_BAYER_FORMAT_E  enBayer;    /* RW; Range:[0,3] ;Format:2.0;the format of the input Bayer image*/

WDR_MODE_E      enWDRMode;      /* RW; WDR mode select*/

ISP_ONLINE_PARAM_S			stOnlineParam;

TS_U8           u8SnsMode;      /* RW; Range: [0, 0xFF]; Format: 8.0; For special sensor mode switches */

TS_BOOL			bDynFpsSync;

} ISP_PUB_ATTR_S;

AIISP功能及限制

AIISP的背景和实现原理:一些极限场景如低光，ISP处理效果不理想；在sensor和isp之间，引入aiisp算法对raw图做预处理如3DNR等，提高图像质量。如图所示：

AIISP功能仅TX5336系列和TX5326系列支持，AIISP仅支持单目sensor，且不支持帧率控制，系统自动适配ISP帧率。

表 3-4 AIISP的输入规格

| 芯片 | AIISP输入宽高 |
| --- | --- |
| TX5336系列 | 宽 : [128, 2688] 高 : [128, 1520] |
| TX5326系列 | 宽 : [128, 2960] 高 : [128, 1664] |

API 参考

视频输入（VI）实现启用视频输入设备、视频输入PIPE创建，视频输入通道配置等功能。

该功能模块提供以下MPI：

- TS_MPI_VI_CreatePipe：创建一个VI PIPE。

- TS_MPI_VI_DestroyPipe：销毁一个VI PIPE。

- TS_MPI_VI_SetPipeAttr：设置VI PIPE的属性。

- TS_MPI_VI_GetPipeAttr：获取VI PIPE的属性。

- TS_MPI_VI_StartPipe：启用VI PIPE。

- TS_MPI_VI_StopPipe：禁用VI PIPE。

- TS_MPI_VI_DumpPipe：从VI PIPE 取raw数据，TX5110系列不支持。

- TS_MPI_VI_QueryPipeStatus：查看VI PIPE 状态。

- TS_MPI_VI_SetChnAttr：设置VI通道属性，TX5110/TX5326系列不支持。

- TS_MPI_VI_GetChnAttr：获取VI通道属性，TX5110/TX5326系列不支持。

- TS_MPI_VI_EnableChn：启用VI通道，TX5110/TX5326系列不支持。

- TS_MPI_VI_DisableChn：禁用VI通道，TX5110/TX5326系列不支持。

- TS_MPI_VI_GetChnFrame：从VI通道获取采集的图像，TX5110/TX5326系列不支持。

- TS_MPI_VI_ReleaseChnFrame：释放一帧从VI通道获取的图像，TX5110/TX5326系列不支持。

- TS_MPI_VI_QueryChnStatus：查询VI通道的状态，TX5110/TX5326系列不支持。

- TS_MPI_VI_SetDayNight：设置当前VI通道的日夜模式，不建议使用，建议调用ISP接口。

- TS_MPI_VI_GetDayNight：查询当前VI通道的日夜模式，不建议使用，建议调用ISP接口。

- TS_MPI_VI_SetUserPic：设置用户图片，作为无视频信号时插入图片，TX5110/TX5326系列不支持。

- TS_MPI_VI_EnableUserPic：启用 VI PIPE 插入用户图片，TX5110/TX5326系列不支持。

- TS_MPI_VI_DisableUserPic：禁用 VI PIPE 插入用户图片，TX5110/TX5326系列不支持。

- TS_MPI_VI_AIISP_Init：初始化VI AIISP，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_AIISP_Exit：反初始化VI AIISP，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_AIISP_LoadModel：加载VI AIISP模型，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_AIISP_UnloadModel：卸载VI AIISP模型，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_AIISP_QueryModelList：查询已加载VI AIISP模型，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_AIISP_Enable：使能VI AIISP，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_AIISP_Disable：禁用VI AIISP，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_AIISP_SetManualModel：手动选择模型，VI AIISP属性为非自动模式下有效，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_AIISP_GetManualModel：查询手动选择的模型，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_AIISP_SetAttr：设置AIISP属性，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_AIISP_GetAttr：获取AIISP属性，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_AIISP_SetAutoAttr：设置AIISP自动模式下的属性，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_AIISP_GetAutoAttr：获取AIISP自动模式下的属性，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_AIISP_SendPipeRaw：AIISP开启后灌raw功能，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_AIISP_DumpPipe：AIISP开启后dump raw功能，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_SetChnLDCAttr：设置镜头畸变矫正参数，仅TX5336系列支持。

- TS_MPI_VI_GetChnLDCAttr：获取镜头畸变矫正参数，仅TX5336系列支持。

- TS_MPI_VI_SetChnSpreadAttr：设置展宽参数，仅TX5336系列支持。

- TS_MPI_VI_GetChnSpreadAttr：获取展宽参数，仅TX5336系列支持。

- TS_MPI_VI_SetChnFishEyeAttr：设置鱼眼矫正参数，仅TX5336系列支持。

- TS_MPI_VI_GetChnFishEyeAttr：获取鱼眼矫正参数，仅TX5336系列支持。

- TS_MPI_VI_SetPipeFrameSource：设置VI PIPE 数据的来源，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_GetPipeFrameSource：获取VI PIPE 数据的来源，仅TX5336/TX5326系列支持。

- TS_MPI_VI_SendPipeRaw：通过VI PIPE 发送RAW数据，仅TX5336/TX5326系列支持。

TS_MPI_VI_CreatePipe

【描述】

创建一个VI PIPE。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_CreatePipe(VI_PIPE ViPipe, const VI_PIPE_ATTR_S *pstPipeAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pstPipeAttr | PIPE的属性结构体指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VI_DestroyPipe

TS_MPI_VI_DestroyPipe

【描述】

销毁一个VI PIPE。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_DestroyPipe(VI_PIPE ViPipe);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VI_CreatePipe

TS_MPI_VI_SetPipeAttr

【描述】

设置VI PIPE的属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_SetPipeAttr(VI_PIPE ViPipe, const VI_PIPE_ATTR_S *pstPipeAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pstPipeAttr | PIPE的属性结构体指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

PIPE属性必须合法，其中部分静态属性不可动态设置，具体请参见VI_PIPE_ATTR_S。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_GetPipeAttr

【描述】

获取VI PIPE的属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_GetPipeAttr(VI_PIPE ViPipe, VI_PIPE_ATTR_S *pstPipeAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pstPipeAttr | PIPE的属性结构体指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_StartPipe

【描述】

启用VI PIPE。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_StartPipe(VI_PIPE ViPipe);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

重复调用该函数START同一个PIPE 返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_StopPipe

【描述】

禁用VI PIPE。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_StopPipe(VI_PIPE ViPipe);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

重复调用该函数STOP同一个PIPE 返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_DumpPipe

【描述】

从VI PIPE取raw，TX5110系列不支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_DumpPipe(const VI_DUMP_ATTR_S *pstDumpAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstDumpAttr | dump参数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建，并且已经调用了TS_MPI_VI_StartPipe。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_QueryPipeStatus

【描述】

查询VI PIPE状态。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_QueryPipeStatus(VI_PIPE ViPipe, VI_PIPE_STATUS_S *pstStatus);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pstStatus | PIPE状态信息。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_SetChnAttr

【描述】

设置VI通道属性，TX5110/TX5326系列不支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_SetChnAttr(VI_PIPE ViPipe, VI_CHN ViChn, const VI_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| ViChn | VI通道号。 取值范围：[0, VI_MAX_PHY_CHN_NUM) | 输入 |
| pstChnAttr | VI通道属性结构体指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VI_GetChnAttr

TS_MPI_VI_GetChnAttr

【描述】

获取VI通道属性，TX5110/TX5326系列不支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_GetChnAttr(VI_PIPE ViPipe, VI_CHN ViChn, VI_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| ViChn | VI通道号。 取值范围：[0, VI_MAX_PHY_CHN_NUM) | 输入 |
| pstChnAttr | VI通道属性结构体指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

通道属性需先设置后，才可获取。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VI_SetChnAttr

TS_MPI_VI_EnableChn

【描述】

启用VI通道，TX5110/TX5326系列不支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_EnableChn(VI_PIPE ViPipe, VI_CHN ViChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| ViChn | VI通道号。 取值范围：[0, VI_MAX_PHY_CHN_NUM) | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

必须先设置通道属性。

可重复启用VI通道，不返回失败。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VI_DisableChn

TS_MPI_VI_DisableChn

【描述】

禁用VI通道，TX5110/TX5326系列不支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_DisableChn(VI_PIPE ViPipe, VI_CHN ViChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| ViChn | VI通道号。 取值范围：[0, VI_MAX_PHY_CHN_NUM) | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

若禁用物理通道，则必须保证此通道绑定的扩展通道已经全部禁用，否则返回失败的错误码。

可重复禁用VI通道，不返回失败。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VI_EnableChn

TS_MPI_VI_GetChnFrame

【描述】

从 VI通道获取采集的图像，TX5110/TX5326系列不支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_GetChnFrame(VI_PIPE ViPipe, VI_CHN ViChn, VIDEO_FRAME_INFO_S *pstFrameInfo, TS_S32 s32MilliSec);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| ViChn | VI通道号。 取值范围：[0, VI_MAX_PHY_CHN_NUM) | 输入 |
| pstFrameInfo | VI帧信息结构指针。 | 输出 |
| s32MilliSec | 超时参数s32MilliSec： -1 表示阻塞模式； 0 表示非阻塞模式； 大于0表示超时模式，超时时间的单位为毫秒（ms）。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

此接口可以获取指定VI通道的视频图像信息。图像信息主要包括：图像的宽度、高度、像素格式、时间戳以及YUV 各分量的物理地址等等。

此接口需在通道已启用，且通道队列深度不为0，才能获取到图像。

支持多次获取后再释放，但建议获取和释放接口配对使用。

获取的物理地址信息来自MPP 内部使用的VideoBuffer，因此使用完之后，必须要调用TS_MPI_VI_ReleaseChnFrame 接口释放其内存。

pstFrameInfo -> stVFrame . u64PhyAddr[0]和pstFrameInfo -> stVFrame . u64PhyAddr[1]分别指向图像的亮度分量和色度分量的物理地址。

调用该接口获取图像，不会对后端绑定的模块有影响。如后端绑定VO显示，可以在显示过程中获取图像，VO仍正常显示，不会受到影响。

当 u32MilliSec设为-1 时，表示阻塞模式，程序一直等待，直到获取到图像才返回。如果u32MilliSec大于0 时，表示非阻塞模式，参数的单位是毫秒，指超时时间，在此时间内如果没有获取到图像，则超时返回。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VI_ReleaseChnFrame

TS_MPI_VI_ReleaseChnFrame

【描述】

释放从VI通道获取的一帧图像，TX5110/TX5326系列不支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_ReleaseChnFrame(VI_PIPE ViPipe, VI_CHN ViChn, const VIDEO_FRAME_INFO_S *pstFrameInfo);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| ViChn | VI通道号。 取值范围：[0, VI_MAX_PHY_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstFrameInfo | VI帧信息结构指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

此接口必须与TS_MPI_VI_GetChnFrame配对使用。

用户必须保证pstFrameInfo 结构中的信息与获取时一致，否则可能造成释放不成功。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VI_GetChnFrame

TS_MPI_VI_QueryChnStatus

【描述】

查询VI通道的状态，TX5110/TX5326系列不支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_QueryChnStatus(VI_PIPE ViPipe, VI_CHN ViChn, VI_CHN_STATUS_S *pstChnStatus);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| ViChn | VI通道号。 取值范围：[0, VI_MAX_PHY_CHN_NUM) | 输入 |
| pstChnStatus | VI通道状态的指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_SetDayNight

【描述】

设置VI通道的日夜模式，夜晚为红外灯辅助，黑白出图。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_SetDayNight(VI_PIPE ViPipe, TS_S32 mode);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| mode | 模式。 0：day 1：night | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建，不建议使用此接口，建议使用ISP接口TS_MPI_ISP_SetParamIndex。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_GetDayNight

【描述】

查询VI通道的日夜模式，夜晚为红外灯辅助，黑白出图。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_GetDayNight(VI_PIPE ViPipe, TS_S32 * pMode);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pMode | 模式。 0：day 1：night | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建，不建议使用此接口，建议使用ISP接口TS_MPI_ISP_GetParamIndex。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_SetUserPic

【描述】

设置用户图片，作为无视频信号时的插入图片，TX5110/TX5326系列不支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_SetUserPic(VI_PIPE ViPipe, const VI_USERPIC_ATTR_S *pstUsrPic);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pstUsrPic | 插入图片的模式和具体数据。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建，该功能只能在VI输出离线模式下使用，EnableUserPic使能之后不允许再次调用该接口功能。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_EnableUserPic

【描述】

启用 VI PIPE 插入用户图片，TX5110/TX5326系列不支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_EnableUserPic(VI_PIPE ViPipe);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建，使能前必须设置TS_MPI_VI_SetUserPic ，该功能只能VI离线输出模式下使用，该功能与SYS_SPECIAL_MODE_RESET不能混用。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_DisableUserPic

【描述】

禁用 VI PIPE 插入用户图片，TX5110/TX5326系列不支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_DisableUserPic(VI_PIPE ViPipe);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_AIISP_Init

【描述】

初始化VI AIISP，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_AIISP_Init(VI_PIPE ViPipe);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_aiisp.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_AIISP_Exit

【描述】

反初始化VI AIISP，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_AIISP_Exit(VI_PIPE ViPipe);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_aiisp.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_AIISP_LoadModel

【描述】

加载VI AIISP模型，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_AIISP_LoadModel(VI_PIPE ViPipe, const VI_AIISP_MODEL_GROUP_S *pstGroup);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pstGroup | 加载的模型信息。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_aiisp.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

模型ID必须与sensor配置函数get_swicth_singal的返回值对齐，get_swicth_singal根据gain值的范围选择返回模型ID，实现sensor gain变化为模型自动切换提供依据。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_AIISP_UnloadModel

【描述】

卸载VI AIISP模型，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_AIISP_UnloadModel(VI_PIPE ViPipe, const VI_AIISP_MODEL_GROUP_S *pstGroup);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pstGroup | 卸载的模型信息。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_aiisp.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_AIISP_QueryModelList

【描述】

查询已加载VI AIISP模型，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_AIISP_QueryModelList(VI_PIPE ViPipe, VI_AIISP_MODEL_GROUP_S *pstGroup);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pstGroup | 返回成功后，该参数携带已加载的模型信息 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_aiisp.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_AIISP_Enable

【描述】

使能VI AIISP，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_AIISP_Enable(VI_PIPE ViPipe);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_aiisp.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_AIISP_Disable

【描述】

禁用VI AIISP，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_AIISP_Disable(VI_PIPE ViPipe);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_aiisp.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_AIISP_SetManualModel

【描述】

手动选择模型，VI AIISP属性为非自动模式下有效，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_AIISP_SetManualModel(VI_PIPE ViPipe, VI_AIISP_MODEL_TYPE_E modelType, TS_U8 modelId);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| modelType | 选中模型ID的类型，包括NFR（帧率优先）或RFR（质量优先），每个类型下的模型ID唯一，不同类型下的模型ID可以重复。 | 输入 |
| modelId | 选中的模型ID。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_aiisp.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

TS_MPI_VI_AIISP_SetAttr必须首先设置bModelAutoSwitch为false(手动模式)。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_AIISP_GetManualModel

【描述】

查询手动选择的模型，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_AIISP_GetManualModel(VI_PIPE ViPipe, VI_AIISP_MODEL_TYPE_E *pModelType, TS_U8 *pModelId);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pModelType | 返回成功后，该参数携带选中模型ID的类型，包括NFR（帧率优先）或RFR（质量优先），每个类型下的模型ID唯一，不同类型下的模型ID可以重复。 | 输出 |
| pModelId | 返回成功后，该参数携带选中的模型ID。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_aiisp.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_AIISP_SetAttr

【描述】

设置AIISP属性，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_AIISP_SetAttr(VI_PIPE ViPipe, const VI_AIISP_ATTR_S *pstAiisp);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pstAiisp | AIISP属性。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_aiisp.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_AIISP_GetAttr

【描述】

获取AIISP属性，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_AIISP_GetAttr(VI_PIPE ViPipe, VI_AIISP_ATTR_S *pstAiisp);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pstAiisp | 返回成功后，该参数携带AIISP属性。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_AIISP_SetAutoAttr

【描述】

设置AIISP自动模式下的属性，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_AIISP_SetAutoAttr(VI_PIPE ViPipe, const VI_AIISP_AUTO_ATTR_S *pstAiisp);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pstAiisp | AIISP属性。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_aiisp.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_AIISP_GetAutoAttr

【描述】

获取AIISP自动模式下的属性，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_AIISP_GetAutoAttr(VI_PIPE ViPipe, const VI_AIISP_AUTO_ATTR_S *pstAiisp);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pstAiisp | AIISP属性。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_aiisp.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_AIISP_SendPipeRaw

【描述】

AIISP开启后灌raw功能，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_AIISP_SendPipeRaw(VI_PIPE ViPipe, VIDEO_FRAME_INFO_S *pstVideoFrame);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pstVideoFrame | AIISP灌raw的frame信息。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_aiisp.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_AIISP_DumpPipe

【描述】

AIISP开启后dump aiisp raw功能，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_AIISP_DumpPipe(VI_PIPE ViPipe, const VI_AIISP_DUMP_ATTR_S *pstDumpAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| pstDumpAttr | AIISPdump raw的属性。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_aiisp.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_SetChnLDCAttr

【描述】

设置镜头畸变矫正属性，仅TX5336系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_SetChnLDCAttr(VI_PIPE ViPipe, VI_CHN ViChn, const GDC_CONFIG_S *pstLdcInfo);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| ViChn | VI通道号。 取值范围：[0, VI_MAX_PHY_CHN_NUM) | 输入 |
| pstLdcInfo | 畸变矫正参数 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_GetChnLDCAttr

【描述】

获取镜头畸变矫正属性，仅TX5336系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_GetChnLDCAttr(VI_PIPE ViPipe, VI_CHN ViChn, GDC_CONFIG_S *pstLdcInfo);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| ViChn | VI通道号。 取值范围：[0, VI_MAX_PHY_CHN_NUM) | 输入 |
| pstLdcInfo | 返回成功后，该参数携带畸变矫正属性。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_SetChnFishEyeAttr

【描述】

设置鱼眼矫正属性，仅TX5336系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_SetChnFishEyeAttr(VI_PIPE ViPipe, VI_CHN ViChn, const const FISHEYE_ATTR_S *pstFishAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| ViChn | VI通道号。 取值范围：[0, VI_MAX_PHY_CHN_NUM) | 输入 |
| pstFishAttr | 鱼眼矫正参数 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_GetChnFishEyeAttr

【描述】

获取鱼眼矫正属性，仅TX5336系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_GetChnFishEyeAttr(VI_PIPE ViPipe, VI_CHN ViChn, FISHEYE_ATTR_S *pstFishAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| ViChn | VI通道号。 取值范围：[0, VI_MAX_PHY_CHN_NUM) | 输入 |
| pstFishAttr | 返回成功后，该参数携带鱼眼矫正属性。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_SetChnSpreadAttr

【描述】

设置展宽属性，仅TX5336系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_SetChnSpreadAttr(VI_PIPE ViPipe, VI_CHN ViChn, const SPREAD_ATTR_S *pstSpreadAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| ViChn | VI通道号。 取值范围：[0, VI_MAX_PHY_CHN_NUM) | 输入 |
| pstSpreadAttr | 展宽参数 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_GetChnSpreadAttr

【描述】

获取展宽属性，仅TX5336系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_GetChnSpreadAttr(VI_PIPE ViPipe, VI_CHN ViChn, SPREAD_ATTR_S *pstSpreadAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| ViChn | VI通道号。 取值范围：[0, VI_MAX_PHY_CHN_NUM) | 输入 |
| pstSpreadAttr | 返回成功后，该参数携带展宽属性。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_SetPipeFrameSource

【描述】

设置VI PIPE 数据的来源，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_SetPipeFrameSource(VI_PIPE ViPipe, const VI_PIPE_FRAME_SOURCE_E enSource);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| enSource | VI PIPE 数据的来源类型。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_GetPipeFrameSource

【描述】

获取VI PIPE 数据的来源，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_GetPipeFrameSource(VI_PIPE ViPipe, VI_PIPE_FRAME_SOURCE_E *penSource);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| ViPipe | PIPE号。 取值范围：[0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 | 输入 |
| penSource | VI PIPE 数据的来源类型。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VI_SendPipeRaw

【描述】

通过VI PIPE 发送RAW数据，仅TX5336/TX5326系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VI_SendPipeRaw(TS_U32 u32PipeNum, VI_PIPE PipeId[], VIDEO_FRAME_INFO_S *pstVideoFrame[], TS_S32 s32MilliSec);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| u32PipeNum | Pipe 数目，当为线性模式的时候取值为1，当为 WDR模式的时候取值需要与WDR的PIPE数相 匹配。 | 输入 |
| PipeId | PIPE 号数组，个数为u32PipeNum。 | 输入 |
| pstVideoFrame | RAW数据信息。 | 输入 |
| s32MilliSec | 时参数s32MilliSec： -1 表示阻塞模式； 0 表示非阻塞模式； 大于0表示超时模式，超时时间的单位为毫秒 （ms）。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

PIPE必须已创建。

送RAW首先需要通过HI_MPI_VI_SetPipeFrameSource来设置PIPE的数据来源。

【举例】

无

【相关主题】

无

数据类型

视频输入相关数据类型定义如下：

- VI_MAX_PHY_PIPE_NUM：定义VI 物理PIPE的最大个数。

- VI_MAX_PIPE_NUM：定义VI PIPE 的最大个数。

- VI_MAX_PHY_CHN_NUM：定义VI物理通道的最大个数。

- VI_MAX_CHN_NUM：定义VI物理通道和扩展通道的总个数。

- VI_PIPE_OFFLINE_MIN_WIDTH：VI PIPE 离线处理图像的最小宽度。

- VI_PIPE_OFFLINE_MIN_HEIGHT：VI PIPE 离线处理图像的最小高度。

- VI_PIPE_OFFLINE_MAX_WIDTH：离线模式下VI PIPE 处理图像的最大宽度。

- VI_PIPE_OFFLINE_MAX_HEIGHT：VI PIPE 离线处理图像的最大高度。

- VI_PIPE_ONLINE_MIN_WIDTH：在线模式下VI PIPE 处理图像的最小宽度。

- VI_PIPE_ONLINE_MIN_HEIGHT：在线模式下VI PIPE 处理图像的最小高度。

- VI_PIPE_ONLINE_MAX_WIDTH：在线模式下VI PIPE 处理图像的最大宽度。

- VI_PHYCHN_OFFLINE_MIN_WIDTH：VI物理通道离线支持的最小宽度。

- VI_PHYCHN_OFFLINE_MIN_HEIGHT：VI物理通道离线支持的最小高度。

- VI_PHYCHN_OFFLINE_MAX_WIDTH：VI物理通道离线支持的最大宽度。

- VI_PHYCHN_OFFLINE_MAX_HEIGHT：VI物理通道离线支持的最大高度。

- VI_PHYCHN_ONLINE_MIN_WIDTH：VI物理通道在线支持的最小宽度。

- VI_PHYCHN_ONLINE_MIN_HEIGHT：VI物理通道在线支持的最小高度。

- VI_PHYCHN_ONLINE_MAX_WIDTH：VI物理通道在线支持的最大宽度。

- VI_PHYCHN_ONLINE_MAX_HEIGHT：VI物理通道在线支持的最大高度。

- VI_PHY_CHN_ONLINE_MAX_ZOOMIN：在线模式下VI物理通道支持的最大放大倍数。

- VI_PHY_CHN_ONLINE_MAX_ZOOMOUT：在线模式下VI物理通道支持的最大缩小倍数。

- VI_PHY_CHN_OFFLINE_MAX_ZOOMIN：离线模式下VI物理通道支持的最大放大倍数。

- VI_PHY_CHN_OFFLINE_MAX_ZOOMOUT：离线模式下VI物理通道支持的最大缩小倍数。

- VI_INVALID_FRMRATE：VI帧率控制的宏，当原始帧率和目标帧率都为该宏时，不做帧率控制。

- VI_PIPE_BYPASS_MODE_E：定义 VI PIPE 的 Bypass 模式。

- VI_PIPE_ATTR_S：定义VI PIPE属性。

- VI_CHN_ATTR_S：定义VI通道属性。

- VI_PIPE_STATUS_S：定义VI PIPE 状态信息。

- VI_CHN_STATUS_S：定义VI通道状态信息。

- VI_AIISP_MODEL_TYPE_E：定义VI AIISP模型ID的类型。

- VI_AIISP_MODEL_INFO_S：定义VI AIISP模型信息。

- VI_AIISP_MODEL_GROUP_S：定义VI AIISP模型信息的数组，用于批量处理。

- VI_AIISP_ATTR_S：定义VI AIISP属性。

- VI_PIPE_FRAME_SOURCE_E：VI PIPE 数据的来源。

- VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_S：AIISP切换模型时tunning参数适配模型切换。

- VI_AIISP_MODEL_SWITCH_BY_E：AIISP自动切换参考值类型，有gain/shutter/exposure。

- VI_AIISP_MODEL_SWITCH_DATA_S：AIISP自动切换阈值。

- VI_AIISP_AUTO_ATTR_S：AIISP自动切换属性。

- VI_AIISP_DUMP_TYPE_E：AIISP dump raw位置类型。

- VI_AIISP_DUMP_ATTR_S：AIISP dump raw属性。

VI_MAX_PHY_PIPE_NUM

【说明】

定义VI 物理PIPE的最大个数。

【定义】

TX5368系列/TX5336系列/TX5326系列:

#define VI_MAX_PHY_PIPE_NUM            4

TX5215DV300 / TX5112CV300 / TX5112DV300系列：

#define VI_MAX_PHY_PIPE_NUM            2

TX5215CV200 / TX5215DV200 / TX5112CV201 / TX5112DV201系列：

#define VI_MAX_PHY_PIPE_NUM            1

TX5110系列：

#define VI_MAX_PHY_PIPE_NUM            3

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VI_MAX_PIPE_NUM

【说明】

定义VI PIPE的最大个数。

【定义】

#define VI_MAX_PIPE_NUM                VI_MAX_PHY_PIPE_NUM

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VI_MAX_PHY_CHN_NUM

【说明】

定义VI物理通道的最大个数。

【定义】

#define VI_MAX_PHY_CHN_NUM             1

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-2。

【相关数据类型及接口】

无

VI_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义VI物理通道和扩展通道的总个数。

【定义】

#define VI_MAX_CHN_NUM  VI_MAX_PHY_CHN_NUM

【成员】

无

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PIPE_OFFLINE_MIN_WIDTH

【说明】

VI PIPE 离线处理图像的最小宽度。

【定义】

#define VI_PIPE_OFFLINE_MIN_WIDTH      120

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-2。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PIPE_OFFLINE_MIN_HEIGHT

【说明】

VI PIPE 离线处理图像的最小高度。

【定义】

#define VI_PIPE_OFFLINE_MIN_HEIGHT     120

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-2。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PIPE_OFFLINE_MAX_WIDTH

【说明】

VI PIPE 离线处理图像的最大宽度。

【定义】

#define VI_PIPE_OFFLINE_MAX_WIDTH      4608

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-2。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PIPE_OFFLINE_MAX_HEIGHT

【说明】

VI PIPE 离线处理图像的最大高度。

【定义】

#define VI_PIPE_OFFLINE_MAX_HEIGHT      3456

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-2。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PIPE_ONLINE_MIN_WIDTH

【说明】

在线模式下，VI PIPE 处理图像的最小宽度。

【定义】

#define VI_PIPE_ONLINE_MIN_WIDTH       120

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-2。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PIPE_ONLINE_MIN_HEIGHT

【说明】

在线模式下，VI PIPE 处理图像的最小高度。

【定义】

#define VI_PIPE_ONLINE_MIN_HEIGHT      120

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-2。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PIPE_ONLINE_MAX_WIDTH

【说明】

在线模式下，VI PIPE 处理图像的最大宽度。

【定义】

#define VI_PIPE_ONLINE_MAX_WIDTH      4096

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-2。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PIPE_ONLINE_MAX_HEIGHT

【说明】

在线模式下，VI PIPE 处理图像的最大高度。

【定义】

#define VI_PIPE_ONLINE_MAX_HEIGHT      3456

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-2。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PHYCHN_OFFLINE_MIN_WIDTH

【说明】

VI物理通道离线支持的最小宽度。

【定义】

#define VI_PHYCHN_OFFLINE_MIN_WIDTH    120

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-3。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PHYCHN_OFFLINE_MIN_HEIGHT

【说明】

VI物理通道离线支持的最小高度。

【定义】

#define VI_PHYCHN_OFFLINE_MIN_HEIGHT   120

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-3。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PHYCHN_OFFLINE_MAX_WIDTH

【说明】

VI物理通道离线支持的最大宽度。

【定义】

#define VI_PHYCHN_OFFLINE_MAX_WIDTH    4608

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-3。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PHYCHN_OFFLINE_MAX_HEIGHT

【说明】

VI物理通道离线支持的最大高度。

【定义】

#define VI_PHYCHN_OFFLINE_MAX_HEIGHT   4608

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-3。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PHYCHN_ONLINE_MIN_WIDTH

【说明】

VI物理通道在线支持的最小宽度。

【定义】

#define VI_PHYCHN_ONLINE_MIN_WIDTH     120

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-3。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PHYCHN_ONLINE_MIN_HEIGHT

【说明】

VI物理通道在线支持的最小高度。

【定义】

#define VI_PHYCHN_ONLINE_MIN_HEIGHT    120

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-3。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PHYCHN_ONLINE_MAX_WIDTH

【说明】

VI物理通道在线支持的最大宽度。

【定义】

#define VI_PHYCHN_ONLINE_MAX_WIDTH   4096

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-3。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PHYCHN_ONLINE_MAX_HEIGHT

【说明】

VI物理通道在线支持的最大高度。

【定义】

#define VI_PHYCHN_ONLINE_MAX_HEIGHT   4608

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-3。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PHY_CHN_ONLINE_MAX_ZOOMIN

【说明】

在线模式下VI物理通道支持的最大放大倍数。

【定义】

#define  	VI_PHY_CHN_ONLINE_MAX_ZOOMIN 		1

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-3。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PHY_CHN_ONLINE_MAX_ZOOMOUT

【说明】

在线模式下VI物理通道支持的最大缩小倍数。

【定义】

#define  	VI_PHY_CHN_ONLINE_MAX_ZOOMOUT 		15

【成员】

无

【注意事项】

同芯片规格需要参考表 3-3。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PHY_CHN_OFFLINE_MAX_ZOOMIN

【说明】

离线模式下VI物理通道支持的最大放大倍数。

【定义】

#define  	VI_PHY_CHN_OFFLINE_MAX_ZOOMIN 		16

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-3。

【相关数据类型及接口】

无

VI_PHY_CHN_OFFLINE_MAX_ZOOMOUT

【说明】

离线模式下VI物理通道支持的最大缩小倍数。

【定义】

#define  	VI_PHY_CHN_OFFLINE_MAX_ZOOMOUT 	15

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 3-3。

【相关数据类型及接口】

无

VI_INVALID_FRMRATE

【说明】

VI帧率控制的宏，当原始帧率和目标帧率都为该宏时，不做帧率控制。

【定义】

#define VI_INVALID_FRMRATE            (-1)

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VI_PIPE_BYPASS_MODE_E

【说明】

定义 VI PIPE 的 Bypass 模式。

【定义】

typedef enum tsVI_PIPE_BYPASS_MODE_E {

VI_PIPE_BYPASS_NONE,

VI_PIPE_BYPASS_FE,

VI_PIPE_BYPASS_BE,

VI_PIPE_BYPASS_BUTT

} VI_PIPE_BYPASS_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VI_PIPE_BYPASS_NONE | VI 的数据经过 FE 与 BE 处理 |
| VI_PIPE_BYPASS_FE | VI 的数据不经过 FE 处理，只经过 BE 处理 |
| VI_PIPE_BYPASS_BE | VI 的数据经过 FE 处理，不经过 BE 处理 |
| VI_PIPE_BYPASS_BUTT | 最大枚举值，无效值 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VI_PIPE_ATTR_S

【说明】

定义VI信号的模式。

【定义】

typedef struct tsVI_PIPE_ATTR_S {

VI_PIPE_BYPASS_MODE_E enPipeBypassMode;

TS_BOOL               bYuvSkip;

TS_BOOL               bIspBypass;

TS_U32                u32MaxW;

TS_U32                u32MaxH;

PIXEL_FORMAT_E        enPixFmt;

COMPRESS_MODE_E       enCompressMode;

DATA_BITWIDTH_E       enBitWidth;

FRAME_RATE_CTRL_S     stFrameRate;

TS_BOOL               bDiscardProPic;

} VI_PIPE_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enPipeBypassMode | 保留字段。 |
| bYuvSkip | 保留字段。 |
| bIspBypass | 保留字段。 |
| u32MaxW | 输入图像宽度。 静态属性，创建PIPE 时设定，不可更改。 在线模式下取值范围： [VI_PIPE_ONLINE_MIN_WIDTH,VI_PIPE_ONLINE_MAX_WIDTH] 离线模式下取值范围： [VI_PIPE_OFFLINE_MIN_WIDTH,VI_PIPE_OFFLINE_MAX_WIDTH] |
| u32MaxH | 输入图像高度。 静态属性，创建PIPE 时设定，不可更改。 在线模式下取值范围： [VI_PIPE_ONLINE_MIN_HEIGHT,VI_PIPE_ONLINE_MAX_HEIGHT] 离线模式下取值范围： [VI_PIPE_OFFLINE_MIN_HEIGHT,VI_PIPE_OFFLINE_MAX_HEIGHT] |
| enPixFmt | 像素格式。 |
| enCompressMode | 数据压缩格式。暂不支持。 |
| enBitWidth | 输入图像的bit位宽。 静态属性，创建PIPE 时设定，不可更改，仅当像素格式enPixFmt为YUV 像素格式时有效。 |
| stFrameRate | 帧率控制。 |

【注意事项】

u32MaxW 和u32MaxH 定义了当前PIPE可接收的输入图像大小，创建GRP 时设定，不可动态更改。

enBitWidth表示输入数据类型为YUV时的数据位宽，不能动态设置。

u32MaxW 及u32MaxH 需与ISP_PUB_ATTR_S的stWndRect宽高需保持一致。

PIPE的帧率控制只有离线才有效。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VI_CreatePipe

TS_MPI_VI_SetPipeAttr

TS_MPI_VI_GetPipeAttr

VI_CHN_ATTR_S

【说明】

枚举dump 类型。

【定义】

typedef struct tsVI_CHN_ATTR_S {

SIZE_S              stSize;

PIXEL_FORMAT_E      enPixelFormat;

DYNAMIC_RANGE_E     enDynamicRange;

VIDEO_FORMAT_E      enVideoFormat;

COMPRESS_MODE_E     enCompressMode;

TS_BOOL             bMirror;

TS_BOOL             bFlip;

TS_U32              u32Depth;

FRAME_RATE_CTRL_S   stFrameRate;

} VI_CHN_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| stSize | 目标图像大小。 目标图像的最小宽高与最大宽高： 在线模式下高度 [VI_PHYCHN_ONLINE_MIN_HEIGHT， VI_PHYCHN_ONLINE_MAX_HEIGHT]。 离线模式下高度 [VI_PHYCHN_OFFLINE_MIN_HEIGHT， VI_PHYCHN_OFFLINE_MAX_HEIGHT]。 在线模式下宽度 [VI_PHYCHN_ONLINE_MIN_WIDTH， VI_PHYCHN_ONLINE_MAX_WIDTH]。 离线模式下宽度[VI_PHYCHN_OFFLINE_MIN_WIDTH， VI_PHYCHN_OFFLINE_MAX_WIDTH]。 |
| enPixelFormat | 目标图像像素格式。具体描述请参见“系统控制”章节。 静态属性，设置CHN 时设定，不可更改。 |
| enDynamicRange | 目标图像动态范围。暂不支持。 |
| enVideoFormat | 目标图像视频数据格式。暂不支持。 |
| enCompressMode | 目标图像压缩格式。暂不支持。 |
| bMirror | Mirror使能开关。 |
| bFlip | Flip 使能开关。 |
| u32Depth | 用户获取图像的队列深度，取值范围：[0, 8]。 |
| stFrameRate | 帧率控制。 源帧率取值范围：(0, 240]，以及-1。 目标帧率取值范围：[-1, 240]。 当源帧率为-1 时，目标帧率必须为-1(不进行帧率控制)，其他情况下，目标帧率不能大于源帧率。 |

【注意事项】

宽高必须4字节对齐。

仅TX5368系列支持mirror和flip。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VI_SetChnAttr

TS_MPI_VI_GetChnAttr

VI_BAYER_CHNL_E

【说明】

定义每路VIPIPE取raw的帧类型。

【定义】

typedef	enum tsVI_BAYER_CHNL_E{

VI_BAYER_CHNL_NONE = 0,

VI_BAYER_CHNL_0,

VI_BAYER_CHNL_1,

VI_BAYER_CHNL_BOTH,

VI_BAYER_CHNL_BUTT

}VI_BAYER_CHNL_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VI_BAYER_CHNL_NONE | 该VIPIPE不需要取raw |
| VI_BAYER_CHNL_0 | 该VIPIPE需要取长曝光frame |
| VI_BAYER_CHNL_1 | 该VIPIPE需要取次长曝光frame |
| VI_BAYER_CHNL_BOTH | 该VIPIPE需求取长曝光frame和次长曝光frame |
| VI_BAYER_CHNL_BUTT | 最大枚举值，无效值 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VI_BAYER_MODE_E

【说明】

定义每路VIPIPE取raw的位数。

【定义】

typedef enum tsVI_BAYER_RAWBIT_E

{

VI_DUMP_MODE_SENSOR_RAW16    			= 0,

VI_DUMP_MODE_SENSOR_RAW12    			= 1,

VI_DUMP_MODE_COMPRESSED_RAW8    		= 2,

VI_DUMP_MODE_CMB_RAW20    				= 3,

VI_DUMP_MODE_CMB_COPMRESSED_RAW16    	= 4,

VI_DUMP_MODE_LTM_RAW12    				= 5,

VI_DUMP_MODE_L2Q_RAW12    				= 6,

VI_DUMP_MODE_LTM_L2Q_RAW12    			= 7,

} VI_BAYER_MODE_E;

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VI_DUMP_TYPE_E

【说明】

定义每路VIPIPE取raw的数据类型。

【定义】

typedef enum tsVI_DUMP_TYPE_E {

VI_DUMP_TYPE_RAW = 0,

VI_DUMP_TYPE_YUV = 1,

VI_DUMP_TYPE_BUTT

} VI_DUMP_TYPE_E;

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VI_DUMP_PATH_MAX_LENGTH

【说明】

dump输出文件的保存路径的最大长度。

【定义】

#define VI_DUMP_PATH_MAX_LENGTH    22

【成员】

无

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

VI_DUMP_ATTR_S

【说明】

定义VI Dump的参数。

【定义】

typedef struct tsVI_DUMP_ATTR_S {

VI_BAYER_CHNL_E	enBayerChnl[VI_MAX_PIPE_NUM];

TS_U32          	u32DumpNum;

VI_BAYER_MODE_E	enMode;

VI_DUMP_TYPE_E  	enDumpType;

RECT_S				stCropRect[VI_MAX_PIPE_NUM];

TS_CHAR			s8PathName[VI_DUMP_PATH_MAX_LENGTH];

} VI_DUMP_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enBayerChnl | 定义每路VIPIPE取raw的帧类型。 |
| u32DumpNum | 每路VIPIPE取raw的帧数目。 |
| enMode | 定义每路VIPIPE取raw的位数。暂不支持。 |
| enDumpType | 定义每路VIPIPE取raw的数据类型。 |
| stCropRect | 定义每路VIPIPE取raw的裁剪窗。暂不支持。 |
| s8PathName | 定义raw文件的存放路径。如未设置则存放当前目录，TX5215和TX5112系列默认存放/tmp目录。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VI_DumpPipe

VI_PIPE_STATUS_S

【说明】

定义VI PIPE的状态信息。

【定义】

typedef struct tsVI_PIPE_STATUS_S {

TS_BOOL bEnable;

TS_U32  u32IntCnt;

TS_U32  u32FrameRate;

TS_U32  u32LostFrame;

TS_U32  u32VbFail;

SIZE_S  stSize;

} VI_PIPE_STATUS_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bEnable | 当前PIPE是否使能。 |
| u32IntCnt | 中断计数。 |
| u32FrameRate | VI PIPE 的实时帧率。 |
| u32LostFrame | 丢帧计数。 |
| u32VbFail | VB 申请失败计数。 |
| stSize | PIPE当前图像大小。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VI_QueryPipeStatus

VI_CHN_STATUS_S

【说明】

定义VI 通道的状态信息。

【定义】

typedef struct tsVI_CHN_STATUS_S {

TS_BOOL bEnable;

TS_U32  u32FrameRate;

TS_U32  u32LostFrame;

TS_U32  u32VbFail;

SIZE_S  stSize;

} VI_CHN_STATUS_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bEnable | 当前通道是否使能。 |
| u32FrameRate | VI 通道的实时帧率。 |
| u32LostFrame | 丢帧计数。 |
| u32VbFail | VB 申请失败计数。 |
| stSize | 通道当前图像大小。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VI_QueryChnStatus

VI_USERPIC_MODE_E

【说明】

定义VI 插图的配置信息。

【定义】

typedef enum tsVI_USERPIC_MODE_E

{

VI_USERPIC_MODE_PIC = 0,

VI_USERPIC_MODE_BGC,

VI_USERPIC_MODE_BUTT,

} VI_USERPIC_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VI_USERPIC_MODE_PIC | YUV 图像模式。 |
| VI_USERPIC_MODE_BGC | 纯色背景模式下的用户图片信息。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

VI_USERPIC_BGC_S  VIDEO_FRAME_INFO_S

VI_USERPIC_BGC_S

【说明】

定义VI 插图的配置信息。

【定义】

typedef struct tsVI_USERPIC_BGC_S

{

/**填充数据，与颜色的 RGB 值对应。取值范围：[0, 0xFFFFFF],输出图像的背景颜色，

RGB  [23:16]:R     [15:8]:G     [7:0]:B**/

TS_U32 u32BgColor;

} VI_USERPIC_BGC_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32BgColor | 填充数据，与颜色的 RGB 值对应。取值范围：[0, 0xFFFFFF]，输出图像的背景颜色，RGB [23:16]: R, [15:8]: G, [7:0]:B |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

VI_USERPIC_BGC_S  VIDEO_FRAME_INFO_S  VI_USERPIC_MODE_E

VI_USERPIC_ATTR_S

【说明】

定义VI 插图的配置信息。

【定义】

typedef struct tsVI_USERPIC_ATTR_S

{

VI_USERPIC_MODE_E enUsrPicMode;

union

{

VIDEO_FRAME_INFO_S stUsrPicFrm;

VI_USERPIC_BGC_S stUsrPicBg;

}unUsrPic;

} VI_USERPIC_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enUsrPicMode | 当前通道是否使能。 |
| stUsrPicFrm | YUV 图像模式下的用户图片信息。 |
| stUsrPicBg | 纯色背景模式下的用户图片信息。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

VI_USERPIC_BGC_S  VIDEO_FRAME_INFO_S  VI_USERPIC_MODE_E

VI_AIISP_MODEL_TYPE_E

【说明】

定义VI AIISP模型ID的类型。

【定义】

typedef	enum tsVI_AIISP_MODEL_TYPE_E{

VI_AIISP_MODEL_TYPE_NFR = 1,

VI_AIISP_MODEL_TYPE_RFR,

VI_AIISP_MODEL_TYPE_BUTT

}VI_AIISP_MODEL_TYPE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VI_AIISP_MODEL_TYPE_NFR | 帧率优先，每个类型下的模型ID唯一，不同类型下的模型ID可以重复。 |
| VI_AIISP_MODEL_TYPE_RFR | 质量优先，每个类型下的模型ID唯一，不同类型下的模型ID可以重复。 |

【注意事项】

仅TX5336/TX5326系列支持

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VI_AIISP_SetManualModel  TS_MPI_VI_AIISP_GetManualModel

VI_AIISP_MODEL_INFO_S

【说明】

定义VI AIISP模型信息。

【定义】

typedef struct tsVI_AIISP_MODEL_INFO_S {

VI_AIISP_MODEL_TYPE_E eModeType;

TS_U8 u8ModId;

TS_CHAR chModePath[MAX_AIISP_FILE_PATH_LEN];

VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_S camSession;

TS_U8 aiLut[VI_AIISP_MODEL_LUT_MAX];

}VI_AIISP_MODEL_INFO_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| eModeType | 模型ID的类型，每个类型下的模型ID唯一，不同类型下的模型ID可以重复。 |
| u8ModId | 模型ID，必须与sensor配置函数get_swicth_singal的返回值对齐，get_swicth_singal根据gain值的范围选择返回模型ID，实现sensor gain变化为模型自动切换提供依据。 |
| chModePath | 模型文件存放的路径。 |
| camSession | AIISP切换模型时tunning参数适配模型切换。 |
| aiLut | 每个模型切换需要更新各自的lut表到驱动中。 |

【注意事项】

仅TX5336/TX5326系列支持

【相关数据类型及接口】

VI_AIISP_MODEL_GROUP_S

VI_AIISP_MODEL_GROUP_S

【说明】

定义VI AIISP模型信息的数组，用于批量处理。

【定义】

typedef struct tsVI_AIISP_MODEL_GROUP_S {

TS_U8 modelNum;

VI_AIISP_MODEL_INFO_S stAiispModeInfo[VI_AIISP_MODEL_MAX_NUM];

}VI_AIISP_MODEL_GROUP_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| modelNum | 批量加载模型或批量卸载模型或查询模型list的数量。 |
| stAiispModeInfo | 模型数组，用于批量处理或批量查询。 |

【注意事项】

仅TX5336/TX5326系列支持

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VI_AIISP_LoadModel  TS_MPI_VI_AIISP_UnloadModel  TS_MPI_VI_AIISP_QueryModelList

VI_AIISP_ATTR_S

【说明】

定义VI AIISP属性。

【定义】

typedef struct tsVI_AIISP_ATTR_S

{

TS_BOOL bModelAutoSwitch;

}VI_AIISP_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bModelAutoSwitch | AIISP是否开启模型自动切换。 |

【注意事项】

仅TX5336/TX5326系列支持

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VI_AIISP_SetAttr  TS_MPI_VI_AIISP_GetAttr

VI_PIPE_FRAME_SOURCE_E

【说明】

定义VI PIPE 数据的来源。

【定义】

typedef enum tsVI_PIPE_FRAME_SOURCE_E

{

VI_PIPE_FRAME_SOURCE_USER_FE = 0,

VI_PIPE_FRAME_SOURCE_BUTT

} VI_PIPE_FRAME_SOURCE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VI_PIPE_FRAME_SOURCE_USER_FE | 在FE端输入VI PIPE的数据源。 |

【注意事项】

仅TX5336/TX5326系列支持

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VI_SetPipeFrameSource

VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_S

【说明】

定义AIISP切换模型时tunning参数适配值。

【定义】

typedef enum tsVI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_S {

VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_VISIBLE = 0,

VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_IR = 1,

VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_WHITELIGHT = 2,

VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_DUMMY0,

VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_DUMMY1,

VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_DUMMY2,

VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_DUMMY3,

VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_DUMMY4,

VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_DUMMY5,

VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_DUMMY6,

VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_BUTT = 10,

} VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_VISIBLE | 日间模式 |
| VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_IR | 红外模式 |
| VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_WHITELIGHT | 夜间模式 |
| VI_AIISP_MODEL_CAM_SESSION_DUMMY0-6 | Reverse |

【注意事项】

仅TX5336/TX5326系列支持

【相关数据类型及接口】

VI_AIISP_MODEL_INFO_S

VI_AIISP_MODEL_SWITCH_BY_E

【说明】

定义AIISP自动切换参考值类型，有gain/shutter/exposure。

【定义】

typedef enum tsVI_AIISP_MODEL_SWITCH_BY_E{

VI_AIISP_MODEL_SWITCH_BY_GAIN = 0,

VI_AIISP_MODEL_SWITCH_BY_SHUTTER,

VI_AIISP_MODEL_SWITCH_BY_EXPOSURE,

VI_AIISP_MODEL_SWITCH_BY_BUTT

}VI_AIISP_MODEL_SWITCH_BY_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VI_AIISP_MODEL_SWITCH_BY_GAIN | 以gain值为参考值自动切换。 |
| VI_AIISP_MODEL_SWITCH_BY_SHUTTER | 以shutter值为参考值自动切换。 |
| VI_AIISP_MODEL_SWITCH_BY_EXPOSURE | 以exposure值为参考值自动切换。 |

【注意事项】

仅TX5336/TX5326系列支持

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VI_AIISP_SetAutoAttr  TS_MPI_VI_AIISP_GetAutoAttr

VI_AIISP_MODEL_SWITCH_DATA_S

【说明】

定义AIISP自动切换阈值。

【定义】

typedef struct tsVI_AIISP_MODEL_SWITCH_DATA_S

{

TS_S8 u8ModId;

VI_AIISP_MODEL_TYPE_E eModeType;

TS_S32 minValue;

TS_S32 maxValue;

} VI_AIISP_MODEL_SWITCH_DATA_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u8ModId | AIISP模型ID。 |
| eModeType | AIISP模型类型，有NFR和RFR。 |
| minValue | 模型切换判断时，该模型ID对应的最小值。 |
| maxValue | 模型切换判断时，该模型ID对应的最大值；比如在minValue和maxValue中间时切换到该模型ID对应的模型。 |

【注意事项】

仅TX5336/TX5326系列支持

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VI_AIISP_SetAutoAttr  TS_MPI_VI_AIISP_GetAutoAttr

VI_AIISP_AUTO_ATTR_S

【说明】

定义AIISP自动切换属性。

【定义】

typedef struct tsVI_AIISP_AUTO_ATTR_S

{

VI_AIISP_MODEL_SWITCH_BY_E eSwitchRef;

VI_AIISP_MODEL_SWITCH_DATA_S switchDataGroup[VI_AIISP_MODEL_MAX];

TS_U8 switchDataCnt;

}VI_AIISP_AUTO_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| eSwitchRef | AIISP自动切换参考值类型，有gain/shutter/exposure。 |
| switchDataGroup | AIISP自动切换阈值组，各个模型ID对应的边界值。 |

【注意事项】

仅TX5336/TX5326系列支持

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VI_AIISP_SetAutoAttr  TS_MPI_VI_AIISP_GetAutoAttr

VI_AIISP_DUMP_TYPE_E

【说明】

定义AIISP dump raw位置类型。

【定义】

typedef enum tsVI_AIISP_DUMP_TYPE_E

{

VI_AIISP_DUMP_FROME_RNE,

VI_AIISP_DUMP_FROME_EBD,

VI_AIISP_DUMP_FROME_RNE_AND_EBD,

VI_AIISP_DUMP_BUTT

} VI_AIISP_DUMP_TYPE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VI_AIISP_DUMP_FROME_RNE | 在RNE输出端dump raw。 |
| VI_AIISP_DUMP_FROME_EBD | 在EBD输出端dump raw。 |
| VI_AIISP_DUMP_FROME_RNE_AND_EBD | 在RNE输出端和EBD输出端同时dump raw。 |

【注意事项】

仅TX5336/TX5326系列支持

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VI_AIISP_DumpPipe

VI_AIISP_DUMP_ATTR_S

【说明】

定义AIISP dump raw属性。

【定义】

typedef struct tsVI_AIISP_DUMP_ATTR_S {

TS_U32 u32DumpNum;

VI_AIISP_DUMP_TYPE_E dumpType;

TS_CHAR s8PathName[VI_AIISP_DUMP_PATH_MAX_LENGTH];

} VI_AIISP_DUMP_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32DumpNum | Dump raw帧数。 |
| dumpType | Dump raw位置类型。 |
| s8PathName | Dump raw输出路径。 |

【注意事项】

仅TX5336/TX5326系列支持

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VI_AIISP_DumpPipe

错误码

视频输入 API 错误码如表 3-4 所示。

表 3-4 视频输入API 错误码

| 错误代码 | 宏定义 |  | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0108001 | TS_ERR_VI_INVALID_DEVID |  | 视频输入设备号无效 |  |
| 0xA0108002 | TS_ERR_VI_INVALID_CHNID |  | 视频输入通道号无效 |  |
| 0xA0108003 | TS_ERR_VI_INVALID_PARA |  | 视频输入参数设置无效 |  |
| 0xA0108004 |  | TS_ERR_VI_PIPE_EXIST |  | PIPE 已存在 |
| 0xA0108005 |  | TS_ERR_VI_PIPE_UNEXIST |  | PIPE 不存在 |
| 0xA0108006 |  | TS_ERR_VI_INVALID_NULL_PTR |  | 输入参数空指针错误 |
| 0xA0108007 |  | TS_ERR_VI_FAILED_NOTCONFIG |  | 视频设备或通道属性未配置 |
| 0xA0108008 |  | TS_ERR_VI_NOT_SUPPORT |  | 操作不支持 |
| 0xA0108009 |  | TS_ERR_VI_NOT_PERM |  | 操作不允许 |
| 0xA010800A |  | TS_ERR_VI_INVALID_PIPEID |  | PIPE 号无效 |
| 0xA010800B |  | TS_ERR_VI_INVALID_STITCHGRPID |  | 拼接组无效 |
| 0xA010800C |  | TS_ERR_VI_NOMEM |  | 分配内存失败 |
| 0xA010800E |  | TS_ERR_VI_BUF_EMPTY |  | 视频输入缓存为空 |
| 0xA010800F |  | TS_ERR_VI_BUF_FULL |  | 视频输入缓存为满 |
| 0xA0108010 |  | TS_ERR_VI_SYS_NOTREADY |  | 视频输入系统未初始化 |
| 0xA0108012 |  | TS_ERR_VI_BUSY |  | 视频输入系统忙 |
| 0xA0108040 |  | TS_ERR_VI_FAILED_NOTENABLE |  | 视频输入设备未启用 |
| 0xA0108041 |  | TS_ERR_VI_FAILED_NOTDISABLE |  | 视频输入设备未禁用 |
| 0xA0108042 |  | TS_ERR_VI_FAILED_CHNOTDISABLE |  | 视频输入通道未禁用 |
| 0xA0108043 |  | TS_ERR_VI_CFG_TIMEOUT |  | 视频配置属性超时 |
| 0xA0108044 |  | TS_ERR_VI_NORM_UNMATCH |  | 不匹配 |
| 0xA0108045 |  | TS_ERR_VI_INVALID_WAYID |  | 视频通路号无效 |
| 0xA0108047 |  | TS_ERR_VI_FAILED_NOTBIND |  | 视频通道未绑定 |
| 0xA0108048 |  | TS_ERR_VI_FAILED_BINDED |  | 视频通道已绑定 |
| 0xA0108049 |  | TS_ERR_VI_DIS_PROCESS_FAIL |  | DIS 运行失败 |

视频输出

概述

VO（Video Output，视频输出）模块主动从内存相应位置读取视频和图形数据，并通过相应的显示设备输出视频和图形。仅TX5368、TX5215、TX5326和TX5336系列支持该模块。

重要概念

- 显示设备

SDK 将高清和标清显示设备分别标示为 DHDx（Device High Definition x）和DSDx（Device Standard Definition x），其中，x 为索引号，从 0 开始取值，表示第几路高清/标清显示设备。例如第 0 路高清设备标示为 DHD0，第 0 路标清显示设备标示为 DSD0。所有高清和标清显示设备又可分别简称为 HD 和 SD 设备。 芯片设备规格对比参考下表。

表 4-1设备规格

| 芯片 | 设备号 | 输出接口 |
| --- | --- | --- |
| TX5368 | DHD0 | HDMI |
| TX5336 | DHD0 | MIPI/RGB LCD |
| TX5215 | DHD0 | RGB LCD |
| TX5326 | DHD0 | RGB/SPI/MCU LCD |

- 视频层

对于固定在每个显示设备上面对应的视频层，SDK 也对应采取 VHDx 和 VSDx 来标示，芯片 HD 设备功能对比参考下表。

表 4-2视频层规格

| 芯片 | 视频层最大个数 | 最大输出时序 | 输入格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| TX5368 | 1 | 1080P@30fps | NV12 |
| TX5336 | 4 | 1080P@30fps | YUV420P/BGRA8888 |
| TX5215 | 4 | 1080P@30fps | YUV420P/BGRA8888 |
| TX5326 | 2 | 1080P@30fps | YUV420P/BGRA8888 |

- 视频物理通道

SDK 将通道归属于视频层管理，一个视频层上可显示多个视频，每一个视频显示区域称为一个通道，视频被限制在通道内，通道被限制在视频层内。对于一个视频层，其上面的通道都是独立的。同时，不同的视频层上的通道也是独立的。对于通道的排号，不存在跨层的连续。对于系统绑定，应该使用视频层号和通道号来进行绑定配置。每个通道使用独立的内存，通道在视频层上单独显示。视频层物理通道规格对比参考下表。

表 4-3视频物理通道规格

| 芯片 | 视频层通道最大个数 |
| --- | --- |
| TX5368 | 8 |
| TX5336 | 1 |
| TX5215 | 1 |
| TX5326 | 1 |

- 缩放和显示

TX5368系列的视频层支持八个通道，视频层的通道具有缩放能力，各通道不可重叠。 VI 或 VDEC 的源图像经由缩放后，输出到 VO 的某一通道显示。如果输出给 VO 通道的图像超过 VO 的通道区域大小，VO 将会对图像进行缩放。TX5368系列视频层不支持对整个视频层进行放大和缩小，不支持裁剪。

TX5368系列的通道通过 VGS 实现缩放，并叠加为一整幅图像，并将这一整幅图像的数据配给硬件显示。

TX5336/TX5215/TX5326不支持缩放功能。

- 分辨率

目前仅支持下述分辨率，且分辨率应设置一致的使用方式。

分辨率主要有以下3种概念：

- 设备分辨率：指该设备的输出有效像素点数，由设备时序决定。

- 显示分辨率：指画面在显示设备上的有效显示区域，由视频层属性中的stDispRect 成员决定。

- 图像分辨率：指图像本身的有效像素点数，由实际的显示图像分辨率决定。

API 参考

视频输出（VO）实现启用视频输出设备或通道、发送视频数据到输出通道等功能。该模块提供以下 API，下面分别从设备、视频层、通道等方面进行介绍。

设备相关 API 如下：

- TS_MPI_VO_Enable：启用视频输出设备。

- TS_MPI_VO_Disable：禁用视频输出设备。

- TS_MPI_VO_SetPubAttr：设置视频输出设备的公共属性。

- TS_MPI_VO_GetPubAttr：获取视频输出设备的公共属性。

视频层相关 API 如下：

- TS_MPI_VO_SetVideoLayerAttr：设置视频层属性。

- TS_MPI_VO_GetVideoLayerAttr：获取视频层属性。

- TS_MPI_VO_EnableVideoLayer：使能视频层。

- TS_MPI_VO_DisableVideoLayer：禁止视频层。

- TS_MPI_VO_SetLayerGlobalAlpha：设置指定视频层的alpha值

- TS_MPI_VO_GetLayerGlobalAlpha：获取指定视频层的alpha值

通道相关 API 如下：

- TS_MPI_VO_SetChnAttr：设置指定视频输出通道的属性。

- TS_MPI_VO_GetChnAttr：获取指定视频输出通道的属性。

- TS_MPI_VO_EnableChn：启用指定的视频输出通道。

- TS_MPI_VO_DisableChn：禁用指定的视频输出通道。

- TS_MPI_VO_SendFrame：显示一帧图像。

设备相关 API

TS_MPI_VO_Enable

【描述】

启用视频输出设备。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VO_Enable (VO_DEV VoDev);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VoDev | 视频输出设备号。 取值范围：[0, VO_MAX_DEV_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、ts_comm_vo.h

库文件：libmpi.so

【注意】

由于系统没有初始化设备为使能状态，所以在使用视频输出功能前必须先进行设备使能操作。

在调用设备使能前，必须对设备公共属性进行配置，否则返回设备未配置错误。

【举例】

TS_S32 s32Ret;

VO_DEV VoDev = 0;

VO_PUB_ATTR_S stPubAttr;

s32Ret = TS_MPI_VO_GetPubAttr(VoDev, &stPubAttr);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Get device attributes failed with error code %#x!\n", s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

stPubAttr.u32BgColor = 0xff;

stPubAttr.enIntfType = VO_INTF_VGA;

stPubAttr.enIntfSync = VO_OUTPUT_1280x1024_60;

s32Ret = TS_MPI_VO_SetPubAttr(VoDev, &stPubAttr);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Set device attributes failed with errno %#x!\n", s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

s32Ret = TS_MPI_VO_Enable(VoDev);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Disable vo dev %d failed with errno %#x!\n", VoDev, s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

s32Ret = TS_MPI_VO_Disable(VoDev);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Disable vo dev %d failed with errno %#x!\n", VoDev, s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

s32Ret = TS_MPI_VO_CloseFd();

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Some device is not disable with errno %#x!\n", VoDev, s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

【相关主题】

TS_MPI_VO_Disable

TS_MPI_VO_Disable

【描述】

禁用视频输出设备。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VO_Disable(VO_DEV VoDev);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VoDev | 视频输出设备号。 取值范围：[0, VO_MAX_DEV_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、ts_comm_vo.h

库文件：libmpi.so

【注意】

设备禁止前必须先禁止该设备上的视频层。

调用 TS_MPI_VO_Enable 后，如果未调用该接口进行禁止，则 VO 设备将一直保持使能状态，并且下次设置设备属性时不会生效。

设备禁止后需要重新设置设备公共属性，才可使能设备。

【举例】

请参见 TS_MPI_VO_Enable 的举例。

【相关主题】

TS_MPI_VO_Enable

TS_MPI_SYS_Exit

TS_MPI_VO_SetPubAttr

【描述】

配置视频输出设备的公共属性。注意：针对MIPI屏，需要设置屏幕参数，填充VO_PUB_ATTR_S成员VO_SYNC_INFO_S，方可点亮MIPI屏，用户可以根据具体的屏幕类型配置屏参，详见如下举例说明

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VO_SetPubAttr(VO_DEV VoDev, const VO_PUB_ATTR_S

*pstPubAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VoDev | 视频输出设备号。 取值范围：[0, VO_MAX_DEV_NUM)。 | 输入 |
| pstPubAttr | 视频输出设备公共属性结构体指针。静态属性。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、ts_comm_vo.h

库文件：libmpi.so

【注意】

视频输出设备属性为静态属性，必须在执行 TS_MPI_VO_Enable 前配置。

视频输出设备属性的使用说明详见 VO_PUB_ATTR_S 章节。

【举例】

1、如下参考代码针对1080x1920分辨率的MIPI屏QT（HD55005C31）进行屏参设置：

TS_S32 s32Ret;

VO_DEV VoDev = 0;

VO_PUB_ATTR_S stPubAttr;

memset(&stPubAttr, 0x00, sizeof(VO_PUB_ATTR_S) );

s32Ret = TS_MPI_VO_GetPubAttr(VoDev, &stPubAttr);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Get device attributes failed with error code %#x!\n", s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

stPubAttr.enIntfType = VO_INTF_LCD;

stPubAttr.enIntfSync = VO_OUTPUT_1080x1920_60;

stPubAttr.stSyncInfo.bSynm = TS_FALSE;

stPubAttr.stSyncInfo.bIop = TS_FALSE

stPubAttr.stSyncInfo.u8Intfb = 0;

stPubAttr.stSyncInfo.pixelclock = 143762400;

stPubAttr.stSyncInfo.u16Hact = 1080;

stPubAttr.stSyncInfo.u16Hbb = 262;

stPubAttr.stSyncInfo.u16Hfb = 80;

stPubAttr.stSyncInfo.u16Hpw = 10;

stPubAttr.stSyncInfo.u16Vact = 1920;

stPubAttr.stSyncInfo.u16Vbb = 8;

stPubAttr.stSyncInfo.u16Vfb = 15;

stPubAttr.stSyncInfo.u16Vpw = 5;

s32Ret = TS_MPI_VO_SetPubAttr(VoDev, &stPubAttr);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Set device attributes failed with errno %#x!\n", s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

s32Ret = TS_MPI_VO_Enable(VoDev);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Disable vo dev %d failed with errno %#x!\n", VoDev, s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

针对RGB并口屏，比如屏幕分辨率为240x320，不需要通过参数来点亮屏幕，仅需要进行如下简单设置即可：

TS_S32 s32Ret;

VO_DEV VoDev = 0;

VO_PUB_ATTR_S stPubAttr;

memset(&stPubAttr, 0x00, sizeof(VO_PUB_ATTR_S) );

s32Ret = TS_MPI_VO_GetPubAttr(VoDev, &stPubAttr);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Get device attributes failed with error code %#x!\n", s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

stPubAttr.enIntfType = VO_INTF_LCD;

stPubAttr.enIntfSync = VO_OUTPUT_1080x1920_60;

stPubAttr.stSyncInfo.u16Hact = 240;

stPubAttr.stSyncInfo.u16Vact = 320;

s32Ret = TS_MPI_VO_SetPubAttr(VoDev, &stPubAttr);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Set device attributes failed with errno %#x!\n", s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

s32Ret = TS_MPI_VO_Enable(VoDev);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Disable vo dev %d failed with errno %#x!\n", VoDev, s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

【相关主题】

TS_MPI_VO_GetPubAttr

TS_MPI_VO_GetPubAttr

【描述】

获取视频输出设备的公共属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VO_GetPubAttr(VO_DEV VoDev, VO_PUB_ATTR_S *pstPubAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VoDev | 视频输出设备号。 取值范围：[0, VO_MAX_DEV_NUM)。 | 输入 |
| pstPubAttr | 视频输出设备公共属性结构体指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、ts_comm_vo.h

库文件：libmpi.so

【注意】

在设置设备公共属性前先获取属性，就可以只设置需要改变的配置项。

【举例】

请参见 TS_MPI_VO_Enable 的举例。

【相关主题】

TS_MPI_VO_SetPubAttr

视频层相关 API

TS_MPI_VO_SetVideoLayerAttr

【描述】

设置视频层属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VO_SetVideoLayerAttr(VO_LAYER VoLayer, const VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S *pstLayerAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VoLayer | 视频输出视频层号。 取值范围：[0, VO_MAX_LAYER_NUM)。 | 输入 |
| pstLayerAttr | 视频层属性结构体指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、ts_comm_vo.h

库文件：libmpi.so

【注意】

设置视频层属性必须在视频层禁止的情况下进行。

视频层属性的使用说明详见 VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S。

【举例】

请参见 TS_MPI_VO_EnableVideoLayer 的举例。

【相关主题】

TS_MPI_VO_GetVideoLayerAttr

TS_MPI_VO_GetVideoLayerAttr

【描述】

获取视频层属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VO_GetVideoLayerAttr(VO_LAYER VoLayer, VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S *pstLayerAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VoLayer | 视频输出视频层号。 取值范围：[0, VO_MAX_LAYER_NUM)。 | 输入 |
| pstLayerAttr | 视频层属性结构体指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、ts_comm_vo.h

库文件：libmpi.so

【注意】

建议在设置视频层属性前先调用此接口获取视频层属性。

【举例】

请参见 TS_MPI_VO_EnableVideoLayer 的举例。

【相关主题】

TS_MPI_VO_SetVideoLayerAttr

TS_MPI_VO_EnableVideoLayer

【描述】

使能视频层。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VO_EnableVideoLayer (VO_LAYER VoLayer);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VoLayer | 视频输出视频层号。 取值范围：[0, VO_MAX_LAYER_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、ts_comm_vo.h

库文件：libmpi.so

【注意】

视频层使能前必须保证该视频层所绑定的设备处于使能状态。

视频层使能前必须保证该视频层已经配置。

【举例】

TS_S32 s32Ret;

VoLayer VoLayer = 0;

RECT_S stRect;

VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S stLayerAttr;

s32Ret = TS_MPI_VO_GetVideoLayerAttr(VoLayer, &stLayerAttr);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Get video layer attributes failed with errno %#x!\n", s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

stLayerAttr.stDispRect.s32X	= 0;

stLayerAttr.stDispRect.s32Y	= 0;

stLayerAttr.stDispRect.u32Width = 720;

stLayerAttr.stDispRect.u32Height = 576;

stLayerAttr.stImageSize.u32Width = 720;

stLayerAttr.stImageSize.u32Height = 576;

stLayerAttr. u32DispFrmRt = 25；

stLayerAttr. enPixFormat = PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420；

stLayerAttr. bDoubleFrame = TS_TRUE;

stLayerAttr.bClusterMode = TS_FALSE;

s32Ret = TS_MPI_VO_SetVideoLayerAttr(VoLayer, &stLayerAttr);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Set video layer attributes failed with errno %#x!\n", s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

s32Ret = TS_MPI_VO_EnableVideoLayer(VoLayer);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Enable video layer failed with errno %#x!\n", s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

s32Ret = TS_MPI_VO_DisableVideoLayer(VoLayer);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Disable video layer failed with errno %#x!\n", s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

【相关主题】

TS_MPI_VO_DisableVideoLayer

TS_MPI_VO_DisableVideoLayer

【描述】

禁止视频层。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VO_DisableVideoLayer(VO_LAYER VoLayer);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VoLayer | 视频输出视频层号。 取值范围：[0, VO_MAX_LAYER_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、ts_comm_vo.h

库文件：libmpi.so

【注意】

视频层禁止前必须保证其上的通道全部禁止。

【举例】

请参见 TS_MPI_VO_EnableVideoLayer 的举例。

【相关主题】

TS_MPI_VO_EnableVideoLayer

TS_MPI_VO_SetLayerGlobalAlpha

【描述】

设置视频层alpha值。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VO_SetLayerGlobalAlpha(VO_LAYER VoLayer, TS_U8 u8Alpha);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VoLayer | 视频输出视频层号。 取值范围：[0, VO_MAX_LAYER_NUM)。 | 输入 |
| u8Alpha | alapa值 取值范围：[0，255] | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、ts_comm_vo.h

库文件：libmpi.so

【注意】

视频层使能之后使用。

【举例】

TS_U8 global_alpha_video = 0xff;

TS_U8 global_alpha_gui = 100;

// for video Layer

TS_U8 global_alpha_get = 0;

s32Ret = TS_MPI_VO_GetLayerGlobalAlpha(SAMPLE_VO_LAYER_VHD0, &global_alpha_get);

if(TS_SUCCESS != s32Ret)

{

SAMPLE_PRT("TS_MPI_VO_GetLayerGlobalAlpha failed, s32Ret:0x%x!\n", s32Ret);

goto EXIT_VO_STOP;

}

SAMPLE_PRT("TS_MPI_VO_GetLayerGlobalAlpha successful, global_alpha_get=%d!\n", global_alpha_get);

s32Ret = TS_MPI_VO_SetLayerGlobalAlpha(SAMPLE_VO_LAYER_VHD0, global_alpha_video);

if(TS_SUCCESS != s32Ret)

{

SAMPLE_PRT("TS_MPI_VO_SetLayerGlobalAlpha failed, s32Ret:0x%x, global_alpha_video=%d!\n", s32Ret, global_alpha_video);

goto EXIT_VO_STOP;

}

【相关主题】

TS_MPI_VO_GetLayerGlobalAlpha

TS_MPI_VO_GetLayerGlobalAlpha

【描述】

获取视频层alpha值。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VO_GetLayerGlobalAlpha(VO_LAYER VoLayer, TS_U8 *pu8Alpha);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VoLayer | 视频输出视频层号。 取值范围：[0, VO_MAX_LAYER_NUM)。 | 输入 |
| u8Alpha | alapa值 取值范围：[0，255] | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、ts_comm_vo.h

库文件：libmpi.so

【注意】

视频层使能之后使用。

【举例】

TS_U8 global_alpha_video = 0xff;

TS_U8 global_alpha_gui = 100;

// for video Layer

TS_U8 global_alpha_get = 0;

s32Ret = TS_MPI_VO_GetLayerGlobalAlpha(SAMPLE_VO_LAYER_VHD0, &global_alpha_get);

if(TS_SUCCESS != s32Ret)

{

SAMPLE_PRT("TS_MPI_VO_GetLayerGlobalAlpha failed, s32Ret:0x%x!\n", s32Ret);

goto EXIT_VO_STOP;

}

SAMPLE_PRT("TS_MPI_VO_GetLayerGlobalAlpha successful, global_alpha_get=%d!\n", global_alpha_get);

s32Ret = TS_MPI_VO_SetLayerGlobalAlpha(SAMPLE_VO_LAYER_VHD0, global_alpha_video);

if(TS_SUCCESS != s32Ret)

{

SAMPLE_PRT("TS_MPI_VO_SetLayerGlobalAlpha failed, s32Ret:0x%x, global_alpha_video=%d!\n", s32Ret, global_alpha_video);

goto EXIT_VO_STOP;

}

【相关主题】

TS_MPI_VO_SetLayerGlobalAlpha

通道相关 API

TS_MPI_VO_SetChnAttr

【描述】

配置指定视频输出通道的属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VO_SetChnAttr(VO_LAYER VoLayer, VO_CHN VoChn, const VO_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VoLayer | 视频输出视频层号。 取值范围：[0, VO_MAX_LAYER_NUM)。 | 输入 |
| VoChn | 视频输出通道的通道号。 取值范围：[0, VO_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstAttr | 视频通道属性指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、ts_comm_vo.h

库文件：libmpi.so

【注意】

通道显示区域不能超过视频层属性中设定的画布大小(stImageSize 大小)。

该接口为动态设置接口，可在 VO 设备使能且相应视频层已配置的情况下调用。

【举例】

请参见 TS_MPI_VO_EnableChn 的举例。

【相关主题】

TS_MPI_VO_GetChnAttr

TS_MPI_VO_GetChnAttr

【描述】

获取指定视频输出通道的属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VO_GetChnAttr(VO_LAYER VoLayer, VO_CHN VoChn, VO_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VoLayer | 视频输出视频层号。 取值范围：[0, VO_MAX_LAYER_NUM)。 | 输入 |
| VoChn | 视频输出通道的通道号。 取值范围：[0, VO_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstChnAttr | 视频通道属性指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、ts_comm_vo.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无

【举例】

请参见 TS_MPI_VO_EnableChn 的举例。

【相关主题】

TS_MPI_VO_SetChnAttr

TS_MPI_VO_EnableChn

【描述】

启用指定的视频输出通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VO_EnableChn (VO_LAYER VoLayer, VO_CHN VoChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VoLayer | 视频输出视频层号。 取值范围：[0, VO_MAX_LAYER_NUM)。 | 输入 |
| VoChn | 视频输出通道号。 取值范围：[0, VO_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、ts_comm_vo.h

库文件：libmpi.so

【注意】

调用前必须使能相应设备上的视频层。

通道使能前必须进行通道配置，否则返回通道未配置的错误。

允许重复使能同一视频输出通道，不返回失败。

【举例】

VO_DEV VoDev = 0;

VO_LAYER VoLayer = 0; VO_CHN VoChn = 0;

VO_CHN_ATTR_S stChnAttr;

s32Ret = TS_MPI_VO_GetChnAttr(VoLayer, VoChn, &stChnAttr);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Get channel attr failed with errno %#x!\n", s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

stChnAttr.u32Priority = 0;

stChnAttr.stRect.s32X = 0;

stChnAttr.stRect.s32Y = 0;

stChnAttr.stRect.u32Width = 720;

stChnAttr.stRect.u32Height = 576;

s32Ret = TS_MPI_VO_SetChnAttr(VoLayer, VoChn, &stChnAttr);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Set channel attr failed with errno %#x!\n", s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

s32Ret = TS_MPI_VO_EnableChn(VoLayer, VoChn);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Enable channel failed with errno %#x!\n", s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

s32Ret = TS_MPI_VO_DisableChn(VoLayer, VoChn);

if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("Disable channel failed with errno %#x!\n", s32Ret);

return TS_FAILURE;

}

【相关主题】

TS_MPI_VO_DisableChn

TS_MPI_VO_DisableChn

【描述】

禁用指定的视频输出通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VO_DisableChn(VO_LAYER VoLayer, VO_CHN VoChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VoLayer | 视频输出视频层号。 取值范围：[0, VO_MAX_LAYER_NUM)。 | 输入 |
| VoChn | 视频输出通道号。 取值范围：[0, VO_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、ts_comm_vo.h

库文件：libmpi.so

【注意】

允许重复禁用同一视频输出通道，不返回失败。

【举例】

请参见 TS_MPI_VO_EnableChn 的举例。

【相关主题】

TS_MPI_VO_EnableChn

TS_MPI_VO_SendFrame

【描述】

显示指定的一帧图像。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VO_SendFrame(VO_LAYER VoLayer, VO_CHN VoChn, VIDEO_FRAME_INFO_S *pstVFrame, TS_S32 s32MilliSec)

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VoLayer | 视频输出视频层号。 取值范围：[0, VO_MAX_LAYER_NUM)。 | 输入 |
| VoChn | 视频输出通道号。 取值范围：[0, VO_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstVFrame | 需要显示的图像数据 | 输入 |
| s32MilliSec | 显示时间间隔 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、ts_comm_vo.h

库文件：libmpi.so

【注意】

不支持裁剪缩放，输入的图像分辨率需要跟视频层对齐。

【举例】

无

【相关主题】

无

数据类型

视频输出相关数据类型定义如下：

VO_MAX_DEV_NUM：定义视频输出设备最大个数。

VO_MAX_LAYER_NUM：定义视频层最大个数。

VO_MAX_CHN_NUM：定义通道最大个数。

VO_DEV：定义设备号。

VO_LAYER：定义视频层号。

VO_PUB_ATTR_S：定义视频输出设备属性结构体。

VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S：定义视频层属性结构体。

VO_CHN_ATTR_S：定义视频输出通道属性结构体。

VO_MAX_DEV_NUM

【说明】

定义视频输出设备最大个数。

【定义】

#define VO_MAX_DEV_NUM	1

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VO_MAX_LAYER_NUM

【说明】

定义视频层最大个数。

【定义】

| 芯片 | VO_MAX_LAYER_NUM |
| --- | --- |
| TX5368 | 1 |
| TX5336 | 4 |
| TX5215 | 4 |
| TX5326 | 2 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VO_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义通道最大个数。

【定义】

| 芯片 | VO_MAX_CHN_NUM |
| --- | --- |
| TX5368 | 8 |
| TX5336 | 1 |
| TX5215 | 1 |
| TX5326 | 1 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VO_DEV

【说明】

定义设备号。

【定义】

typedef TS_S32 VO_DEV;

【成员】

固定为0。

【注意事项】

无。

VO_LAYER

【说明】

定义视频层号。

【定义】

typedef TS_S32 VO_LAYER;

【成员】

固定为0。

【注意事项】

无。

VO_PUB_ATTR_S

【说明】

定义视频输出公共属性结构体。

【定义】

typedef struct tsVO_PUB_ATTR_S

{

TS_U32 u32BgColor;

VO_INTF_TYPE_E enIntfType;

VO_INTF_SYNC_E enIntfSync;

VO_SYNC_INFO_S stSyncInfo;

VO_USER_INFO_S stUserInfo;

VO_FORMAT_INFT_E format;

} VO_PUB_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32BgColor | 设备背景色，表示方法 RGB888。暂不支持。 |
| enIntfType | 接口类型典型配置，原型定义： Typedef TS_S32 VO_INTF_TYPE_E; #define VO_INTF_BT656 (0x01L << 3) #define VO_INTF_HDMI (0x01L<<5) #define VO_INTF_MIPI (0x01L<<14) 目前只支持VO_INTF_HDMI。 |
| enIntfSync | 接口时序典型配置，原型定义： typedef enum tsVO_INTF_SYNC_E { VO_OUTPUT_PAL = 0, VO_OUTPUT_NTSC, VO_OUTPUT_1080P24, VO_OUTPUT_1080P25, VO_OUTPUT_1080P30, VO_OUTPUT_720P50, VO_OUTPUT_720P60, VO_OUTPUT_768P60, VO_OUTPUT_1080I50, VO_OUTPUT_1080I60, VO_OUTPUT_1080P50, VO_OUTPUT_1080P60, VO_OUTPUT_576P50, VO_OUTPUT_480P60, VO_OUTPUT_800x600_60, VO_OUTPUT_1024x768_60, VO_OUTPUT_1280x1024_60, VO_OUTPUT_1366x768_60, VO_OUTPUT_1440x900_60, VO_OUTPUT_1280x800_60, VO_OUTPUT_1600x1200_60, VO_OUTPUT_1680x1050_60, VO_OUTPUT_1920x1200_60, VO_OUTPUT_640x480_60, VO_OUTPUT_960H_PAL, VO_OUTPUT_960H_NTSC, VO_OUTPUT_1920x2160_30, VO_OUTPUT_2560x1440_30, VO_OUTPUT_2560x1440_60, VO_OUTPUT_2560x1600_60, VO_OUTPUT_3840x2160_24, VO_OUTPUT_3840x2160_25, VO_OUTPUT_3840x2160_30, VO_OUTPUT_3840x2160_50, VO_OUTPUT_3840x2160_60, VO_OUTPUT_4096x2160_24, VO_OUTPUT_4096x2160_25, VO_OUTPUT_4096x2160_30, VO_OUTPUT_4096x2160_50, VO_OUTPUT_4096x2160_60, VO_OUTPUT_320x240_60, VO_OUTPUT_320x240_50, VO_OUTPUT_240x320_50, VO_OUTPUT_240x320_60, VO_OUTPUT_800x600_50, VO_OUTPUT_720x1280_60, VO_OUTPUT_1080x1920_60, VO_OUTPUT_7680x4320_30, VO_OUTPUT_USER, VO_OUTPUT_BUTT } VO_INTF_SYNC_E; 目前最大支持分辨率VO_OUTPUT_1080P30。 |
| stSyncInfo | 接口时序结构体，原型定义： typedef struct tsVO_SYNC_INFO_S { TS_BOOL bSynm; TS_BOOL bIop; TS_U8 u8Intfb; TS_UL pixelclock; TS_U16 u16Vact; TS_U16 u16Vbb; TS_U16 u16Vfb; TS_U16 u16Hact; TS_U16 u16Hbb; TS_U16 u16Hfb; TS_U16 u16Hmid; TS_U16 u16Bvact; TS_U16 u16Bvbb; TS_U16 u16Bvfb; TS_U16 u16Hpw; TS_U16 u16Vpw; TS_BOOL bIdv; TS_BOOL bIhs; TS_BOOL bIvs; TS_U8 u8Mode; } VO_SYNC_INFO_S; 在使能用户时序时，该结构体生效。内部只做以下参数检查：u16Hact、u16Hbb、u16Hfb、u16Vbb、u16Vfb、u16Hpw、u16Vpw 要求不能为 0，u16Vact 要求大于等于 100。在 bIop 为 0 时，要求u16Bvact、u16Bvbb 和 u16Bvfb 不能为 0。用户须自行保证时序配置的正确性。 暂不支持。 |
| stUserInfo | typedef struct tsVO_DEV_PUB_DELAY_S{ unsigned int prepare; unsigned int reset; unsigned int init; unsigned int enable; unsigned int disable; unsigned int unPrepare; } VO_DEV_PUB_DELAY_S; typedef enum tsPANEL_POLARITY_E { TS_POLARITY_ACTIVE_HIGH = 0, TS_POLARITY_ACTIVE_LOW } PANEL_POLARITY_E; typedef struct ts_PANEL_POLARITY_INFO { PANEL_POLARITY_E hsyncPolarity; /* hor. sync polarity */ PANEL_POLARITY_E vsyncPolarity; /* ver. sync polarity */ PANEL_POLARITY_E dePolarity; /* data enable polarity */ } PANEL_POLARITY_INFO; typedef struct tsDEV_PUB_PHY_SIZE_S{ unsigned int widthMm; unsigned int heightMm; } DEV_PUB_PHY_SIZE_S; typedef enum tsMIPI_DSI_PIXEL_FORMAT_E { TS_MIPI_DSI_FMT_RGB888, TS_MIPI_DSI_FMT_RGB666, TS_MIPI_DSI_FMT_RGB666_PACKED, TS_MIPI_DSI_FMT_RGB565, } MIPI_DSI_PIXEL_FORMAT_E; typedef struct tsMIPI_CFG_S { unsigned int laneNum; MIPI_DSI_PIXEL_FORMAT_E format; /* * force_lane_speed: force to set mipi lane rate(Mbps), * use macro TS_PANEL_SET_LANE_SPEED(), * this field is optional, if not set, the driver will * auto calculate the lane speed */ unsigned int forceLaneSpeed; /* * mode_flags: mipi mode flags, * see enum ts_mipi_dsi_mode_flag */ unsigned int modeFlags; }MIPI_CFG_S; typedef struct tsVO_USER_INFO_S { VO_DEV_PUB_DELAY_S stDelay; PANEL_POLARITY_INFO enPolarityInfo; DEV_PUB_PHY_SIZE_S stPhySize; MIPI_CFG_S stMipiCfg; } VO_USER_INFO_S; |
|  | 指定数据类型。 TX5368只支持VO_FORMAT_NV12； TX5336支持PIXEL_FORMAT_YUV_PLANAR_420和PIXEL_FORMAT_BGRA_8888。 |

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VO_SetPubAttr

VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S

【说明】

定义视频输出公共属性结构体。

在视频层属性中存在三个概念，即设备分辨率、显示分辨率和图像分辨率。

图像分辨率指放置各个通道图像的画布大小。

显示分辨率是把图像分辨率中描述的画布经过 VO 放大后的显示区域。

设备分辨率与设备时序一致，即如果时序为 1920 x 1080，那设备分辨率为 1920 x1080。

【定义】

typedef struct tsVO_VIDEO_LAYER_ATTR_S {

RECT_S stDispRect;

SIZE_S stImageSize;

TS_U32 u32DispFrmRt;

PIXEL_FORMAT_E enPixFormat;

DYNAMIC_RANGE_E enDstDynamicRange;

} VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| stDispRect | 视频显示区域矩形结构体。建议与前面的分辨率保持一致。 |
| stImageSize | 图像分辨率结构体，即合成画面尺寸，静态属性。建议与前面的分辨率保持一致。 |
| u32DispFrmRt | 视频显示帧率，静态属性。目前不支持。 |
| enPixFormat | 视频层输入像素格式，静态属性。支持NV12。 |
| enDstDynamicRange | 指定视频层输出动态范围类型，静态属性。支持DYNAMIC_RANGE_SDR8。 |
| bDoubleFrame | 暂不支持。 |
| bClusterMode | 暂不支持。 |

【注意事项】

stDispRect 范围不能超出设备分辨率。stImageSize 和 stDispRect 的范围都要大于或等于显示的最小分辨率 4x4。

stImageSize 和 stDispRect 要求 2 对齐。

u32DispFrmRt 是视频显示帧率。该值可设范围为(0, VO_DISP_MAX_FRMRATE]

−  如果源是 PAL 制式，设置为 25；

−  如果源是 NTSC 制式，设置为 30。

如果设置的帧率比通道的源帧率高，则会造成不必要的性能浪费。

用户通过配置设备下各通道的起始位置来实现任意位置显示。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VO_SetVideoLayerAttr

VO_CHN_ATTR_S

【说明】

定义视频输出通道属性。

【定义】

typedef struct tsVO_CHN_ATTR_S {

TS_U32 u32Priority;

RECT_S stRect;

TS_BOOL bDeflicker;

} VO_CHN_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Priority | 视频通道叠加优先级，优先级高的在上层。优先级取值范围：[0, VO_MAX_CHN_NUM-1]。 动态属性。 暂不支持。 |
| stRect | 通道矩形显示区域。以屏幕的左上角为原点。其取值必须是 2 对齐，且该矩形区域必须在屏幕范围之内。 动态属性。起点和宽高要求 2 对齐，通道宽高必须不小于 4。不支持，建议与前面的分辨率保持一致。 |
| bDeflicker | 是否开启抗闪烁。TS_TRUE：开启； TS_FALSE：关闭。 动态属性。 暂不支持。 |

【注意事项】

通道显示区域不能超过视频层属性中设定的画布大小(stImageSize 大小)。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VO_SetChnAttr

错误码

视频输出 API 错误码如下表所示。

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0xA00F8001 | TS_ERR_VO_INVALID_DEVID | 设备 ID 超出合法范围 |
| 0xA00F8002 | TS_ERR_VO_INVALID_CHNID | 通道 ID 超出合法范围 |
| 0xA00F8003 | TS_ERR_VO_ILLEGAL_PARAM | 参数超出合法范围 |
| 0xA00F8006 | TS_ERR_VO_NULL_PTR | 函数参数中有空指针 |
| 0xA00F8008 | TS_ERR_VO_NOT_SUPPORT | 不支持的操作 |
| 0xA00F8009 | TS_ERR_VO_NOT_PERMIT | 操作不允许 |
| 0xA00F800C | TS_ERR_VO_NO_MEM | 内存不足 |
| 0xA00F8010 | TS_ERR_VO_SYS_NOTREADY | 系统未初始化 |
| 0xA00F8012 | TS_ERR_VO_BUSY | 资源忙 |
| 0xA00F8040 | TS_ERR_VO_DEV_NOT_CONFIG | 设备未配置 |
| 0xA00F8041 | TS_ERR_VO_DEV_NOT_ENABLE | 设备未使能 |
| 0xA00F8042 | TS_ERR_VO_DEV_HAS_ENABLED | 设备已使能 |
| 0xA00F8045 | TS_ERR_VO_VIDEO_NOT_ENABLE | 视频层未使能 |
| 0xA00F8046 | TS_ERR_VO_VIDEO_NOT_DISABLE | 视频层未禁止 |
| 0xA00F8047 | TS_ERR_VO_VIDEO_NOT_CONFIG | 视频层未配置 |
| 0xA00F8048 | TS_ERR_VO_CHN_NOT_DISABLE | 通道未禁止 |
| 0xA00F8049 | TS_ERR_VO_CHN_NOT_ENABLE | 通道未使能 |
| 0xA00F804A | TS_ERR_VO_CHN_NOT_CONFIG | 通道未配置 |
| 0xA00F804B | TS_ERR_VO_CHN_NOT_ALLOC | 通道未分配资源 |
| 0xA00F804E | TS_ERR_VO_WAIT_TIMEOUT | 等待超时 |
| 0xA00F8050 | TS_ERR_VO_INVALID_RECT_PARA | 无效矩形参数 |
| 0xA00F806B | TS_ERR_VO_CHN_AREA_OVERLAP | VO 通道区域重叠 |
| 0xA00F806D | TS_ERR_VO_INVALID_LAYERID | 视频层号超出范围 |

视频处理子系统

概述

VPSS（Video Process Sub-System）是视频处理子系统，支持的具体图像处理功能包括FRC（Frame Rate Control）、Crop、Scale、LDC、Spread、固定角度旋转、Mirror/Flip等。

功能描述

基本概念

- GROUP

VPSS 对用户提供组（GROUP）的概念。最大个数请参见VPSS_MAX_GRP_NUM定义，各GROUP 分时复用VPSS 硬件，硬件依次处理各个组提交的任务。

- CHANNEL

VPSS 组的通道。VPSS硬件提供多个输出通道，最大个数请参见VPSS_MAX_CHN_NUM，每个通道具有缩放、裁剪等功能。

- PIPE

VPSS 组的管道，取值只能为0。

表 5-1 VPSS规格

|  | 最大group数目 | group输出通道数目 |
| --- | --- | --- |
| TX5368系列 | 在线模式：3 离线：1 | 3 |
| TX5215系列 | 3 | 3 |
| TX5112系列 | 2 | 2 |
| TX5336 系列 | 3 | 3 |
| TX5110 系列 | 2 | 3 |
| TX5326 系列 | 2 | 3 |

- FRC

帧率控制分2种：组帧率控制和通道帧率控制。

− 组帧率控制：用于控制各GROUP 对输入图像的接收。

− 通道帧率控制：用于控制各个输出通道图像的处理。

- Crop

裁剪，分为2 种：组裁剪、通道裁剪。

− 组裁剪，VPSS 对输入图像进行裁剪。

− 通道裁剪，VPSS对各个通道的输出图像进行裁剪。

- 像素格式转换

支持输入输出图像的数据格式转换。

- Scale

缩放，对图像进行缩小放大。如下表 5-2。

表 5-2 TX5368系列 VPSS 通道缩小放大倍数

|  | VPSS在线 | VPSS离线 |
| --- | --- | --- |
| VPSS通道缩小 | 1 ~ 1/16 | 1 ~ 1/16 |
| VPSS通道放大 | 不支持 | 1 ~ 16 |

表 5-3 TX5215系列/TX5112系列/TX5336系列/TX5110系列/TX5326系列:

|  | VPSS在线 | VPSS离线 |
| --- | --- | --- |
| VPSS通道缩小 | 1 ~ 1/30 | 1 ~ 1/30 |
| VPSS通道放大 | 1 ~ 16 | 1 ~ 16 |

- Spread

对输入图像的四周填充像素，做展宽处理。

- 工作模式

工作模式，通过 TS_MPI_SYS_SetVIVPSSMode 接口设置，详见“系统控制”章节。

支持 VI_OFFLINE_VPSS_OFFLINE、VI_ONLINE_VPSS_OFFLINE、VI_ONLINE_VPSS_ONLINE、VI_OFFLINE_VPSS_ONLINE 模式。

表 5-4 TX5368系列 VPSS工作模式

|  | Group-0 | Group-1 | Group-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模式分布1 | 在线 | 在线 | 在线 |
| 模式分布2 | 离线 |  |  |

表 5-5 TX5215系列/TX5336系列

|  | Group-0 | Group-1 | Group-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模式分布1 | 在线 | 在线 | 在线 |
| 模式分布2 | 离线 | 离线 | 离线 |

表 5-6 TX5112系列/TX5110系列/TX5326系列

|  | Group-0 | Group-1 |
| --- | --- | --- |
| 模式分布1 | 在线 | 在线 |
| 模式分布2 | 离线 | 离线 |

功能描述

表 5-7功能描述

| 功能 | 子功能 | TX5368系列 | TX5215系列 TX5112系列 TX5336 系列 | TX5110系列 TX5326系列 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Group功能 | 帧率控制 | 支持 | 支持 | 支持 |
|  | Crop | 支持 | 支持 | 支持 |
|  | Mirror & flip | 支持 | 支持 | 支持 |
| 通道功能 | 帧率控制 | 支持 | 支持 | 支持 |
|  | Crop | 支持 | 支持 | 支持 |
|  | 固定角度旋转 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
|  | Spread | 支持 | 支持 | 支持 |
|  | Region luma | 支持 | 不支持 | 不支持 |
|  | Resize | 支持 | 支持 | 通道2不支持，其他通道都支持 |

VPSS 在系统中位置如图 5-1所示。

图 5-1 VPSS 上下文关系

通过调用 SYS 模块的绑定接口，可与 USER/VDEC/VI 和 VO/VENC/CPM 等模块进行绑定，其中前者为 VPSS 的输入源，后者为 VPSS 的接收者。用户可通过 MPI 接口对 GROUP 进行管理。

芯片处理流程

VPSS 数据处理流程如图 5-2所示

图 5-2 TX5368系列 VPSS的数据流图

注：只有当VPSS工作在在线模式时，输入端的帧率控制为硬件实现，其他帧率控制均为软件实现

输入输出特性

TX5215系列/TX5112系列/TX5110系列/TX5326系列支持 8bit YUV，动态范围 SDR8。

输入输出像素格式包含 PIXEL_FORMAT_ARGB_8888、PIXEL_FORMAT_NV_12。其中Online模式输入只支持PIXEL_FORMAT_ARGB_8888。

VPSS 输入特性，如表 5-8 所示。

表 5-8 VPSS 输入特性

| 芯片 | 输入分辨率 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 离线模式 | 在线模式 |
| TX5368系列 | 宽[128, 3840] 高[128, 2160] 类ARGB图片，宽度无限制； 类YUYV图片，宽度为2的整数倍； Semi-planar存储格式图片，宽度为4的整数倍；3planar存储格式图片，宽度为8的整数倍。 | 宽[128,3840] 高[128, 2160] 宽度无限制 |
| TX5215系列 TX5112系列 | 宽[128,2688] 高[128,1944] 类ARGB图片，宽度无限制； 类YUYV图片，宽度为2的整数倍； Semi-planar存储格式图片，宽度为4的整数倍；3planar存储格式图片，宽度为8的整数倍。 | 宽[128,2688] 高[128,1944] 宽度无限制 |
| TX5336 系列 | 宽[128,5120] 高[128,5120] 类ARGB图片，宽度无限制； 类YUYV图片，宽度为2的整数倍； Semi-planar存储格式图片，宽度为4的整数倍；3planar存储格式图片，宽度为8的整数倍。 | 宽[128,3840] 高[128, 2160] 宽度无限制 |
| TX5110系列 | 宽[128,5120] 高[128,5120] 类ARGB图片，宽度无限制； 类YUYV图片，宽度为2的整数倍； Semi-planar存储格式图片，宽度为4的整数倍；3planar存储格式图片，宽度为8的整数倍。 | 宽[128,2560] 高[128,1944] 宽度无限制 |
| TX5326系列 | 宽[128,5120] 高[128,5120] 类ARGB图片，宽度无限制； 类YUYV图片，宽度为2的整数倍； Semi-planar存储格式图片，宽度为4的整数倍；3planar存储格式图片，宽度为8的整数倍。 | 宽[128,3840] 高[128,2160] 宽度无限制 |

VPSS 通道特性，如表 5-9 所示。

表 5-9 VPSS 通道特性

| 芯片 | 输出分辨率 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 离线模式 | 在线模式 |
| TX5368系列 | 宽[128, 8192] 高[128, 8192] 类ARGB图片，宽度无限制； 类YUYV图片，宽度为2的整数倍； Semi-planar存储格式图片，宽度为4的整数倍；3planar存储格式图片，宽度为8的整数倍。 | 宽[128, 8192] 高[128, 8192] 类ARGB图片，宽度无限制； 类YUYV图片，宽度为2的整数倍； Semi-planar存储格式图片，宽度为4的整数倍；3planar存储格式图片，宽度为8的整数倍。 |
| TX5215系列 TX5112系列 TX5336系列 TX5110系列 TX5326系列 | 宽[128,8192] 高[128,8192] 类ARGB图片，宽度无限制； 类YUYV图片，宽度为2的整数倍； Semi-planar存储格式图片，宽度为4的整数倍；3planar存储格式图片，宽度为8的整数倍。 | 宽[128, 8192] 高[128, 8192] 类ARGB图片，宽度无限制； 类YUYV图片，宽度为2的整数倍； Semi-planar存储格式图片，宽度为4的整数倍；3planar存储格式图片，宽度为8的整数倍。 |

loop特性

loop特性主要解决VPE到VPU的内存优化和图像上下拼接的问题。注：仅TX5112系列/TX5110支持此特性。

loop模式

1. 输入图像格式为YUV420

2. 其中W代表图像宽度，H代表图像高度，x代表VPSS通道只有0通道支持loop模式并且VPSS的Group可以是0或者1。

3. 其中D代表深度信息

4. loop模式下VENC只支持H265编码

loop拼接模式

1. 输入图像格式为YUV420

2. 其中W代表图像宽度，H代表图像高度，x1代表VPSS的Group0的通道0，x2代表VPSS的Group1的通道0

3. 其中D代表深度信息

4. loop模式下VENC只支持H265编码

5. 拼接后的图像行需要16行对齐

normal模式

1. 输入图像格式为YUV420

2. 其中W代表图像宽度，H代表图像高度，x代表vpss的Group的通道

normal拼接模式

1. 输入图像格式为YUV420

2. 其中W代表图像宽度，H代表图像高度，x1代表VPSS的Group0的通道0/1，x2代表VPSS的Group1的通道0/1

软件流程和接口如下，详细信息见后续TS_MPI_VPSS_SetChnAttr、FAST_FLOW_ATTR_S的介绍：

注意：深度的取值主要与VI时序相关，适配过程中适当调整，以图像无切屏、无撕裂为调试目标。

开启loop特性时，无法同时使用 flip 与 mirror。

API 参考

该功能模块为用户提供以下MPI：

- TS_MPI_VPSS_CreateGrp：创建一个VPSS GROUP。

- TS_MPI_VPSS_DestroyGrp：销毁一个VPSS GROUP。

- TS_MPI_VPSS_SetGrpAttr：设置VPSS GROUP 属性。

- TS_MPI_VPSS_GetGrpAttr：获取VPSS GROUP 属性。

- TS_MPI_VPSS_StartGrp：启用VPSS GROUP。

- TS_MPI_VPSS_StopGrp：禁用VPSS GROUP。

- TS_MPI_VPSS_SetGrpCrop：设置 VPSS GROUP CROP功能属性。

- TS_MPI_VPSS_GetGrpCrop：获取VPSS GROUP CROP 功能属性。

- TS_MPI_VPSS_SetChnAttr：设置VPSS 通道属性。

- TS_MPI_VPSS_GetChnAttr：获取VPSS 通道属性。

- TS_MPI_VPSS_SetChnOverlayLut：设置VPSS通道Overlay表功能属性。

- TS_MPI_VPSS_GetChnOverlayLut：获取VPSS通道Overlay表功能属性。

- TS_MPI_VPSS_EnableChn：启用VPSS 通道。

- TS_MPI_VPSS_DisableChn：禁用VPSS 通道。

- TS_MPI_VPSS_SetChnCrop：设置VPSS 通道裁剪功能属性。

- TS_MPI_VPSS_GetChnCrop：获取VPSS 通道裁剪功能属性。

- TS_MPI_VPSS_SendFrame：用户向VPSS GROUP 发送数据。

- TS_MPI_VPSS_GetChnFrame：用户获取一帧通道图像。

- TS_MPI_VPSS_ReleaseChnFrame：用户释放一帧通道图像。

- TS_MPI_VPSS_GetFreeGrp：找到一个空闲的VPSS GROUP。

- TS_MPI_VPSS_ProcessSingleFrame：帧模式下完成一次数据处理。

- TS_MPI_VPSS_SetChnLDCAttr：设置镜头畸变矫正属性。

- TS_MPI_VPSS_GetChnLDCAttr：获取镜头畸变矫正属性。

- TS_MPI_VPSS_SetChnSpreadAttr：设置展宽属性。

- TS_MPI_VPSS_GetChnSpreadAttr：获取展宽属性。

- TS_MPI_VPSS_SetChnFishEyeAttr：设置鱼眼矫正属性。

- TS_MPI_VPSS_GetChnFishEyeAttr：获取鱼眼矫正属性

- TS_MPI_VPSS_CreateChnBox：创建新的画框。

- TS_MPI_VPSS_SetChnBoxAttr：设置画框属性。

- TS_MPI_VPSS_DestroyChnBox：销毁画框。

TS_MPI_VPSS_CreateGrp

【描述】

创建一个VPSS GROUP。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_CreateGrp(VPSS_GRP VpssGrp, const VPSS_GRP_ATTR_S*pstGrpAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| pstGrpAttr | VPSS GROUP 属性指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

不支持重复创建。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VPSS_DestroyGrp

TS_MPI_VPSS_GetGrpAttr

TS_MPI_VPSS_DestroyGrp

【描述】

销毁一个VPSS GROUP。

【语法】

TS _S32 TS _MPI_VPSS_DestroyGrp(VPSS_GRP VpssGrp);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

GROUP 必须已创建。

调用此接口之前，必须先调用TS_MPI_VPSS_StopGrp 禁用此GROUP。

调用此接口时，会一直等待此GROUP 当前任务处理结束才会真正销毁。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VPSS_CreateGrp

TS_MPI_VPSS_SetGrpAttr

【描述】

设置VPSS GROUP 属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_SetGrpAttr (VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_GRP_ATTR_S*pstVpssGrpAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| pstVpssGrpAttr | VPSS GROUP 属性指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

GROUP 必须已创建。

GROUP 属性必须合法，其中部分静态属性不可动态设置，具体请参见VPSS_GRP_ATTR_S。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VPSS_CreateGrp

TS_MPI_VPSS_GetGrpAttr

TS_MPI_VPSS_GetGrpAttr

【描述】

获取VPSS GROUP 属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_GetGrpAttr (VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_GRP_ATTR_S*pstVpssGrpAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| pstVpssGrpAttr | VPSS GROUP 属性指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

GROUP 必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VPSS_CreateGrp

TS_MPI_VPSS_SetGrpAttr

TS_MPI_VPSS_StartGrp

【描述】

启用VPSS GROUP。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_StartGrp(VPSS_GRP VpssGrp);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

GROUP 必须已创建。

重复调用该函数设置同一个组返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VPSS_CreateGrp

TS_MPI_VPSS_Start_Camera

【描述】

VPSS在线模式下，在start了所有vpss group后，通过start camera来启动ISP。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_Start_Camera(void);

【参数】

无

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

所有需要用到的vpss group已经成功start。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VPSS_CreateGrp

TS_MPI_VPSS_StartGrp

TS_MPI_VPSS_StopGrp

【描述】

禁用VPSS GROUP。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_StopGrp(VPSS_GRP VpssGrp);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

GROUP 必须已创建。

重复禁用同一VPSS GROUP返回成功。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VPSS_CreateGrp

TS_MPI_VPSS_StartGrp

TS_MPI_VPSS_SetGrpCrop

【描述】

设置 VPSS GROUP CROP功能属性。暂不支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_SetGrpCrop(VPSS_GRP VpssGrp, const VPSS_CROP_INFO_S *pstCropInfo);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| pstCropInfo | CROP 功能参数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

GROUP 必须已创建。

CROP 区域的尺寸不能小于 VPSS 最小尺寸要求且不能超过 VPSS 最大尺寸。

如果裁剪宽度大于输入图像宽度，则裁剪输出宽度调整为输入图像宽度。

如果裁剪高度大于输入图像高度，则裁剪输出高度调整为输入图像高度。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VPSS_CreateGrp

VPSS_CROP_INFO_S

TS_MPI_VPSS_GetGrpCrop

【描述】

获取 VPSS CROP 功能属性。暂不支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_GetGrpCrop(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CROP_INFO_S *pstCropInfo)

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| pstCropInfo | CROP功能参数 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

GROUP 必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

- TS_MPI_VPSS_CreateGrp

- VPSS_CROP_INFO_S

TS_MPI_VPSS_SetChnAttr

【描述】

设置VPSS通道属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_SetChnAttr(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn,VPSS_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| pstChnAttr | VPSS 通道属性。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

GROUP 必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VPSS_GetChnAttr

TS_MPI_VPSS_GetChnAttr

【描述】

获取VPSS通道属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_GetChnAttr(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn,VPSS_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| pstChnAttr | VPSS 通道属性。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

GROUP 必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VPSS_CreateGrp

VPSS_CHN_ATTR_S

TS_MPI_VPSS_SetChnOverlayLut

【描述】

设置VPSS通道 Overlay表功能属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_SetChnOverlayLut(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn, const VPSS_OVERLAY_LUT_S *pstChnLut);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| pstChnLut | VPSS 通道lut表。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

GROUP 必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VPSS_GetChnOverlayLut

VPSS_OVERLAY_LUT_S

TS_MPI_VPSS_GetChnOverlayLut

【描述】

获取VPSS通道Overlay 表功能属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_GetChnOverlayLut(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn, VPSS_OVERLAY_LUT_S *pstChnLut);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| pstChnLut | VPSS 通道lut表值。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

GROUP 必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VPSS_SetChnOverlayLut

VPSS_OVERLAY_LUT_S

TS_MPI_VPSS_EnableChn

【描述】

启用VPSS通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_EnableChn(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

多次使能返回成功。

GROUP 必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VPSS_DisableChn

TS_MPI_VPSS_DisableChn

【描述】

禁用VPSS通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_DisableChn(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

重复禁用返回成功。

GROUP 必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

TS_MPI_VPSS_EnableChn

TS_MPI_VPSS_SendFrame

【描述】

用户向VPSS 发送数据。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_SendFrame(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_GRP_PIPE VpssGrpPipe,const VIDEO_FRAME_INFO_S *pstVideoFrame, TS_S32 s32MilliSec);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssGrpPipe | VPSS 组的通道号。取值只能为0 | 输入 |
| pstVideoFrame | 待发送的图像信息。 | 输入 |
| s32MilliSec | 超时参数s32MilliSec设为-1 时，为阻塞接口；0 时为非阻塞接口；大于0时为超时等待时间，超时时间的单位为毫秒（ms）。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

GROUP 必须已创建。

用户使用此接口时，可以自行进行帧率控制。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VPSS_GetChnFrame

【描述】

用户从通道获取一帧处理完成的图像。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_SendFrame(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn, const VIDEO_FRAME_INFO_S *pstVideoFrame, TS_S32 s32MilliSec);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| pstVideoFrame | 图像信息。 | 输出 |
| s32MilliSec | 超时时间。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

GROUP 必须已创建。

该接口适用于VPSS所有通道。

调用该接口获取图像，不会对后端绑定的模块有影响。如后端绑定VO显示，可以在显示过程中获取图像，VO仍正常显示，不会受到影响。

当 s32MilliSec 设为-1 时，表示阻塞模式，程序一直等待，直到获取到图像才返回。如果s32MilliSec等于0 时，表示非阻塞模式。如果s32MilliSec大于0 时，表示超时等待模式，参数的单位是毫秒，指超时时间，在此时间内如果没有获取到图像，则超时返回。

该VPSS输出通道的 buffer 数量至少为2。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VPSS_ReleaseChnFrame

【描述】

用户释放一帧通道图像。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_ReleaseChnFrame (VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn,const VIDEO_FRAME_INFO_S *pstVideoFrame);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| pstVideoFrame | 图像信息。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

此接口需与TS_MPI_VPSS_GetChnFrame 配对使用。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VPSS_RuntimeReset

【描述】

复位VPSS GROUP。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_RuntimeReset();

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| 无 |  |  |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 非负值 | 复位成功 |
| -1 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VPSS_RuntimeRestart

【描述】

从复位中重新开始VPSS GROUP。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_RuntimeRestart();

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| 无 |  |  |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 非负值 | 开始成功 |
| -1 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VPSS_GetFreeGrp

【描述】

获取一个空闲的VPSS GROUP号。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_GetFreeGrp();

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| 无 |  |  |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 非负值 | 返回空闲的VPSS GROUP号 |
| -1 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VPSS_ProcessSingleFrame

【描述】

用户释放一帧通道图像。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_ProcessSingleFrame(VPSS_GRP VpssGrp,  VPSS_CHN VpssChn, VIDEO_FRAME_INFO_S *pstInFrame, VIDEO_FRAME_INFO_S *pstOutFrame, TS_S32 s32MilliSec);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| pstInFrame | 输入的图像信息。 | 输入 |
| pstOutFrame | 输出的图像信息 | 输出 |
| s32MilliSec | 超时设置 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

VPSS GROUP必须设置为帧模式。且在创建VpssChn指定的输出通道时，VPSS_CHN_ATTR_S的bVbFromOutside必须置为true，用来将参数pstOutFrame指定的buffer生效。

当 s32MilliSec 设为-1 时，表示阻塞模式，程序一直等待，直到获取到图像才返回。如果s32MilliSec等于0 时，表示非阻塞模式。如果s32MilliSec大于0 时，表示超时等待模式，参数的单位是毫秒，指超时时间，在此时间内如果没有获取到图像，则超时返回。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VPSS_SetChnLDCAttr

【描述】

设置镜头畸变矫正属性，仅TX5336系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_SetChnLDCAttr(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn, const GDC_CONFIG_S *pstLdcInfo);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| pstLdcInfo | 畸变矫正参数 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

VpssChn必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VPSS_GetChnLDCAttr

【描述】

获取镜头畸变矫正属性，仅TX5336系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_GetChnLDCAttr(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn, GDC_CONFIG_S *pstLdcInfo);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| pstLdcInfo | 返回成功后，该参数携带畸变矫正属性。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vi.h、mpi_vi.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

VpssChn必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VPSS_SetChnFishEyeAttr

【描述】

设置鱼眼矫正属性，仅TX5336系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_SetChnFishEyeAttr(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn, const FISHEYE_ATTR_S *pstFishAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| pstFishAttr | 鱼眼矫正参数 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

VpssChn必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VPSS_GetChnFishEyeAttr

【描述】

获取鱼眼矫正属性，仅TX5336系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_GetChnFishEyeAttr(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn, FISHEYE_ATTR_S *pstFishAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| pstFishAttr | 返回成功后，该参数携带鱼眼矫正属性。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

VpssChn必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VPSS_SetChnSpreadAttr

【描述】

设置展宽属性，仅TX5336系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_SetChnSpreadAttr(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn, const SPREAD_ATTR_S *pstSpreadAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| pstSpreadAttr | 展宽参数 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

VpssChn必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VPSS_GetChnSpreadAttr

【描述】

获取展宽属性，仅TX5336系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_GetChnSpreadAttr(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn, SPREAD_ATTR_S *pstSpreadAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| pstSpreadAttr | 返回成功后，该参数携带展宽属性。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h、mpi_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

VpssChn必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VPSS_CreateChnBox

【描述】

新建画框，仅TX5110系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_CreateChnBox(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn,BOX_HANDLE Handle, VPSS_BOX_ATTR_S *pstBox);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| Handle | 管理画框的handle。 | 输入 |
| pstBox | 画框的参数属性 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

VpssChn必须已创建。

【举例】

无

TS_MPI_VPSS_SetChnBoxAttr

【描述】

设置画框属性，仅TX5110系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_SetChnBoxAttr(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn,BOX_HANDLE Handle, VPSS_BOX_ATTR_S *pstBox);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| Handle | 管理画框的handle。 | 输入 |
| pstBox | 画框的参数属性 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

VpssChn必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_VPSS_DestroyChnBox

【描述】

销毁画框，仅TX5110系列支持。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VPSS_DestroyChnBox(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn,BOX_HANDLE Handle);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |
| Handle | 管理画框的handle。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非0 | 失败，其值参见错误码 |

【需求】

头文件：ts_comm_vpss.h、mpi_vpss.h

库文件：libmpi.so

【注意】

VpssChn必须已创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

数据类型

VPSS 模块相关数据类型定义如下：

- VPSS_MAX_GRP_NUM：定义VPSS GROUP 的最大个数。

- VPSS_MAX_GRP_PIPE_NUM：定义VPSS GROUP 上最大的PIPE个数。

- VPSS_MAX_CHN_NUM：定义VPSS通道的最大个数。

- VPSS_MIN_IMAGE_WIDTH：定义VPSS 图像的最小宽度。

- VPSS_MIN_IMAGE_HEIGHT：定义VPSS 图像的最小高度。

- VPSS_MAX_IMAGE_WIDTH：定义VPSS 图像的最大宽度。

- VPSS_MAX_IMAGE_HEIGHT：定义VPSS 图像的最大高度。

- VPSS_MAX_ZOOMIN：定义VPSS通道的最大放大倍数。

- VPSS_MAX_ZOOMOUT：定义VPSS 通道的最大缩小倍数。

- VPSS_GRP：定义VPSS组号。

- VPSS_GRP_PIPE：定义VPSS组的管道号。

- VPSS_CHN：定义VPSS通道号。

- VPSS_GRP_MODE_E：定义VPSS GROUP的工作模式。

- VPSS_CROP_COORDINATE_E：定义CROP 起点坐标的模式。

- VPSS_CROP_INFO_S：定义CROP 功能所需信息。

- VPSS_LDC_ATTR_S：定义VPSS 镜头畸变校正属性。

- VPSS_GRP_ATTR_S：定义VPSS GROUP 属性。

- VPSS_CHN_ATTR_S：定义VPSS 通道属性。

- VPSS_CHN_MODE_E：定义VPSS CHN 工作模式。

- VPSS_GRP_MODE_E：定义VPSS GRP工作模式。

- ASPECT_RATIO_E：定义 VPSS 输出图像幅形比的类型。

- ASPECT_RATIO_S：定义 VPSS 输出图像幅形比的设置参数。

- BOX_HANDLE：定义画框handle用于管理。

- VPSS_BOX_ATTR_S：定义画框属性参数。

VPSS_MAX_GRP_NUM

【说明】

定义VPSS GROUP 的最大个数。

【定义】

TX5368系列 / TX5215系列 / TX5336系列:

#define VPSS_MAX_GRP_NUM            3

TX5112系列/TX5110系列//TX5326系列:

#define VPSS_MAX_GRP_NUM            2

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_MAX_GRP_PIPE_NUM

【说明】

定义VPSS GROUP 上最大的PIPE 个数。

【定义】

#define VPSS_MAX_GRP_PIPE_NUM 1

【成员】

无

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义VPSS通道的最大个数。

【定义】

TX5368系列 / TX5215系列 / TX5336系列/TX5110系列/TX5326系列:

#define VPSS_MAX_CHN_NUM 3

TX5112系列:

#define VPSS_MAX_CHN_NUM 	2

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_MIN_IMAGE_WIDTH

【说明】

定义VPSS图像的最小宽度。

【定义】

#define VPSS_MIN_IMAGE_WIDTH 64

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 5-8和表 5-9。

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_MIN_IMAGE_HEIGHT

【说明】

定义VPSS图像的最小高度。

【定义】

#define VPSS_MIN_IMAGE_HEIGHT 64

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 5-8和表 5-9。

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_MAX_IMAGE_WIDTH

【说明】

定义VPSS图像的最大宽度。

【定义】

#define VPSS_MAX_IMAGE_WIDTH 8192

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 5-8和表 5-9。

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_MAX_IMAGE_HEIGHT

【说明】

定义VPSS图像的最大高度。

【定义】

#define VPSS_MIN_IMAGE_HEIGHT 8192

【成员】

不同芯片规格需要参考表 5-8和表 5-9。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_MAX_ZOOMIN

【说明】

定义VPSS通道的最大放大倍数。

【定义】

#define VPSS_MAX_ZOOMIN 16

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 5-2和表 5-3。

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_MAX_ZOOMOUT

【说明】

定义VPSS通道的最大缩小倍数。

【定义】

#define VPSS_MAX_ZOOMOUT 15

【成员】

无

【注意事项】

不同芯片规格需要参考表 5-2和表 5-3。

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_GRP

【说明】

定义VPSS组号。

【定义】

typedef TS_S32 VPSS_GRP；

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_GRP_PIPE

【说明】

定义VPSS组的管道号。

【定义】

typedef TS_S32 VPSS_GRP_PIPE;

【成员】

无

【注意事项】

VPSS_GRP_PIPE取值只能为0

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_CHN

【说明】

定义VPSS通道号。

【定义】

typedef TS_S32 VPSS_CHN；

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_GRP_MODE_E

【说明】

定义VPSS GROUP的工作模式。

【定义】

typedef enum tsVPSS_GRP_MODE_E {

VPSS_GRP_MODE_STREAM  = 0,

VPSS_GRP_MODE_FRAME  = 1

} VPSS_GRP_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VPSS_GRP_MODE_STREAM | 流模式。 |
| VPSS_GRP_MODE_FRAME | 帧模式。 |

【注意事项】

VPSS GROUP的典型工作模式是流模式。在流模式下，这个VPSS GROUP既可以通过系统绑定串到流式的pipeline中，也可以通过TS_MPI_VPSS_SendFrame获取输入数据。

如果VPSS GROUP工作在帧模式，则该GROUP的所有输入pipe和输出通道都不能串到流式pipeline中，且只能通过TS_MPI_VPSS_ProcessSingleFrame来处理一帧数据。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VPSS_CreateGrp

TS_MPI_VPSS_SendFrame

TS_MPI_VPSS_ProcessSingleFrame

VPSS_CROP_COORDINATE_E

【说明】

定义CROP 起点坐标的模式。

【定义】

typedef enum tsVPSS_CROP_COORDINATE_E

{

VPSS_CROP_RATIO_COOR = 0,

VPSS_CROP_ABS_COOR

}VPSS_CROP_COORDINATE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VPSS_CROP_RATIO_COOR | 相对坐标。 |
| VPSS_CROP_ABS_COOR | 绝对坐标。 |

【注意事项】

相对坐标，即起始点的坐标值是以与当前图像宽高的比率来表示，使用时需做转换，具体请参见VPSS_CROP_INFO_S。

【相关数据类型及接口】

VPSS_CROP_INFO_S

VPSS_CROP_INFO_S

【说明】

定义CROP 功能所需信息。

【定义】

typedef struct tsVPSS_CROP_INFO_S

{

TS_BOOL bEnable;

VPSS_CROP_COORDINATE_E enCropCoordinate;

RECT_S stCropRect;

}VPSS_CROP_INFO_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bEnable | CROP 使能开关。 |
| enCropCoordinate | CROP 起始点坐标模式。 |
| stCropRect | CROP 的矩形区域。 |

【注意事项】

若 enCropCoordinate为VPSS_CROP_RATIO_COOR（相对坐标模式），使用stCropRect的成员时应做转换，计算公式为：

s32X = 起始点坐标x原始图像宽度/1000，合法取值范围：[0, 999]，计算完成后会进行取整操作和对齐操作。公式同样适用于纵坐标计算。

u32Width=区域宽度x 实际图像宽度/1000，区域宽度取值范围：[1, 1000]。计算完成后会进行取整操作和对齐操作。公式同样适用于区域高度计算。

【相关数据类型及接口】

VPSS_CROP_COORDINATE_E

VPSS_GRP_ATTR_S

【说明】

定义VPSS GROUP 属性。

【定义】

typedef struct tsVPSS_GRP_ATTR_S

{

VPSS_GRP_MODE_E			   enGrpMode;

TS_U32 u32MaxW;

TS_U32 u32MaxH;

PIXEL_FORMAT_E enPixelFormat;

DYNAMIC_RANGE_E enDynamicRange;

FRAME_RATE_CTRL_S stFrameRate;

} VPSS_GRP_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32MaxW | 输入图像宽度。 静态属性，创建Group时设定，不可更改。 |
| u32MaxH | 输入图像高度。 静态属性，创建Group时设定，不可更改。 |
| enPixelFormat | 输入图像像素格式。 静态属性，创建Group时设定，不可更改。 |
| enDynamicRange | 输入图像动态范围。暂不支持。 |
| stFrameRate | 组帧率。 |

【注意事项】

u32MaxW、u32MaxH 必须设置为VPSS 实际输入图像宽高；

GROUP组帧率控制只有VPSS 工作在离线模式时，并且通过系统绑定送图像到VPSS 时才会生效，通过TS_MPI_VPSS_SendFrame 接口送图像到VPSS组帧率控制不生效。

【相关数据类型及接口】

PIXEL_FORMAT_E

TS_MPI_VPSS_CreateGrp

TS_MPI_VPSS_SetGrpAttr

TS_MPI_VPSS_GetGrpAttr

VPSS_CHN_ATTR_S

【说明】

定义VPSS通道的属性。

【定义】

typedef struct tsVPSS_CHN_ATTR_S

{

VPSS_CHN_MODE_E enChnMode;

TS_U32				u32MaxW;

TS_U32				u32MaxH;

TS_BOOL				bSmallMem;

TS_U32 u32Width;

TS_U32 u32Height;

VIDEO_FORMAT_E enVideoFormat;

PIXEL_FORMAT_E enPixelFormat;

COMPRESS_MODE_E enCompressMode;

FRAME_RATE_CTRL_S stFrameRate;

TS_BOOL bMirror;

TS_BOOL bFlip;

TS_U32 u32Depth;

ASPECT_RATIO_S      stAspectRatio;

TS_BOOL             bVbFromOutside;

FAST_FLOW_ATTR_S    stFastFlow;

TS_BOOL				bVpuLoop;

TS_U32              u32Align;

VB_REMAP_MODE_E     enCacheMode;

} VPSS_CHN_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enChnMode | 通道工作模式。 |
| u32MaxW | 输出图像的最大宽度。 静态属性，创建Chnl时设定，不可更改。 |
| u32MaxH | 输出图像的最大高度。 静态属性，创建Chnl时设定，不可更改。 |
| bSmallMem | 是否开启省内存模式。 |
| u32Width | 目标输出图像的宽度。 |
| u32Height | 目标输出图像的高度。 |
| enVideoFormat | 目标图像视频格式。暂不支持。 |
| enPixelFormat | 目标图像像素格式。 |
| enDynamicRange | 目标图像动态范围。暂不支持。 |
| enCompressMode | 目标图像压缩模式。暂不支持。 |
| stFrameRate | 帧率控制信息。 |
| bMirror | 水平镜像使能。 |
| bFlip | 垂直翻转使能。 |
| u32Depth | 用户获取通道图像的队列长度。 取值范围：[0, 5] |
| stAspectRatio | 暂不支持。 |
| bVbFromOutside | 描述输出buffer的来源。仅帧模式下有效。 |
| stFastFlow | vpu loop和vpu 拼接参数。暂不支持。 |
| bVpuLoop | VPSS loop开关。暂不支持。 |
| u32Align | 字节对齐 |
| enCacheMode | 是否使能cache功能 |

【注意事项】

创建通道时，需要指定该通道的最大输出尺寸u32MaxW和u32MaxH，以及目标输出尺寸u32Width和u32Height。其中，u32Width和u32Height，均不能超过u32MaxW和u32MaxH。

可以通过TS_MPI_VPSS_SetChnAttr动态修改u32Width和u32Height，但均不能超过u32MaxW和u32MaxH。

源帧率与目标帧率都为-1，则不进行帧率控制，在通道AUTO 模式下通道帧率控制不生效。

目标帧率不能大于源帧率。

bVbFromOutside仅用于VPSS的帧模式下，当调用TS_MPI_VPSS_ProcessSingleFrame时，告诉通道使用参数中指定的输出buffer。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VPSS_SetChnAttr

VB_REMAP_MODE_E

【说明】

是否开启remap cache功能。

【定义】

typedef enum tsVB_REMAP_MODE_E {

/* To be confirmed */

VB_REMAP_MODE_NONE = 0, /* no remap */

VB_REMAP_MODE_NOCACHE = 1, /* no cache remap */

VB_REMAP_MODE_CACHED = 2, /* cache remap, if you use this mode, you should flush cache by yourself */

VB_REMAP_MODE_BUTT

} VB_REMAP_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VB_REMAP_MODE_NONE | 无remap |
| VB_REMAP_MODE_NOCACHE | 不带cache remap |
| VB_REMAP_MODE_CACHED | 带cache remap |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_CHN_MODE_E

【说明】

定义VPSS CHN工作模式。

【定义】

typedef enum tsVPSS_CHN_MODE_E

{

VPSS_CHN_MODE_USER = 0,

VPSS_CHN_MODE_AUTO = 1

}VPSS_CHN_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VPSS_CHN_MODE_USER | 用户设置模式。 |
| VPSS_CHN_MODE_AUTO | 自动模式。暂不支持。 |

【注意事项】

通道设置为AUTO模式时，只能与一个接收者绑定。

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_FAST_FLOW_MODE_E

【说明】

定义VPSS CHN有关 loop 功能的工作模式。

【定义】

typedef enum tsVPSS_FAST_FLOW_MODE_E

{

FAST_FLOW_MODE_NORMAL = 0,

FAST_FLOW_MODE_LOOP,

FAST_FLOW_MODE_STITCH,

FAST_FLOW_MODE_LOOP_STITCH,

}VPSS_FAST_FLOW_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| FAST_FLOW_MODE_NORMAL | 不启用loop模式。 |
| FAST_FLOW_MODE_LOOP | 启用loop模式。 |
| FAST_FLOW_MODE_STITCH | 启用拼接模式。 |
| FAST_FLOW_MODE_LOOP_STITCH | 启用loop且拼接模式。 |

【注意事项】

仅TX5112系列/TX5110系列支持此项。

【相关数据类型及接口】

无

FAST_FLOW_ATTR_S

【说明】

定义VPSS CHN有关loop功能的参数。

【定义】

typedef struct tsFAST_FLOW_ATTR_S {

VPSS_FAST_FLOW_MODE_E enFastFlow;

TS_U32                u32Depth;

TS_S8                 s8Index;

TS_S8                 s8SyncChannel;

TS_U32                u32MinTiming;

TS_U32                u32MaxTiming;

} FAST_FLOW_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enFastFlow | 有关loop的工作模式。 |
| u32Depth | 深度。越小越省内存，但过小容易切屏。当分辨率为2304x1296时，建议取24。 |
| s8Index | 绑定的下游的编码通道号。 |
| s8SyncChannel | 指定一个编码通道号，软件强制同步时序以该通道为准。 例如，双目情况下，编码通道为0、2，且启用了FAST_FLOW_MODE_LOOP模式，则可以指定s8SyncChannel为2。 |
| u32MinTiming | 正常情况下，绑定的下游的编码通道编一帧的耗时的下界，单位毫秒。例如取30。 |
| u32MaxTiming | 正常情况下，绑定的下游的编码通道编一帧的耗时的上界，单位毫秒。建议取54。 |

【注意事项】

仅TX5112系列/TX5110系列支持此项。

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_OVERLAY_PIXEL_S

【说明】

【定义】

typedef  struct{

TS_U8        alpha;

TS_U8        value_R;

TS_U8        value_G;

TS_U8        value_B;

}VPSS_OVERLAY_PIXEL_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| alpha | 透明度 |
| value_R | 颜色值R |
| value_G | 颜色值G |
| value_B | 颜色值B |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_OVERLAY_LUT_S

【说明】

VPSS叠加OSD时，配置lut表。

【定义】

typedef  struct{

VPSS_OVERLAY_PIXEL_S        pixel_2bit[4];

VPSS_OVERLAY_PIXEL_S        pixel_1bit[2];

}VPSS_OVERLAY_LUT_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| pixel_2bit | 图像像素点为2bit时，当像素值为0是根据pixel_1bit[0]颜色参数显示效果； 当像素值为1是根据pixel_1bit[1]颜色参数显示效果；当像素值为2是根据pixel_1bit[2]颜色参数显示效果；当像素值为3是根据pixel_1bit[3]颜色参数显示效果。 |
| pixel_1bit | 图像像素点为1bit时，当像素值为0是根据pixel_1bit[0]颜色参数显示效果； 当像素值为1是根据pixel_1bit[1]颜色参数显示效果。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

BOX_HANDLE

【说明】

定义画框BOX_HANDLE。

【定义】

typedef TS_S32 BOX_HANDLE；

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

VPSS_BOX_ATTR_S

【说明】

VPSS画框属性

【定义】

typedef struct tsVPSS_BOX_ATTR_S {

TS_U32   u32Status;//1 diaplay 2 hide

TS_U32   u32StartX;

TS_U32   u32StartY;

TS_U32   u32Width;

TS_U32   u32Height;

TS_U32   u32Thick;

TS_U32   u32Rgb;

} VPSS_BOX_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Status | 画框是否显示 1：显示 2：不显示 |
| u32StartX | 画框起始地址横坐标 |
| u32StartY | 画框起始地址纵坐标 |
| u32Width | 画框宽度 |
| u32Height | 画框高度 |
| u32Thick | 画框线宽 |
| u32Rgb | 画框颜色 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

错误码

视频处理子系统 API 错误码如表 5-10 所示。

表 5-10 VPSS API 错误码

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0xA0078001 | TS_ERR_VPSS_INVALID_DEVID | VPSS GROUP 号无效 |
| 0xA0078002 | TS_ERR_VPSS_INVALID_CHNID | VPSS 通道号无效 |
| 0xA0078003 | TS_ERR_VPSS_ILLEGAL_PARAM | VPSS 参数设置无效 |
| 0xA0078004 | TS_ERR_VPSS_EXIST | VPSS GROUP 已创建 |
| 0xA0078005 | TS_ERR_VPSS_UNEXIST | VPSS GROUP 未创建 |
| 0xA0078006 | TS_ERR_VPSS_NULL_PTR | 输入参数空指针错误 |
| 0xA0078008 | TS_ERR_VPSS_NOT_SUPPORT | 操作不支持 |
| 0xA0078009 | TS_ERR_VPSS_NOT_PERM | 操作不允许 |
| 0xA007800C | TS_ERR_VPSS_NOMEM | 分配内存失败 |
| 0xA007800D | TS_ERR_VPSS_NOBUF | 分配 BUF 池失败 |
| 0xA007800E | TS_ERR_VPSS_BUF_EMPTY | 图像队列为空 |
| 0xA0078010 | TS_ERR_VPSS_NOTREADY | VPSS 系统未初始化 |
| 0xA0078012 | TS_ERR_VPSS_BUSY | VPSS 系统忙 |

视频编码

概述

VENC 模块，即视频编码模块。本模块支持多路实时编码，且每路编码独立，编码协议和编码 profile 可以不同。本模块支持视频编码同时，调度 Region 模块对编码图像内容进行叠加和遮挡。

VENC 模块的输入源包括以下几类：

- 用户态读取图像文件向编码模块发送数据；

- 视频输入（VI）模块采集的图像直接发送到编码模块；

- 视频输入（VI）模块采集的图像经视频处理子系统（VPSS）发送到编码模块；

- 视频输入（VI）模块采集的图像经其他模块发送到编码模块；

不同型号的芯片支持不同的编码规格，芯片支持的编码规格如表 6-1 所示。

表 6-1芯片编码规格

| 芯片 | H.264 |  |  | JPEG | MOTION JPEG | H.265 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BP | MP | HP |  |  | MP | Main 10 |
| TX5368系列 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| TX5215系列 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| TX5112系列 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| TX5336系列 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| TX5110系列 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| TX5326系列 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |

功能描述

编码数据流程图

图 6-1 VENC 的数据流程图

典型的编码流程包括了输入图像的接收、图像内容的遮挡和覆盖、图像的编码、以及码流的输出等过程。VENC 模块由编码通道子模块（VENC）和编码协议子模块（H.264/H.265/JPEG/MJPEG）组成。

通道只支持接收NV12图像输入。通道模块接收外部原始图像数据，而不关心图像数据是来自哪个外部模块。

通道接收到图像之后，比较图像尺寸和编码通道尺寸：

- 如果输入图像与编码通道尺寸相等，VENC 直接接收源图像，进行编码。

- 否则，结果未知。

说明：

1. 通道的帧率控制默认不打开，需要用户调用接口设置。RC 中也具有帧率控制功能。推荐使用 RC 的帧率控制，这样不会对码率控制造成过大的冲击。

2. 对于H.264/ H.265 编码，输入图像格式由非单分量切换为单分量时，由于存在帧间预测量化误差，在编码出下一个I 帧之前图像会存有色度残留。建议客户在切换单分量时调用接口TS_MPI_VENC_ResetChn 进行通道复位。

编码通道

编码通道作为基本容器，保存编码通道的多种用户设置和管理编码通道的多种内部资源。编码通道完成图像转化为码流的功能，具体由码率控制器和编码器协同完成。这里的编码器指的是狭义上的编码器，只完成编码功能。码率控制器提供了对编码参数的控制和调整，从而对输出码率进行控制。

图 6-2编码通道功能模块划分

码率控制

码率控制器实现对编码码率进行控制。

从信息学的角度分析，图像的压缩比越低，压缩图像的质量越高；图像压缩比例越高，压缩图像的质量越低。对于场景变化的真实场景，图像质量稳定，编码码率会波动；编码码率稳定，图像质量会波动。以 H.264 编码为例，通常图像 Qp 越低，图像的质量越好，码率越高；图像 Qp 越高，图像质量越差，码率越低。

码率控制是针对连续的编码码流而言，所以，JPEG 协议编码通道不包括码率控制功能。

码率控制器提供了对H.264/H.265 协议编码通道 CBR、VBR、FIXQP三种码率控制模式，对图像质量和码率进行调节。

编码协议 H.264/H.265 对RC模式的支持情况如表 6-2。

表 6-2编码协议支持 RC 模式

| RC 模式 | TX5368系列 |  | TX5215系列 |  | TX5112系列 |  | TX5336系列 |  | TX5110系列 | TX5326系列 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H.264 | H.265 | H.264 | H.265 | H.264 | H.265 | H.264 | H.265 | H.264 | H.264 | H.265 |
| CBR | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| VBR | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| FIXQP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |

CBR

CBR（Constant Bit Rate）固定比特率。即在码率统计时间内保证编码码率平稳。

VBR

VBR（Variable Bit Rate）可变比特率，即允许在码率统计时间内编码码率波动，从而保证编码图像质量平稳。MaxBitrate 用于钳位码率统计时间内的最大编码码率。

FIXQP

FIXQP 固定 Qp 值。在码率统计时间内，编码图像所有宏块 Qp 值相同，采用用户设定的图像 Qp 值。

GOP 结构

只支持VENC_GOPMODE_NORMALP。

ROI

ROI（Region Of Interest）编码：感兴趣区域编码。

用户可以通过配置 ROI 区域，对该区域的图像 Qp 进行限制，从而实现图像中该区域的 Qp 与其他图像区域的差异化。系统现仅支持对 H.264/H.265 通道进行ROI 设置。系统提供了多个感兴趣区域，可供用户同时使用。

不同型号的芯片支持不同的编码ROI规格，芯片支持的编码ROI规格如表 6-3所示。

表 6-3 芯片与编码ROI规格

| 芯片 | 是否支持ROI | ROI区域数量 | 是否支持优先级 | 是否支持重叠 | 是否支持相对Qp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TX5368系列 | 否 | - | - | - | - |
| TX5215系列 | 是 | 2 | 否 | 否 | 否 |
| TX5112系列 | 是 | 2 | 否 | 否 | 否 |
| TX5336系列 | 是 | 8 | 是 | 是 | 是 |
| TX5110系列 | 是 | 2 | 否 | 否 | 是 |
| TX5326系列 | 是 | 8 | 是 | 是 | 是 |

API 参考

视频编码模块主要提供视频编码通道的创建和销毁、视频编码通道开启和停止接收图像、设置和获取编码通道属性、获取和释放码流等功能。

该功能模块提供以下 MPI：

- TS_MPI_VENC_CreateChn：创建编码通道。

- TS_MPI_VENC_DestroyChn：销毁编码通道。

- TS_MPI_VENC_StartRecvFrame：开启编码通道接收输入图像。

- TS_MPI_VENC_StopRecvFrame：停止编码通道接收输入图像。

- TS_MPI_VENC_QueryStatus：查询编码通道状态。

- TS_MPI_VENC_SetChnAttr：设置编码通道的编码属性。

- TS_MPI_VENC_GetChnAttr：获取编码通道的编码属性。

- TS_MPI_VENC_GetStream：获取编码码流。

- TS_MPI_VENC_ReleaseStream：释放码流缓存。

- TS_MPI_VENC_SendFrame：支持用户发送原始图像进行编码。

- TS_MPI_VENC_RequestIDR：请求 IDR 帧。

- TS_MPI_VENC_GetFd：获取编码通道对应的设备文件句柄。

- TS_MPI_VENC_SELECT：监听编码通道对应的设备文件句柄。

- TS_MPI_VENC_SetRoiAttr：设置ROI属性。

- TS_MPI_VENC_GetRoiAttr：获取ROI属性。

- TS_MPI_VENC_SetJpegParam：设置 JPEG 编码通道的参数。

- TS_MPI_VENC_GetJpegParam：获取 JPEG 编码通道的参数。

- TS_MPI_VENC_SetSmartEnable：设置超级编码的开关。

- TS_MPI_VENC_GetSmatEnable：获取超级编码的参数。

- TS_MPI_VENC_SetMotionDetectParam：向编码通道发送移动侦测的结果。

- TS_MPI_VENC_RequestIDR：请求 IDR 帧。

- TS_MPI_VENC_GetFd：获取编码通道对应的句柄。

- TS_MPI_VENC_CloseFd：关闭编码通道对应的句柄。

- TS_MPI_VENC_SetSmartEncodeParam：设置编码通道智能编码参数。

- TS_MPI_VENC_GetSmartEncodeParam：获取编码通道智能编码参数。

- TS_MPI_VENC_SetRcParam：设置通道码率控制高级参数。

- TS_MPI_VENC_GetRcParam：获取通道码率控制高级参数。

- TS_MPI_VENC_SetJpegEncodeMode：设置JPEG抓拍通道的抓拍模式。

- TS_MPI_VENC_GetJpegEncodeMode：获取JPEG抓拍通道的抓拍模式。

- TS_MPI_VENC_SetChnParam：设置编码通道参数。

- TS_MPI_VENC_GetChnParam：获取编码通道参数。

- TS_MPI_VENC_SetRcAdvParam：设置RC模块的高级参数。

- TS_MPI_VENC_GetRcAdvParam：获取RC模块的高级参数。

- TS_MPI_VENC_EnableMms：使能MMS功能。

- TS_MPI_VENC_GetMms：获取MMS信息。

- TS_MPI_VENC_QuickSnapShot：LOOP模式下获取JPEG抓图接口。

TS_MPI_VENC_CreateChn

【描述】

创建编码通道。

【语法】

ts_s32 TS_MPI_VENC_CreateChn(VENC_CHN venc_chn, const VENC_CHN_ATTR_S *attr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| attr | 编码通道属性指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、TS_comm_rc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

编码通道属性由三部分组成：编码器属性、码率控制器属性和帧结构类型属性， 帧结构类型属性简称 GOP 类型属性。

编码器属性首先需要选择编码协议，然后分别对各种协议对应的属性进行赋值。

编码器属性最大宽高必须是 MIN_ALIGN 的整数倍。MIN_ALIGN 表示编码通道支持最小对齐单元。编码器支持通道宽高如表 6-4所示。

表 6-4芯片相关编码通道宽高

| 芯片 | W/H (pixel) | H.264 | H.265 | JPEG | MJPEG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TX5368系列 | MIN_WIDTH | 256 | 256 | 64 | 64 |
|  | MAX_WIDTH | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
|  | MIN_HEIGHT | 128 | 128 | 64 | 64 |
|  | MAX_HEIGHT | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
|  | MIN_ALIGN | 16 | 16 | 16 | 16 |
| TX5215系列 TX5112系列 | MIN_WIDTH | 256 | 256 | 64 | 64 |
|  | MAX_WIDTH | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 |
|  | MIN_HEIGHT | 128 | 128 | 64 | 64 |
|  | MAX_HEIGHT | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 |
|  | MIN_ALIGN | 16 | 32 | 16 | 16 |
| TX5336系列 | MIN_WIDTH | 256 | 256 | 16 | 16 |
|  | MAX_WIDTH | 5120 | 5120 | 8192 | 8192 |
|  | MIN_HEIGHT | 128 | 128 | 16 | 16 |
|  | MAX_HEIGHT | 4096 | 4096 | 8192 | 8192 |
|  | MIN_ALIGN | 8 | 8 | 8 | 8 |
| TX5110系列 | MIN_WIDTH | 256 | - | 64 | 64 |
|  | MAX_WIDTH | 2688 | - | 2688 | 2688 |
|  | MIN_HEIGHT | 128 | - | 64 | 64 |
|  | MAX_HEIGHT | 不限 | - | 1944 | 1944 |
|  | MIN_ALIGN | 16 | - | 16 | 16 |
| TX5326系列 | MIN_WIDTH | 256 | 128 | 16 | 16 |
|  | MAX_WIDTH | 5120 | 5120 | 16384 | 16384 |
|  | MIN_HEIGHT | 64 | 64 | 16 | 16 |
|  | MAX_HEIGHT | 不限 | 不限 | 16384 | 16384 |
|  | MIN_ALIGN | 2 | 2 | 2 | 2 |

表 6-5芯片编码通道

| 芯片 | 最大通道总数 | H.264 + H.265 | MJPEG + JPEG |
| --- | --- | --- | --- |
| TX5368系列 | 最多6路 | 最多4路 | 最多4路 |
| TX5215系列 TX5112系列 | 最多6路 | 最多4路 | 最多4路 |
| TX5336系列 | 最多16路 | 最多16路 | 最多16路 |
| TX5110系列 | 最多8路 | 最多8路 | 最多8路 |
| TX5326系列 | 最多16路 | 最多16路 | 最多16路 |

JPEG/MJPEG， 通 道 宽 高 的 设 置 要 满足 u32PicWidth*u32PicHeight<=MaxPicWidth*MaxPicHeight

码率控制器属性首先需要配置 RC 模式，JPEG 抓拍通道不需要配置码率控制器属性，其他协议类型通道（H.264/H.265/MJPEG）都必须配置。码率控制器属性 RC 模式必须与编码器属性协议类型匹配。

两种编码协议（H.264/H.265），码率控制均支持三种模式：CBR、VBR 和 FIXQP。并且对于不同协议，相同 RC 模式的属性变量基本一致。表 6-6介绍了三种 RC 模式的公共的属性。

表 6-6码率控制器属性的约束

| RC 模式 | GOP | StatTime(s) | FrmRate(SrcFrmRate/DstFrmRate） |
| --- | --- | --- | --- |
| CBR | ≥1 | ≥1 | SrcFrmRate ≥ DstFrmRate |
| VBR | ≥1 | ≥1 | SrcFrmRate ≥DstFrmRate |
| FIXQP | ≥1 | ≥1 | SrcFrmRate ≥ DstFrmRate |

CBR 除了上述的属性之外，还需要设置平均比特率。平均比特率的单位是 kbps。平均比特率的设置与编码通道宽高以及图像帧率都有关系。典型的平均比特率的设置如下表所示。注意，下表中的平均比特率的设置是在通道编码帧率为满帧率（30fps）时的设置。当用户设置编码输出帧率不为满帧率时，可以对下表中的码率按用户设置帧率与满帧率（30fps）的比例进行换算。

表 6-7 典型平均比特率配置

| 图像宽高/码率等级 | 1080p(1920x1080) | 4K(3840x2160) |
| --- | --- | --- |
| 低码率 | <2Mbps | <8Mbps |
| 中码率 | 2Mbps～8Mbps | 8Mbps～30Mbps |
| 高码率 | >8Mbps | >30Mbps |

VBR 除了上述属性之外，还需要设置 MaxBitRate，表示编码通道在码率统计时间内允许的最大码率。

FIXQP 除了上述属性之外，还需要设置 IQp，PQp。IQp：I 帧时，图像固定使用的 QP 值。PQp：P 帧时，图像固定使用的 QP 值。在设置 I 帧 QP，P 帧 QP 时，可以根据当前的带宽限制对 I 帧 QP 和 P 帧 QP 同时进行向上或是向下调整。为了减少呼吸效应，推荐 I 帧 QP 始终比P 帧的 QP 小 2～3。

【举例】

TS_S32 StartVenc(TS_VOID)

{

TS_S32 s32Ret; VI_CHN ViChn = 0; VENC_CHN VeChn = 0;

VENC_CHN_ATTR_S stAttr; VENC_RECV_PIC_PARAM_S stRecvParam; MPP_CHN_S stSrcChn, stDestChn;

/* set h264 chnnel video encode attribute */ stAttr.stVencAttr.enType	= PT_H264; stAttr.stVencAttr.u32PicWidth = u32PicWidth; stAttr.stVencAttr.u32PicHeight = u32PicHeigh; stAttr.stVencAttr.u32MaxPicWidth = u32MaxPicWidth; stAttr.stVencAttr.u32MaxPicHeight = u32MaxPicHeigh; stAttr.stVencAttr.u32Profile = 2;

/* set h264 chnnel rate control attribute */ stAttr.stRcAttr.enRcMode	= VENC_RC_MODE_H264CBR; stAttr.stRcAttr.stH264Cbr.u32BitRate		= 10*1024; stAttr.stRcAttr.stH264Cbr.fr32DstFrmRate	= 30;

stAttr.stRcAttr.stH264Cbr.u32SrcFrmRate	= 30;

stAttr.stRcAttr.stH264Cbr.u32Gop	= 30;

stAttr.stRcAttr.stH264Cbr.u32StatTime		= 1; stAttr.stGopAttr.enGopMode	= VENC_GOPMODE_NORMALP; stAttr.stGopAttr.stNormalP.s32IPQpDelta	= 1;

…… // omit other rate control assignments here. s32Ret = TS_MPI_VENC_CreateChn(VeChn, &stAttr); if (TS_SUCCESS != s32Ret)

{

printf("TS_MPI_VENC_CreateChn err 0x%x\n",s32Ret); return TS_FAILURE;

}

stRecvParam.s32RecvPicNum = -1;

s32Ret = TS_MPI_VENC_StartRecvFrame (VeChn, &stRecvParam); if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("TS_MPI_VENC_StartRecvFrame err 0x%x\n",s32Ret); return TS_FAILURE;

}

…… // omit other code here.

return TS_SUCCESS;

}

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_DestroyChn

【描述】

销毁编码通道。

【语法】

ts_s32 TS_MPI_VENC_DestroyChn(VENC_CHN venc_chn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

销毁并不存在的通道，返回失败。

销毁前必须停止接收图像，否则返回失败。

如果开启了 OSD，则编码通道销毁前要调用接口 TS_MPI_RGN_DetachFromChn将 OSD 区域从当前通道撤出。

开启了 OSD，如果需要销毁 OSD，建议在调用 TS_MPI_RGN_Destroy 接口之前先调用 TS_MPI_VENC_ResetChn。

【举例】

TS_S32 StopVenc(TS_VOID)

{

TS_S32 s32Ret; VENC_CHN VeChn = 0;

s32Ret = TS_MPI_VENC_StopRecvFrame(VeChn); if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("TS_MPI_VENC_StopRecvFrameerr 0x%x\n",s32Ret); return TS_FAILURE;

}

s32Ret = TS_MPI_VENC_Destroyhn(VeChn); if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

printf("TS_MPI_VENC_DestroyChn err 0x%x\n",s32Ret); return TS_FAILURE;

}

return TS_SUCCESS;

}

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_StartRecvFrame

【描述】

开启编码通道接收输入图像，允许指定接收帧数，超出指定的帧数后自动停止接收图像。

【语法】

ts_s32 TS_MPI_VENC_StartRecvFrame(VENC_CHN venc_chn, const VENC_RECV_PIC_PARAM_S *recv_param);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| recv_param | 接收图像参数结构体指针，用于指定需要接收的图像帧数。暂不支持。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

如果通道未创建，则返回失败 TS_ERR_VENC_UNEXIST。

只有开启接收之后编码器才开始接收图像编码。

【举例】

请参见 TS_MPI_VENC_CreateChn 的举例。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_StopRecvFrame

【描述】

停止编码通道接收输入图像。

【语法】

ts_s32 TS_MPI_VENC_StopRecvFrame(VENC_CHN venc_chn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

如果通道未创建，则返回失败。

此接口并不判断当前是否停止接收，即允许重复停止接收不返回错误。

此接口用于编码通道停止接收图像来编码，在编码通道销毁或复位前必须停止接收图像。

调用此接口，码流 buffer 会被清除。

【举例】

请参见 TS_MPI_VENC_DestroyChn 的举例。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_QueryStatus

【描述】

查询编码通道状态。

【语法】

ts_s32 TS_MPI_VENC_QueryStatus(VENC_CHN venc_chn, VENC_CHN_STATUS_S *status)；

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| status | 编码通道的状态指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

目前仅支持获取status中的u32CurPacks。

如果通道未创建，则返回失败。

此接口用于查询此函数调用时刻的编码器状态，目前仅支持status 包含的u32CurPacks：

在编码通道状态结构体中，u32CurPacks 表示当前帧的码流包个数。在调用TS_MPI_VENC_GetStream 之前应确保 u32CurPacks 大于 0。

在按包获取时当前帧可能不是一个完整帧（被取走一部分），按帧获取时表示当前一个完整帧的包个数（如果没有一帧数据则为 0）。用户在需要按帧获取码流时，需要查询一个完整帧的包个数，在这种情况下，通常可以在 select 成功后执行 query 操作，此时 u32CurPacks 是当前完整帧中包的个数。

【举例】

请参见 TS_MPI_VENC_GetStream 的举例。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_SELECT

【描述】

类似系统调用 select。对编码通道的句柄以阻塞或非阻塞的方式监听其可读情况。

【语法】

int TS_MPI_VENC_SELECT(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout)；

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| nfds | 编码通道句柄号。 | 输入 |
| readfds | 可读句柄集合指针。 | 输入/输出 |
| writefds | 可写句柄集合指针。暂不支持。 | 输入/输出 |
| exceptfds | 异常句柄集合指针。暂不支持。 | 输入/输出 |
| timeout | 超时属性结构体指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 无句柄可读 |
| -1 | 失败 |
| >0 | 可读句柄数量 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

需先通过TS_MPI_VENC_GetFd获取到有效句柄。

每次调用前均需设置readfds和timeout。

暂不支持writefds、exceptfds，传空指针即可。

【举例】

请参见 TS_MPI_VENC_GetStream 的举例。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_SetChnAttr

【描述】

设置编码通道属性。

【语法】

ts_s32 TS_MPI_VENC_SetChnAttr(VENC_CHN venc_chn, const VENC_CHN_ATTR_S *chn_attr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| chn_attr | 编码通道属性指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

编码通道属性包括了编码器属性、帧结构类型属性和码率控制器属性三部分。

不能动态设置编码通道最大宽、最大高等属性。

设置未创建的通道的属性，则返回失败。

如果 chn_attr 为空，则返回失败。

设置编码图像大小时的限制和创建通道时的限制一样。

编码通道属性分为动态属性和静态属性两种。其中，动态属性的属性值在通道创建时配置，在通道销毁之前可以被修改；静态属性的属性值在通道创建时配置， 在通道创建之后不能被修改。

此接口只能设置编码通道属性中的动态属性，如果设置静态属性，则返回失败。编码协议、获取码流的方式（按帧还是按包获取码流）、编码图像最大宽高属性属于静态属性。另外，各个编码协议的静态属性由各个协议模块指定，具体请参见VENC_CHN_ATTR_S。

重设码流分辨率或编码类型时请使用以下接口调用顺序：1） TS_MPI_VENC_StopRecvFrame 编 码 通 道 停 止 接 收 图 像 ；2） TS_MPI_RGN_DetachFromChn 把 OSD 区 域 从 编 码 通 道 撤 出 ；3） TS_MPI_VENC_SetChnAttr 重设编码码流分辨率；4）TS_MPI_RGN_AttachToChn 把 OSD 区域叠加到编码通道上；5）TS_MPI_VENC_StartRecvFrame 开始接收图像编码。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_GetChnAttr

【描述】

获取编码通道属性。

【语法】

ts_s32 TS_MPI_VENC_GetChnAttr(VENC_CHN venc_chn, VENC_CHN_ATTR_S* chn_attr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| chn_attr | 编码通道属性指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

获取未创建的通道的属性，返回失败 TS_ERR_VENC_UNEXIST。

如果 chn_attr 为空，则返回失败。

在切换 GOP 模式时，获取的通道属性是已设置的最新的属性。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_GetStream

【描述】

获取编码的码流。

【语法】

ts_s32 TS_MPI_VENC_GetStream(VENC_CHN venc_chn, VENC_STREAM_S *stream, ts_s32 milli_sec);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| stream | 码流结构体指针。 | 输出 |
| milli_sec | 获取码流超时时间。取值范围：[-1, + ∞) -1：阻塞。 0：非阻塞。 大于 0：超时时间。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

如果通道未创建，返回失败。

如果 stream 为空，返回 TS_ERR_VENC_NULL_PTR。

如果 milli_sec 小于-1，返回 TS_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM。

支持超时方式获取。支持 TSM_MPI_VENC_SELECT 类似系统调用。

milli_sec = 0 时，则为非阻塞获取，即如果缓冲无数据，则返回失败

TS_ERR_VENC_BUF_EMPTY。

milli_sec= -1 时，则为阻塞，即如果缓冲无数据，则会等待有数据时才返回获取成功。

milli_sec> 0 时，则为超时，即如果缓冲无数据，则会等待用户设定的超时时间，若在设定的时间内有数据则返回获取成功，否则返回超时失败。

支持按多包方式获取码流。

码流结构体 VENC_STREAM_S 包含 4 个部分：

- 码流包信息指针 pstPack

指向一组 VENC_PACK_S 的内存空间，该空间由调用者分配。如果是按包获取，则此空间不小于 sizeof（VENC_PACK_S）的大小；如果按帧获取，则此空间不小于 N x sizeof（VENC_PACK_S）的大小，其中 N 代表当前帧之中的包的个数，可以在 select 之后通过查询接口获得。

- 码流包个数 u32PackCount

在输入时，此值指定 pstPack 中 VENC_PACK_S 的个数。按包获取时， u32PackCount 必须不小于 1；按帧获取时，u32PackCount 必须不小于当前帧的包个数。在函数调用成功后，u32PackCount 返回实际填充 pstPack 的包的个数。

- 序列号 u32Seq，暂不支持。

按帧获取时是帧序列号；按包获取时为包序列号。

- 码流特征信息，暂不支持。数据类型为联合体，包含了不同编码协议对应的码流特征信息stH264Info/ stJpegInfo/ stH265Info，码流特征信息的输出用于支持用户的上层应用。

- 码流高级特征信息，暂不支持。数据类型为联合体，包含了不同编码协议对应的码流高级特征信息 stAdvanceH264Info/ stAdvanceJpegInfo/ stAdvanceH265Info，码流高级特征信息的输出用于支持用户的上层应用。

建议用户获取码流接口调用与释放码流的接口调用成对出现，且尽快释放码流， 防止出现由于用户态获取码流，释放不及时而导致的码流 buffer 满，停止编码。

建议用户使用 select 方式获取码流，且按照如下的流程：

步骤 1.  调用 TS_MPI_VENC_QueryStatus 函数查询编码通道状态；

步骤 2. 确保 u32CurPacks 和 u32LeftStreamFrames 同时大于 0；

步骤 3. 调用 malloc 分配 u32CurPacks 个包信息结构体；

步骤 4. 调用 TS_MPI_VENC_GetStream 获取编码码流；

步骤 5. 调用 TS_MPI_VENC_ReleaseStream 释放码流缓存。

当 u32OneStreamBuffer 为 1 时，用户获取一帧码流时只会得到一个码流包（不包含用户数据）的地址，即 u32PackCount 为 1，地址为 pstPack[0].pu8Addr。而在VENC_PACK_S 结构体中增加 u32Offset，用来指出一帧码流中有效数据的地址和pstPack[0].pu8Addr 的偏移。如图 6-20 所示（以 H.264 单包为例），pstPack[0]。u32DataNum = 3，即 3 种 NAL 包，分别为 SPS、PPS、SEI。pstPack[0]. stPackInfo[0]. u32PackType. enH264EType = H264E_NALU_SPS，pstPack[0].

stPackInfo [1]. u32PackType. enH264EType = H264E_NALU_PPS，pstPack[0]. stPackInfo [2]. u32PackType. enH264EType = H264E_NALU_SEI；其他协议以此类推，u32DataNum 和 stPackInfo 只在单包模式才有意义。

两种模式可通过调用接口 TS_MPI_VENC_SetModParam， 设置h.265e.ko/h264e.ko/jpege.ko 模块参数u32OneStreamBuffer 来选择。

- u32OneStreamBuffer=1 表示单包模式；

- u32OneStreamBuffer=0 表示非单包模式，系统默认 u32OneStreamBuffer=0。

码流获取支持 cache 方式，可通过调用接口 TS_MPI_VENC_SetModParam 设置VENC 模块参数 u32VencBufferCache 来选择。

- u32VencBufferCache=1 表示使用 cache 方式；

- u32VencBufferCache=0 表示非 cache 方式，系统默认 u32VencBufferCache=0。当每帧码流只从码流 buffer 拷贝一次时不建议使用 cache 方式。

【举例】

TS_S32 VencGetH264Stream(TS_VOID)

{

TS_S32 i;

TS_S32 s32Ret;

TS_S32 s32VencFd;

TS_U32 u32FrameIdx = 0; VENC_CHN VeChn = 0;

VENC_CHN_STAT_S stStat; VENC_STREAM_S stStream; fd_set read_fds;

FILE *pFile = NULL;

pFile = fopen("stream.h264","wb"); if(pFile == NULL)

{

return TS_FAILURE;

}

s32VencFd = TS_MPI_VENC_GetFd(VeChn); do{

FD_ZERO(&read_fds); FD_SET(s32VencFd,&read_fds);

s32Ret = TS_MPI_VENC_SELECT(s32VencFd+1, &read_fds, NULL, NULL, NULL);

if (s32Ret < 0)

{

printf("select err\n"); return TS_FAILURE;

}

else if (0 == s32Ret)

{

printf("time out\n"); return TS_FAILURE;

}

else

{

if (FD_ISSET(s32VencFd, &read_fds))

{

s32Ret = TS_MPI_VENC_QueryStatus(VeChn, &stStat); if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

return TS_FAILURE;

}

/*******************************************************

suggest to check both u32CurPacks and u32LeftStreamFrames at

the same time,for example:

if(0 == stStat.u32CurPacks || 0 == stStat.u32LeftStreamFrames)

{

continue;

}

*******************************************************/ if(0 == stStat.u32CurPacks)

{

continue;

}

stStream.pstPack = (VENC_PACK_S*) malloc(sizeof(VENC_PACK_S)*stStat.u32CurPacks);

if (NULL == stStream.pstPack)

{

return TS_FAILURE;

}

stStream.u32PackCount = stStat.u32CurPacks;

s32Ret = TS_MPI_VENC_GetStream(VeChn, &stStream, -1); if (TS_SUCCESS != s32Ret)

{

free(stStream.pstPack); stStream.pstPack = NULL; return TS_FAILURE;

}

for (i=0; i< stStream.u32PackCount; i++)

{

fwrite(stStream.pstPack[i].pu8Addr+ stStream.pstPack[i].u32Offset,

1, stStream.pstPack[i].u32Len- stStream.pstPack[i].u32Offset, pFile);

}

s32Ret = TS_MPI_VENC_ReleaseStream(VeChn,&stStream); if (TS_SUCCESS != s32Ret)

{

free(stStream.pstPack); stStream.pstPack = NULL; return TS_FAILURE;

}

free(stStream.pstPack);

stStream.pstPack = NULL;

}

}

u32FrameIdx++;

}while (u32FrameIdx < 0xff);

fclose(pFile); return TS_SUCCESS;

}

更详细的内容，请参考 sample 代码。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_ReleaseStream

【描述】

释放码流缓存。

【语法】

ts_s32 TS_MPI_VENC_ReleaseStream(VENC_CHN venc_chn, VENC_STREAM_S *stream);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| stream | 码流结构体指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

如果通道未创建，则返回错误码 TS_ERR_VENC_UNEXIST。

如果 stream为空，则返回错误码 TS_ERR_VENC_NULL_PTR。

此接口应当和 TS_MPI_VENC_GetStream 配对起来使用，用户获取码流后必须及时释放已经获取的码流缓存，否则可能会导致码流 buffer 满，影响编码器编码， 并且用户必须按先获取先释放的顺序释放已经获取的码流缓存。

在编码通道复位以后，所有未释放的码流包均无效，不能再使用或者释放这部分无效的码流缓存。

释放无效的码流会返回失败 TS_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM。

【举例】

请参见 TS_MPI_VENC_GetStream 的举例。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_SendFrame

【描述】

支持用户发送原始图像进行编码。

【语法】

ts_s32 TS_MPI_VENC_SendFrame(VENC_CHN venc_chn, const USER_FRAME_INFO_S *attr, ts_s32 milli_sec);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| attr | 原始图像信息结构指针。 | 输入 |
| milli_sec | 发送图像超时时间。暂不支持。 取值范围：[-1,+ ∞ ) -1：阻塞。 0：非阻塞。 大于 0：超时时间。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

此接口支持用户发送图像至编码通道。

如果 s32MilliSec 小于-1，返回 TS_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM。

用户发送原始图像必须为编码通道支持的图像输入格式。

视频输入的原始图像大小必须不小于编码通道的大小。

调用该接口发送图像，用户需要保证编码通道已创建且开启接收输入图像。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_SetRoiAttr

【描述】

设置编码通道的ROI属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_SetRoiAttr (VENC_CHN VeChn, const VENC_ROI_ATTR_S *pstRoiAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstRoiAttr | 通道ROI属性 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

不支持JPEG编码通道。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_GetRoiAttr

【描述】

获取编码通道的ROI属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_GetRoiAttr(VENC_CHN VeChn, TS_U32 u32Index, VENC_ROI_ATTR_S *pstRoiAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstRoiAttr | 编码通道的ROI属性。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

不支持JPEG编码通道。

【举例】

无。

【相关主题】

无.

TS_MPI_VENC_SetJpegParam

【描述】

设置jpeg编码通道的参数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_SetJpegParam(VENC_CHN venc_chn, const VENC_JPEG_PARAM_S *pstJpegParam);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstJpegParam | jpeg编码通道的参数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

仅qp值有效。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_GetJpegParam

【描述】

获取jpeg编码通道的参数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_GetJpegParam(VENC_CHN venc_chn, VENC_JPEG_PARAM_S *pstJpegParam);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstJpegParam | jpeg编码通道的参数。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_SetSmartParam

【描述】

设置超级编码的开关。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_SetSmartParam(VENC_CHN venc_chn, TS_U8 bEnable);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| bEnable | 是否使能超级编码。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

仅TX5215系列支持超级编码。

【举例】

无。

【相关主题】

TS_MPI_VENC_SetMotionDetectParam

TS_MPI_VENC_SetSmartEnable

【描述】

设置超级编码的开关。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_SetSmartEnable(VENC_CHN venc_chn, TS_U8 bEnable);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| bEnable | 是否使能超级编码。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

仅TX5215系列支持超级编码。

【举例】

无。

【相关主题】

TS_MPI_VENC_SetMotionDetectParam

TS_MPI_VENC_GetSmartEnable

【描述】

获取超级编码的参数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_GetSmartEnable(VENC_CHN venc_chn, TS_U8 * pbEnable);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pbEnable | 超级编码的使能开关。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

仅TX5215系列支持超级编码。

【举例】

无。

【相关主题】

TS_MPI_VENC_SetMotionDetectParam

TS_MPI_VENC_SetMotionDetectParam

【描述】

向编码通道发送移动侦测的结果。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_SetMotionDetectParam(VENC_CHN venc_chn, const VENC_MOTION_DETECT_RESULT_S *motiondetect_param);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| motiondetect_param | 移动侦测的结果。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

移动侦测的结果，通常来自移动侦测算法结果。在开启超级编码后，如果一段时间内没有发送移动侦测结果到编码通道，编码通道会认为当前已经进入静止场景，编码码率会降低。

【举例】

无。

【相关主题】

TS_MPI_VENC_SetSmartParam

TS_MPI_VENC_GetSmartParam

TS_MPI_VENC_RequestIDR

【描述】

请求 IDR 帧。

【语法】

ts_s32 TS_MPI_VENC_RequestIDR(VENC_CHN venc_chn, ts_bool instant);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| instant | 是否使能立即编码 IDR 帧。暂不支持。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，返回错误码。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

如果通道未创建，则返回失败。

接受 IDR 帧请求后，当 instant=0 时，则在帧率控制的下一帧编出 IDR 帧，当instant=1 时，则立即编出 IDR 帧，不受帧率控制约束。

IDR 帧请求，只支持 H.264/H.265 编码协议。

由于此接口不受帧率控制影响，每调用一次即编出一个 IDR，调用频繁会影响码流帧率和码率的稳定，使用时需要注意。

【举例】

TS_S32 s32Ret;

VENC_CHN VeChn = 0;

s32Ret = TS_MPI_VENC_RequestIDR(VeChn, TS_TRUE); if(TS_SUCCESS != s32Ret)

{

printf("TS_MPI_VENC_RequestIDR err 0x%xn",s32Ret);

}

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_GetFd

【描述】

获取编码通道对应的句柄。

【语法】

ts_s32 TS_MPI_VENC_GetFd(VENC_CHN venc_chn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_CloseFd

【描述】

关闭编码通道对应的句柄。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_CloseFd(VENC_CHN venc_chn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_SetSmartEncodeParam

【描述】

设置编码通道智能编码参数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_SetSmartEncodeParam(VENC_CHN venc_chn, const VENC_SMART_ENC_PARA_S *pstSmartEncodeParam);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstSmartEncodeParam | 智能编码参数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

本接口用于设置VENC智能编码参数。

设置未创建的通道的智能编码参数，则返回失败。

建议用户在调用此接口之前，先调用TS_MPI_VENC_GetSmartEncodeParam接口，获取当前通道的智能编码参数配置，然后再进行设置。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_GetSmartEncodeParam

【描述】

获取编码通道智能编码参数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_GetSmartEncodeParam(VENC_CHN venc_chn, VENC_SMART_ENC_PARA_S *pstSmartEncodeParam);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstSmartEncodeParam | 智能编码参数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

本接口用于设置VENC智能编码参数。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_SetRcParam

【描述】

设置通道码率控制高级参数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_SetRcParam(VENC_CHN venc_chn, const VENC_RC_PARAM_S *pstRcParam);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstRcParam | 通道码率控制高级参数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_GetRcParam

【描述】

获取通道码率控制高级参数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_GetRcParam(VENC_CHN VeChn, VENC_RC_PARAM_S *pstRcParam);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstRcParam | 通道码率控制高级参数。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

本接口用于获取H.264/ H.265/MJPEG编码通道码率控制的高级参数。各参数的含义请具体请参见VENC_RC_PARAM_S。

如果pstRcParam为空，则返回失败。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_SetJpegEncodeMode

【描述】

设置JPEG抓拍通道的抓拍模式。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_SetJpegEncodeMode(VENC_CHN venc_chn, const VENC_JPEG_ENCODE_MODE_E *enJpegEncodeMode);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| enJpegEncodeMode | JPEG抓拍通道的抓拍模式。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

本接口用于设置JPEG抓拍通道的抓拍模式。

本接口必须在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

本接口只对JPEG类型的编码通道有效。

通道抓拍模式有两种：

– JPEG_ENCODE_ALL模式：通道启动接收图像之后，编码所有接收的图像；

– JPEG_ENCODE_SNAP 模式：通道启动接收图像之后，只编码被标记为抓拍帧的图像。

创建JPEG通道之后，JPEG通道默认处于JPEG_ENCODE_ALL模式。当用户需要只抓拍被标记的图像时，可以调用本接口，设置JPEG通道为JPEG_ENCODE_SNAP 模式。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_GetJpegEncodeMode

【描述】

获取JPEG抓拍通道的抓拍模式。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_GetJpegEncodeMode(VENC_CHN venc_chn, VENC_JPEG_ENCODE_MODE_E *enJpegEncodeMode);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| enJpegEncodeMode | JPEG抓拍通道的抓拍模式。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

本接口用于获取JPEG通道的抓拍模式。

本接口只对JPEG类型的编码通道有效。

本接口必须在通道创建之后，通道销毁之前调用。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_SetChnParam

【描述】

设置编码通道参数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_SetChnParam(VENC_CHN venc_chn, const VENC_CHN_PARAM_S *pstChnParam);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstChnParam | Venc通道参数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

本接口用于设置VENC通道参数。

设置未创建的通道的参数，则返回失败。

建议用户在调用此接口之前，先调用TS_MPI_VENC_GetChnParam接口，获取当前通道的参数配置，然后再进行设置。

本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_GetChnParam

【描述】

获取编码通道参数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_GetChnParam(VENC_CHN venc_chn, VENC_CHN_PARAM_S *pstChnParam);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstChnParam | Venc通道参数。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_SetRcAdvParam

【描述】

设置RC模块的高级参数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_SetRcAdvParam(VENC_CHN venc_chn, const VENC_RC_ADVPARAM_S *pstRcAdvParam);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstRcAdvParam | RC模块的高级参数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

本接口必须在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

本接口用于设置RC模块的高级参数ot_venc_rc_adv_param中clear_stats_after_set_attr，设置新的通道参数后：

– 0：不清除码率控制的统计信息；

– 1（默认值）：清除码率控制的统计信息。

当设置的参数改变统计信息内存大小时，需要重新分配内存或者算法可能读取到未被赋值的内存，此时无论clear_stats_after_set_attr设置什么参数都会清除统计信息。

此接口仅支持H.264/H.265/MJPEG通道。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_GetRcAdvParam

【描述】

获取RC模块的高级参数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_GetRcAdvParam(VENC_CHN venc_chn, VENC_RC_ADVPARAM_S *pstRcAdvParam);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstRcAdvParam | RC模块的高级参数。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

本接口用于获取RC模块的高级参数。

本接口必须在通道创建之后，通道销毁之前调用。

此接口仅支持H.264/H.265/MJPEG通道。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_EnableMms

【描述】

使能MMS功能。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_EnableMms(VENC_CHN venc_chn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

本接口必须在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

本接口必须在编码通道绑定之前调用。

本接口必须在TS_MPI_VENC_GetMms之前调用。

本接口用于编码过程中，是否存储运动矢量信息，使能后会将运动矢量信息存储到缓存中。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_GetMms

【描述】

获取MMS信息。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_GetMms(VENC_CHN venc_chn, VENC_MMS_INFO_S *mms_info);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| mms_info | MMS信息。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

本接口必须在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

本接口必须在编码通道绑定之前调用。

本接口必须在TS_MPI_VENC_GetMms之前调用。

本接口用于编码过程中，是否存储运动矢量信息，使能后会将运动矢量信息存储到缓存中。

本接口必须在TS_MPI_VENC_SendFrame之后调用。

调用该接口时，会将编码过程中的矢量信息，拷贝到该接口的参数中，返回给用户使用。

该接口返回的运动矢量信息常用于AIISP算法的计算以及防抖算法的计算。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VENC_QuickSnapShot

【描述】

LOOP模式下获取JPEG抓图接口。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VENC_QuickSnapShot(VENC_CHN venc_chn, VENC_CHN out_chn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| venc_chn | 编码通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| Out_chn | JPEG通道号。 取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：TS_comm_venc.h、mpi_venc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

本接口仅限于LOOP模式下使用。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

数据类型

相关数据类型、数据结构定义如下：

VENC_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义最大通道个数。

【定义】

TX5368系列:

#define VENC_MAX_CHN_NUM	16

TX5215系列 / TX5112系列

#define VENC_MAX_CHN_NUM	6

TX5336系列:

#define VENC_MAX_CHN_NUM	16

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】无。

H264E_NALU_TYPE_E

【说明】

定义 H.264 码流 NALU 类型。

【定义】

typedef enum tsH264E_NALU_TYPE_E

{

H264E_NALU_BSLICE = 0,

H264E_NALU_PSLICE	= 1,

H264E_NALU_ISLICE	= 2,

H264E_NALU_IDRSLICE = 5,

H264E_NALU_SEI    = 6,

H264E_NALU_SPS    = 7,

H264E_NALU_PPS    = 8,

H264E_NALU_BUTT

} H264E_NALU_TYPE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| H264E_NALU_BSLICE | BSLICE 类型。 |
| H264E_NALU_PSLICE | PSLICE 类型。 |
| H264E_NALU_ISLICE | ISLICE 类型，帧类型为 P 帧。 |
| H264E_NALU_IDRSLICE | ISLICE 类型，帧类型为 IDR 帧。 |
| H264E_NALU_SEI | SEI 类型。 |
| H264E_NALU_SPS | SPS 类型。 |
| H264E_NALU_PPS | PPS 类型。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

H265E_NALU_TYPE_E

【说明】

定义 H.265 码流 NALU 类型。

【定义】

typedef enum tsH265E_NALU_TYPE_E

{

H265E_NALU_BSLICE = 0,

H265E_NALU_PSLICE = 1,

H265E_NALU_ISLICE = 2,

H265E_NALU_IDRSLICE = 19,

H265E_NALU_VPS    = 32,

H265E_NALU_SPS    = 33,

H265E_NALU_PPS    = 34,

H265E_NALU_SEI    = 39,

H265E_NALU_BUTT

} H265E_NALU_TYPE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| H265E_NALU_BSLICE | BSLICE 类型。 |
| H265E_NALU_PSLICE | PSLICE 类型。 |
| H265E_NALU_ISLICE | ISLICE 类型，帧类型为 P 帧。 |
| H265E_NALU_IDRSLICE | ISLICE 类型，帧类型为 IDR 帧。 |
| H265E_NALU_VPS | VPS 类型。 |
| H265E_NALU_SPS | SPS 类型。 |
| H265E_NALU_PPS | PPS 类型。 |
| H265E_NALU_SEI | SEI 类型。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VENC_DATA_TYPE_U

【说明】

定义码流结果类型。

【定义】

typedef union tsVENC_DATA_TYPE_U

{

H264E_NALU_TYPE_E	enH264EType; JPEGE_PACK_TYPE_E	enJPEGEType; H265E_NALU_TYPE_E	enH265EType; PRORES_PACK_TYPE_E		enPRORESType;

}VENC_DATA_TYPE_U;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enH264EType | H.264 码流包类型。 |
| enJPEGEType | JPEG 码流包类型。 |
| enH265EType | H.265 码流包类型。 |
| enPRORESType | PRORES 码流包类型。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

H264E_NALU_TYPE_E

JPEGE_PACK_TYPE_E

H265E_NALU_TYPE_E

VENC_PACK_INFO_S

【说明】

定义当前码流包数据中包含的其他类型码流包数据的结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_PACK_INFO_S

{

VENC_DATA_TYPE_U u32PackType; TS_U32 u32PackOffset;

TS_U32 u32PackLength;

} VENC_PACK_INFO_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32PackType | 当前码流包数据包含其他码流包的类型。 |
| u32PackOffset | 当前码流包数据包含其他码流包数据的偏移。 |
| u32PackLength | 当前码流包数据包含其他码流包数据的大小。 |

VENC_PACK_S

【说明】

定义帧码流包结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_PACK_S

{

TS_U64	u64PhyAddr;

TS_U8	ATTRIBUTE* pu8Addr;

TS_U32	ATTRIBUTE u32Len;

TS_U64	u64PTS;

TS_BOOL	bFrameEnd; VENC_DATA_TYPE_U DataType; TS_U32	u32Offset;

TS_U32	u32DataNum; VENC_PACK_INFO_S stPackInfo[8];

} VENC_PACK_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| pu8Addr | 码流包首地址。 |
| u64PhyAddr | 码流包物理地址。 |
| u32Len | 码流包长度。 |
| DataType | 码流类型，支持 H.264/JPEG/ H.265 协议类型的数据包。 |
| u64PTS | 时间戳。单位：us。 |
| bFrameEnd | 帧结束标识。取值范围： TS_TRUE：该码流包是该帧的最后一个包。 TS_FALSE：该码流包不是该帧的最后一个包。 |
| u32Offset | 码流包中有效数据与码流包首地址 pu8Addr 的偏移。 |
| u32DataNum | 当前码流包（当前包的类型由 DataType 指定）数据中包含其他类型码流包的个数。 |
| stPackInfo[8] | 当前码流包数据中包含其他类型码流包数据信息。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_DATA_TYPE_U

VENC_STREAM_S

【说明】

定义帧码流类型结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_STREAM_S

{

VENC_PACK_S ATTRIBUTE *pstPack; TS_U32	ATTRIBUTE u32PackCount; TS_U32		u32Seq;

union

{

VENC_STREAM_INFO_H264_S stH264Info;

VENC_STREAM_INFO_JPEG_S stJpegInfo; VENC_STREAM_INFO_H265_S stH265Info;

VENC_STREAM_INFO_PRORES_S stProresInfo;

};

union

{

VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H264_S stAdvanceH264Info; VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_JPEG_S stAdvanceJpegInfo; VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H265_S stAdvanceH265Info; VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_PRORES_S stAdvanceProresInfo;

};

}VENC_STREAM_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| pstPack | 帧码流包结构。 |
| u32PackCount | 一帧码流的所有包的个数。 |
| u32Seq | 码流序列号。 按帧获取帧序号；按包获取包序号。 |
| stH624Info/stJpegInfo /stH265Info/stProresInfo | 码流特征信息。 |
| stAdvanceH264Info/ stAdvanceJpegInfo/ stAdvanceH265Info/stAdvanceProresInfo | 码流高级特征信息。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_PACK_S

TS_MPI_VENC_GetStream

VENC_ATTR_H265_S

【说明】

定义 H.265 编码属性结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_ATTR_H265_S

{

TS_BOOL bRcnRefShareBuf;

//reserved

}VENC_ATTR_H265_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bRcnRefShareBuf | 是否使能帧节省模式。取值范围：[0,1]。 静态属性。 暂不支持。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VENC_ATTR_H264_S

【说明】

定义 H.264 编码属性结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_ATTR_H264_S

{

TS_BOOL bRcnRefShareBuf;

}VENC_ATTR_H264_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bRcnRefShareBuf | 是否使能帧节省模式。取值范围：[0,1]。 静态属性。 暂不支持。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VENC_ATTR_MJPEG_S

【说明】

定义 MJPEG 编码属性结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_ATTR_MJPEG_S

{

//reserved

}VENC_ATTR_MJPEG_S;

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VENC_MPF_CFG_S

【说明】

定义 JPEG MPF 结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_MPF_CFG_S

{

TS_U8	u8LargeThumbNailNum; SIZE_S astLargeThumbNailSize[2]

}VENC_MPF_CFG_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u8LargeThumbNailNum | 编码 mpf 缩略图的个数。取值范围：[0,2]。 0 代表不编码 mpf。 静态属性。 暂不支持。 |
| astLargeThumbNailSize[2] | mpf 缩略图的大小。静态属性。 暂不支持。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VENC_ATTR_JPEG_S

【说明】

定义 JPEG 抓拍属性结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_ATTR_JPEG_S

{

TS_BOOL	bSupportDCF;		/*RW; Range:[0,1]; support dcf */ VENC_MPF_CFG_S stMPFCfg;		/*RW; Range:[0,1]; config of Mpf*/ VENC_PIC_RECEIVE_MODE_E	enReceiveMode;

}VENC_ATTR_JPEG_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bSupportDCF | 是否使能 DCF（Design rule for Camera File system）。DCF 信息包含拍照基本信息和缩略图。 静态属性。 暂不支持。 |
| stMPFCfg | 编码 JPEG Mpf 配置。静态属性。 暂不支持。 |
| enReceiveMode | JPEG 通道的图像接收模式。静态属性。 暂不支持。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VENC_ATTR_S

【说明】

定义编码器属性结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_ATTR_S

{

PAYLOAD_TYPE_E   enType;

TS_U32         u32MaxPicWidth;

TS_U32             u32MaxPicHeight;

TS_U32 u32BufSize; TS_U32 u32Profile; TS_BOOL bByFrame;

TS_U32 u32PicWidth; TS_U32 u32PicHeight; union

{

VENC_ATTR_H264_S stAttrH264e; VENC_ATTR_H265_S stAttrH265e; VENC_ATTR_MJPEG_S stAttrMjpege; VENC_ATTR_JPEG_S stAttrJpege; VENC_ATTR_PRORES_S stAttrProres;

};

}VENC_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enType | 编码协议类型。 |
| u32MaxPicWidth | 编码图像最大宽度。 取值范围：[MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍。静态属性。 |
| u32MaxPicHeight | 编码图像最大高度。 取值范围：[MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍静态属性。 |
| u32BufSize | 码流 buffer 大小。 取值范围：[Min, Max]，以 byte 为单位。必须是 64 的整数倍。 推荐值：一幅最大编码图像大小。推荐值为 u32MaxPicWidth  u32MaxPicHeight 1.5 byte。静态属性。 |
| u32Profile | 编码的等级。 H264取值范围：[0, 3]。 0：Baseline。 1：Main Profile。 2：High Profile。 3：svc-t。 H265取值范围：[0,1]。 0：Main Profile。 1：Main 10 Profile。Jpeg/Mjpeg 取值范围：0 0：Baseline 静态属性。 |
| bByFrame | 帧/包模式获取码流。 取值范围：{TS_TRUE, TS_FALSE}。 TS_TRUE：按帧获取。 TS_FALSE：按包获取。 静态属性。 |
| u32PicWidth | 编码图像宽度。 取值范围：[MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍。 |
| u32PicHeight | 编码图像高度。 取值范围：[MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍。 |
| stAttrH264e/stAttrMjpege/stAttrJ pege/stAttrH265e/stAttrProres | 某种协议的编码器属性。暂不支持 prores。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_CreateChn

VENC_GOP_MODE_E

【说明】

定义 H.264/H.265 GOP 类型。目前只支持VENC_GOPMODE_NORMALP。

【定义】

typedef enum tsVENC_GOP_MODE_E

{

VENC_GOPMODE_NORMALP    = 0,

VENC_GOPMODE_DUALP      = 1,

VENC_GOPMODE_SMARTP     = 2,

VENC_GOPMODE_ADVSMARTP  = 3,

VENC_GOPMODE_BIPREDB    = 4,

VENC_GOPMODE_LOWDELAYB  = 5,

VENC_GOPMODE_BUTT,

} VENC_GOP_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VENC_GOPMODE_NORMALP | 编码单参考帧 P 帧 GOP 类型。 |
| VENC_GOPMODE_DUALP | 编码双参考帧 P 帧 GOP 类型。 |
| VENC_GOPMODE_SMARTP | 编码智能 P 帧 GOP 类型。 |
| VENC_GOPMODE_ADVSMARTP | 编码高级智能 P 帧 GOP 类型。 |
| VENC_GOPMODE_BIPREDB | 编码 B 帧 GOP 类型。 |
| VENC_GOPMODE_LOWDELAYB | 编码 B 帧 GOP 类型，其中 B 帧只有前向参考帧。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VENC_GOP_NORMALP_S

【说明】

定义编码单参考帧 P 帧 GOP 属性结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_GOP_NORMALP_S

{

TS_S32	s32IPQpDelta;

}VENC_GOP_NORMALP_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s32IPQpDelta | I 帧相对 P 帧的 QP 差值。取值范围：[-10, 30] |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VENC_GOP_ATTR_S

【说明】

定义编码器 GOP 属性结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_GOP_ATTR_S

{

VENC_GOP_MODE_E enGopMode; union

{

VENC_GOP_NORMALP_S		stNormalP; VENC_GOP_DUALP_S	stDualP; VENC_GOP_SMARTP_S	stSmartP; VENC_GOP_ADVSMARTP_S stAdvSmartP; VENC_GOP_BIPREDB_S		stBipredB;

};

}VENC_GOP_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enGopMode | 编码 GOP 类型。 |
| stNormalP | 编码单参考帧 P 帧 GOP 属性结构体。 |
| stDualP | 编码双参考帧 P 帧 GOP 属性结构体。 暂不支持。 |
| stSmartP | 编码智能 P 帧 GOP 属性结构体。 暂不支持。 |
| stAdvSmartP | 编码高级智能 P 帧 GOP 属性结构体。 暂不支持。 |
| stBipredB | 编码 B 帧 GOP 属性结构体。 暂不支持。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_CreateChn

VENC_CHN_ATTR_S

【说明】

定义编码通道属性结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_CHN_ATTR_S

{

VENC_ATTR_S	stVencAttr; VENC_RC_ATTR_S stRcAttr; VENC_GOP_ATTR_S stGopAttr;

}VENC_CHN_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| stVencAttr | 编码器属性。 |
| stRcAttr | 码率控制器属性。 |
| stGopAttr | Gop Mode 类型的结构体。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_CreateChn

VENC_RECV_PIC_PARAM_S

【说明】

定义编码通道连续接收并编码的帧数结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_RECV_PIC_PARAM_S

{

TS_S32 s32RecvPicNum;

} VENC_RECV_PIC_PARAM_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s32RecvPicNum | 编码通道连续接收并编码的帧数。范围：[-1,0)∪(0,∞] |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_StartRecvFrame

VENC_STREAM_INFO_S

【说明】

定义编码器码流特征信息，供外部查询使用。

【定义】

typedef struct tsVENC_STREAM_INFO_S

{

H265E_REF_TYPE_E enRefType; TS_U32 u32PicBytesNum; TS_U32 u32PicCnt;

TS_U32 u32StartQp;

TS_U32 u32MeanQp;

TS_BOOL bPSkip;

TS_U32	u32ResidualBitNum; TS_U32	u32HeadBitNum; TS_U32	u32MadiVal;  TS_U32	u32MadpVal;  TS_U32 u32MseSum;

TS_U32 u32MseLcuCnt; TS_DOUBLE dPSNRVal;

} VENC_STREAM_INFO_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enRefType | 高级跳帧参考下的编码帧类型，H.264 和 H.265 枚举的定义完全一样，所以 H264 编码通道也使用这个变量。 暂不支持。 |
| u32PicBytesNum | 编码当前帧的字节（BYTE）数。 暂不支持。 |
| u32PicCnt | 编码帧计数。 暂不支持。 |
| u32StartQp | 编码当前帧的 startqp 值。 暂不支持。 |
| u32MeanQp | 编码当前帧的平均 QP 值。 暂不支持。 |
| bPSkip | 当前帧是否为 PSkip 帧。 暂不支持。 |
| u32ResidualBitNum | 编码当前帧残差（bit）数。 暂不支持。 |
| u32HeadBitNum | 编码当前帧头信息的（bit）数。 暂不支持。 |
| u32MadiVal | 编码当前帧空域纹理复杂度 Madi 值。 暂不支持。 |
| u32MadpVal | 编码当前帧时域运动复杂度 Madp 值。 暂不支持。 |
| u32MseSum | 编码当前帧中 MSE（均方差）值。 暂不支持。 |
| u32MseLcuCnt | 编码当前帧中 LCU 个数。 暂不支持。 |
| dPSNRVal | 编码当前帧的 PSNR（峰值信噪比）值。 暂不支持。 |

【注意事项】

此结构体定义是为了 TS_MPI_VENC_QueryStatus 接口中使用。编码特征信息的内容与 TS_MPI_VENC_GetStream 获取到的编码特征信息一致，请参考结构体VENC_STREAM_S。

此结构体数据仅对 H264 和 H265 通道有效，其他协议获取到的信息为全部为 0。

此结构体数据与最近一次调用 TS_MPI_VENC_GetStream 获取到的编码信息一致，在用户还未获取到任一帧码流前，此结构体中数据全部为 0。

【相关数据类型及接口】

VENC_CHN_STATUS_S

VENC_CHN_STATUS_S

【说明】

定义编码通道的状态结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_CHN_STATUS_S

{

TS_U32 u32LeftPics;

TS_U32 u32LeftStreamBytes; TS_U32	u32LeftStreamFrames; TS_U32 u32CurPacks;

TS_U32	u32LeftRecvPics; TS_U32	u32LeftEncPics; TS_BOOL bJpegSnapEnd;

VENC_STREAM_INFO_S stVencStrmInfo;

}VENC_CHN_STATUS_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32LeftPics | 待编码的图像数。 暂不支持。 |
| u32LeftStreamBytes | 码流 buffer 剩余的 byte 数。 暂不支持。 |
| u32LeftStreamFrames | 码流 buffer 剩余的帧数。 暂不支持。 |
| u32CurPacks | 当前帧的码流包个数。 暂不支持。 |
| u32LeftRecvPics | 剩余待接收的帧数，在用户调用接口 TS_MPI_VENC_StartRecvFrame 设置接收帧数后有效。 暂不支持。 |
| u32LeftEncPics | 剩余待编码的帧数，在用户调用接口 TS_MPI_VENC_StartRecvFrame 设置接收帧数后有效。 暂不支持。 |
| bJpegSnapEnd | Jpege 抓拍模式下指示抓拍过程是否结束。 暂不支持。 |
| stVencStrmInfo | 编码器码流特征信息。 暂不支持。 |

【注意事项】

如果 venc 接收的抓拍帧有丢帧出现，bJpegSnapEnd 会存在不能正确标记抓拍结束的情况。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_QueryStatus

VENC_ROI_ATTR_S

【说明】

定义编码感兴趣区域信息。

【定义】

typedef struct tsVENC_ROI_ATTR_S

{

TS_U32 u32Index;

TS_BOOL bEnable;

TS_BOOL bAbsQp;

TS_S32 s32Qp;

RECT_S stRect;

} VENC_ROI_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Index | ROI 区域的索引，系统支持的索引范围为[0,7]，不支持超出这个范围的索引。 |
| bEnable | 是否使能这个 ROI 区域。 |
| bAbsQp | ROI 区域 QP 模式。 TS_FALSE：相对 QP TS_TURE：绝对 QP 暂不支持。 |
| s32Qp | QP 值，当 QP 模式为 TS_FALSE 时，s32Qp 为 QP 偏移，s32Qp 范围[-51,51]，当 QP 模式为 TS_TRUE 时， s32Qp 为宏块 QP 值，s32Qp 范围[0,51]。 |
| stRect | ROI 区域。 s32X、s32Y、u32Width、u32Height 必须是 16 对齐。 |

【注意事项】无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_GetRoiAttr

TS_MPI_VENC_SetRoiAttr

VENC_RC_ATTR_S

【说明】

定义编码通道码率控制器属性。

【定义】

typedef struct tsVENC_RC_ATTR_S

{

VENC_RC_MODE_E enRcMode; union

{

VENC_H264_CBR_S				stH264Cbr;

VENC_H264_VBR_S		stH264Vbr;

VENC_H264_AVBR_S	stH264AVbr;

VENC_H264_QVBR_S	stH264QVbr;

VENC_H264_CVBR_S	stH264CVbr;

VENC_H264_FIXQP_S		stH264FixQp;

VENC_H264_QPMAP_S			stH264QpMap;

VENC_MJPEG_CBR_S		stMjpegCbr;

VENC_MJPEG_VBR_S		stMjpegVbr;

VENC_MJPEG_FIXQP_S stMjpegFixQp;

VENC_H265_CBR_S		stH265Cbr;

VENC_H265_VBR_S		stH265Vbr;

VENC_H265_AVBR_S		stH265AVbr;

VENC_H265_QVBR_S	stH265QVbr;

VENC_H265_CVBR_S	stH265CVbr;

VENC_H265_FIXQP_S		stH265FixQp;

VENC_H265_QPMAP_S		stH265QpMap;

};

}VENC_RC_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enRcMode | RC 模式。 |
| stH264Cbr | H.264 协议编码通道 Cbr 模式属性。 |
| stH264Vbr | H.264 协议编码通道 Vbr 模式属性。 |
| stH264AVbr | H.264 协议编码通道 AVbr 模式属性。 |
| stH264QVbr | H.264 协议编码通道 QVbr 模式属性。 |
| stH264CVbr | H.264 协议编码通道 CVbr 模式属性。 |
| stH264FixQp | H.264 协议编码通道 Fixqp 模式属性。 |
| stH264QpMap | H.264 协议编码通道 QPMAP 模式属性。 |
| stMjpegeFixQp | Mjpeg 协议编码通道 Fixqp 模式属性。 |
| stMjpegeCbr | Mjpeg 协议编码通道 cbr 模式属性。 |
| stMjpegeVbr | Mjpeg 协议编码通道 vbr 模式属性 |
| stH265Cbr | H.265 协议编码通道 Cbr 模式属性。 |
| stH265Vbr | H.265 协议编码通道 Vbr 模式属性。 |
| stH265AVbr | H.265 协议编码通道 AVbr 模式属性。 |
| stH265QVbr | H.265 协议编码通道 QVbr 模式属性。 |
| stH265CVbr | H.265 协议编码通道 CVbr 模式属性。 |
| stH265FixQp | H.265 协议编码通道 Fixqp 模式属性。 |
| stH265QpMap | H.265 协议编码通道 QPMAP 模式属性。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_CreateChn

VENC_RC_MODE_E

【说明】

定义编码通道码率控制器模式。

【定义】

typedef enum tsVENC_RC_MODE_E

{

VENC_RC_MODE_H264CBR = 1, VENC_RC_MODE_H264VBR, VENC_RC_MODE_H264AVBR, VENC_RC_MODE_H264QVBR, VENC_RC_MODE_H264CVBR, VENC_RC_MODE_H264FIXQP, VENC_RC_MODE_H264QPMAP, VENC_RC_MODE_MJPEGCBR, VENC_RC_MODE_MJPEGVBR, VENC_RC_MODE_MJPEGFIXQP, VENC_RC_MODE_H265CBR, VENC_RC_MODE_H265VBR, VENC_RC_MODE_H265AVBR, VENC_RC_MODE_H265QVBR, VENC_RC_MODE_H265CVBR, VENC_RC_MODE_H265FIXQP, VENC_RC_MODE_H265QPMAP, VENC_RC_MODE_BUTT,

}VENC_RC_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VENC_RC_MODE_H264CBR | H.264 CBR 模式。 |
| VENC_RC_MODE_H264VBR | H.264 VBR 模式。 |
| VENC_RC_MODE_H264AVBR | H.264 AVBR 模式。暂不支持。 |
| VENC_RC_MODE_H264QVBR | H.264 QVBR 模式。暂不支持。 |
| VENC_RC_MODE_H264CVBR | H.264 CVBR 模式。暂不支持。 |
| VENC_RC_MODE_H264FIXQP | H.264 Fixqp 模式。 |
| VENC_RC_MODE_H264QPMAP | H.264 QPMAP 模式。暂不支持。 |
| VENC_RC_MODE_MJPEGCBR | MJPEG CBR 模式。 |
| VENC_RC_MODE_MJPEGVBR | MJPEG VBR 模式。 |
| VENC_RC_MODE_MJPEGFIXQP | MJPEG Fixqp 模式。 |
| VENC_RC_MODE_H265CBR | H.265 CBR 模式。 |
| VENC_RC_MODE_H265VBR | H.265 VBR 模式。 |
| VENC_RC_MODE_H265AVBR | H.265 AVBR 模式。暂不支持。 |
| VENC_RC_MODE_H265QVBR | H.265 QVBR 模式。暂不支持。 |
| VENC_RC_MODE_H265CVBR | H.265 CVBR 模式。暂不支持。 |
| VENC_RC_MODE_H265FIXQP | H.265 Fixqp 模式。 |
| VENC_RC_MODE_H265QPMAP | H.265 QPMAP 模式。暂不支持。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_CreateChn

VENC_RC_QPMAP_MODE_E

【说明】

定义编码通道QPMAP模式下CU32、CU64 QP值的取值方式。

【定义】

typedef enum tsVENC_RC_QPMAP_MODE_E {

VENC_RC_QPMAP_MODE_MEANQP = 0,

VENC_RC_QPMAP_MODE_MINQP,

VENC_RC_QPMAP_MODE_MAXQP,

VENC_RC_QPMAP_MODE_BUTT,

} VENC_RC_QPMAP_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VENC_RC_QPMAP_MODE_MEANQP | CU32 QP值取4个16*16块Qp值的平均值； CU64 QP值取16个16*16块Qp值的平均值。 |
| VENC_RC_QPMAP_MODE_MINQP | CU32 QP值取4个16*16块Qp值的最小值； CU64 QP值取16个16*16块Qp值的最小值。 |
| VENC_RC_QPMAP_MODE_MAXQP | CU32 QP值取4个16*16块Qp值的最大值； CU64 QP值取16个16*16块Qp值的最大值。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_PARAM_H265_CBR_S

VENC_H264_CBR_S

【说明】

定义 H.264 编码通道 CBR 属性结构。

【定义】

typedef struct tsVENC_H264_CBR_S

{

TS_U32	u32Gop;

TS_U32	u32StatTime; TS_U32	u32SrcFrameRate; TS_FR32	fr32DstFrameRate; TS_U32	u32BitRate;} VENC_H264_CBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Gop | H.264 gop 值。 取值范围：[1, 65536]。 |
| u32StatTime | CBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。 |
| u32SrcFrameRate | VI 输入帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1, 240]。 |
| fr32DstFrameRate | 编码器输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1/64, u32SrcFrmRate] 分数帧率时分母不大于 64。 |
| u32BitRate | 平均 bitrate，以 kbps 为单位。 |

【注意事项】

设置源帧率 SrcFrameRate 时：

VENC 帧率控制为增帧模式，则实际编码帧率为 VENC 的输出帧率，因此SrcFrameRate 应设置为 VENC 的输出帧率。VENC 帧率控制为减帧模式或不进行帧率控制，SrcFrameRate 应该设置为产生TimeRef 的实际帧率，RC 需要根据 SrcFrameRate 统计实际的帧率以及进行码率控制。如果编码图像的源是 VI 时，则 SrcFrameRate 设置为 VI 的实际输出帧率， 因为 TimeRef 是在 VI 输出的时候产生；如果 VI 和 VPSS 在线时，则 SrcFrameRate 设置为 VPSS 的实际输出帧率，因为 TimeRef 是在 VPSS 输出的时候产生；如果 VI 和 VPSS 离线时，由于 VPSS 只有组的帧率控制，VPSS 组的源帧率设置应该和编码的 SrcFrameRate 设置相同，SrcFrameRate 设置为 VI 的实际输出帧率，因为 TimeRef 是在 VI 输出的时候产生。

假设 VI 的输出帧率是 30：

如果 VENC 不进行帧率控制，SrcFrameRate 应该设置为 30。

如果 VENC 进行帧率控制，VENC 帧率控制如果为增帧模式，SrcFrameRate 应该设置为 VENC 帧率控制的输出帧率，VENC 帧率控制如果为减帧模式， SrcFrameRate 应该设置为 30。

如果 VENC 帧率控制为减帧模式，同时 RC 进行了帧率控制，那么最终的帧率将以两者的较小值为准。比如 VENC 设置为源帧率 30 帧，目标帧率 6 帧，而RC 设置为源帧率 30，目标帧率为 10 帧，那么最终的目标帧率为 6 帧。

设置目标帧率 DstFrameRate 时，目标帧率类型定义为分数类型 TS_FR32 类型。

TS_FR32 实际为 TS_U32 型，高 16 位用于表示分母，低 16 位表示分子。

如果用户设置目标帧率为整数，设置分母高 16 位为 0 即可表示整数。例如设置 SrcFrmRate 等于 25，DstFrameRate 等于 12，则表示将从 25 帧输入图像中取出 12 帧进行编码，其余 13 帧将丢掉。

如果设置 ViFrmRate 等于 25，DstFrameRate 等于 15/2，则表示要求编码器 2 秒钟编码 15 帧。

DstFrameRate 的设置方式如下：如果要设置为整数帧率 25，则可采用以下方式DstFrameRate = 25；如果要设置为分数帧率 15/2，则采用以下方式：DstFrameRate = 15+（2<<16）。

当使用 VENC 和 RC 两级帧率控制时，VENC 的目标帧率小于 RC 的目标帧率， 比如 VENC 设置为源帧率 30 帧，目标帧率 6 帧，而 RC 设置为源帧率 30，目标帧率为 10 帧，这种情况可能会引起码率控制不准确；建议用户设置 VENC 的目标帧率大于等于 RC 的目标帧率，以此来达到用户的目标帧率。

当 VPSS 只绑定编码且使用 AUTO 模式时，使用 VENC 的帧率控制可以节省VPSS 的性能。

如果设置的码率超过芯片手册中规定的最大实时码率，则不能保证实时编码。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_CreateChn

VENC_H264_VBR_S

【说明】

定义 H.264 编码通道 VBR 属性结构。

【定义】

typedef struct tsVENC_H264_VBR_S

{

TS_U32	u32Gop;

TS_U32	u32StatTime; TS_U32	u32SrcFrameRate; TS_FR32	fr32DstFrameRate; TS_U32	u32MaxBitRate;

}VENC_H264_VBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Gop | H.264 gop 值。 取值范围：[1, 65536]。 |
| u32StatTime | VBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。 |
| u32SrcFrameRate | VI 输入帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1, 240]。 |
| fr32DstFrameRate | 编码器输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1/64, u32SrcFrmRate]。 分数帧率时分母不大于 64。 |
| u32MaxBitRate | 编码器输出最大码率，以 kbps 为单位。 |

【注意事项】

请参见 VENC_H264_CBR_S 关于u32SrcFrmRate 和 fr32DstFrmRate 的说明。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_CreateChn

VENC_H264_FIXQP_S

【说明】

定义 H.264 编码通道 Fixqp 属性结构。

【定义】

typedef struct tsVENC_H264_FIXQP_S

{

TS_U32	u32Gop;

TS_U32	u32SrcFrameRate; TS_FR32	fr32DstFrameRate; TS_U32	u32IQp;

TS_U32	u32PQp;

TS_U32	u32BQp;

} VENC_H264_FIXQP_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Gop | H.264 gop 值。 取值范围：[1, 65536]。 |
| u32SrcFrameRate | VI 输入帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1, 240]。 |
| fr32DstFrameRate | 编码器输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1/64, u32SrcFrmRate]。 分数帧率时分母不大于 64。 |
| u32IQp | I 帧所有宏块 Qp 值。取值范围：[0, 51]。 |
| u32PQp | P 帧所有宏块 Qp 值。取值范围：[0, 51]。 |
| u32BQp | B 帧所有宏块 Qp 值。取值范围：[0, 51]。 |

【注意事项】

请参见 VENC_H264_CBR_S 关于 u32SrcFrmRate 和 fr32DstFrmRate 的说明。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_CreateChn

VENC_MJPEG_FIXQP_S

【说明】

定义 MJPEG 编码通道 Fixqp 属性结构。

【定义】

typedef struct tsVENC_MJPEG_FIXQP_S

{

TS_U32	u32SrcFrameRate; TS_FR32	fr32DstFrameRate; TS_U32	u32Qfactor;

}VENC_MJPEG_FIXQP_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32SrcFrameRate | VI 输入帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1, 240]。 |
| fr32DstFrameRate | 编码器输出帧率，以 fps 为单位。 取值范围：[1/64, u32SrcFrmRate]。分数帧率时分母不大于 64。 |
| u32Qfactor | MJPEG 编码的 Qfactor。取值范围：[1, 99]。 |

【注意事项】

请参见 VENC_H264_CBR_S 关于 u32SrcFrameRate 和 fr32DstFrameRate 的说明。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_CreateChn

VENC_MJPEG_CBR_S

【说明】

定义 MJPEG 编码通道 CBR 属性结构。

【定义】

typedef struct tsVENC_MJPEG_CBR_S

{

TS_U32	u32StatTime; TS_U32	u32SrcFrameRate; TS_FR32	fr32DstFrameRate; TS_U32	u32BitRate;

} VENC_MJPEG_CBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32StatTime | CBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。 |
| u32SrcFrameRate | 编码器输入帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1, 240]。 |
| fr32DstFrameRate | 编码器输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1/64, u32SrcFrmRate]。 分数帧率时分母不大于 64。 |
| u32BitRate | 平均 bitrate，以 kbps 为单位。 |

【注意事项】

请参见 VENC_H264_CBR_S 关于 u32SrcFrameRate 和 fr32DstFrameRate 的说明。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_CreateChn

VENC_MJPEG_VBR_S

【说明】

定义 MJPEG 编码通道 VBR 属性结构。

【定义】

typedef struct tsVENC_MJPEG_VBR_S

{

TS_U32	u32StatTime; TS_U32	u32SrcFrameRate; TS_FR32	fr32DstFrameRate; TS_U32	u32MaxBitRate;

}VENC_MJPEG_VBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32StatTime | VBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。 |
| u32SrcFrameRate | 编码器输入帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1, 240]。 |
| fr32DstFrameRate | 编码器输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1/64, u32SrcFrmRate]。 分数帧率时分母不大于 64。 |
| u32MaxBitRate | 最大 bitrate，以 kbps 为单位。 |

【注意事项】

请参见 VENC_H264_CBR_S 关于 u32SrcFrameRate 和 fr32DstFrameRate 的说明。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_CreateChn

VENC_H265_CBR_S

【说明】

定义 H.265 编码通道 CBR 属性结构。

【定义】

typedef struct tsVENC_H265_CBR_S

{

TS_U32	u32Gop;

TS_U32	u32StatTime; TS_U32	u32SrcFrameRate; TS_FR32	fr32DstFrameRate; TS_U32	u32BitRate;

} VENC_H265_CBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Gop | H.265 gop 值。 取值范围：[1, 65536]。 |
| u32StatTime | CBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。 |
| u32SrcFrameRate | VI 输入帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1, 240]。 |
| fr32DstFrameRate | 编码器输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1/64, u32SrcFrmRate]。 分数帧率时分母不大于 64。 |
| u32BitRate | 最大 bitrate，以 kbps 为单位。 |

【注意事项】

请参见 VENC_H264_CBR_S 关于 u32SrcFrameRate 和 fr32DstFrameRate 的说明。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_CreateChn

VENC_H265_VBR_S

【说明】

定义 H.265 编码通道 VBR 属性结构。

【定义】

typedef struct tsVENC_H265_VBR_S

{

TS_U32	u32Gop;

TS_U32	u32StatTime; TS_U32	u32SrcFrameRate; TS_FR32	fr32DstFrameRate; TS_U32	u32MaxBitRate;

}VENC_H265_VBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Gop | H.265 gop 值。 取值范围：[1, 65536]。 |
| u32StatTime | VBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。 |
| u32SrcFrameRate | VI 输入帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1, 240]。 |
| fr32DstFrameRate | 编码器输出帧率，以 fps 为单位。 取值范围：[1/64, u32SrcFrmRate]。分数帧率时分母不大于 64。 |
| u32MaxBitRate | 编码器输出最大码率，以 kbps 为单位。 |

【注意事项】

请参见 VENC_H264_CBR_S 关于 u32SrcFrameRate 和 fr32DstFrameRate 的说明。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_CreateChn

VENC_H265_FIXQP_S

【说明】

定义 H.265 编码通道 Fixqp 属性结构。

【定义】

typedef struct tsVENC_H265_FIXQP_S

{

TS_U32	u32Gop;

TS_U32	u32SrcFrameRate; TS_FR32	fr32DstFrameRate; TS_U32	u32IQp;

TS_U32	u32PQp;

TS_U32	u32BQp;

} VENC_H265_FIXQP_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Gop | H.265 gop 值。 取值范围：[1, 65536]。 |
| u32SrcFrameRate | VI 输入帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1, 240]。 |
| fr32DstFrameRate | 编码器输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[1/64, u32SrcFrmRate]。 分数帧率时分母不大于 64。 |
| u32IQp | I 帧所有宏块 Qp 值。取值范围：[0, 51]。 |
| u32PQp | P 帧所有宏块 Qp 值。取值范围：[0, 51]。 |
| u32BQp | B 帧所有宏块 Qp 值。取值范围：[0, 51]。 |

【注意事项】

请参见 VENC_H264_CBR_S 关于 u32SrcFrameRate 和 fr32DstFrameRate 的说明。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_CreateChn

VENC_ROI_ATTR_S

【说明】

定义编码通道ROI属性。

【定义】

typedef struct tsVENC_ROI_ATTR_S {

TS_U32  u32Index;

TS_BOOL bEnable;

TS_BOOL bAbsQp;

TS_S32  s32Qp;

RECT_S  stRect;

} VENC_ROI_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Index | ROI索引值。 取值范围：[0, 7]。 |
| bEnable | 使能。 |
| bAbsQp | 暂不支持。 |
| s32Qp | 暂不支持。 |
| stRect | ROI矩形框。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_SetRoiAttr

TS_MPI_VENC_GetRoiAttr

VENC_MOTION_DETECT_RESULT_S

【说明】

定义编码通道ROI属性。

【定义】

typedef struct tsVENC_MOTION_DETECT_RESULT_S {

TS_U32 u32ObjNum;

VENC_MOTION_DETECT_BOX_S stBox[MAX_MOTION_DETECT_NUM];

} VENC_MOTION_DETECT_RESULT_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32ObjNum | 移动侦测框的数目。 |
| stBox | 移动侦测框的数组 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_SetSmartEnable

TS_MPI_VENC_GetSmartEnable

TS_MPI_VENC_SetSmartEncodeParam

TS_MPI_VENC_GetSmartEncodeParam

TS_MPI_VENC_SetMotionDetectParam

VENC_STATIC_RATE_CFG_S

【说明】

定义编码通道不同场景的静态码率配置属性。

【定义】

typedef struct {

TS_U32 u32Rate4Complex;

TS_U32 u32Rate4Medium;

TS_U32 u32Rate4Simple;

} VENC_STATIC_RATE_CFG_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Rate4Complex | 复杂场景的码率大小。 |
| u32Rate4Medium | 中等场景的码率大小。 |
| u32Rate4Simple | 简单等场景的码率大小。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VENC_STATIC_QP_THR_CFG_S

【说明】

定义编码通道切换到不同码率配置的QP条件。

【定义】

typedef struct {

TS_U32 u32Rate4Complex;

TS_U32 u32Rate4Medium;

TS_U32 u32Rate4Simple;

} VENC_STATIC_RATE_CFG_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32QpThr4Complex | 复杂场景码率配置QP阈值。 |
| u32QpThr4Medium | 中等场景码率配置QP阈值。 |
| u32QpThr4Simple | 简单场景码率配置QP阈值。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VENC_SMART_ENC_PARA_S

【说明】

定义编码通道的智能编码属性。

【定义】

typedef struct {

TS_U32 u32Valid;

TS_U32 u32SmartGopSize;

VENC_STATIC_RATE_CFG_S stRateCfg;

VENC_STATIC_QP_THR_CFG_S stQpThrCfg;

} VENC_SMART_ENC_PARA_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Valid | 智能编码是否启用。 |
| u32SmartGopSize | 智能编码启用时的GOP大小。 |
| stRateCfg | 静态场景的码率配置。 |
| stQpThrCfg | 静态码率切换的QP阈值配置。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_SetSmartEnable

TS_MPI_VENC_GetSmartEnable

TS_MPI_VENC_SetSmartEncodeParam

TS_MPI_VENC_GetSmartEncodeParam

TS_MPI_VENC_SetMotionDetectParam

VENC_PARAM_H264_CBR_S

【说明】

定义H.264协议编码通道CBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

typedef struct tsVENC_PARAM_H264_CBR_S {

TS_U32  u32MinIprop;

TS_U32  u32MaxIprop;

TS_U32  u32MaxQp;

TS_U32  u32MinQp;

TS_U32  u32MaxIQp;

TS_U32  u32MinIQp;

TS_S32  s32MaxReEncodeTimes;

TS_BOOL bQpMapEn;

} VENC_PARAM_H264_CBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32MinIprop | 最小IP帧比例。 取值范围：[1, 100]。 默认值：1。 |
| u32MaxIprop | 最大IP帧比例。 取值范围：[u32MinIprop, 100]。 默认值：20 |
| u32MaxQp | 帧最大QP，用于钳位质量。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinQp | 帧最小QP，用于钳位码率波动。 取值范围：[0, u32MaxQp]。 默认值：10。 |
| u32MaxIQp | I帧的最大QP，用于控制I帧的最小bits数。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinIQp | I帧的最小QP，用于控制I帧的最大bits数。 取值范围：[0, u32MaxIQp]。 默认值：10。 |
| s32MaxReEncodeTimes | 每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。 |
| bQpMapEn | CBR码控模式下，使能QpMap功能。 取值范围：TS_TRUE或TS_FALSE。 默认值：TS_FALSE。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

TS_MPI_VENC_SetRcParam

TS_MPI_VENC_GetRcParam

VENC_PARAM_H264_VBR_S

【说明】

定义H.264协议编码通道VBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

typedef struct tsVENC_PARAM_H264_VBR_S {

TS_S32  s32ChangePos;

TS_U32  u32MinIprop;

TS_U32  u32MaxIprop;

TS_S32  s32MaxReEncodeTimes;

TS_BOOL bQpMapEn;

TS_U32  u32MaxQp;

TS_U32  u32MinQp;

TS_U32  u32MaxIQp;

TS_U32  u32MinIQp;

} VENC_PARAM_H264_VBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s32ChangePos | VBR开始调整Qp时的码率相对于最大码率的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：90。 |
| u32MinIprop | 最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1, 100]。 默认值：1。 |
| u32MaxIprop | 最大IP帧码率的比值。 取值范围：[u32MinIprop, 100]。 默认值：20。 |
| s32MaxReEncodeTimes | 每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。 |
| bQpMapEn | VBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TS_TRUE或TS_FALSE。 默认值：TS_FALSE。 |
| u32MaxQp | P帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinQp | P帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxQp]。 默认值：24。 |
| u32MaxIQp | I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinIQp | I帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxIQp]。 默认值：24。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

TS_MPI_VENC_SetRcParam

TS_MPI_VENC_GetRcParam

VENC_PARAM_H264_AVBR_S

【说明】

定义H.264协议编码通道AVBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

typedef struct tsVENC_PARAM_H264_AVBR_S {

TS_S32  s32ChangePos;

TS_U32  u32MinIprop;

TS_U32  u32MaxIprop;

TS_S32  s32MaxReEncodeTimes;

TS_BOOL bQpMapEn;

TS_S32  s32MinStillPercent;

TS_U32  u32MaxStillQP;

TS_U32  u32MinStillPSNR;

TS_U32  u32MaxQp;

TS_U32  u32MinQp;

TS_U32  u32MaxIQp;

TS_U32  u32MinIQp;

TS_U32  u32MinQpDelta;

TS_U32  u32MotionSensitivity;

} VENC_PARAM_H264_AVBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s32ChangePos | VBR开始调整Qp时的码率相对于最大码率的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：90。 |
| u32MinIprop | 最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1, 100]。 默认值：1。 |
| u32MaxIprop | 最大IP帧码率的比值。 取值范围：[u32MinIprop, 100]。 默认值：20。 |
| s32MaxReEncodeTimes | 每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。 |
| bQpMapEn | AVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TS_TRUE或TS_FALSE。 默认值：TS_FALSE。 |
| s32MinStillPercent | 静止状态下目标码率的最小百分比。此变量设置为100，AVBR将不会在判别为静止时主动调低目标码率。 取值范围：[5, 100]。 默认值：25。 |
| u32MaxStillQP | 静止状态最大QP。 取值范围：[u32MinIQp, u32MaxIQp]。 默认值：35。 |
| u32MinStillPSNR | 暂时无效，只能设置为0。 |
| u32MaxQp | P帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinQp | P帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxQp]。 默认值：24。 |
| u32MaxIQp | I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinIQp | I帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxIQp]。 默认值：24。 |
| u32MinQpDelta | 帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值。 I帧：FrameLevelMinQp=u32MinQpDelta+u32MinIQp。 P帧：FrameLevelMinQp=u32MinQpDelta+u32MinQp。 取值范围：[0, 4]。 默认值：0。 |
| u32MotionSensitivity | 运动敏感度。 取值范围：[0, 100]。 默认值：100。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

TS_MPI_VENC_SetRcParam

TS_MPI_VENC_GetRcParam

VENC_PARAM_H264_QVBR_S

【说明】

定义H.264协议编码通道QVBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

typedef struct tsVENC_PARAM_H264_QVBR_S {

TS_U32  u32MinIprop;

TS_U32  u32MaxIprop;

TS_S32  s32MaxReEncodeTimes;

TS_BOOL bQpMapEn;

TS_U32  u32MaxQp;

TS_U32  u32MinQp;

TS_U32  u32MaxIQp;

TS_U32  u32MinIQp;

TS_S32  s32BitPercentUL;

TS_S32  s32BitPercentLL;

TS_S32  s32PsnrFluctuateUL;

TS_S32  s32PsnrFluctuateLL;

} VENC_PARAM_H264_QVBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32MinIprop | 最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1, 100]。 默认值：1。 |
| u32MaxIprop | 最大IP帧码率的比值。 取值范围：[u32MinIprop, 100]。 默认值：20。 |
| s32MaxReEncodeTimes | 每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。 |
| bQpMapEn | QVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TS_TRUE或TS_FALSE。 默认值：TS_FALSE。 |
| u32MaxQp | P帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinQp | P帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxQp]。 默认值：24。 |
| u32MaxIQp | I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinIQp | I帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxIQp]。 默认值：24。 |
| s32BitPercentUL | 码率百分比上限。 取值范围：[s32BitPercentLL, 180]。 默认值：125。 |
| s32BitPercentLL | 码率百分比下限。 取值范围：[30, 180]。 默认值：45。 |
| s32PsnrFluctuateUL | Psnr上限。 取值范围：[s32PsnrFluctuateLL, 40]。 默认值：30。 |
| s32PsnrFluctuateLL | Psnr下限。 取值范围：[18, 40]。 默认值：23。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

TS_MPI_VENC_SetRcParam

TS_MPI_VENC_GetRcParam

VENC_PARAM_H264_CVBR_S

【说明】

定义H.264协议编码通道CVBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

typedef struct tsVENC_PARAM_H264_CVBR_S {

TS_U32  u32MinIprop;

TS_U32  u32MaxIprop;

TS_S32  s32MaxReEncodeTimes;

TS_BOOL bQpMapEn;

TS_U32  u32MaxQp;

TS_U32  u32MinQp;

TS_U32  u32MaxIQp;

TS_U32  u32MinIQp;

TS_U32  u32MinQpDelta;

TS_U32  u32MaxQpDelta;

TS_U32  u32ExtraBitPercent;

TS_U32  u32LongTermStatTimeUnit;

} VENC_PARAM_H264_CVBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32MinIprop | 最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1, 100]。 默认值：1。 |
| u32MaxIprop | 最大IP帧码率的比值。 取值范围：[u32MinIprop, 100]。 默认值：20。 |
| s32MaxReEncodeTimes | 每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。 |
| bQpMapEn | QVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TS_TRUE或TS_FALSE。 默认值：TS_FALSE。 |
| u32MaxQp | P帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinQp | P帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxQp]。 默认值：24。 |
| u32MaxIQp | I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinIQp | I帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxIQp]。 默认值：24。 |
| u32MinQpDelta | 帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值。 I帧：FrameLevelMinQp=u32MinQpDelta+u32MinIQp。 P帧：FrameLevelMinQp=u32MinQpDelta+u32MinQp。 取值范围：[0, 4]。 默认值：0。 |
| u32MaxQpDelta | 帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值。 I帧：FrameLevelMaxQp=u32MaxIQp- u32MaxQpDelta。 P帧：FrameLevelMaxQp=u32MaxQp- u32MaxQpDelta。 取值范围：[0, 4]。 默认值：0。 |
| u32ExtraBitPercent | 编码器输出码流最大透支bit数百分比。 在码率不足时，为保证图像质量，编码器会通过透支一定的bit数以提升图像质量，这部分透支的码率会在编码压力较小时进行偿还。 取值范围：[0, 1000]。 默认值：5。 |
| u32LongTermStatTimeUnit | 码率长期统计时间参数（long_term_stats_time）的单位，本变量单位是秒（s）,如配置long_term_stats_time_unit= 60， long_term_stats_time=3，代表长期统计时间为3分钟。 取值范围：[1, 1800]。 默认值：60。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

TS_MPI_VENC_SetRcParam

TS_MPI_VENC_GetRcParam

VENC_PARAM_H265_CBR_S

【说明】

定义H.265协议编码通道CBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

typedef struct tsVENC_PARAM_H265_CBR_S {

TS_U32  u32MinIprop;

TS_U32  u32MaxIprop;

TS_U32  u32MaxQp;

TS_U32  u32MinQp;

TS_U32  u32MaxIQp;

TS_U32  u32MinIQp;

TS_S32  s32MaxReEncodeTimes;

TS_BOOL bQpMapEn;

VENC_RC_QPMAP_MODE_E enQpMapMode;

} VENC_PARAM_H265_CBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32MinIprop | 最小IP帧比例。 取值范围：[1, 100]。 默认值：1。 |
| u32MaxIprop | 最大IP帧比例。 取值范围：[u32MinIprop, 100]。 默认值：20。 |
| u32MaxQp | 帧最大QP，用于钳位质量。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinQp | 帧最小QP，用于钳位码率波动。 取值范围：[0, u32MaxQp]。 默认值：10。 |
| u32MaxIQp | I帧的最大QP，用于控制I帧的最小bits数。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinIQp | I帧的最小QP，用于控制I帧的最大bits数。 取值范围：[0, u32MaxIQp]。 默认值：10。 |
| s32MaxReEncodeTimes | 每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。 |
| bQpMapEn | CBR码控模式下，使能QpMap功能。 取值范围：TS_TRUE或TS_FALSE。 默认值：TS_FALSE。 |
| enQpMapMode | 使能QpMap表的情况，CU32和CU64的Qp值的取值方式。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

TS_MPI_VENC_SetRcParam

TS_MPI_VENC_GetRcParam

VENC_PARAM_H265_VBR_S

【说明】

定义H.265协议编码通道VBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

typedef struct tsVENC_PARAM_H265_VBR_S {

TS_S32  s32ChangePos;

TS_U32  u32MinIprop;

TS_U32  u32MaxIprop;

TS_S32  s32MaxReEncodeTimes;

TS_U32  u32MaxQp;

TS_U32  u32MinQp;

TS_U32  u32MaxIQp;

TS_U32  u32MinIQp;

TS_BOOL bQpMapEn;

VENC_RC_QPMAP_MODE_E enQpMapMode;

} VENC_PARAM_H265_VBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s32ChangePos | VBR开始调整Qp时的码率相对于最大码率的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：90。 |
| u32MinIprop | 最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1, 100]。 默认值：1。 |
| u32MaxIprop | 最大IP帧码率的比值。 取值范围：[u32MinIprop, 100]。 默认值：20。 |
| s32MaxReEncodeTimes | 每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。 |
| u32MaxQp | P帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinQp | P帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxQp]。 默认值：24。 |
| u32MaxIQp | I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinIQp | I帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxIQp]。 默认值：24。 |
| bQpMapEn | VBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TS_TRUE或TS_FALSE。 默认值：TS_FALSE。 |
| enQpMapMode | 使能QpMap表的情况，CU32和CU64的Qp值的取值方式。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

TS_MPI_VENC_SetRcParam

TS_MPI_VENC_GetRcParam

VENC_PARAM_H265_AVBR_S

【说明】

定义H.265协议编码通道AVBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

typedef struct tsVENC_PARAM_H265_AVBR_S {

TS_S32  s32ChangePos;

TS_U32  u32MinIprop;

TS_U32  u32MaxIprop;

TS_S32  s32MaxReEncodeTimes;

TS_S32  s32MinStillPercent;

TS_U32  u32MaxStillQP;

TS_U32  u32MinStillPSNR;

TS_U32  u32MaxQp;

TS_U32  u32MinQp;

TS_U32  u32MaxIQp;

TS_U32  u32MinIQp;

TS_U32  u32MinQpDelta;

TS_U32  u32MotionSensitivity;

TS_BOOL bQpMapEn;

VENC_RC_QPMAP_MODE_E enQpMapMode;

} VENC_PARAM_H265_AVBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s32ChangePos | VBR开始调整Qp时的码率相对于最大码率的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：90。 |
| u32MinIprop | 最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1, 100]。 默认值：1。 |
| u32MaxIprop | 最大IP帧码率的比值。 取值范围：[u32MinIprop, 100]。 默认值：20。 |
| s32MaxReEncodeTimes | 每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。 |
| s32MinStillPercent | 静止状态下目标码率的最小百分比。此变量设置为100，AVBR将不会在判别为静止时主动调低目标码率。 取值范围：[5, 100]。 默认值：25。 |
| u32MaxStillQP | 静止状态最大QP。 取值范围：[u32MinIQp, u32MaxIQp]。 默认值：35。 |
| u32MinStillPSNR | 暂时无效，只能设置为0。 |
| u32MaxQp | P帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinQp | P帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxQp]。 默认值：24。 |
| u32MaxIQp | I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinIQp | I帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxIQp]。 默认值：24。 |
| u32MinQpDelta | 帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值。 I帧：FrameLevelMinQp=u32MinQpDelta+u32MinIQp。 P帧：FrameLevelMinQp=u32MinQpDelta+u32MinQp。 取值范围：[0, 4]。 默认值：0。 |
| u32MotionSensitivity | 运动敏感度。 取值范围：[0, 100]。 默认值：100。 |
| bQpMapEn | AVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TS_TRUE或TS_FALSE。 默认值：TS_FALSE。 |
| enQpMapMode | 使能QpMap表的情况，CU32和CU64的Qp值的取值方式。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

TS_MPI_VENC_SetRcParam

TS_MPI_VENC_GetRcParam

VENC_PARAM_H265_QVBR_S

【说明】

定义H.265协议编码通道QVBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

typedef struct tsVENC_PARAM_H265_QVBR_S {

TS_U32  u32MinIprop;

TS_U32  u32MaxIprop;

TS_S32  s32MaxReEncodeTimes;

TS_BOOL bQpMapEn;

VENC_RC_QPMAP_MODE_E enQpMapMode;

TS_U32  u32MaxQp;

TS_U32  u32MinQp;

TS_U32  u32MaxIQp;

TS_U32  u32MinIQp;

TS_S32  s32BitPercentUL;

TS_S32  s32BitPercentLL;

TS_S32  s32PsnrFluctuateUL;

TS_S32  s32PsnrFluctuateLL;

} VENC_PARAM_H265_QVBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32MinIprop | 最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1, 100]。 默认值：1。 |
| u32MaxIprop | 最大IP帧码率的比值。 取值范围：[u32MinIprop, 100]。 默认值：20。 |
| s32MaxReEncodeTimes | 每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。 |
| bQpMapEn | QVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TS_TRUE或TS_FALSE。 默认值：TS_FALSE。 |
| enQpMapMode | 使能QpMap表的情况，CU32和CU64的Qp值的取值方式。 |
| u32MaxQp | P帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinQp | P帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxQp]。 默认值：24。 |
| u32MaxIQp | I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinIQp | I帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxIQp]。 默认值：24。 |
| s32BitPercentUL | 码率百分比上限。 取值范围：[s32BitPercentLL, 180]。 默认值：125。 |
| s32BitPercentLL | 码率百分比下限。 取值范围：[30, 180]。 默认值：45。 |
| s32PsnrFluctuateUL | Psnr上限。 取值范围：[s32PsnrFluctuateLL, 40]。 默认值：30。 |
| s32PsnrFluctuateLL | Psnr下限。 取值范围：[18, 40]。 默认值：23。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

TS_MPI_VENC_SetRcParam

TS_MPI_VENC_GetRcParam

VENC_PARAM_H265_CVBR_S

【说明】

定义H.265协议编码通道CVBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

typedef struct tsVENC_PARAM_H265_CVBR_S {

TS_U32  u32MinIprop;

TS_U32  u32MaxIprop;

TS_S32  s32MaxReEncodeTimes;

TS_BOOL bQpMapEn;

VENC_RC_QPMAP_MODE_E enQpMapMode;

TS_U32  u32MaxQp;

TS_U32  u32MinQp;

TS_U32  u32MaxIQp;

TS_U32  u32MinIQp;

TS_U32  u32MinQpDelta;

TS_U32  u32MaxQpDelta;

TS_U32  u32ExtraBitPercent;

TS_U32  u32LongTermStatTimeUnit;

} VENC_PARAM_H265_CVBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32MinIprop | 最小IP帧码率的比值。 取值范围：[1, 100]。 默认值：1。 |
| u32MaxIprop | 最大IP帧码率的比值。 取值范围：[u32MinIprop, 100]。 默认值：20。 |
| s32MaxReEncodeTimes | 每帧重编码次数。0表示不进行重编码。 取值范围：[0, 3]。 默认值：2。 |
| bQpMapEn | QVBR模式下是否使能QpMap功能。 取值范围：TS_TRUE或TS_FALSE。 默认值：TS_FALSE。 |
| enQpMapMode | 使能QpMap表的情况，CU32和CU64的Qp值的取值方式。 |
| u32MaxQp | P帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinQp | P帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxQp]。 默认值：24。 |
| u32MaxIQp | I帧的最大QP。 取值范围：[0, 51]。 默认值：51。 |
| u32MinIQp | I帧的最小QP。 取值范围：[0, u32MaxIQp]。 默认值：24。 |
| u32MinQpDelta | 帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值。 I帧：FrameLevelMinQp=u32MinQpDelta+u32MinIQp。 P帧：FrameLevelMinQp=u32MinQpDelta+u32MinQp。 取值范围：[0, 4]。 默认值：0。 |
| u32MaxQpDelta | 帧级QP最小值和CU级QP最小值的差值。 I帧：FrameLevelMaxQp=u32MaxIQp- u32MaxQpDelta。 P帧：FrameLevelMaxQp=u32MaxQp- u32MaxQpDelta。 取值范围：[0, 4]。 默认值：0。 |
| u32ExtraBitPercent | 编码器输出码流最大透支bit数百分比。 在码率不足时，为保证图像质量，编码器会通过透支一定的bit数以提升图像质量，这部分透支的码率会在编码压力较小时进行偿还。 取值范围：[0, 1000]。 默认值：5。 |
| u32LongTermStatTimeUnit | 码率长期统计时间参数（long_term_stats_time）的单位，本变量单位是秒（s）,如配置long_term_stats_time_unit= 60， long_term_stats_time=3，代表长期统计时间为3分钟。 取值范围：[1, 1800]。 默认值：60。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

TS_MPI_VENC_SetRcParam

TS_MPI_VENC_GetRcParam

VENC_PARAM_MJPEG_CBR_S

【说明】

定义MJPEG协议编码通道CBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

typedef struct tsVENC_PARAM_MJPEG_CBR_S {

TS_U32  u32MaxQfactor;

TS_U32  u32MinQfactor;

} VENC_PARAM_MJPEG_CBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32MaxQfactor | 帧最大Qfactor，用于钳位质量。 取值范围：[1, 99]。 默认值：99。 |
| u32MinQfactor | 帧最小Qfactor，用于钳位质量。 取值范围：[1, u32MaxQfactor]。 默认值：20。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

TS_MPI_VENC_SetRcParam

TS_MPI_VENC_GetRcParam

VENC_PARAM_MJPEG_VBR_S

【说明】

定义MJPEG协议编码通道VBR码率控制模式高级参数配置。

【定义】

typedef struct tsVENC_PARAM_MJPEG_VBR_S {

TS_S32  s32ChangePos;

TS_U32  u32MaxQfactor;

TS_U32  u32MinQfactor;

} VENC_PARAM_MJPEG_VBR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s32ChangePos | VBR开始调整Qfactor时的码率相对于最大码率的比例。 取值范围：[50, 100]。 默认值：90。 |
| u32MaxQfactor | 最大量化因子。 取值范围：[1, 99]。 默认值：99。 |
| u32MinQfactor | 最小量化因子。 取值范围：[1, u32MaxQfactor]。 默认值：20。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

TS_MPI_VENC_SetRcParam

TS_MPI_VENC_GetRcParam

VENC_SCENE_CHANGE_DETECT_S

【说明】

编码场景检测控制参数。

【定义】

typedef struct tsVENC_SCENE_CHANGE_DETECT_S {

TS_BOOL bDetectSceneChange;

TS_BOOL bAdaptiveInsertIDRFrame;

} VENC_SCENE_CHANGE_DETECT_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bDetectSceneChange | 是否使能场景切换检测。 使能场景切换检测后，编码器会自动检测场景切换，并且在检测到场景切换后主动调整QP，提升质量；但是如果频繁的出现场景切换，会导致码率升高。云台、车载产品在镜头运动时有较大概率判断为场景切换。建议在运动时设置为TD_FALSE。 |
| bAdaptiveInsertIDRFrame | 是否使能自适应插入IDR帧。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

TS_MPI_VENC_SetRcParam

TS_MPI_VENC_GetRcParam

VENC_RC_PARAM_S

【说明】

定义编码通道的码率控制高级参数。

【定义】

typedef struct tsVENC_RC_PARAM_S {

TS_U32 u32ThrdI[RC_TEXTURE_THR_SIZE];

TS_U32 u32ThrdP[RC_TEXTURE_THR_SIZE];

TS_U32 u32ThrdB[RC_TEXTURE_THR_SIZE];

TS_U32 u32DirectionThrd;

TS_U32 u32RowQpDelta;

TS_S32 s32FirstFrameStartQp;

VENC_SCENE_CHANGE_DETECT_S stSceneChangeDetect;

union {

VENC_PARAM_H264_CBR_S     stParamH264Cbr;

VENC_PARAM_H264_VBR_S     stParamH264Vbr;

VENC_PARAM_H264_AVBR_S    stParamH264AVbr;

VENC_PARAM_H264_QVBR_S    stParamH264QVbr;

VENC_PARAM_H264_CVBR_S    stParamH264CVbr;

VENC_PARAM_H265_CBR_S     stParamH265Cbr;

VENC_PARAM_H265_VBR_S     stParamH265Vbr;

VENC_PARAM_H265_AVBR_S    stParamH265AVbr;

VENC_PARAM_H265_QVBR_S    stParamH265QVbr;

VENC_PARAM_H265_CVBR_S    stParamH265CVbr;

VENC_PARAM_MJPEG_CBR_S    stParamMjpegCbr;

VENC_PARAM_MJPEG_VBR_S    stParamMjpegVbr;

};

} VENC_RC_PARAM_S;【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32ThrdI | I帧宏块级码率控制的mad门限。 取值范围：[0, 255]。 |
| u32ThrdP | P帧宏块级码率控制的mad门限。 取值范围：[0, 255]。 |
| u32ThrdB | B帧宏块级码率控制的mad门限。 取值范围：[0, 255]。 |
| u32DirectionThrd | 在宏块级码率控制时，用于控制减方向Thr的下标。 取值范围：[0, 16]。 |
| u32RowQpDelta | 在宏块级码率控制时，每一行宏块的起始Qp相对于帧起始Qp的波动幅度值。 取值范围：[0, 10]。 |
| s32FirstFrameStartQp | 设置第一帧的起始Qp值，ABR/CBR/VBR/AVBR/QVBR/CVBR有效。 取值范围：[u32MinIQp, u32MaxIQp]和-1； s32FirstFrameStartQp如果为-1则第一帧的起始QP由编码器内部计算，如果为其它合法值则由用户指定该值为第一帧起始QP。 |
| stSceneChangeDetect | 场景检测相关的控制参数。 h264_abr_param H.264通道ABR（Average Bit Rate）码率控制模式高级参数。 |
| stParamH264Cbr | H.264通道CBR（Constant Bit Rate）码率控制模式高级参数。 |
| stParamH264Vbr | H.264通道VBR（Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。 |
| stParamH264AVbr | H.264通道AVBR（Adaptive Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。 |
| stParamH264QVbr | H.264通道QVBR (Quality Variable Bit Rate)码率控制模式高级参数。 |
| stParamH264CVbr | H.264通道CVBR (Constrained Variable Bit Rate)码率控制模式高级参数。 |
| stParamH265Cbr | H.265通道CBR（Constant Bit Rate）码率控制模式高级参数。 |
| stParamH265Vbr | H.265通道VBR（Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。 |
| stParamH265AVbr | H.265通道AVBR（Adaptive Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。 |
| stParamH265QVbr | H.265通道QVBR (Quality Variable Bit Rate)码率控制模式高级参数。 |
| stParamH265CVbr | H.265通道CVBR (Constrained Variable Bit Rate)码率控制模式高级参数。 |
| stParamMjpegCbr | MJPEG通道CBR（Constant Bit Rate）码率控制模式高级参数。 |
| stParamMjpegVbr | MJPEG通道VBR（Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

TS_MPI_VENC_SetRcParam

TS_MPI_VENC_GetRcParam

VENC_JPEG_ENCODE_MODE_E

【说明】

定义JPEG编码通道的抓拍模式。

【定义】

typedef enum tsVENC_JPEG_ENCODE_MODE_E {

JPEG_ENCODE_ALL   = 0,

JPEG_ENCODE_SNAP  = 1,

JPEG_ENCODE_BUTT,

} VENC_JPEG_ENCODE_MODE_E;【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| JPEG_ENCODE_ALL | 全部抓拍模式，JPEG通道的默认抓拍模式。 |
| JPEG_ENCODE_SNAP | 抓拍模式，JPEG通道仅编码已标记为抓拍帧的图 像。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_SetJpegEncodeMode

TS_MPI_VENC_GetJpegEncodeMode

VENC_CROP_INFO_S

【说明】

定义编码CROP属性结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_CROP_INFO_S {

TS_BOOL bEnable;

RECT_S  stRect;

} VENC_CROP_INFO_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bEnable | CROP使能开关。 |
| stRect | CROP起始位置与宽高信息。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_CHN_PARAM_S

VENC_FRAME_RATE_S

【说明】

定义编码帧率控制结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_FRAME_RATE_S {

TS_S32 s32SrcFrmRate;

TS_S32 s32DstFrmRate;

} VENC_FRAME_RATE_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s32SrcFrmRate | 源帧率，即输入帧率。 取值范围-1或[1, 240] |
| s32DstFrmRate | 目的帧率，即输出帧率。 取值范围：[-1, s32SrcFrmRate] |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

VENC_CHN_PARAM_S

VENC_CHN_PARAM_S

【说明】

定义Venc通道参数结构体。

【定义】

typedef struct tsVENC_CHN_PARAM_S {

TS_BOOL bColor2Grey;

TS_U32  u32Priority;

TS_U32  u32MaxStrmCnt;

TS_U32  u32PollWakeUpFrmCnt;

VENC_CROP_INFO_S    stCropCfg;

VENC_FRAME_RATE_S   stFrameRate;

} VENC_CHN_PARAM_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bColor2Grey | 开启或关闭一个通道的彩转灰功能。 |
| u32Priority | 编码通道优先级参数。 取值范围：[0, 2]。 |
| u32MaxStrmCnt | 最大码流缓存帧数。 取值范围：大于等于0。 默认值：200。 |
| u32PollWakeUpFrmCnt | 编码指定的帧poll_wakr_up_frame_cnt之后唤醒阻塞接口。 |
| stCropCfg | 通道截取（CROP）参数。 |
| stFrameRate | 通道帧率控制参数。 |

【注意事项】

crop_info结构体的成员：

– rect.x必须16像素对齐；

– rect.y必须2像素对齐；

– rect.with,rect.height满足对应编码通道的宽高约束。

frame_rate结构体的成员：

– s32SrcFrmRate：表示进入通道的帧率，以fps为单位。取值范围：-1或[1, 240]。

– s32DstFrmRate：表示通道输出的帧率，以fps为单位。取值范围：Jpeg：-1或[1, src_frame_rate]；H.264/H.265/Mjpeg：-1或[1, 240]。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_SetChnParam

TS_MPI_VENC_GetChnParam

VENC_RC_ADVPARAM_S

【说明】

定义RC模块的高级参数，此接口会包含与码流控制算法无关的功能，并且未来版本还

有可能扩展。

【定义】

typedef struct tsVENC_RC_ADVPARAM_S {

TS_U32 u32ClearStatAfterSetAttr;

} VENC_RC_ADVPARAM_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32ClearStatAfterSetAttr | 设置新的通道码率后，是否清除码率控制的统计信息，默认值为1。 0：设置通道码率后不清除RC的帧率和码率统计信息； 1：设置通道码率后清除RC的帧率和码率统计信息； 注意：当设置的参数改变统计buffer内存大小时，此时需要重新分配内存或者算法可能读取到未被赋值的内存，此时算法必须清除统计信息。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_SetRcAdvParam

TS_MPI_VENC_GetRcAdvParam

VENC_MMS_INFO_S

【说明】

定义运动矢量结构体信息。

【定义】

typedef struct tsVENC_MMS_INFO_S {

TS_U32 len;

TS_S16 *buf;

TS_U32 bs_type;

} VENC_MMS_INFO_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| len | 运动矢量的长度。 |
| buf | 运动矢量数据。 |
| bs_type | 暂未使用。 |

【注意事项】

该接口必须在视频编码之后调用，否则将无法获取运动矢量信息。运动矢量信息在AIISP算法和防抖算法中具有重要作用，帮助提高视频处理的质量和稳定性。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_VENC_GetMms

错误码

视频编码 API 错误码如表 6-8 所示。

表 6-8 视频编码API 错误码

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0xA0088002 | TS_ERR_VENC_INVALID_CHNID | 通道 ID 超出合法范围 |
| 0xA0088003 | TS_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM | 参数超出合法范围 |
| 0xA0088004 | TS_ERR_VENC_EXIST | 试图申请或者创建已经存在的设备、通道或者资源 |
| 0xA0088005 | TS_ERR_VENC_UNEXIST | 试图使用或者销毁不存在的设备、通道或者资源 |
| 0xA0088006 | TS_ERR_VENC_NULL_PTR | 函数参数中有空指针 |
| 0xA0088007 | TS_ERR_VENC_NOT_CONFIG | 使用前未配置 |
| 0xA0088008 | TS_ERR_VENC_NOT_SUPPORT | 不支持的参数或者功能 |
| 0xA0088009 | TS_ERR_VENC_NOT_PERM | 该操作不允许，如试图修改静态配置参数 |
| 0xA008800C | TS_ERR_VENC_NOMEM | 分配内存失败，如系统内存不足 |
| 0xA0088010 | TS_ERR_VENC_SYS_NOTREADY | 系统没有初始化或没有加载 相应模块 |
| 0xA008800D | TS_ERR_VENC_NOBUF | 分配缓存失败，如申请的数 据缓冲区太大 |
| 0xA008800E | TS_ERR_VENC_BUF_EMPTY | 缓冲区中无数据 |
| 0xA008800F | TS_ERR_VENC_BUF_FULL | 缓冲区中数据满 |
| 0xA0088010 | TS_ERR_VENC_SYS_NOTREADY | 系统没有初始化或没有加载相应模块 |
| 0xA0088012 | TS_ERR_VENC_BUSY | VENC 系统忙 |

视频解码

概述

VDEC 模块提供驱动视频解码硬件工作的 MPI 接口，实现视频解码功能。

芯片的 VDEC 特性如表 7-1 所示。

注：TX5215系列该模块有一点限制：仅支持自编自解。非自编的码流需要特定的插件参与编码。

表 7-1芯片的VDEC 特性

| 芯片 | 硬件解码模块 | 支持最大通道数 | 支持协议 | 最大、最小分辨率支持 | 最大性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TX5368系列 | VPU JPEGD | 8 | VDH: H.264/H.265 JPEGD: JPEG/MJPE G | VDH: H.264: max 3840x2160, min 256x128 H.265: max 3840x2160, min 256x128 JPEGD： JPEG/MJPEG：max3840x2160, min 16x16 | H264/H265: 3840x2160@50fps JPEG/MJPEG: 3840x2160@50fps |
| TX5215系列 | VPU | 4 | VDH: H.265 | VDH: H.265: max 3840x2160, min 256x128 | H265: 2560x1920@32fps |
| TX5336系列 | VPU JPEGD | 16 | VDH: H.264/H.265 JPEGD: JPEG/MJPE G | VDH: H.264: max 5120x4096, min 256x128 H.265: max 5120x4096, min 256x128 JPEGD： JPEG/MJPEG：max16384x16384, min 16x16 | H264/H265: 3840x2160@30fps JPEG/MJPEG: 3840x2160@30fps |

重要概念

- 码流发送方式

VDEC 解码器提供二种码流发送方式：

- 流式发送（VIDEO_MODE_STREAM）：用户每次可发送任意长度码流到解码器，由解码器内部完成一帧码流的识别过程。须注意，对 H.264/H.265 而言， 在收到下一帧码流才能识别当前帧码流的结束，所以在该发送模式下，输入一帧 H.264/H.265 码流，不能希望马上开始解码图像。

- 按帧发送（VIDEO_MODE_FRAME）：用户每次发送完整一帧码流到解码器，每调用一次发送接口，解码器就认为该帧码流已经结束，开始解码图像， 因此需保证每次调用发送接口发送的码流必须为一帧，否则会出现解码错误。通过该发送方式可以达到快速解码的目的。

码流发送方式 enMode 可在接口 TS_MPI_VDEC_CreateChn 中设置。

- 图像输出方式

显示序：解码图像按照 H.264/H.265 协议输出。

- 解码帧存分配方式

解码 PrivateVB 池：创建解码通道时由 VDEC 创建私有 VB 池作为该通道的图像 Buffer，用户可以在创建通道接口 TS_MPI_VDEC_CreateChn 中设置私有VB 池的个数 u32FrameBufCnt 和 VB 块的大小 u32FrameBufSize。

- 解码通道的输出

H264解码器输出时，宽高都会做16字节对齐。例如输入1080P压缩数据后，输出的数据在VIDEO_FRAME_INSO_S中的排列是按照1920x1088来分布的，即Y亮度和UV分量中间有8行的间隔。

API 参考

视频解码模块实现创建解码通道、发送视频码流、获取解码后图像等功能。该功能模块提供以下 MPI：

- TS_MPI_VDEC_GetFreeChn：获取空闲的解码通道。

- TS_MPI_VDEC_CreateChn：创建视频解码通道。

- TS_MPI_VDEC_DestroyChn：销毁视频解码通道。

- TS_MPI_VDEC_GetChnAttr：获取视频解码通道属性。

- TS_MPI_VDEC_SetChnAttr：设置视频解码通道属性。

- TS_MPI_VDEC_StartRecvStream：解码器开始接收用户发送的码流。

- TS_MPI_VDEC_StopRecvStream：解码器停止接收用户发送的码流。

- TS_MPI_VDEC_QueryStatus：查询解码通道状态。

- TS_MPI_VDEC_GetFd：获取视频解码通道的设备文件句柄。

- TS_MPI_VDEC_CloseFd：关闭视频解码通道的设备文件句柄。

- TS_MPI_VDEC_SendStream：向视频解码通道发送码流数据。

- TS_MPI_VDEC_GetFrame：获取视频解码通道的解码图像。

- TS_MPI_VDEC_ReleaseFrame：释放视频解码通道的解码图像。

TS_MPI_VDEC_GetFreeChn

【描述】

获取空闲的解码通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VDEC_GetFreeChn(PAYLOAD_TYPE_E enType);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| enType | 编码协议类型。 取值范围：PAYLOAD_TYPE_E 枚举值。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| [0, VDEC_MAX_CHN_NUM] | 成功。其值为空闲的通道号。 |
| -1 | 失败。 |

【需求】

头文件：mpi_vdec.h、ts_comm_vdec.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VDEC_CreateChn

【描述】

创建视频解码通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VDEC_CreateChn(VDEC_CHN VdChn, const VDEC_CHN_ATTR_S

*pstAttr)

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VdChn | 视频解码通道号。 取值范围：[0, VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstAttr | 解码通道属性指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vdec.h、ts_comm_vdec.h

库文件：libmpi.so

【注意】

通道号不能超出最大的通道号范围。

如果参数 pstAttr 为空，会返回错误码 TS_ERR_VDEC_NULL_PTR。

在创建视频解码通道之前必须保证通道未创建（或者已经销毁），否则会直接返回通道已存在错误 TS_ERR_VDEC_EXIST。

系统内存不足时会返回 TS_ERR_VDEC_NOMEM 的错误码。

当通道属性 pstAttr 中的值超过解码能力集时，会返回TS_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM 的错误码。目前解码能力集如表 7-1 所示。

解码帧存分配方式使用的是解码 PrivateVB 池，用户需要根据解码码流配置解码所需的帧存 VB 大小 u32FrameBufSize 和个数 u32FrameBufCnt，解码器内部按此配置创建相应的私有 VB 池。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VDEC_DestroyChn

【描述】

销毁视频解码通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VDEC_DestroyChn(VDEC_CHN VdChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VdChn | 视频解码通道号。 取值范围：[0, VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vdec.h、ts_comm_vdec.h

库文件：libmpi.so

【注意】

销毁前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误。

销毁前必须停止接收码流（或者尚未开始接收码流），否则返回错误码TS_ERR_VDEC_NOT_PERM。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VDEC_GetChnAttr

【描述】

获取视频解码通道属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VDEC_GetChnAttr(VDEC_CHN VdChn, VDEC_CHN_ATTR_S *pstAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VdChn | 视频解码通道号。 取值范围：[0, VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstAttr | 解码通道属性指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vdec.h、ts_comm_vdec.h

库文件：libmpi.so

【注意】

获取属性前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码TS_ERR_VDEC_UNEXIST。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VDEC_SetChnAttr

【描述】

获取视频解码通道属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VDEC_SetChnAttr(VDEC_CHN VdChn, const VDEC_CHN_ATTR_S

*pstAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VdChn | 视频解码通道号。 取值范围：[0, VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstAttr | 解码通道属性指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vdec.h、ts_comm_vdec.h

库文件：libmpi.so

【注意】

获取属性前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码TS_ERR_VDEC_UNEXIST。

可以改变的属性有 enType、enMode、u32RefFrameNum，其它属性不能改变。其中 enType 只能 H264、H265 相互切换，JPEG、MJPEG 相互切换。

解码器内部会在改变属性时自动复位解码通道。

切换通道属性之前必须先停止接收码流，否则返回错误码 TS_ERR_VDEC_NOT_PERM。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VDEC_StartRecvStream

【描述】

解码器开始接收用户发送的码流。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VDEC_StartRecvStream(VDEC_CHN VdChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VdChn | 视频解码通道号。 取值范围：[0, VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vdec.h、ts_comm_vdec.h

库文件：libmpi.so

【注意】

启动接收码流前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码TS_ERR_VDEC_UNEXIST。

启动接收码流之后，才能调用 TS_MPI_VDEC_SendStream 发送码流成功。

重复调用启动接收码流接口时，返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VDEC_StopRecvStream

【描述】

解码器停止接收用户发送的码流。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VDEC_StopRecvStream(VDEC_CHN VdChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VdChn | 视频解码通道号。 取值范围：[0, VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vdec.h、ts_comm_vdec.h

库文件：libmpi.so

【注意】

停止接收码流前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码TS_ERR_VDEC_UNEXIST。

调用此接口后，调用发送码流接口 TS_MPI_VDEC_SendStream 会返回失败。

重复调用停止接收码流接口时，返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VDEC_QueryStatus

【描述】

查询解码通道状态。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VDEC_QueryStatus(VDEC_CHN VdChn,VDEC_CHN_STATUS_S

*pstStatus);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VdChn | 视频解码通道号。 取值范围：[0, VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstStatus | 视频解码通道状态结构体指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vdec.h、ts_comm_vdec.h

库文件：libmpi.so

【注意】

查询通道状态前必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码TS_ERR_VDEC_UNEXIST。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VDEC_GetFd

【描述】

获取视频解码通道的设备文件句柄。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VDEC_GetFd(VDEC_CHN VdChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VdChn | 视频解码通道号。 取值范围：[0, VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【错误码】

无。

【需求】

头文件：mpi_vdec.h、ts_comm_vdec.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】无。

【相关主题】无。

TS_MPI_VDEC_CloseFd

【描述】

关闭视频解码的设备文件句柄。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VDEC_CloseFd(VDEC_CHN VdChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VdChn | 视频解码通道号。 取值范围：[0, VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 关闭成功。 |
| -1 | 关闭失败。 |

【错误码】

无。

【需求】

头文件：mpi_vdec.h、ts_comm_vdec.h

库文件：libmpi.so

【注意】

此接口不能与其它 MPI 接口同时调用，用户必须保证此接口与其它接口在时间上是串行调用的。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VDEC_SendStream

【描述】

向视频解码通道发送码流数据。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VDEC_SendStream(VDEC_CHN VdChn, const VDEC_STREAM_S

*pstStream, TS_S32 s32MilliSec);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VdChn | 视频解码通道号。 取值范围：[0, VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstStream | 解码码流数据指针。 | 输入 |
| s32MilliSec | 送码流方式标志。取值范围： -1：阻塞。 0：非阻塞。 正值：超时时间，没有上限值，以 ms 为单位动态属性。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vdec.h、ts_comm_vdec.h

库文件：libmpi.so

【注意】

此接口通过改变 s32MilliSec 值支持阻塞方式、非阻塞方式、超时方式发送码流。

发送数据前必须保证已经调用 TS_MPI_VDEC_StartRecvStream 接口启动接收码流，否则直接返回该操作不允许的错误码 TS_ERR_VDEC_NOT_PERM。如果在发送数据过程中停止接收码流，就会立刻返回 TS_ERR_VDEC_NOT_PERM。

发送数据前必须保证通道已经被创建，否则直接返回通道未创建的错误码TS_ERR_VDEC_UNEXIST。如果在发送码流过程中复位通道或者销毁通道，就会立刻返回错误码 TS_ERR_VDEC_UNEXIST。

发送码流时需要按照创建解码通道时设置的发送方式进行发送。按帧发送时，调用此接口一次，必须发送完整的一帧码流，否则解码会出现错误。流式发送则无此限制。

不能发送 bEndOfStream 为 0 的空码流包（码流长度为 0 或码流地址为空），否则返回错误码 TS_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM。

在发送完所有码流后，可以发送 bEndOfStream 为 1 的空码流包，表示当前码流文件结束，解码器会把所有码流全部解完并输出全部图像。除此之外，其它情况应该把 bEndOfStream 置为 0。

当码流 buffer 为空且装不下当前包码流时，会返回参数超出范围的错误码TS_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM。

以非阻塞方式发送码流，如果码流缓冲区已满，会立刻返回错误码TS_ERR_VDEC_BUF_FULL。

以超时方式发送码流，到达设定的超时时间还不能成功发送码流会返回错误码TS_ERR_VDEC_BUF_FULL。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VDEC_GetFrame

【描述】

获取视频解码通道的解码图像。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VDEC_GetFrame(VDEC_CHN VdChn, VIDEO_FRAME_INFO_S

*pstFrameInfo,TS_S32 s32MilliSec)；

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VdChn | 视频解码通道号。 取值范围：[0, VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| s32MilliSec | 获取图像方式标志。取值范围： -1：阻塞。 0：非阻塞。 正值：超时时间，没有上限值，以 ms 为单位动态属性。 | 输入 |
| pstFrameInfo | 获取的解码图像信息。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vdec.h、ts_comm_vdec.h

库文件：libmpi.so

【注意】

此接口通过改变 s32MilliSec 值支持阻塞方式、非阻塞方式、超时方式获取解码图像。

通过 TS_MPI_VDEC_GetFrame 获取解码图像数据后，需要通过

TS_MPI_VDEC_ReleaseFrame 来释放。

获取解码图像时必须保证通道已经被创建，否则直接返回通道未创建的错误码TS_ERR_VDEC_UNEXIST。失败如果在获取图像的过程中销毁通道，就会立刻返回错误码 TS_ERR_VDEC_UNEXIST

如果在获取解码图像的过程中复位通道，则会返回错误码

TS_ERR_VDEC_UNEXIST。

以非阻塞方式获取解码图像，如果缓冲区内无图像，会立刻返回错误码

TS_ERR_VDEC_BUF_EMPTY。

以超时方式获取解码图像，到达设定的超时时间还不能获取到图像则会返回错误码 TS_ERR_VDEC_BUF_EMPTY。

此接口支持 select 操作。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_VDEC_ReleaseFrame

【描述】

释放视频解码通道的图像。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VDEC_ReleaseFrame(VDEC_CHN VdChn, const VIDEO_FRAME_INFO_S

*pstFrameInfo);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VdChn | 视频解码通道号。 取值范围：[0, VDEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstFrameInfo | 解码后的图像信息指针，由 TS_MPI_VDEC_GetFrame 接口获取。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_vdec.h、ts_comm_vdec.h

库文件：libmpi.so

【注意】

此接口需与 TS_MPI_VDEC_GetFrame 配对使用，获取的数据应当在使用完之后立即释放，如果不及时释放，会导致解码过程阻塞等待资源。

释放的数据必须是 TS_MPI_VDEC_GetFrame 从该通道获取的数据，不得对数据信息结构体进行任何修改。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

数据类型

视频解码相关数据类型、数据结构定义如下：

- VDEC_CHN_ATTR_S：定义解码通道属性。

- VIDEO_MODE_E：定义码流发送方式枚举。

- VDEC_CHN_STATUS_S：定义通道状态结构体。

- VDEC_DECODE_ERROR_S：定义解码错误信息结构体。

- VDEC_STREAM_S：定义解码码流结构体。

VDEC_CHN_ATTR_S

【说明】

定义解码通道属性结构体。

【定义】

typedef struct TSVDEC_CHN_ATTR_S

{

PAYLOAD_TYPE_E enType;

VIDEO_MODE_E		enMode;

TS_U32	u32PicWidth;

TS_U32	u32PicHeight;

TS_U32		u32StreamBufSize;

TS_U32		u32FrameBufSize;

TS_U32	u32FrameBufCnt;

union

{

VDEC_ATTR_VIDEO_S stVdecVideoAttr; /* RW; structure with video */

};

}VDEC_CHN_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enType | 解码协议类型枚举值。动态属性。 具体描述请参见“系统控制”章节，其中 JPEG 和 MJPEG 在解码器内部无任何区别。H264 与 H265之间，JPEG 与 MJPEG 之间可以进行通道协议切换。 |
| enMode | 码流发送方式。动态属性。 |
| u32PicWidth | 通道支持的解码图像最大宽（以像素为单位） 静态属性。 |
| u32PicHeight | 通道支持的解码图像最大高（以像素为单位） 静态属性。 |
| u32StreamBufSize | 码流缓存的大小。 取值范围：帧模式或者兼容模式解码且使用码流 Buffer 省内存模式时，大于等于 32KB；其它情况大于等于解码通道大小（宽 x 高）的 3/4 倍，即 420 图像大小的一半（宽 x 高x3/2x1/2），以byte 为单位。 推荐值：一幅 YUV420 解码图像大小。即：宽 x 高x1.5。静态属性。 |
| u32FrameBufSize | 解码图像帧存 buffer 大小。 取值范围：大于 0，但是用户必须保证所配置的帧存大小满足解码码流内存要求，否则不能正常解码。 仅 PrivateVB 模式有效。 |
| u32FrameBufCnt | 解码图像帧存个数。 取值范围：大于 0，但是用户必须保证所配置的帧存个数满足解码码流帧存个数要求，否则无法正常解码。 H.264/H.265 解码所需帧存个数为参考帧+显示帧+1。 JPEG/MJPEG 解码所需帧存个数为显示帧+1。 静态属性。 |
| stVdecVideoAttr | 视频(H.264/H.265)解码通道属性。 |

【描述】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VIDEO_MODE_E

【说明】

定义码流发送方式。

【定义】

typedef enum TSVIDEO_MODE_E

{

VIDEO_MODE_STREAM = 0,		 VIDEO_MODE_FRAME	,

VIDEO_MODE_BUTT

}VIDEO_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| VIDEO_MODE_STREAM | 按流方式发送码流。JPEG/MJPEG 解码不支持此模式。 |
| VIDEO_MODE_FRAME | 按帧方式发送码流。以帧为单位。 |

【相关数据类型及接口】

无。

VDEC_CHN_STATUS_S

【说明】

定义通道状态结构体。

【定义】

typedef struct TSVDEC_CHN_STATUS_S

{

PAYLOAD_TYPE_E enType;

TS_U32 u32LeftStreamBytes;

TS_U32 u32LeftStreamFrames;

TS_U32 u32LeftPics;

TS_BOOL bStartRecvStream;

TS_U32 u32RecvStreamFrames;

TS_U32 u32DecodeStreamFrames;

VDEC_DECODE_ERROR_S stVdecDecErr;

}VDEC_CHN_STATUS_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enType | 解码协议。具体描述请参见“系统控制”章节。 |
| u32LeftStreamBytes | 码流 buffer 中待解码的 byte 数，包括正在解码的当前帧中未解码的 byte 数。 |
| u32LeftStreamFrames | 码流 buffer 中待解码的帧数，不包括正在解码的当前帧。 –1 表示无效。 流模式发送时无效。码流有错丢帧时可能计数不准。 |
| u32LeftPics | 图像 buffer 中剩余的 pic 数目。 |
| bStartRecvStream | 解码器是否已经启动接收码流。 |
| u32RecvStreamFrames | 码流 buffer 中已接收码流帧数。 -1 表示无效。 流模式发送时无效。 |
| u32DecodeStreamFrames | 码流 buffer 中已解码帧数。 |
| stVdecDecErr | 解码错误信息。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

VDEC_STREAM_S

【说明】

定义视频解码的码流结构体。

【定义】

typedef struct TSVDEC_STREAM_S

{

TS_U32 u32Len;

TS_U64 u64PTS;

TS_BOOL bEndOfFrame;

TS_BOOL bEndOfStream;

TS_U8* ATTRIBUTE pu8Addr;

TS_BOOL bDisplay;

}VDEC_STREAM_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Len | 码流包的长度。以 byte 为单位。 |
| u64PTS | 码流包的时间戳。以 μs 为单位。 |
| bEndOfFrame | 当前帧是否结束。 |
| bEndOfStream | 是否发完所有码流。 |
| pu8Addr | 码流包的地址。 |
| bDisplay | 当前帧是否输出显示。 0：不显示； 1：显示。 |

【注意事项】

按帧模式发送时，解码图像的时间戳等于码流包中的时间戳。

按流发送时，解码图像的时间戳等于 0。

当发完所有码流后，把 bEndOfStream 置为 1，表示码流文件结束，这时解码器会解完发送下来的所有码流并输出所有图像。如果发完所有码流后把 bEndOfStream 置为 0，解码器内部可能残余大于等于一帧的图像未解码输出，因为解码器必须等到下一帧码流到来才能知道当前帧已经结束，送入解码。

VDEC 支持发送一包 bEndOfStream 为 1 的空码流包（地址为空或长度为 0）。

JPEG/MJPEG 解码或者流模式发送码流时 bDisplay 标志无效。

【相关数据类型及接口】

无。

错误码

表 7-2 VDEC API 错误码

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0xA0058002 | TS_ERR_VDEC_INVALID_CHNID | 通道 ID 超出合法范围 |
| 0xA0058003 | TS_ERR_VDEC_ILLEGAL_PARAM | 参数超出合法范围 |
| 0xA0058004 | TS_ERR_VDEC_EXIST | 试图创建已经存在的通道 |
| 0xA0058005 | TS_ERR_VDEC_UNEXIST | 通道未创建或已销毁 |
| 0xA0058006 | TS_ERR_VDEC_NULL_PTR | 函数参数中有空指针 |
| 0xA0058007 | TS_ERR_VDEC_NOT_CONFIG | 使用前未配置 |
| 0xA0058008 | TS_ERR_VDEC_NOT_SUPPORT | 不支持的参数或者功能 |
| 0xA0058009 | TS_ERR_VDEC_NOT_PERM | 该操作不允许 |
| 0xA005800C | TS_ERR_VDEC_NOMEM | 分配内存失败，如系统内存不足 |
| 0xA005800D | TS_ERR_VDEC_NOBUF | 分配缓存失败，如申请的数据缓冲区太大 |
| 0xA005800E | TS_ERR_VDEC_BUF_EMPTY | 缓冲区中无数据 |
| 0xA005800F | TS_ERR_VDEC_BUF_FULL | 缓冲区中数据满 |

计算处理模块

概述

CPM 是计算处理模块，全称为 Computing Processing Module。应用层可以通过绑定模式或非绑定模式处理计算MPP数据流中音视频数据。计算处理模块的数据流采用绑定模式，上层可以通过注册计算功能函数实现自动送帧处理，收到串入的MPP数据流时自动调用已注册的函数实现计算功能。例如NN降噪、人脸识别、人形识别、车辆识别等智能处理算法。

功能描述

基本概念

- GROUP

CPM 对用户提供组（GROUP）的概念。最大可用数为 CPM_MAX_GRP_NUM 个，各 GROUP 独立工作。每个 CPM GROUP 包含多个 PIPE 和多个通道。

- PIPE

CPM 组的 PIPE，用于输入源图像。PIPE 的数目即输入图像路数。用户可以通过系统绑定和前端相连或者发送图像到 PIPE 中处理。

TX5系列芯片最多支持四路PIPE输入，视具体计算处理算法需要来配置。

- CHANNEL

CPM 组的通道。用于输出算法处理后的结果图像。

TX5系列芯片最多支持两路CHANNEL输出。视具体计算处理算法需要来配置。

功能描述

图 8-1 CPM上下文关系

CPM模块通过调用SYS模块的绑定接口，可与VI/VPSS/VDEC和VO/VENC等模块进行绑定，其中前者为CPM的输入源，后者为CPM的接收者。用户可通过MPI接口对GROUP进行管理。每个GROUP可以有多个输入源绑定，最多支持4路。每个GROUP可以有最多一路输出，CPM模块也可以作为数据流的末端不往后传递数据。

CPM模块逻辑处理框图如图 8-2所示

图 8-2 CPM模块逻辑处理框图

如图所示，用户需要将计算处理接口通过MPI CPM注册到CPM组件里去，MPI CPM为外部计算处理提供注册、退出、启动、停止、设置参数、获取结果等功能，在CPM组件里面执行运行注册的计算处理接口，然后通过注册的回调函数把算法结果通过MPI CPM回传到算法应用。

如果CPM通过CHANNEL向后级转发视频帧，还需要在注册的CPM处理函数中将视频帧的引用计数做加一处理。参考如下：

TS_S32	 s32Ret = TS_SUCCESS;

VIDEO_FRAME_INFO_S *inPipeFrame = TS_NULL;

CHECK_NULL_PTR(in);

CHECK_NULL_PTR(*in);

CHECK_NULL_PTR(out);

CHECK_NULL_PTR(*out);

inPipeFrame = in[0];

memcpy(out[0], inPipeFrame, sizeof(VIDEO_FRAME_INFO_S));

s32Ret = TS_MPI_VB_DupBlock_UID(inPipeFrame.u32PoolId, inPipeFrame.stVFrame.u64PhyAddr[0], VB_UID_CPM);

API 参考

该功能模块为用户提供以下 MPI：

- TS_MPI_CPM_CreateGrp：创建一个CPM GROUP。

- TS_MPI_CPM_Register：注册CPM的计算处理接口的上下文信息。

- TS_MPI_CPM_StartGrp：启动的一个CPM GROUP。

- TS_MPI_CPM_StopGrp：停止一个CPM GROUP。

- TS_MPI_CPM_GetGrpAttr：获取CPM GROUP的属性。

- TS_MPI_CPM_SetGrpAttr：设置CPM GROUP 中设置属性。

- TS_MPI_CPM_Unregister：注销CPM GROUP 中的计算处理接口上下文。

- TS_MPI_CPM_SetParam：设置CPM计算处理接口的参数。

- TS_MPI_CPM_GetParam：获取CPM计算处理接口的参数。

- TS_MPI_CPM_GetResult：获取CPM计算处理接口的结果。

- TS_MPI_CPM_ReleaseResult：释放CPM计算处理接口的结果。

- TS_MPI_CPM_DestroyGrp：销毁一个CPM GROUP。

TS_MPI_CPM_CreateGrp

【描述】

创建一个 CPM GROUP。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_CPM_CreateGrp (CPM_GRP CPMGrp, CPM_GRP_ATTR_S *pstGrpAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| CPMGrp | CPM GROUP号。 | 输入 |
| pstGrpAttr | CPM GROUP属性指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_cpm.h、mpi_cpm.h

库文件：libmpi.so

【注意】

组不支持重复创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_CPM_Register

【描述】

注册CPM的计算处理接口的上下文信息。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_CPM_Register (CPM_GRP CPMGrp, CPM_Handle_S *pstAlgoHandle);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| CPMGrp | CPM GROUP 号。 | 输入 |
| pstAlgoHandle | CPM GROUP计算处理接口上下文指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_cpm.h、mpi_cpm.h

库文件：libmpi.so

【注意】

组必须已经创建，计算处理接口上下文不能为空。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_CPM_StartGrp

【描述】

启动的一个CPM GROUP。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_CPM_StartGrp(CPM_GRP CPMGrp);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| CPMGrp | CPM GROUP 号。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_cpm.h、mpi_cpm.h

库文件：libmpi.so

【注意】

组必须已经创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_CPM_StopGrp

【描述】

停止一个CPM GROUP。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_CPM_StopGrp(CPM_GRP CPMGrp);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| CPMGrp | CPM GROUP 号。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_cpm.h、mpi_cpm.h

库文件：libmpi.so

【注意】

组必须已经创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_CPM_GetGrpAttr

【描述】

获取CPM GROUP的属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_CPM_GetGrpAttr (CPM_GRP CPMGrp, CPM_GRP_ATTR_S *pstGrpAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| CPMGrp | CPM GROUP 号。 | 输入 |
| pstGrpAttr | CPM GROUP属性指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_cpm.h、mpi_cpm.h

库文件：libmpi.so

【注意】

组必须已经创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_CPM_SetGrpAttr

【描述】

设置CPM GROUP 中设置属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_CPM_SetGrpAttr(CPM_GRP CPMGrp, CPM_GRP_ATTR_S *pstGrpAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| CPMGrp | CPM GROUP 号。 | 输入 |
| pstGrpAttr | CPM GROUP属性指针，设置动态属性变量。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_cpm.h、mpi_cpm.h

库文件：libmpi.so

【注意】

组必须已经创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_CPM_Unregister

【描述】

注销CPM GROUP 中的计算处理接口上下文。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_CPM_Unregister(CPM_GRP CPMGrp);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| CPMGrp | CPM GROUP 号。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_cpm.h、mpi_cpm.h

库文件：libmpi.so

【注意】

组必须已经创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_CPM_SetParam

【描述】

设置CPM计算处理接口的参数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_CPM_SetParam(CPM_GRP CPMGrp, TS_VOID *pParam);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| CPMGrp | CPM GROUP 号。 | 输入 |
| pParam | 设置CPM GROUP计算处理接口的参数指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_cpm.h、mpi_cpm.h

库文件：libmpi.so

【注意】

组必须已经创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_CPM_GetParam

【描述】

获取CPM计算处理接口的参数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_CPM_GetParam (CPM_GRP CPMGrp, TS_VOID *pParam);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| CPMGrp | CPM GROUP 号。 | 输入 |
| pParam | 获取CPM GROUP计算处理接口参数的指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_cpm.h、mpi_cpm.h

库文件：libmpi.so

【注意】

组必须已经创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_CPM_GetResult

【描述】

获取CPM计算处理接口的结果。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_CPM_GetResult(CPM_GRP CPMGrp, TS_VOID *pResult);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| CPMGrp | CPM GROUP 号。 | 输入 |
| pResult | 获取CPM计算处理接口结果的指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_cpm.h、mpi_cpm.h

库文件：libmpi.so

【注意】

组必须已经创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_CPM_ReleaseResult

【描述】

释放CPM计算处理接口的结果。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_CPM_ReleaseResult(CPM_GRP CPMGrp, TS_VOID *pResult);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| CPMGrp | CPM GROUP 号。 | 输入 |
| pResult | 释放指向CPM计算处理接口结果的指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_cpm.h、mpi_cpm.h

库文件：libmpi.so

【注意】

组必须已经创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

TS_MPI_CPM_DestroyGrp

【描述】

销毁一个CPM GROUP。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_CPM_DestroyGrp(CPM_GRP CPMGrp);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| CPMGrp | CPM GROUP 号。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_cpm.h、mpi_cpm.h

库文件：libmpi.so

【注意】

组必须已经创建。

【举例】

无

【相关主题】

无

数据类型

CPM 模块相关数据类型定义如下：

- CPM_GRP：定义 CPM GROUP 的组号。

- CPM_MAX_GRP_NUM：定义 CPM GROUP 最大的数量。

- CPM_MAX_PIPE_NUM：定义 CPM GROUP 最大的 PIPE 数量。

- CPM_MAX_CHN_NUM：定义 CPM GROUP 最大的 CHANNEL 数量。

- CPM_PIPE_ATTR_S：定义CPM PIPE的属性。

- CPM_CHN_ATTR_S：定义CPM CHANNEL的属性。

- CPM_GRP_ATTR_S：定义CPM GROUP的属性。

- CPM_Handle_S：定义 CPM 计算处理接口配置。

CPM_GRP

【说明】

定义 CPM GROUP 的组号。

【定义】

typedef TS_S32	CPM_GRP;

【注意事项】

组号值唯一。

【相关数据类型及接口】无。

CPM_MAX_GRP_NUM

【说明】

定义 CPM GROUP 最大的数量。

【定义】

#define CPM_MAX_GRP_NUM 8

CPM_MAX_PIPE_NUM

【说明】

定义 CPM GROUP 最大的 PIPE 数量。

【定义】

#define CPM_MAX_PIPE_NUM 4

CPM_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义 CPM GROUP 最大的 CHANNEL 数量。

【定义】

#define CPM_MAX_CHN_NUM  2

CPM_PIPE_ATTR_S

【说明】

定义 CPM PIPE 的属性。

【定义】

typedef struct tsCPM_PIPE_ATTR_S

{

TS_U32              u32Width;

TS_U32              u32Height;

PIXEL_FORMAT_E       enPixelFormat;

}CPM_PIPE_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Width | 输入图像宽度。静态参数。 |
| u32Height | 输入图像高度。静态参数。 |
| enPixelFormat | 输入图像格式。静态参数。 |

【注意事项】

输入图像属性需要跟实际一致。

【相关数据类型及接口】

无

CPM_CHN_ATTR_S

【说明】

定义 CPM CHANNEL 的属性。

【定义】

typedef struct tsCPM_CHN_ATTR_S

{

TS_U32              u32Width;

TS_U32              u32Height;

PIXEL_FORMAT_E       enPixelFormat;

TS_U32              u32Depth;

}CPM_CHN_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32Width | 输出图像宽度。静态参数。 |
| u32Height | 输出图像高度。静态参数。 |
| enPixelFormat | 输出图像格式。静态参数。 |
| u32Depth | 通道图像队列深度。取值范围[0, 8]。静态参数。 |

【注意事项】

输出图像属性需要满足规定的属性。

【相关数据类型及接口】

无

CPM_GRP_ATTR_S

【说明】

定义 CPM GROUP 的属性。

【定义】

typedef struct _tsCPM_GRP_ATTR_S {

TS_U32 u32GrpId;

TS_U32 u32PipeNum;

TS_U32 u32ChnNum;

TS_U32 u32Interval;

CPM_CHN_ATTR_S  stChnAttr[CPM_MAX_CHN_NUM];

TS_BOOL bSyncPipe;

TS_U32 u32Tolerance;

}CPM_GRP_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32GrpId | 组号。静态参数。 |
| u32PipeNum | 输入PIPE数量。静态参数。 |
| u32ChnNum | 输出CHN数量。静态参数。 |
| u32Interval | 保留项。 |
| stChnAttr | 输出通道属性。静态参数。 |
| bSyncPipe | 是否通过 PTS 进行各路PIPE图像的同步。静态参数。 |
| u32Tolerance | 各路PIPE图像PTS时差容忍度。单位：毫秒。静态参数。 |

【注意事项】

u32Interval用于丢帧处理，暂未支持。目前丢帧放到计算处理接口里面由应用自己管控。

【相关数据类型及接口】

无

CPM_Handle_S

【说明】

定义 CPM 计算处理接口配置。

【定义】

typedef struct _tsCPM_Handle_S {

TS_S32  s32PipeNum;

CPM_PIPE_ATTR_S  stPipeAttr[CPM_MAX_PIPE_NUM];

TS_VOID *pHandle;

TS_S32  (*init)(TS_VOID **pHandle);

TS_VOID (*exit)(TS_VOID *pHandle);

TS_S32  (*process)(TS_VOID *pHandle, TS_VOID **in, TS_VOID **out);

TS_S32  (*set_param)(TS_VOID *pHandle, TS_VOID *pParam);

TS_S32  (*get_param)(TS_VOID *pHandle, TS_VOID *pParam);

TS_S32  (*get_result)(TS_VOID *pHandle, TS_VOID *pResult);

TS_S32  (*release_result)(TS_VOID *pHandle, TS_VOID *pResult);

TS_S32 (*config_cpm_attr)(TS_VOID * pHandle, CPM_GRP_ATTR_S * pCpmAttr);

}CPM_Handle_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s32PipeNum | 输入PIPE图像数量。 |
| stPipeAttr | 输入图像属性。 |
| pHandle | 只读。 |
| init | 计算处理初始化接口。 |
| exit | 计算处理退出接口。 |
| process | 计算处理入口接口。 |
| set_param | 设置计算处理参数接口。 |
| get_param | 获取计算处理参数接口。 |
| get_result | 获取计算处理结果接口。 |
| release_result | 计算处理释放处理结果内存接口。 |
| config_cpm_attr | 客户获取CPM GROUP参数的接口。 |

【注意事项】

pHandle值为只读，初始化时不需要赋值。

【相关数据类型及接口】

无

错误码

CPM API 错误码如表 8-1所示。

表 8-1 CPM API 错误码

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0xA03E8001 | TSM_ERR_CPM_INVALID_DEVID | 无效的PIPE号。 |
| 0xA03E8002 | TSM_ERR_CPM_INVALID_CHNID | 无效的通道号。 |
| 0xA03E8003 | TS_ERR_CPM_ILLEGAL_PARAM | CPM 参数设置无效。 |
| 0xA03E8005 | TSM_ERR_CPM_CHN_UNEXIST | 不存在的通道号。 |
| 0xA03E8006 | TS_ERR_CPM_NULL_PTR | 输入参数空指针错误。 |
| 0xA03E8008 | TS_ERR_CPM_NOT_SUPPORT | 操作不支持。 |
| 0xA03E8009 | TS_ERR_CPM_NOT_PERMITTED | 操作不允许。 |
| 0xA03E800C | TS_ERR_CPM_NOMEM | Malloc内存失败。 |
| 0xA03E800D | TS_ERR_CPM_NOBUF | Malloc buffer失败。 |
| 0xA03E800E | TS_ERR_CPM_BUF_EMPTY | CPM 的 GROUP节点已经使用完毕。 |
| 0xA03E800F | TS_ERR_CPM_BUF_FULL | 没有剩余内存BUF。 |
| 0xA03E8010 | TS_ERR_CPM_SYS_NOTREADY | 系统未初始化。 |
| 0xA03E8012 | TS_ERR_CPM_BUSY | CPM资源忙。 |
| 0xA03E8028 | TS_ERR_CPM_COMP_INIT | CPM组件初始化错误。 |
| 0xA03E8029 | TS_ERR_CPM_COMP_GET | 获取CPM组件错误。 |
| 0xA03E802A | TS_ERR_CPM_COMP_INTERNAL | CPM组件内部错误。 |

区域管理

概述

用户常常需要在视频中叠加显示一些特定的信息（如：视频通道号、时间戳、经纬度、品牌LOGO等）的OSD，必要时还会填充色块。这些叠加在视频上的OSD和遮挡在视频上的色块统称为区域。为了便于统一管理这些区域资源，引入了REGION模块完成这个工作。

区域管理可以实现区域的创建，并叠加到视频中或对视频进行遮挡。例如，实际应用中，用户可以创建一个区域，并通过 TS_MPI_RGN_AttachToChn，将该区域叠加到某个通道（如 VENC 通道） 中。在通道进行调度时，则会将OSD 叠加在视频中。一个区域支持通过设置通道显示属性接口指定到多个通道中（如：多个VENC 通道，多个VI 通道，甚至多个VENC和VI通道），且支持在每个通道的显示属性（如位置、层次、透明度等） 都不同。

OSD由Overlay或OverlayEx支持。

功能描述

基本概念

- 区域类型

- Overlay：视频叠加区域，其中区域支持位图的加载、背景色更新等功能。

- OverlayEx：扩展视频叠加区域，功能与 Overlay 类似，支持位图加载、背景色更新等。

- Cover：视频遮挡区域，其中区域支持纯色块遮挡。

- CoverEx：扩展视频遮挡区域，功能与 Cover 类似，支持纯色块遮挡。

- Mosaic：马赛克遮挡区域，支持精度调节。

- MosaicEx：扩展马赛克遮挡区域， 功能与Mosaic类似，支持精度调节。

- OverlayEx/CoverEx/MosaicEx：相较于Overlay/Cover/Mosaic，功能上类似，但是会引入额外的系统带宽， OverlayEx/CoverEx/MosaicEx由 VGS 叠加到图像上 ，OverlayEx/CoverEx/MosaicEx区域越大，占用 VGS 的性能就越大， 当 VGS性能不足时， 会导致帧率降低。建议只有当 Overlay/Cover/Mosaic 不支持，或者数量无法满足需求时，再使用。

- 区域层次

区域层次表示区域的叠加级别，层次值越大，表示区域的显示级别越高。当发生重叠时，层次值大的将会覆盖层次值小的。

- 位图填充 (针对 Overlay 和 OverlayEx 有效)

位图填充是指将位图的内存值填充到区域内存空间中，位图将会从区域的左上角开始填充。当位图小于区域时，只能填充一部分内存，剩余部分保持原有值；位图大小等于区域时，将刚好全部填充；当位图大于区域时，位图只能将自身和区域一样大小的内存信息填充到区域中。

位图填充支持两种实现方式：其一、用户通过接口将位图数据拷贝至内部显示画布；其二、用户获取内部备份显示画布的地址，直接对该地址数据进行更新，然后调用接口将备份显示画布更新为待显示画布，达到实现更新位图数据的目的。

- 区域公共属性

用户创建一个区域时，需要设置该区域属性信息，它包含公共的资源信息。例如，Overlay 包含像素格式，大小和背景色。

- 通道显示属性

通道显示属性表明区域在某通道的显示特征。例如，Overlay 的通道显示属性包含显示位置，层次，前景 Alpha，背景 Alpha，还有编码用到的 QP 信息。当通道显示属性中的区域是否显示(bShow)设置为 TRUE 时，表示显示在该通道中；反之，表示虽在该通道中存在，但处于隐藏状态。

- 支持的模块

目前 REGION 支持的模块信息，各芯片不完全一致。

- TX5368系列芯片REGION

支持的模块信息如表 9-1所示。

- TX5215系列/TX5112系列/TX5336系列芯片REGION

支持的模块信息如表 9-2所示。

表 9-1 TX5368系列芯片 REGION支持的模块信息

| 类型 | 支持模块 |
| --- | --- |
| OVERLAY | 无 |
| COVER | VPSS |
| MOSAIC | VPSS |
| OVERLAYEX | 硬件GPU模块 |
| COVEREX | 硬件GPU模块 |
| MOSAICEX | 无 |

表 9-2 TX5215系列/TX5112系列/TX5336系列芯片 REGION支持的模块信息

| 类型 | 支持模块 |
| --- | --- |
| OVERLAY | VPSS |
| COVER | VPSS |
| MOSAIC | VPSS |
| OVERLAYEX | 软件GPU模块 |
| COVEREX | 软件GPU模块 |
| MOSAICEX | 无 |

表 9-3 TX5110系列/TX5326系列芯片 REGION支持的模块信息

| 类型 | 支持模块 |
| --- | --- |
| OVERLAY | VENC |
| COVER | VPSS |
| MOSAIC | VPSS |
| MOSAICEX | 无 |

- 区域支持的功能

目前各种类型的区域支持的功能如表 9-3至表 9-4所示。

表 9-3 TX5368系列芯片 REGION支持的功能

| 功能 | OVERLAY | COVER | MOSAIC | OVERLAYEX | COVEREX | MOSAICEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 像素格式 | - | 依据 VPSS 支持像素格式 | 依据 VPSS 支持像素格式 | 依据 VGS 支持像素格式 | 依据 VGS 支持像素格式 | - |
| 叠加层次 |  | - | - | - | - |  |
| 位图填充 |  | - | - | 支持 | - |  |
| 叠加透明度 |  | - | - | 支持 | - |  |
| 前景alpha范围 |  | - | - | 不支持 | - |  |
| 背景alpha范围 |  | - | - | 不支持 | - |  |
| QP保护 |  | - | - | - | - |  |
| 反色 |  | - | - | - | - |  |
| 矩形 |  | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |  |
| 任意四边形 |  | - | - | - | - |  |
| 超边界生效 |  | - | - | - | - |  |

表 9-4 TX5215系列/TX5112系列/TX5336系列芯片 REGION支持的功能

| 功能 | OVERLAY | COVER | MOSAIC | OVERLAYEX | COVEREX | MOSAICEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 像素格式 | ARGB1555 ARGB8888 1bit 2bit | 依据 VPSS 支持像素格式 | 依据 VPSS 支持像素格式 | 软件GPU模块: 素材format: ARGB1555 ARGB8888 | 软件GPU模块:通道format NV12 | - |
| 叠加层次 | - | - | - | - | - |  |
| 位图填充 | 支持 | - | - | - | 支持 |  |
| 叠加透明度 | 支持 | - | - | - | - |  |
| 前景alpha范围 | [0,255] | - | - | - | - |  |
| 背景alpha范围 | [0,255] | - | - | - | - |  |
| QP保护 | - | - | - | - | - |  |
| 反色 | - | - | - | - |  |  |
| 矩形 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |  |
| 任意四边形 | - | - | - | - | - |  |
| 超边界生效 | - | - | - | - | - |  |

表 9-5 TX5110系列芯片 REGION支持的功能

| 功能 | OVERLAY | COVER | MOSAIC | OVERLAYEX | COVEREX | MOSAICEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 像素格式 | ARGB1555 ARGB8888 1bit 2bit 4bit | 依据 VPSS 支持像素格式 | 依据 VPSS 支持像素格式 | - | - | - |
| 叠加层次 | 支持 | - | - | - | - |  |
| 位图填充 | 支持 | - | - | - | - |  |
| 叠加透明度 | 支持 | - | - | - | - |  |
| 前景alpha范围 | [0,255] | - | - | - | - |  |
| 背景alpha范围 | [0,255] | - | - | - | - |  |
| QP保护 | - | - | - | - | - |  |
| 反色 | 支持 | - | - | - |  |  |
| 矩形 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - |  |
| 任意四边形 | - | - | - | - | - |  |
| 超边界生效 | - | - | - | - | - |  |

表 9-6 TX5326系列芯片 REGION支持的功能

| 功能 | OVERLAY | COVER | MOSAIC | OVERLAYEX | COVEREX | MOSAICEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 像素格式 | 1bit 2bit 4bit RGB565 ARGB1555 ARGB4444 | 依据 VPSS 支持像素格式 | 依据 VPSS 支持像素格式 | - | - | - |
| 叠加层次 | 后四个可叠加到前四个 | - | - | - | - |  |
| 位图填充 | 支持 | - | - | - | - |  |
| 叠加透明度 | 支持 | - | - | - | - |  |
| 前景alpha范围 | [0,255] | - | - | - | - |  |
| 背景alpha范围 | [0,255] | - | - | - | - |  |
| QP保护 | - | - | - | - | - |  |
| 反色 | 支持 | - | - | - |  |  |
| 矩形 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - |  |
| 任意四边形 | - | - | - | - | - |  |
| 超边界生效 | - | - | - | - | - |  |

图 9-1 region 超边界效果示意图

使用示意

使用过程包含以下步骤：

  - 用户填充区域属性并创建区域。

  - 将该区域指定到具体通道中(如 VENC)。在指定到具体通道时，需要输入通道的显示属性。

以上步骤完成区域的创建和使用。用户还可以通过以下操作来控制区域属性以及在某通道的通道显示属性。

  - 通过 TS_MPI_RGN_GetAttr、TS_MPI_RGN_SetAttr 获取和设置区域属性。

  - 通过 TS_MPI_RGN_SetBitMap(仅针对 Overlay、Overlayex)设置区域的位图信息。

  - 通过 TS_MPI_RGN_GetDisplayAttr 和 TS_MPI_RGN_SetDisplayAttr 获取和设置区域在某通道（如 VENC 通道）的通道显示属性。

  - 最后用户可以将该区域从通道中撤出（非必须操作），再销毁区域。

  - 单 buff 更新方案。

OVERLAY 和 OVERLAYEX 这两种类型的区域支持设置画布数量为 1。当 buff 数量为1 时，想要对 buff 进行更新需要改变以往的流程。

步骤 1. 创建 OVERLAY 或者 OVERLAYEX 区域，设置画布数量为 1。

步骤 2. 如果区域绑定到了通道上，则先解绑定。

步骤 3. 设置区域位图到画布。

步骤 4. 设置完成后绑定区域到通道上。

步骤 5. 解绑定区域。

步骤 6. 更新画布。

步骤 7. 绑定区域到通道上。

更新时重复步骤 5~7。

步骤 8. 不用时解绑定、销毁区域。

注意：如果没有解绑定就直接更新画布，可能看到画布出现花屏的现象。这种方案较适用于需要省内存且 buff 刷新不频繁的场景。

- 二值化操作步骤：

步骤 1. 创建 OVERLAY。

步骤 2. 设置 OVERLAY_CHN_ATTR 属性，设置 u16ColorLUT[RGN_COLOR_LUT_NUM]中的值代表了二值化中的颜色值。

步骤 3. 调用 TS_MPI_RGN_AttachToChn 接口绑定到 VENC 通道上。

步骤 4. 调用 TS_MPI_RGN_SetBitMap 可以加载二值化后的位图。

步骤 5. 调用 TS_MPI_RGN_SetDisplayAttr 可以设置颜色值。

步骤 6. 不用时解绑定，销毁区域。

API 参考

区域管理模块主要提供区域资源的控制管理功能，包括区域的创建、销毁，获取与设置区域属性，获取与设置区域的通道显示属性等。接口列表如下所示。

| 接口名称 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| TS_RGN_Create( ) | 创建区域。 |  |
| TS_MPI_RGN_Destroy( ) | 销毁区域。 |  |
| TS_MPI_RGN_GetAttr( ) | 获取区域属性 |  |
| TS_MPI_RGN_SetAttr( ) | 设置区域属性。 |  |
| TS_MPI_RGN_SetBitMap( ) | 设置区域位图。 |  |
| TS_MPI_RGN_AttachToChn( ) | 将区域叠加到通道上。 |  |
| TS_MPI_RGN_DetachFromChn( ) | 将区域从通道中撤出。 | TX5326系列芯片/TX5110系列芯片不支持 |
| TS_MPI_RGN_SetDisplayAttr( ) | 设置区域的通道显示属性。 |  |
| TS_MPI_RGN_GetDisplayAttr( ) | 获取区域的通道显示属性。 |  |
| TS_MPI_RGN_GetCanvasInfo( ) | 获取区域画布信息。 |  |
| TS_MPI_RGN_UpdateCanvas( ) | 更新区域画布信息。 |  |
| TS_MPI_RGN_BatchBegin( ) | 设置区域批处理。 | TX5326系列芯片/TX5110系列芯片不支持 |
| TS_MPI_RGN_BatchEnd( ) | 区域批处理信息同步。 |  |
| TS_MPI_RGN_BatchBeginEx( ) | 扩展设置区域批处理。 |  |
| TS_MPI_RGN_BatchEndEx( ) | 扩展区域批处理信息同步。 |  |

TS_MPI_RGN_Create

【描述】

创建区域。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_Create(RGN_HANDLE Handle,const RGN_ATTR_S *pstRegion);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Handle | 区域句柄号。必须是未使用的 Handle 号取值范围： [0, RGN_HANDLE_MAX)。 | 输入 |
| pstRegion | 区域属性指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败， 参见错误码。 |

【需求】

头文件： ts_comm_region.h、 mpi_region.h

库文件： libmpi.so

【注意】

该句柄由用户指定，意义等同于 ID 号。不支持重复创建。区域属性必须合法，具体约束参见 RGN_ATTR_S。 区域属性指针不能为空。创建 Cover、 CoverEx、 Mosaic、MosaicEx 时，只需指定区域类型即可。其它的属性，如区域位置，层次等信息在调用 TS_MPI_RGN_AttachToChn 接口时指定。创建区域时，本接口只进行基本的参数的检查，譬如：最小宽高，最大宽高等；当区域 attach 到通道上时，根据各通道模块支持类型的约束条件进行更加有针对性的参数检查，譬如支持的像素格式等；

TS_MPI_RGN_Destroy

【描述】

销毁区域。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_Destroy(RGN_HANDLE Handle);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Handle | 区域句柄号。取值范围： [0, RGN_HANDLE_MAX)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败， 参见错误码。 |

【注意】

区域必须已创建。如果需要销毁 attach 到 VENC 的 OSD，建议在调用 TS_MPI_RGN_Destroy 接口之前先调用 TS_MPI_VENC_ResetChn。调用该接口的过程中，不允许同时调用TS_MPI_RGN_SetAttr/TS_MPI_RGN_SetBitMap。无论该接口调用成功或者失败，用户都需要重新调用 TS_MPI_RGN_GetCanvasInfo才能对画布进行操作。

TS_MPI_RGN_GetAttr

【描述】

获取区域属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_GetAttr(RGN_HANDLE Handle, RGN_ATTR_S *pstRegion);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Handle | 区域句柄号。取值范围： [0, RGN_HANDLE_MAX)。 | 输入 |
| pstRegion | 区域属性指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败， 参见错误码。 |

【注意】

区域必须已创建。 区域属性指针不能为空。

TS_MPI_RGN_ SetAttr

【描述】

设置区域属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_SetAttr(RGN_HANDLE Handle,const RGN_ATTR_S *pstRegion);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Handle | 区域句柄号。取值范围： [0, RGN_HANDLE_MAX)。 | 输入 |
| pstRegion | 区域属性指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败， 参见错误码。 |

【需求】

头文件： ts_comm_region.h、 mpi_region.h

库文件： libmpi.so

【注意】

区域必须已创建。当区域通过 TS_MPI_RGN_AttachToChn 接口绑定到通道上时，本接口不可以用于修改静态属性，但是可以修改动态属性；当区域没有 attach 到任何通道上时，本接口既可用于修改静态属性，也可用于修改动态属性。区域属性指针不能为空。调用了 TS_MPI_RGN_GetCanvasInfo 之后，调用本接口无效，除非调用TS_MPI_RGN_UpdateCanvas 更新画布生效。 调用该接口的过程中，不允许同时调用 TS_MPI_RGN_Destroy。 COVER、 COVEREX、 MOSAIC、MOSAICEX 不支持此接口。

TS_MPI_RGN_SetBitMap

【描述】

设置区域位图，即对区域进行位图填充。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_SetBitMap(RGN_HANDLE Handle, const BITMAP_S *pstBitmap);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Handle | 区域句柄号。取值范围： [0, RGN_HANDLE_MAX)。 | 输入 |
| pstBitmap | 位图属性指针。 BITMAP_S 描述请参考“系统控制”章节。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败， 参见错误码。 |

【注意】

区域必须已创建。支持位图的大小和区域的大小不一致。位图从区域的(0,0)点开始加载。当位图比区域大时，将会自动将图像剪裁成区域大小。位图的像素格式必须和区域的像素格式一致。位图属性指针不能为空。支持多次调用。此接口只对 Overlay 及 OverlayEx 两种类型有效。调用了 TS_MPI_RGN_GetCanvasInfo 之后，调用本接口无效，除非调用TS_MPI_RGN_UpdateCanvas 更新画布生效。调用该接口的过程中，不允许同时调用 TS_MPI_RGN_Destroy。

TS_MPI_RGN_AttachToChn

【描述】

将区域叠加到通道上。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_AttachToChn(RGN_HANDLE Handle, const MPP_CHN_S

*pstChn,const RGN_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Handle | 区域句柄号。取值范围： [0, RGN_HANDLE_MAX)。 | 输入 |
| pstChn | 通道结构体指针。 具体描述请参见系统控制章节。 | 输入 |
| pstChnAttr | 区域通道显示属性指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【注意】

区域必须已创建。通道结构体指针不能为空。区域通道显示属性指针不能为空。

支持多次叠加，但此接口不用于改变属性。如果是 Overlay 区域， 通道显示属性中的 QP 信息需要注意，参见结构体OVERLAY_QP_INFO_S 描述。将区域叠加到 VPSS Group 上时，必须叠加到该 Group 的通道 0 上，否则叠加不成功。将 OVERLAY 区域叠加到 VENC 通道上时，必须配置 OVERLAY_CHN_ATTR_S的 enAttachDest 属性， 否则叠加不成功。

TS_MPI_RGN_DetachFromChn

【描述】

将区域从通道中撤出。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_DetachFromChn(RGN_HANDLE Handle,const MPP_CHN_S*pstChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Handle | 区域句柄号。取值范围： [0, RGN_HANDLE_MAX)。 | 输入 |
| pstChn | 通道结构体指针。 具体描述请参见系统控制章节。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【注意】

区域必须已创建。通道结构体指针不能为空。支持多次调用。

TS_MPI_RGN_DetachAllOSDInChn

【描述】

将所有attach到VPSS通道的region（仅overlay），全部detach。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_DetachAllOSDInChn(const MPP_CHN_S *pstChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstChn | 需要执行detach的VPSS通道 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【注意】

无

TS_MPI_RGN_SetDisplayAttr

【描述】

设置区域的通道显示属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_SetDisplayAttr(RGN_HANDLE Handle,const MPP_CHN_S *pstChn,const RGN_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Handle | 区域句柄号。取值范围： [0, RGN_HANDLE_MAX)。 | 输入 |
| pstChn | 通道结构体指针。 具体描述请参见系统控制章节。 | 输入 |
| pstChnAttr | 区域通道显示属性指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败， 参见错误码。 |

【注意】

区域必须已创建。建议先获取属性，再设置。通道结构体指针不能为空。区域通道显示属性指针不能为空。区域必须先叠加到通道上。静态属性不能修改， 动态属性可以被修改，详细情况参见结构体RGN_CHN_ATTR_S。

TS_MPI_RGN_GetDisplayAttr

【描述】

获取区域的通道显示属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_GetDisplayAttr(RGN_HANDLE Handle,const MPP_CHN_S *pstChn, RGN_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Handle 0 | 区域句柄号。取值范围： [0, RGN_HANDLE_MAX) 。 | 输入 |
| pstChn | 通道结构体指针。 具体描述请参见系统控制章节。 | 输入 |
| pstChnAttr | 区域通道显示属性指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【注意】

区域必须已创建。通道结构体指针不能为空。区域通道显示属性指针不能为空。

TS_MPI_RGN_GetCanvasInfo

【描述】

获取区域的显示画布信息。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_GetCanvasInfo(RGN_HANDLE Handle, RGN_CANVAS_INFO_S *pstCanvasInfo);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Handle | 区域句柄号。取值范围： [0, RGN_HANDLE_MAX)。 | 输入 |
| pstCanvasInfo | 区域显示画布信息。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败， 参见错误码。 |

【注意】

区域必须已创建。本接口与 TS_MPI_RGN_SetBitMap 功能类似， 主要用于 overlay 或 overlayex 类型导入位图数据。本接口相对于 TS_MPI_RGN_SetBitMap 接口，用户可以直接更新显示内部画布数据，节省一次内存拷贝。本接口用于获取区域对应的画布信息， 在得到画布地址之后，用户可直接对画布进行操作，譬如：将 bmp 数据直接填写到该画布中。 然后通过调用TS_MPI_RGN_UpdateCanvas 接口， 更新显示画布数据。本接口与 TS_MPI_RGN_SetBitMap 接口互斥。如果已经使用了本接口，那么在调用 TS_MPI_RGN_UpdateCanvas 前， 调用 TS_MPI_RGN_SetBitMap 不生效。

TS_MPI_RGN_UpdateCanvas

【描述】

更新显示画布。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_UpdateCanvas(RGN_HANDLE Handle);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| Handle | 区域句柄号。取值范围： [0, RGN_HANDLE_MAX)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【注意】

区域必须已创建。本接口配合 TS_MPI_RGN_GetCanvasInfo 使用。主要用于画布内存数据更新之后，进行画布切换显示。每次调用本接口前，都必须先获取画布信息，然后再调用本接口进行更新。本接口仅支持 overlay 或 overlayex 类型的区域。

TS_MPI_RGN_BatchBegin

【描述】

设置指定VPSS通道的多个区域进行批处理。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_BatchBegin(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM) | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码 |

【注意】

仅TX5215系列/TX5112系列支持，其他芯片系列不支持。

区域类型必须是 OVERLAY 类型。

必须与 TS_MPI_RGN_BatchEnd 成对出现。

此接口不支持多线程调用。

TS_MPI_RGN_BatchEnd

【描述】

对指定VPSS通道的多个区域的批处理信息进行同时更新。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_BatchEnd(VPSS_GRP VpssGrp, VPSS_CHN VpssChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| VpssGrp | VPSS GROUP 号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 | 输入 |
| VpssChn | VPSS 通道号。 取值范围：[0, VPSS_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【注意】

仅TX5215系列/TX5112系列支持，其他芯片系列不支持。

本接口是配合 TS_MPI_RGN_BatchBegin使用。

区域类型必须是 OVERLAY 类型。

此接口不支持多线程调用。

TS_MPI_RGN_BatchBeginEx

【描述】

设置指定VPSS或VENC通道的多个区域进行批处理。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_BatchBeginEx(MPP_CHN_S *pstChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstChn | 通道结构体指针。 具体描述请参见系统控制章节。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【注意】

仅TX5215系列/TX5112系列/TX5110系列支持，其他不支持。

区域类型必须是 OVERLAY 类型。

必须与 TS_MPI_RGN_BatchEndEx 成对出现。

此接口不支持多线程调用。

TS_MPI_RGN_BatchEndEx

【描述】

对指定VPSS或VENC通道的多个区域的批处理信息进行同时更新。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_RGN_BatchEndEx(MPP_CHN_S *pstChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| pstChn | 通道结构体指针。 具体描述请参见系统控制章节。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【注意】

仅TX5215系列/TX5112系列/TX5110系列支持，其他不支持。

本接口是配合 TS_MPI_RGN_BatchBeginEx使用。

区域类型必须是 OVERLAY 类型。

此接口不支持多线程调用。

数据类型

模块的数据结构涉及一些宏定义，结构体定义。

REGION宏定义

| 序号 | 宏 | 含义 | TX5368系列 | TX5215系列 TX5112系列 | TX5336系列 | TX5110系列 TX5326系列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RGN_COLOR_LUT_NUM | 定义 RGB 颜色查表个数。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RGN_GROUP_MAX | 定义批处理最大的组数。 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | RGN_HANDLE_MAX | 定义区域的最大句柄数。 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 4 | RGN_BATCHHANDLE_MAX | 定义一组批处理最多区域句柄数。 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5 | RGN_MAX_BUF_NUM | 定义区域使用的最大内存数量。 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | RGN_COVER_MIN_X | 定义 COVER 矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点 X坐标最小值。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RGN_COVER_MIN_Y | 定义 COVER 矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点 Y坐标最小值。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RGN_COVER_MAX_X | 定义 COVER 矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点X 坐标最大值。 | 3839 | 2687 | 3839 | 5119 |
| 9 | RGN_COVER_MAX_Y | 定义 COVER 矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点Y 坐标最大值。 | 2159 | 1943 | 2159 | 5119 |
| 10 | RGN_COVER_MAX_WIDTH | 定义 COVER 矩形区域的最大宽度。 | 3840 | 2688 | 3840 | 5120 |
| 11 | RGN_COVER_MAX_HEIGHT | 定义 COVER 矩形区域的最大高度。 | 2160 | 1860 | 2160 | 5120 |
| 12 | RGN_COVEREX_MIN_X | 定义 COVEREX 矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点 X 坐标最小值。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RGN_COVEREX_MIN_Y | 定义 COVEREX 矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点 Y 坐标最小值。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RGN_COVEREX_MAX_X | 定义 COVEREX 矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点 X 坐标最大值。 | 3839 | 2687 | 3839 | 5119 |
| 15 | RGN_COVEREX_MAX_Y | 定义 COVEREX 矩形区域起始位置以及任意四边形坐标点 Y 坐标最大值。 | 2159 | 1943 | 2159 | 5119 |
| 16 | RGN_COVEREX_MAX_WIDTH | 定义 COVEREX 矩形区域的最大宽度。 | 3840 | 2688 | 3840 | 5120 |
| 17 | RGN_COVEREX_MAX_HEIGHT | 定义 COVEREX 矩形区域的最大高度。 | 2160 | 1944 | 2160 | 5120 |
| 18 | RGN_COVEREX_MIN_THICK | 定义能力集空心 COVEREX 任意四边形的最小线宽。 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | RGN_COVEREX_MAX_THICK | 定义能力集空心 COVEREX 任意四边形的最大线宽。 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 20 | RGN_OVERLAY_MIN_X | 定义 OVERLAY 区域起始位置 X 坐标最小值。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RGN_OVERLAY_MIN_Y | 定义 OVERLAY 区域起始位置 Y 坐标最小值。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RGN_OVERLAY_MAX_X | 定义 OVERLAY 区域起始位置 X 坐标最大值。 | 3836 | 2686 | 3836 | 4076 |
| 23 | RGN_OVERLAY_MAX_Y | 定义 OVERLAY 区域起始位置 Y 坐标最大值。 | 2156 | 1940 | 2156 | 2556 |
| 24 | RGN_OVERLAY_MAX_WIDTH | 定义 OVERLAY 区域的最大宽度。 | 3840 | 2688 | 3840 | 4080 |
| 25 | RGN_OVERLAY_MAX_HEIGHT | 定义 OVERLAY 区域的最大高度。 | 2160 | 1944 | 2160 | 2560 |
| 26 | RGN_OVERLAYEX_MIN_X | 定义 OVERLAYEX 区域起始位置 X 坐标最小值。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | RGN_OVERLAYEX_MIN_Y | 定义 OVERLAYEX 区域起始位置 Y 坐标最小值。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | RGN_OVERLAYEX_MAX_X | 定义 OVERLAYEX 区域起始位置 X 坐标最大值。 | 3839 | 2688 | 3839 | 4076 |
| 29 | RGN_OVERLAYEX_MAX_Y | 定义 OVERLAYEX 区域起始位置 Y 坐标最大值。 | 2159 | 1944 | 2159 | 2556 |
| 30 | RGN_OVERLAYEX_MAX_WIDTH | 定义 OVERLAYEX 区域的最大宽度。 | 3840 | 2688 | 3840 | 4080 |
| 31 | RGN_OVERLAYEX_MAX_HEIGHT | 定义 OVERLAYEX 区域的最大高度。 | 2160 | 1944 | 2160 | 2560 |
| 32 | RGN_MOSAIC_MIN_X | 定义 MOSAIC 矩形区域起始位置坐标点 X 坐标最小值。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | RGN_MOSAIC_MIN_Y | 定义 MOSAIC 矩形区域起始位置坐标点 Y 坐标最小值。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | RGN_MOSAIC_MAX_X | 定义 MOSAIC 矩形区域起始位置坐标点 X 坐标最大值. | 3839 | 2687 | 3839 | 5119 |
| 35 | RGN_MOSAIC_MAX_Y | 定义 MOSAIC 矩形区域起始位置坐标点 Y 坐标最大值。 | 2159 | 1943 | 2159 | 5119 |
| 36 | RGN_MOSAIC_MIN_WIDTH | 定义 MOSAIC 矩形区域的最小宽度。 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 37 | RGN_MOSAIC_MIN_HEIGHT | 定义 MOSAIC 矩形区域的最小高度。 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 38 | RGN_MOSAIC_MAX_WIDTH | 定义 MOSAIC 矩形区域的最大宽度。 | 3840 | 2688 | 3840 | 5120 |
| 39 | RGN_MOSAIC_MAX_HEIGHT | 定义 MOSAIC 矩形区域的最大高度。 | 2160 | 1944 | 2160 | 5120 |
| 40 | OVERLAY_MAX_NUM_VENC | 定义一个 VENC 通道最多可显示的叠加区域的个数。 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | OVERLAYEX_MAX_NUM_VENC | 定义一个 VENC 通道的最大叠加OVERLAYEX 区域的个数。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | OVERLAY_MAX_NUM_VPSS | 定义一个 VPSS 通道最多可显示的叠加OVERLAY 区域的个数。 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 43 | OVERLAYEX_MAX_NUM_VPSS | 定义一个 VPSS 通道最多可显示的叠加 OVERLAYEX 区域的个数。 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 44 | COVER_MAX_NUM_VPSS | 定义一个 VPSS 通道最大遮挡区域的个数。 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 45 | COVEREX_MAX_NUM_VPSS | 定义一个 VPSS 组最大叠加 COVEREX 区域的个数。 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 46 | MOSAIC_MAX_NUM_VPSS | 定义一个 VPSS 组的最大叠加 MOSAIC 区域的个数。 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 47 | OVERLAYEX_MAX_NUM_VO | 定义一个 VO 通道的最大叠加 OVERLAYEX 区域的个数。 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | COVEREX_MAX_NUM_VO | 定义一个 VO 通道的最大叠加 COVEREX 区域的个数。 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | COVER_MAX_NUM_VI | 定义一个 VI 通道的最大叠加 COVER 区域的个数。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | COVEREX_MAX_NUM_VI | 定义一个 VI 通道的最大叠加 COVEREX 区域的个数。 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | MOSAIC_MAX_NUM_VI | 定义一个 VI 通道的最大叠加 MOSAIC 区域的个数。 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGION数据结构

RGN_HANDLE

定义区域句柄。

typedef TS_U32 RGN_HANDLE;

RGN_TYPE_E

定义区域类型。

typedef enum tsRGN_TYPE_E

{

OVERLAY_RGN = 0,

COVER_RGN，

COVEREX_RGN,

OVERLAYEX_RGN,

MOSAIC_RGN,

MOSAICEX_RGN,

RGN_BUTT

} RGN_TYPE_E;

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| OVERLAY_RGN | VENC 通道视频叠加区域。 |
| COVER_RGN | 视频遮挡区域。 |
| COVEREX_RGN | 扩展视频遮挡区域。 |
| OVERLAYEX_RGN | 扩展视频叠加区域。 |
| MOSAIC_RGN | Mosaic 视频区域。 |
| MOSAICEX_RGN | 扩展视频MosaicEX区域。 |

RGN_AREA_TYPE_E

定义 COVER、 COVEREX 类型。

typedef enum tsRGN_AREA_TYPE_E

{

AREA_RECT = 0,

AREA_QUAD_RANGLE,

AREA_BUTT

} RGN_AREA_TYPE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| AREA_RECT | 矩形区域。 |
| AREA_QUAD_RANGLE | 任意四边形区域，只支持凸四边形，不支持凹四边形。 |

MPP_GROUP_S

定义 COVER、 COVEREX 类型。

typedef struct tsMPP_GROUP_S {

MOD_ID_E    enModId;

TS_S32      s32GroupId;

} MPP_GROUP_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enModId | Mode的ID。 |
| s32GroupId | 通道组ID。 |

MOSAIC_BLK_SIZE_E

定义 mosaic 类型的块大小。

typedef enum tsMOSAIC_BLK_SIZE_E

{

MOSAIC_BLK_SIZE_8 = 0,

MOSAIC_BLK_SIZE_16,

MOSAIC_BLK_SIZE_32,

MOSAIC_BLK_SIZE_64,

MOSAIC_BLK_SIZE_BUTT

}MOSAIC_BLK_SIZE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| MOSAIC_BLK_SIZE_8 | 8*8 大小。 |
| MOSAIC_BLK_SIZE_16 | 16*16 大小。 |
| MOSAIC_BLK_SIZE_32 | 32*32 大小。 |
| MOSAIC_BLK_SIZE_64 | 64*64 大小。 |

RGN_QUADRANGLE_S

定义任意四边形结构体。

typedef struct tsRGN_QUADRANGLE_S

{

TS_BOOL  bSolid;

TS_U32  u32Thick;

POINT_S  stPoint[4];

} RGN_QUADRANGLE_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bSolid | 实心框、虚心框标志。 |
| u32Thick | 边的厚度，虚心框有效。范围： [2, 8]。 |
| stPoint[4] | 任意四边形四个点坐标。 |

【注意事项】

任意四边形四个坐标点不可重叠，不可在同一条水平线或同一条垂直线上。 任意四边形只支持凸四边形，当四个坐标点组成凹四边形时，显示效果为三角形。

ATTACH_DEST_E

定义叠加区域 VENC 图像的类型。

typedef enum tsATTACH_DEST_E

{

ATTACH_JPEG_MAIN =0,

ATTACH_JPEG_MPF0,

ATTACH_JPEG_MPF1,

ATTACH_JPEG_BUTT

}ATTACH_DEST_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ATTACH_JPEG_MAIN | 叠加区域绑定到 VENC 通道的主图。 |
| ATTACH_JPEG_MPF0 | 叠加区域绑定到 VENC 通道的 JPEGE 协议的 MPF0 图。 |
| ATTACH_JPEG_MPF1 | 叠加区域绑定到 VENC 通道的 JPEGE 协议的 MPF1 图。 |

【注意事项】

当前只支持 OVERLAY 类型的区域进行设置。OVERLAY 类型的区域如果绑定到 VENC 通道上时，这个属性必须配置。 OVERLAY 类型的区域如果用于 VENC 通道的 H265 或者 H264 协议，需要将这个属性配置成 ATTACH_JPEG_MAIN。如果是 JPEG 协议，则需根据需要进行配置。

OVERLAY_INVERT_COLOR_S

定义反色显示属性。

typedef struct tsOVERLAY_INVERT_COLOR_S {

SIZE_S stInvColArea;  // It must be multipe of 16 but not more than 64.

TS_U32 u32LumThresh;  // The threshold to decide whether invert the OSD's color or not.

INVERT_COLOR_MODE_E enChgMod;

TS_U8 invertColorTh;

TS_U8 invertColorBige;

TS_U8 invertColorOsdThH;

TS_U8 invertColorOsdThL;

TS_BOOL bInvColEn;  // The switch of inverting color.

} OVERLAY_INVERT_COLOR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| stInvColArea | 未使用 |
| u32LumThresh | 未使用 |
| enChgMod | 未使用 |
| invertColorTh | 反色阈值 |
| invertColorBige | 反色数据大端模式 |
| invertColorOsdThH | 反色素材高阈值 |
| invertColorOsdThL | 反色素材低阈值 |
| bInvColEn | 反色使能 |

REGION_OVERLAY_LUT_S

bitmap格式lut表，使用bitmap格式必须配置，否则不显示；仅TX5110系列/TX5326系列芯片支持。

typedef struct{

REGION_OVERLAY_PIXEL_S        pixel_4bit[16];

REGION_OVERLAY_PIXEL_S        pixel_2bit[4];

REGION_OVERLAY_PIXEL_S        pixel_1bit[2];

}REGION_OVERLAY_LUT_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| pixel_4bit | 4bit lut表 |
| pixel_2bit | 2bit lut表 |
| pixel_1bit | 1bit lut表 |

REGION_OVERLAY_PIXEL_S

lut表对应的颜色值；仅TX5110系列/TX5326系列芯片支持。

typedef struct{

TS_U8        alpha;

TS_U8        value_R;

TS_U8        value_G;

TS_U8        value_B;

}REGION_OVERLAY_PIXEL_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| alpha | 透明度值 【0~255】 |
| value_R | 颜色R值 【0~255】 |
| value_G | 颜色G值 【0~255】 |
| value_B | 颜色B值 【0~255】 |

OVERLAY_ATTR_S

定义叠加区域属性结构体。

typedef struct tsOVERLAY_ATTR_S

{

PIXEL_FORMAT_E  enPixelFmt;

TS_U32           u32BgColor;

SIZE_S            stSize;

TS_U32           u32CanvasNum;

}OVERLAY_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enPixelFmt | 像素格式。 具体描述请参见系统控制章节。 |
| u32BgColor | 区域背景色。取值范围： 当像素格式为 PIXEL_FORMAT_ARGB_2BPP， 取值范围为[0,3]。动态属性。 |
| stSize | 区域的高宽。取值范围：当 overlay 绑定到 VENC 通道时，支持：宽度： [2, RGN_OVERLAY_MAX_WIDTH]，要求以 2 对齐。高度： [2, RGN_OVERLAY_MAX_HEIGHT]，要求以 2 对齐。 |
| u32CanvasNum | 区域的内存数量取值范围：[1, RGN_MAX_BUF_NUM] |

【注意事项】

enPixelFmt、stSize 只在调用 TS_MPI_RGN_AttachToChn()后，TS_MPI_RGN_DetachFromChn 之前为静态变量。OVERLAY 的宽高与该区域分配的内存大小相关，建议按实际需要设置区域的宽高，以免造成内存浪费。u32CanvasNum 值根据不同场景设置，在视频编码中使用 B 帧编码时，其值根据B 帧的个数而定， u32CanvasNum 值建议为 B 帧的个数加 2；其他场景中建议设置u32CanvasNum 值为 2。

OVERLAY_CHN_ATTR_S

定义叠加区域通道显示属性。

typedef struct tsOVERLAY_CHN_ATTR_S

{

POINT_S  stPoint;

TS_U32  u32FgAlpha;

TS_U32  u32BgAlpha;

TS_U32  u32Layer;

OVERLAY_QP_INFO_S  stQpInfo;

OVERLAY_INVERT_COLOR_S  stInvertColor;

ATTACH_DEST_E  enAttachDest;

TS_U16  u16ColorLUT[RGN_COLOR_LUT_NUM];

REGION_OVERLAY_LUT_S colorLUT;

REGION_OVERLAY_USER_ALPHA_S usrAlpha;

RGB_2_YUV_MODE_E rgb2yuvMode;

TS_U8 zoomMode;

}OVERLAY_CHN_ATTR_S;

【成员】

VENC OVERLAY 描述：

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| stPoint | 区域位置。取值范围：水平位置 X： [0, RGN_OVERLAY_MAX_X]，要求以2 对齐。垂直位置 Y： [0, RGN_OVERLAY_MAX_Y]，要求以2 对齐。动态属性。 |
| u32FgAlpha | Alpha 位为 1 的像素点的透明度。 也称前景 Alpha。取值范围： [0, 128]。取值越小，越透明。动态属性。 |
| u32BgAlpha | Alpha 位为 0 的像素点的透明度。 也称背景 Alpha。取值范围： [0, 128]。取值越小，越透明。动态属性。 |
| u32Layer | 区域层次。取值范围： [0, 7]。值越大，层次越高。动态属性。 |
| stQpInfo | 此区域编码时使用的 QP 值。取值范围： 参见结构体 OVERLAY_QP_INFO_S。动态属性。 |
| stInvertColor | 区域反色配置信息。TX5110系列有用。 |
| enAttachDest | 定义叠加区域 VENC 图像的类型。取值范围：参见枚举 ATTACH_DEST_E。静态属性。 |
| u16ColorLUT[RGN_COLOR _LUT_NUM] | 定义 RGB 颜色值。个数： RGN_COLOR_LUT_NUM 范围： [0x0~0x7FFF]。动态属性。 |
| colorLUT | bitmap格式lut表。 |
| rgb2yuvMode | RGB信号转YUV信号系数；TX5326系列芯片使用。 |
| usrAlpha | 用户自定义alpha。TX5326系列芯片使用。 |
| zoomMode | 每个OSD素材放大倍数。TX5326系列芯片使用。 |

【注意事项】

建议用户把 Overlay 的起始位置和宽高限定为 16 对齐。如图 8-3 所示，由于该 Overlay的宽高不是 16 对齐，就会出现一个宏块有两个 QP 的情况， 比如宏块 A 会有 Region块的 Qp 以及编码计算出来的 QP。但是一个宏块只能有一个 QP，编码器会选择Region 的 QP， 如果宏块 A 的 QP（即 Region 的 QP）和它的相邻宏块 B 的 QP 相差较大，会导致 Region 区域周边出现图像质量不一致的现象。

RGN_COORDINATE_E

定义坐标类型。

typedef enum tsRGN_COORDINATE_E

{

RGN_ABS_COOR = 0, /*Absolute coordinate*/

RGN_RATIO_COOR /*Ratio coordinate*/

}RGN_COORDINATE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| RGN_ABS_COOR | 坐标类型为绝对坐标。 |
| RGN_RATIO_COOR | 坐标类型为相对坐标。 |

【注意事项】

默认类型为绝对坐标。目前相对坐标，只支持区域类型为 COVER 且叠加在 VPSS 组上的相对坐标配置，并且需要配置 VPSS 使能相对坐标的模块参数。

COVER_CHN_ATTR_S

定义遮挡区域的通道显示属性。

typedef struct tsCOVER_CHN_ATTR_S

{

RGN_AREA_TYPE_E  enCoverType;

union

{

RECT_S  stRect;

RGN_QUADRANGLE_S  stQuadRangle;

};

TS_U32  u32Color;

TS _U32  u32Layer;

RGN_COORDINATE_E  enCoordinate;

}COVER_CHN_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enCoverType | COVER、 COVEREX 类型。 |
| stRect | 区域位置，宽高。位置取值范围：水平位置 X [RGN_COVER_MIN_X, RGN_COVER_MAX_X]，要求以 2 对齐。垂直位置 Y：[RGN_COVER_MIN_Y, RGN_COVER_MAX_Y]，要求以 2 对齐。宽高取值范围：宽度： [2, RGN_COVER_MAX_WIDTH]，要求以 2 对齐。高度： [2, RGN_COVER_MAX_HEIGHT]，要求以 2 对齐。如果 COVER 被设置成相对坐标模式：位置取值范围：水平位置 X： [0,999]。垂直位置 Y： [0,999]。宽高取值范围：宽度： [1,1000]。高度： [1,1000]。动态属性。 |
| stQuadRangle | 任意四边形坐标点的位置取值范围：水平位置 X：[RGN_COVER_MIN_X, RGN_COVER_MAX_X]，要求以 2 对齐。垂直位置 Y：RGN_COVER_MIN_Y, RGN_COVER_MAX_Y]，要求以 2 对 齐。虚心框的边厚度范围：边的厚度： [2, 8]如果 COVER 被设置成相对坐标模式：水平位置 X： [0,999]。垂直位置 Y： [0,999]。 |
| u32Color | 区域颜色。取值范围：无。动态属性。 |
| u32Layer | 区域层次。取值范围与各模块最多能支持的 COVER 个数相关，从 0 开始到最大值减 1。值越大，层次越高。动态属性。 |
| enCoordinate | 区域坐标类型 0：绝对坐标 1：相对坐标 |

COVEREX_CHN_ATTR_S

定义扩展叠加区域属性结构体。

typedef struct tsCOVEREX_CHN_ATTR_S

{

RGN_AREA_TYPE_E enCoverType;

union

{

RECT_S  stRect;

RGN_QUADRANGLE_S  stQuadRangle;

};

TS_U32  u32Color;

TS_U32  u32Layer;

}COVEREX_CHN_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enCoverType | COVER、 COVEREX 类型 |
| stRect | 区域位置，宽高。位置取值范围：水平位置 X：[RGN_COVEREX_MIN_X, RGN_COVEREX_MAX_X]，要求 以 2 对齐。垂直位置 Y：[RGN_COVEREX_MIN_Y, RGN_COVEREX_MAX_Y]，要求以 2 对齐。宽高取值范围：宽度： [2, RGN_COVEREX_MAX_WIDTH]，要求以 2 对齐。高度： [2, RGN_COVEREX_MAX_HEIGHT]，要求以 2 对齐。动态属性。 |
| stQuadRangle | 任意四边形坐标点的位置取值范围：水平位置 X：[RGN_COVEREX_MIN_X, RGN_COVEREX_MAX_X]，要求以 2 对齐。 垂直位置 Y：[RGN_COVEREX_MIN_Y, RGN_COVEREX_MAX_Y]，要求以 2 对齐。虚心框的边厚度范围：边的厚度： [2, 8] |
| u32Color | 区域颜色。取值范围：无。动态属性。 |
| u32Layer | 区域层次。取值范围与各模块最多能支持的 COVEREX 个数相关，从 0开始到最大值减 1。值越大，层次越高。动态属性 |

OVERLAYEX_ATTR_S

定义扩展叠加区域的通道显示属性。

typedef struct tsOVERLAYEX_COMM_ATTR_S

{

PIXEL_FORMAT_E  enPixelFmt;

TS_U32  u32BgColor;

SIZE_S  stSize;

TS_U32  u32CanvasNum;

}OVERLAYEX_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enPixelFmt | 像素格式。具体描述请参见系统控制章节。支持PIXEL_FORMAT_ARGB_8888。 |
| u32BgColor | 区域背景色。取值范围： 当像素格式为 PIXEL_FORMAT_ARGB_2BPP， 取值范围为[0,3]。动态属性。 暂不支持。 |
| stSize | 区域的高宽。取值范围：宽度： [2, RGN_OVERLAYEX_MAX_WIDTH]，要求以 2 对齐。高度： [2, RGN_OVERLAYEX_MAX_HEIGHT]，要求以 2 对齐。 |
| u32CanvasNum | 区域的内存数量取值范围： [1, RGN_MAX_BUF_NUM] |

【注意事项】

enPixelFmt、 stSize 只在调用 TS_MPI_RGN_AttachToChn后，TS_MPI_RGN_DetachFromChn之前为静态变量。OVERLAYEX 的宽高与该区域分配的内存大小相关，建议按实际需要设置区域的宽高，以免造成内存浪费。u16ColorLUT[RGN_COLOR_LUT_NUM]， RGB 颜色查表属性，用于OVERLAYEX 设置RGN颜色值。主要用二值化 buff 操作。

OVERLAYEX_CHN_ATTR_S

定义扩展叠加区域的通道显示属性。

typedef struct tsOVERLAYEX_CHN_ATTR_S

{

POINT_S  stPoint;

TS_U32  u32FgAlpha;

TS_U32  u32BgAlpha;

TS_U32  u32Layer;

TS_U16  u16ColorLUT[RGN_COLOR_LUT_NUM];

}OVERLAYEX_CHN_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| stPoint | 区域位置。OVERLAYEX 位置取值范围：水平位置 X： [RGN_OVERLAYEX_MIN_X,RGN_OVERLAYEX_MAX_X]，要求以 2对齐。垂直位置 Y：[RGN_OVERLAYEX_MIN_Y, RGN_OVERLAYEX_MAX_Y]，要求以 2对齐。动态属性。 |
| u32FgAlpha | Alpha 位为 1 的像素点的透明度。也称前景 Alpha。取值范围： [0, 255]。取值越小，越透明。动态属性。 暂不支持。 |
| u32BgAlpha | Alpha 位为 0 的像素点的透明度。也称背景 Alpha。取值范围： [0, 255]。取值越小，越透明。动态属性。 暂不支持。 |
| u32Layer | 区域层次。取值范围与各模块最多能支持的OVERLAYEX 个数相关，从 0 开始到最大值减 1。值越大，层次越高。动态属性。 |
| u16ColorLUT[RGN_COLOR_LUT_NUM] | 定义 RGB 颜色值。个数： RGN_COLOR_LUT_NUM范围： [0x0~0x7FFF]。动态属性。 暂不支持。 |

【注意事项】

区域内存信息为 PIXEL_FORMAT_ARGB_1555 格式时，芯片将会扩展 Alpha 值。当 Alpha 位为 1 时，芯片使用 u32FgAlpha 进行透明度叠加；当 Alpha 位为 0 时，芯片使用 u32BgAlpha 进行透明度叠加。 0 表示全透明； 255 表示不透明。

RGN_ATTR_U

定义区域属性联合体。

typedef union tsRGN_ATTR_U

{

OVERLAY_ATTR_S  stOverlay；

OVERLAYEX_ATTR_S  stOverlayEx；

} RGN_ATTR_U；

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| stOverlay | VENC 通道叠加区域属性。 |
| stOverlayEx | 扩展叠加区域属性。 |

RGN_CHN_ATTR_U

定义区域通道显示属性联合体。

typedef union tsRGN_CHN_ATTR_U

{

OVERLAY_CHN_ATTR_S  stOverlayChn;

COVER_CHN_ATTR_S  stCoverChn;

COVEREX_CHN_ATTR_S  stCoverExChn;

OVERLAYEX_CHN_ATTR_S  stOverlayExChn;

MOSAIC_CHN_ATTR_S  stMosaicChn;

} RGN_CHN_ATTR_U;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| stOverlayChn | VENC 通道叠加区域通道显示属性。 |
| stCoverChn | 遮挡区域通道显示属性。 |
| stCoverExChn | 扩展遮挡区域通道显示属性。 |
| stOverlayExChn | 扩展叠加区域通道显示属性。 |
| stMosaicChn | Mosaic 显示属性。 |

RGN_ATTR_S

定义区域类型结构体。

typedef struct tsRGN_ATTR_S

{

RGN_TYPE_E  enType;

RGN_ATTR_U  unAttr;

} RGN_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enType | 区域类型。 |
| unAttr | 区域属性。 |

MOSAIC_CHN_ATTR_S

定义mosaic 区域属性结构体。

typedef struct tsMOSAIC_CHN_ATTR_S

{

RECT_S  stRect; /*location of MOSAIC*/

MOSAIC_BLK_SIZE_E  enBlkSize; /*block size of MOSAIC*/

TS_U32  u32Layer; /*MOSAIC region layer range:[0,3] */

}MOSAIC_CHN_ATTR_S;

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| stRect | 区域位置，宽高。位置取值范围： 水平位置 X：[RGN_MOSAIC_MIN_X, RGN_MOSAIC_MAX_X]，要求以 4 对齐。 垂直位置 Y：[RGN_MOSAIC_MIN_Y, RGN_MOSAIC_MAX_Y]，要求以 2 对齐。宽高取值范围： 宽度： RGN_MOSAIC_MIN_WIDTH,RGN_MOSAIC_MAX_WIDTH]，要求以 4 对齐。 高度： [RGN_MOSAIC_MIN_HEIGHT,RGN_MOSAIC_MAX_HEIGHT]，要求以 4 对齐。动态属性。 |
| enBlkSize | 区域块大小。 |
| u32Layer | Mosaic 区域 layer 范围。 |

【注意事项】

在 VI 通道内或者 VPSS 同一组内实现多个 Mosaic 时，以 u32Layer 最大的 enBlkSize为准；当 u32Layer 相同时，以最后 attach 的 enBlkSize 为准； VPSS 组间相互独立，生效的 enBlkSize 可以不同。 u32Layer 取值范围[0, 3]。

RGN_CHN_ATTR_S

定义区域通道显示属性结构体。

typedef struct tsRGN_CHN_ATTR_S

{

TS_BOOL  bShow;

RGN_TYPE_E  enType;

RGN_CHN_ATTR_U  unChnAttr;

} RGN_CHN_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bShow | 区域是否显示。取值范围： TS_TRUE 或者 TS_FALSE。动态属性。 |
| enType | 区域类型。静态属性。 |
| unChnAttr | 区域通道显示属性。 |

RGN_GROUP_ATTR_S

定义区域通道显示属性结构体。

typedef struct tsRGN_CHN_ATTR_S

{

TS_BOOL  bShow;

RGN_TYPE_E  enType;

RGN_GROUP_ATTR_U  unGroupAttr;

} RGN_GROUP_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bShow | 区域是否显示。取值范围： TS_TRUE 或者 TS_FALSE。动态属性。 |
| enType | 区域类型。静态属性。 |
| unGroupAttr | 区域通道组显示属性。 |

【注意】：typedef union tsRGN_GROUP_ATTR_U {
            COVER_GROUP_ATTR_S stCoverGroup;         /* attribute of cover region */
            MOSAIC_GROUP_ATTR_S stMosaicGroup;       /* attribute of mosic region */
        } RGN_GROUP_ATTR_U;

RGN_CANVAS_INFO_S

定义区域显示画布属性结构体

typedef struct tsRGN_CANVAS_INFO_S

{

TS_U64  u64PhyAddr;

TS_U64  u64VirtAddr;

SIZE_S  stSize;

TS_U32  u32Stride;

PIXEL_FORMAT_E  enPixelFmt;

}RGN_CANVAS_INFO_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u64PhyAddr | 画布物理地址。 |
| u64VirtAddr | 画布虚拟地址。 |
| stSize | 画布尺寸。 |
| u32Stride | 画布的 stride。 |
| enPixelFmt | 画布的像素格式。 |

REGION_OVERLAY_USER_ALPHA_S

用户自定义alpha属性，仅TX5326系列芯片的ARGB4444/ARGB1555/RGB565支持。

typedef struct{

TS_BOOL       alpha_enable;

TS_U8         alpha_value;		/* 0~16 */

}REGION_OVERLAY_USER_ALPHA_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| alpha_enable | 用户自定义alpha是否使能 |
| alpha_value | 用户自定义alpha值 |

RGB_2_YUV_MODE_E

每个OSD素材RGB信号转YUV信号时，选择的色域转化系数，仅TX5326系列芯片支持。

typedef enum tsRGB_2_YUV_MODE_E {

RGB_2_YUV_601_LIMIT = 0,

RGB_2_YUV_601_FULL,

RGB_2_YUV_709_LIMIT,

RGB_2_YUV_709_FULL

} RGB_2_YUV_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| RGB_2_YUV_601_LIMIT | 601 limit |
| RGB_2_YUV_601_FULL | 601 full |
| RGB_2_YUV_709_LIMIT | 709 limit |
| RGB_2_YUV_709_FULL | 709 full |

错误码

REGION模块采用统一的错误码，便于开发、调试、理解，提高定位问题的精度，解决问题的速度。错误码统一采用32bit数据。

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0xA0088001 | TS_ERR_RGN_INVALID_DEVID | 设备 ID 超出合法范围 |
| 0xA0088002 | TS_ERR_RGN_INVALID_CHNID | 通道组号错误或无效区域句柄 |
| 0xA0088003 | TS_ERR_RGN_ILLEGAL_PARAM | 参数超出合法范围 |
| 0xA0088004 | TS_ERR_RGN_EXIST | 重复创建已存在的设备、通道或资源 |
| 0xA0088005 | TS_ERR_RGN_UNEXIST | 试图使用或者销毁不存在的设 备、通道或者资源 |
| 0xA0088006 | TS_ERR_RGN_NULL_PTR | 函数参数中有空指针 |
| 0xA0088007 | TS_ERR_RGN_NOT_CONFIG | 模块没有配置 |
| 0xA0088008 | TS_ERR_RGN_NOT_SUPPORT | 不支持的参数或者功能 |
| 0xA0088009 | TS_ERR_RGN_NOT_PERM | 该操作不允许， 如试图修改静态配置参数 |
| 0xA008800C | TS_ERR_RGN_NOMEM | 分配内存失败，如系统内存不足 |
| 0xA008800D | TS_ERR_RGN_NOBUF | 分配缓存失败，如申请的数据缓冲区太大 |
| 0xA008800E | TS_ERR_RGN_BUF_EMPTY | 缓冲区中无数据 |
| 0xA008800F | TS_ERR_RGN_BUF_FULL | 缓冲区中数据满 |
| 0xA0088010 | TS_ERR_RGN_NOTREADY | 系统没有初始化或没有加载相应模块 |
| 0xA0088011 | TS_ERR_RGN_BADADDR | 地址非法 |
| 0xA0088012 | TS_ERR_RGN_BUSY | 系统忙 |

视频图形子系统

VGS 概述

VGS（Video Graphics System）视频图形子系统提供了一系列接口和数据结构，支持对视频图像的处理与管理。该系统能够实现图像操作，例如缩放、裁剪、绘制、OSD、旋转等，满足多媒体应用的需求。

VGS 功能描述

基本概念

- job

VGS 管理 task 的结构，一个 job 里可以包含多个 task，VGS 保证 task 按照添加到job 的顺序执行，并且保证一个 job 里的所有 task 一次性提交硬件执行。 VGS 支持的最大 job 数为128，job 数取值范围为[1,128]。

- task

对一幅图像完成具体的一个或多个操作，比如打 OSD、缩放等。VGS 支持的最大 task 数为128。task 数取值范围为[1, 128].

- node

VGS 最小执行单位，一个 task 对应一个或多个 node。node 中包含硬件工作需要的信息，比如源图像地址，目标图像地址，操作类型等，并按照硬件要求的形式组织。VGS 支持的最大node数为128。node 数取值范围为[1, 128]，默认为 128。

功能描述

- 图像缩放

功能：VGS 提供高效的图像缩放功能，支持按不同的比例缩放图像，能够根据用户指定的参数调整图像的大小，同时保证图像质量。

典型应用：将输入的图像缩放为不同分辨率，以适应不同屏幕或设备的显示需求。

- 图像裁剪

功能：裁剪功能允许从图像或视频帧中提取指定的区域。用户可以通过指定矩形区域的坐标和尺寸，裁剪出所需部分。

典型应用：用于从视频帧中截取感兴趣的区域，例如在监控视频中锁定并放大特定区域。

- 绘制线条

功能：VGS 提供绘制线条的功能，用户可以在图像上指定起点和终点，设置颜色和线条的粗细，实现不同样式的线条绘制。

典型应用：在图像或视频帧中标注或标记重要信息，如监控画面中的边界线、轮廓线等。

- COVER

功能：覆盖功能允许用户在图像上叠加矩形或四边形区域，支持透明度和颜色的设置。该功能常用于为图像添加遮挡层或标记区域。

典型应用：在视频画面上遮挡敏感信息，或突出显示特定区域（如监控视频中目标区域的高亮显示）。

- OSD

功能：OSD 功能允许在视频画面上叠加文本、图标等信息。用户可以控制 OSD 的显示区域、颜色、透明度等参数。

典型应用：在监控画面中显示时间戳、地点、摄像头信息等；在直播画面中显示字幕或图标。

- 批量操作支持

功能：VGS 支持批量操作，用户可以一次性对多张图像或多个视频帧执行相同的处理操作，如批量绘制线条、批量添加覆盖和 OSD。

典型应用：在多通道视频处理场景中，快速处理多个视频流或图像文件，提升效率。

- 规格表

| 芯片 | 实现方式 | 支持规格 |
| --- | --- | --- |
| TX5368系列 | 硬件实现 | 输入输出格式：PIXEL_FORMAT_ARGB_8888、PIXEL_FORMAT_NV_12 图像尺寸： 64x64 到8192x8192 |
| TX5215系列 TX5112系列 TX5336系列 | 软件代码实现 | 输入输出格式：PIXEL_FORMAT_NV_12 图像尺寸： 64x64 到8192x8192 |

API 参考

该功能模块为用户提供以下 MPI：

- TS_MPI_VGS_BeginJob：启动一个 VGS 任务。

- TS_MPI_VGS_EndJob：结束一个 VGS 任务。

- TS_MPI_VGS_CancelJob：取消一个 VGS 任务。

- TS_MPI_VGS_AddScaleTask：添加一个图像缩放任务。

- TS_MPI_VGS_AddScaleExTask：添加一个高级图像缩放任务

- TS_MPI_VGS_AddCropTask：添加一个图像裁剪任务。

- TS_MPI_VGS_AddDrawLineTask：添加一个绘制线条任务。

- TS_MPI_VGS_AddCoverTask：添加一个覆盖图层任务。

- TS_MPI_VGS_AddOsdTask：添加一个 OSD（屏幕显示）任务。

- TS_MPI_VGS_AddDrawLineTaskArray：批量添加绘制线条任务。

- TS_MPI_VGS_AddCoverTaskArray：批量添加覆盖图层任务。

- TS_MPI_VGS_AddOsdTaskArray：批量添加 OSD 任务。

TS_MPI_VGS_BeginJob

【描述】

启动一个 VGS 任务。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VGS_BeginJob(VGS_HANDLE *phHandle);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| phHandle | 任务句柄指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非 0 | 失败，其他参数见错误码 |

TS_MPI_VGS_EndJob

【描述】

结束一个 VGS 任务。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VGS_EndJob(VGS_HANDLE hHandle);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | 任务句柄。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非 0 | 失败，其他参数见错误码 |

TS_MPI_VGS_CancelJob

【描述】

取消一个 VGS 任务。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VGS_CancelJob(VGS_HANDLE hHandle);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | 任务句柄。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非 0 | 失败，其他参数见错误码 |

TS_MPI_VGS_AddScaleTask

【描述】

添加一个图像缩放任务。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VGS_AddScaleTask(VGS_HANDLE hHandle, const VGS_TASK_ATTR_S *p_sttask, VGS_SCLCOEF_MODE_E enScaleCoefMode);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | 任务句柄。 | 输入 |
| p_sttask | 任务属性指针，包含输入输出图片。 | 输入 |
| enScaleCoefMode | 缩放系数模式。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非 0 | 失败，其他参数见错误码 |

TS_MPI_VGS_AddScaleExTask

【描述】

添加一个高级图像缩放任务（仅在 HC_CV_VGS 定义时可用）。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VGS_AddScaleExTask(VGS_HANDLE hHandle, const VGS_TASK_ATTR_S *p_sttask, const VGS_SCALE_S *pstVgsScale);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | 任务句柄。 | 输入 |
| pstVgsScale | 高级缩放参数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非 0 | 失败，其他参数见错误码 |

TS_MPI_VGS_AddCoverTaskArray

【描述】

批量添加覆盖图层任务。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VGS_AddCoverTaskArray(VGS_HANDLE hHandle, const VGS_TASK_ATTR_S *p_sttask, const VGS_ADD_COVER_S astVgsAddCover[], TS_U32 u32ArraySize);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | 任务句柄。 | 输入 |
| p_sttask | 任务属性指针，包含输入输出图片。 | 输入 |
| astVgsAddCover[] | 覆盖参数数组。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非 0 | 失败，其他参数见错误码 |

TS_MPI_VGS_AddOsdTaskArray

【描述】

批量添加 OSD 任务。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VGS_AddOsdTaskArray(VGS_HANDLE hHandle, const VGS_TASK_ATTR_S *p_sttask, const VGS_ADD_OSD_S astVgsAddOsd[], TS_U32 u32ArraySize);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | 任务句柄。 | 输入 |
| p_sttask | 任务属性指针，包含输入输出图片。 | 输入 |
| astVgsAddOsd[] | OSD 参数数组。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非 0 | 失败，其他参数见错误码 |

TS_MPI_VGS_AddScaleExTask

【描述】

向 VGS 任务中添加一个扩展的图像缩放任务。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VGS_AddScaleExTask(VGS_HANDLE hHandle, const VGS_TASK_ATTR_S *p_sttask, const VGS_SCALE_S *pstVgsScale);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | VGS 任务句柄。 | 输入 |
| p_sttask | VGS 任务属性指针。 | 输入 |
| pstVgsScale | VGS 缩放参数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非 0 | 失败，其他参数见错误码 |

TS_MPI_VGS_AddCropTask

【描述】

向 VGS 任务中添加一个图像裁剪任务。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VGS_AddCropTask(VGS_HANDLE hHandle, const VGS_TASK_ATTR_S *p_sttask, const VGS_CROP_S *pstVgsCrop);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | VGS 任务句柄。 | 输入 |
| p_sttask | VGS 任务属性指针。 | 输入 |
| pstVgsCrop | VGS 裁剪参数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非 0 | 失败，其他参数见错误码 |

TS_MPI_VGS_AddDrawLineTask

【描述】

向 VGS 任务中添加一个绘制线条任务。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VGS_AddDrawLineTask(VGS_HANDLE hHandle, const VGS_TASK_ATTR_S *p_sttask, const VGS_DRAW_LINE_S *pstVgsDrawLine);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | VGS 任务句柄。 | 输入 |
| p_sttask | VGS 任务属性指针。 | 输入 |
| pstVgsDrawLine | 线条绘制参数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非 0 | 失败，其他参数见错误码 |

TS_MPI_VGS_AddCoverTask

【描述】

向 VGS 任务中添加一个覆盖层任务。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VGS_AddCoverTask(VGS_HANDLE hHandle, const VGS_TASK_ATTR_S *p_sttask, const VGS_ADD_COVER_S *pstVgsAddCover);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | VGS 任务句柄。 | 输入 |
| p_sttask | VGS 任务属性指针。 | 输入 |
| pstVgsAddCover | 覆盖层参数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非 0 | 失败，其他参数见错误码 |

TS_MPI_VGS_AddOsdTask

【描述】

向 VGS 任务中添加一个 OSD（屏幕显示）任务。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VGS_AddOsdTask(VGS_HANDLE hHandle, const VGS_TASK_ATTR_S *p_sttask, const VGS_ADD_OSD_S *pstVgsAddOsd);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | VGS 任务句柄。 | 输入 |
| p_sttask | VGS 任务属性指针。 | 输入 |
| pstVgsAddOsd | OSD 添加参数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非 0 | 失败，其他参数见错误码 |

TS_MPI_VGS_AddDrawLineTaskArray

【描述】

批量添加绘制线条任务。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_VGS_AddDrawLineTaskArray(VGS_HANDLE hHandle, const VGS_TASK_ATTR_S *p_sttask, const VGS_DRAW_LINE_S astVgsDrawLine[], TS_U32 u32ArraySize);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | VGS 任务句柄。 | 输入 |
| p_sttask | VGS 任务属性指针。 | 输入 |
| astVgsDrawLine[] | 线条绘制任务数组。 | 输入 |
| u32ArraySize | 任务数组大小。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 非 0 | 失败，其他参数见错误码 |

数据类型

VGS_HANDLE

typedef TS_S32 VGS_HANDLE;

描述：用于表示 VGS 任务句柄的类型定义，用于标识每个任务obj的生命周期。

VGS_COLOR_REVERT_MODE_E

颜色反转模式的枚举类型，表示在 OSD（On-Screen Display）操作中的颜色处理方式。

| 枚举值 | 描述 |
| --- | --- |
| VGS_COLOR_REVERT_NONE | 不反转。 |
| VGS_COLOR_REVERT_RGB | 反转 RGB。 |
| VGS_COLOR_REVERT_ALPHA | 反转 Alpha。 |
| VGS_COLOR_REVERT_BOTH | 同时反转 RGB 和 Alpha。 |

VGS_OSD_REVERT_S

定义 OSD（On-Screen Display）颜色反转的属性。

| 成员 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| stSrcRect | RECT_S | 定义 OSD 颜色反转的区域。 |
| enColorRevertMode | VGS_COLOR_REVERT_MODE_E | 定义 OSD 颜色反转的模式。 |

VGS_TASK_ATTR_S

定义 VGS 任务的属性，描述输入输出图片的相关信息。

| 成员 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| stImgIn | VIDEO_FRAME_INFO_S | 输入图像的属性信息，包含图像格式、分辨率等。 |
| stImgOut | VIDEO_FRAME_INFO_S | 输出图像的属性信息。 |
| au64PrivateData | TS_U64[4] | 任务相关的私有数据，VGS 不会修改该数据内容。 |
| reserved | TS_U32 | 保留字段，供调试或扩展使用。 |

VGS_DRAW_LINE_S

定义在图像上绘制线条的属性。

| 成员 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| stStartPoint | POINT_S | 定义线条的起点。 |
| stEndPoint | POINT_S | 定义线条的终点。 |
| u32Thick | TS_U32 | 线条的宽度，单位为像素。 |
| u32Color | TS_U32 | 线条的颜色，RGB 值，范围 [0, 0xFFFFFF]。 |

VGS_COVER_TYPE_E

定义覆盖区域的类型，用于 VGS 系统中的图像覆盖操作。

| 枚举值 | 描述 |
| --- | --- |
| COVER_RECT | 矩形覆盖。 |
| COVER_QUAD_RANGLE | 四边形覆盖。 |
| COVER_BUTT | 覆盖类型上限。 |

VGS_ADD_COVER_S

定义添加覆盖任务的参数结构体，用于图像的覆盖操作。

| 成员 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| enCoverType | VGS_COVER_TYPE_E | 定义覆盖类型，可以是矩形或四边形。 |
| stDstRect | RECT_S | 指定覆盖的矩形区域。 |
| u32Color | TS_U32 | 覆盖层的颜色，RGB 值。 |

VGS_SCALE_S

该结构用于定义图像缩放任务的相关参数。

| 成员名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| u32BgColor | TS_U32 | 设置目标图像的背景颜色。 |
| stRect | RECT_S | 定义目标缩放的矩形区域位置和大小。 |

VGS_CROP_S

该结构用于定义图像裁剪任务的相关参数。

| 成员名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| stRect | RECT_S | 定义裁剪的矩形区域位置和大小。 |
| dstX | TS_U32 | 裁剪后图像的目标 X 坐标。 |
| dstY | TS_U32 | 裁剪后图像的目标 Y 坐标。 |

错误码定义

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0xA02D800D | TS_ERR_VGS_NOBUF | 分配内存失败，导致没有足够的缓冲区 |
| 0xA02D800E | TS_ERR_VGS_BUF_EMPTY | 缓冲区为空，无法继续操作 |
| 0xA02D8003 | TS_ERR_VGS_ILLEGAL_PARAM | 参数设置非法，传递了无效的参数 |
| 0xA02D8006 | TS_ERR_VGS_NULL_PTR | 输入参数为 NULL 指针错误 |
| 0xA02D800F | TS_ERR_VGS_BUF_FULL | 缓冲区已满，无法再写入数据 |
| 0xA02D8010 | TS_ERR_VGS_SYS_NOTREADY | 系统尚未准备好，无法执行请求操作 |
| 0xA02D8008 | TS_ERR_VGS_NOT_SUPPORT | 操作不支持，所请求的功能不可用 |
| 0xA02D8009 | TS_ERR_VGS_NOT_PERMITTED | 操作不允许，缺少权限 |

音频

概述

AUDIO 模块包括音频输入、音频输出、音频编码、音频解码四个子模块。音频输入和输出模块通过对芯片音频接口的控制实现音频输入输出功能。音频编码和解码模块提供对 G711等格式的音频编解码功能，并支持录制和播放 PCM 格式的原始音频文件。

功能描述

音频输入和音频输出

音频接口和 AI、AO 设备

音频输入输出接口简称为 AIO（Audio Input/Output）接口，用于和 Audio Codec 对接， 完成声音的录制和播放。AIO 接口分为两种类型：只支持输入或只支持输出，当为输入类型时，又称为AIP，当为输出类型时，又称为AOP。

软件中负责抽象音频接口输入功能的单元，称之为 AI 设备；负责抽象音频接口输出功能的单元，称之为 AO 设备。

录音和播放原理

原始音频信号以模拟信号的形式给出后，通过 Audio Codec，按一定采样率和采样精度转换为数字信号。Audio Codec 以 I2S 时序的方式，将数字信号传输给 AI 设备。芯片利用 DMA 将 AI 设备中的音频数据搬移到内存中，完成录音操作。

播放和录音是基于同样的原理。芯片利用 DMA 将内存中的数据传输到 AO 设备。AO 设备通过 I2S 时序向 Audio Codec 发送数据。Audio Codec 完成数字信号到模拟信号的转换过程，并输出模拟信号。

音频接口时序和 AI、AO 通道排列

音频接口时序

音频接口支持标准的 I2S 接口时序模式，并提供灵活的配置以支持与多种 Audio Codec 对接。详细的时序支持情况请参考对应芯片的用户指南。

为实现成功对接，需要对 I2S协议以及对接的 Audio Codec 时序支持情况有足够了解，这里只简单介绍下 I2S 时序的几个特性：

- 按照标准 I2S 协议，总是先传送最高有效位 MSB，后传送最低有效位LSB，即按照从高位到低位的顺序传输串行数据。

- AI 设备支持2路接收的 I2S。对接时，Codec 的时序模式选择、同步时钟、采样位宽等配置必须与 AI 设备的配置保持一致，否则可能采集不到正确的数据。

- AI/AO 设备支持主模式和从模式，主模式即 AI/AO 设备提供时钟，从模式即 Audio Codec 提供时钟。主模式时，如果 AI 设备与 AO 设备同时对接同一个 Codec，则时钟供输入和输出共同使用，其他情况没有此限制。而从模式时的输入输出时钟可以分别由外围 Audio Codec 提供。

- 由于时序的问题，在 AI/AO 设备从模式下，建议用户先配置好对接的 Codec，再配置 AI 或 AO 设备；而在 AI/AO 设备主模式下，建议用户先配置好 AI 或 AO 设备，再配置对接的 Codec。

AI/AO 设备选择主模式时，有些 AI/AO 设备只提供用于时序同步的帧同步时钟和位流时钟，不提供 MCLK，这时如果 Audio Codec 使用外接的晶振作为工作时钟，这样可能导致声音失真，因此推荐使用从模式或者使用位流时钟产生 Codec 内部工作主时钟。

声音质量增强（VQE）

TX5系列芯片的音频输入和输出模块支持对音频数据进行声音质量增强(Voice Quality Enhancement)处理。VQE 针对 AI 和 AO 两条通路的异同点，分别通过 UpVQE 和DnVQE 两个调度逻辑来处理两个通路的数据。

- VQE 现有 TalkVQE一种方式。

TalkVQE 主要用于 IPC 语音对讲场景，适用于低音质语音处理场景（8kHz 和16kHz 采样率，16bit 位宽，单声道），支持双向对讲场景；

- AI 上行通路的 VQE 功能包含回声抵消、语音降噪、自动增益三个处理模块。AI 上行通路的 VQE 功能在 TS_MPI_AI_GetFrame 接口内实现，并返回处理后的数据。

- AO 下行通路的 VQE 功能包含语音降噪、自动增益两个处理模块。AO 下行通路的 VQE 功能在 TS_MPI_AO_SendFrame 接口内实现。

VQE 分为 2 个调度接口模块（UpVQE 和 DnVQE），3 个主要功能模块（AEC、ANR、AGC）。两个调度逻辑通过统一功能模块的 API 接口格式，对功能模块进行统一调度。

注意：

AI 上行音效处理的相关接口为 TS_MPI_AI_SetTalkVqeAttr、TS_MPI_AI_GetTalkVqeAttr、TS_MPI_AI_EnableVqe、TS_MPI_AI_DisableVqe

UpVQE 是负责对 AI 数据进行处理的调度逻辑。在上行 AI 通路中，UpVQE 的处理流程如图 11-1所示：

图 11-1 UpVQE 处理流程图

DnVQE 是负责对 AO 数据进行处理的调度逻辑。在 AO 下行通路中，DnVQE 的处理流程如下图所示：

图 11-2 DnVQE 处理流程图

注意：

如果 AI-AENC 之间采取的是系统绑定方式传输数据，使能 AI 上行通路的 VQE 功能后，在 AI 中先进行相应的VQE处理，再传至AENC进行编码。

VQE 支持对采样率为 8kHz 或16kHz的数据做处理。

AEC

AEC 为回声抵消（Acoustic Echo Cancellation）模块，主要工作在需要进行去除回声的场景下：如IPC对讲，远端语音数据在AO设备上播放，此时在本地通过 MIC 采集语音数据，它支持消除录制的语音数据中的AO设备播放的声音（回声）。

与其他功能模块只需要 Sin 数据不同，AEC 模块需要 Sin（Signal In）和Rin（Reference In）两路数据来进行算法处理，最终得到处理后的 Sou（Signal Out）数据。其中，Sin 为加入了回声的近端输入，Rin 为参考帧（回声）数据。成功启用回声抵消需要具备一定条件：单声道模式，工作采样率为 8kHz 或16kHz，且 MIC 采集语音数据的 AI 帧长和远程语音播放的 AO 配置帧长必须相同。以上条件 AI 和 AO 都必须满足。

ANR

ANR 为语音降噪（Audio Noise Reduction）模块，主要工作在需要去除外界噪声，保留语音输入的场景下。ANR 会滤除一些环境声音， 主要保留语音数据，并会带来一定的细节丢失。所以 ANR 算法更适用于 NVR 和 IPC 场景。在这两个场景下，我们更希望能够着重保留人声，滤除其他噪声。

注意：语音降噪功能支持8kHz 和16kHz采样率，TX5336和TX5326系列支持立体声。

AGC

AGC 为自动增益控制（Auto Gain Control）模块，主要负责增益控制输出电平，在声音输入音量有大小变化时，能将输出音量控制在比较一致的范围内，主要工作在需要保证声音不至于过大或过小的场景下。

AGC 更多起到的作用是放大输入源的声音，以保证音源过小时，经过算法处理后的声音依然很大。

注意：

自动增益功能支持8kHz和16kHz采样率。

音频编码和解码

音频编解码流程

TX5系列芯片 SDK 音频的编解码类型 G711使用 CPU 软件编解码。SDK 支持通过 SYS 模块的绑定接口，将一个 AI 通道绑定到 AENC 通道，实现录音编码功能；也可以将一个 ADEC通道绑定到 AO 通道，实现解码播放功能。

音频编解码协议

TX5系列芯片支持的音频编解码协议说明如下表所示。

表 11-1音频编解码协议说明

| 协议 | 采样率 | 帧长 （采样点） | 码率 （kbps） | 压缩率 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G711 | 8kHz/16kHz | 80/160/240/320 | 64 | 2 | 优点：语音质量最好；CPU 消耗小；支持广泛，协议免费。 缺点：压缩效率低。 G.711 提供A 律与 µ 律压缩编码，适用于综合业务网和大多数数字电话链路。北美与日本通常采用 µ 律编码，欧洲和其他地区大都采用 A 律编码。 |

注意：

当编码或解码协议选择 LPCM 时，音频编码和解码模块可以录制和播放 LPCM 格式的原始音频文件。

音频的输入输出设备号范围

芯片的音频输入输出设备号范围如下表所示。

表 11-2 音频输入输出设备号

| 芯片类型 | 音频输入设备ID | 音频输出设备ID |
| --- | --- | --- |
| TX5368系列/TX5215系列/ TX5112系列/TX5336系列/TX5110系列/TX5326系列 | [0] | [0] |

音频的输入输出设备的通道数范围

芯片的音频输入输出设备通道数范围如下表 所示。

表 11-3音频输入输出设备通道数

| 芯片类型 | 音频输入设备通道数范围 | 音频输出设备通道数范围 |
| --- | --- | --- |
| TX5368系列/TX5215系列/ TX5112系列/TX5336系列/TX5110系列/TX5326系列 | [0] | [0, 1] |

内置 Audio Codec

概述

TX5368AV200不支持内置Audio Codec。

其它芯片系列都提供一个内置的 Audio Codec，用于对接 AI/AO实现声音的播放和录制。AI/AO 接口可以选择对接内置的 Audio Codec 或外接的 Audio Codec，进行声音的播放及录制。因为内置 Audio Codec 不能发送同步时钟，所以 AI/AO 接口对接内置 Codec 时只能配置为主模式，用户仍需要正确配置 AI/AO 和内置 Audio Codec 对接的时序才可接收或发送音频数据。

重要概念

内置 Audio Codec 分为模拟部分和数字部分。模拟部分可以通过模拟混音（MICPGA） 选择由麦克风输入或 LINEIN 输入，模拟混音支持增益调节。数字部分有 ADC 和DAC，完成模拟信号和数字信号之间的转换，并且可分别调节音量。用户在进行音量调节时，可综合模拟部分和数字部分的音量调节，目前只开放了数字增益部分。

内置 Audio Codec 的工作时钟由芯片内部时钟提供，并由工作时钟分别产生模拟部分和数字部分的时钟，再由数字部分的时钟产生 ADC 的时钟和 DAC 的时钟。如果默认配置下声音不正常，可以配置数字部分时钟和模拟部分时钟反向，或 DAC 时钟和 ADC 时钟反向。内置 Audio Codec 配置默认采样精度为16bit。

API 参考

音频 API 接口依赖 TS_MPI_SYS_Init 和 TS_MPI_SYS_Exit 的顺序调用，不支持异步调用 TS_MPI_SYS_Init 和 TS_MPI_SYS_Exit。

用户在初始化时，需要先调用 TS_MPI_SYS_Init，再调用音频相关的接口初始化； 在去初始化时，需要先调用音频相关接口去初始化，再调用 TS_MPI_SYS_Exit。

音频输入

音频输入（AI）主要实现配置及启用音频输入设备、获取音频帧数据等功能。

该功能模块提供以下 MPI：

- TS_MPI_AI_SetPubAttr：设置 AI 设备属性。

- TS_MPI_AI_GetPubAttr：获取 AI 设备属性。

- TS_MPI_AI_Enable：启用 AI 设备。

- TS_MPI_AI_Disable：禁用 AI 设备。

- TS_MPI_AI_EnableChn：启用 AI 通道。

- TS_MPI_AI_DisableChn：禁用 AI 通道。

- TS_MPI_AI_GetFrame：获取音频帧。

- TS_MPI_AI_ReleaseFrame：释放音频帧。

- TS_MPI_AI_GetRawFrame：获取Raw音频帧。

- TS_MPI_AI_ReleaseRawFrame：释放Raw音频帧。

- TS_MPI_AI_SetTalkVqeAttr：设置 AI 的声音质量增强功能（Talk）相关属性。

- TS_MPI_AI_GetTalkVqeAttr：获取 AI 的声音质量增强功能（Talk）相关属性。

- TS_MPI_AI_RegisteredVqe：注册AI的声音质量增强功能（Talk）相关回调函数。

- TS_MPI_AI_UnRegisteredVqe：注销AI的声音质量增强功能（Talk）相关回调函数。

- TS_MPI_AI_EnableVqe：使能 AI 的声音质量增强功能。

- TS_MPI_AI_DisableVqe：禁用 AI 的声音质量增强功能。

- TS_MPI_AI_GetFd：获取 AI 通道对应设备文件句柄。

- TS_MPI_AI_SELECT：监测AI通道是否有数据。

- TS_MPI_AI_SetVqeVolume：设置声音质量增强功能中的音量大小。

- TS_MPI_AI_GetVqeVolume：获取声音质量增强功能中的音量大小。

- TS_MPI_AI_SetMixer：设置AI的MIXER接口，用于设置AI的增益。

- TS_MPI_AI_GetMixer：获取AI的MIXER接口，用于获取AI的增益。

- TS_MPI_AI_EnableAecRefFrame：使能 AI 通道的参考帧获取功能。

- TS_MPI_AI_DisableAecRefFrame：禁止 AI 通道的参考帧获取功能。

- TS_MPI_AI_SetChnAttr：设置 AI 通道属性。

- TS_MPI_AI_GetChnAttr：获取 AI 通道属性。

TS_MPI_AI_SetPubAttr

【描述】

设置 AI 设备属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_SetPubAttr(AUDIO_DEV AiDevId,const AIO_ATTR_S *pstAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| pstAttr | AI 设备属性指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

音频输入设备的属性决定了输入数据的格式，输入设备属性包括声卡号、声卡设备号、采样率、采样精度、声道模式、每帧的采样点数、buffer数量和buffer 大小。这些属性应与对接 Codec 配置的时序一致，即能成功对接。

- 声卡号

声卡的编号

- 声卡设备号

声卡的设备号

- 采样率

采样率指一秒钟内的采样点数，采样率越高表明失真度越小，处理的数据量也就随之增加。一般来说语音使用 8k 采样率，音频使用 32k 或以上的采样率；设置时请确认对接的 Audio Codec 是否支持所要设定的采样率。

- 采样精度

采样精度指某个通道的采样点数据宽度，同时决定整个设备的通道分布。采样精度可以设置为16bit或32bit，实际应用中采样精度还受 Audio Codec 限制，其中TX5215系列/TX5112系列/TX5110系列支持16bit，TX5368系列支持16bit或32bit， TX5336系列和TX5326系列内外置Codec都支持16bit或32bit。

- 声道模式

配置单声道、立体声。其中TX5215系列/TX5112系列/TX5110系列内置Codec支持单声道，外置Codec 支持双声道；TX5368系列无内置Codec，外置Codec支持单、双声道，TX5336系列和TX5326系列内置Codec支持输入单、双声道，输出单声道，外置Codec输入输出支持单、双声道。

- buffer 数量

AIO_ATTR_S 中的 u32FrmNum 项用于配置 AI 中用于接收音频数据的缓存的音频帧帧数，建议配置为 5 以上，否则可能出现采集丢帧等异常。

- 每帧的采样点数

当音频采样率较高时，建议相应地增加每帧的采样点数目。如要将这些采集到的音频数据送编码，则应保证每帧的持续时长不少于 10ms（例如 16K 的采样频率下每帧的采样点数至少应设置为 160，如果声音有断断续续，可以适当增加每帧的采样点数，参数设置与具体芯片的性能有关），否则解码后声音可能有异常。

【举例】

下面的代码实现设置 AI 设备属性及启用 AI 设备。

TS_S32 s32ret; AIO_ATTR_S stAttr; AUDIO_DEV AiDevId = 0;

stAttr.u8CardNum = 0;

stAttr.u8DeviceNum = 0;

stAttr.enBitwidth = AUDIO_BIT_WIDTH_16; stAttr.enSamplerate = AUDIO_SAMPLE_RATE_16000;

stAttr.enSoundmode = AUDIO_SOUND_MODE_MONO;

stAttr.u32FrmNum = 8;

stAttr.u32PtNumPerFrm = 160;

/* set public attribute of AI device*/

s32ret = TS_MPI_AI_SetPubAttr(AiDevId, &stAttr); if(TS_SUCCESS != s32ret)

{

printf("set ai %d attr err:0x%x\n", AiDevId, s32ret); return s32ret;

}

/* enable AI device */

s32ret = TS_MPI_AI_Enable(AiDevId); if(TS_SUCCESS != s32ret)

{

printf("enable ai dev %d err:0x%x\n", AiDevId, s32ret); return s32ret;

}

TS_MPI_AI_GetPubAttr

【描述】

获取 AI 设备属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_GetPubAttr(AUDIO_DEV AiDevId, AIO_ATTR_S*pstAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| pstAttr | AI 设备属性指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

获取的属性为前一次配置的属性。

如果从来没有配置过属性，则返回失败。

【举例】

TS_S32 s32ret; AUDIO_DEV AiDevId = 0;

AIO_ATTR_S stAttr;

s32ret = TS_MPI_AI_GetPubAttr(AiDevId, &stAttr); if(TS_SUCCESS != s32ret)

{

printf("get ai %d attr err:0x%x\n", AiDevId, s32ret); return s32ret;

}

TS_MPI_AI_Enable

【描述】

启用 AI 设备。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_Enable(AUDIO_DEV AiDevId);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

必须在启用前配置 AI 设备属性，否则返回属性未配置错误。

如果 AI 设备已经处于启用状态，则直接返回成功。

【举例】

请参见TS_MPI_AI_SetPubAttr的举例。

TS_MPI_AI_Disable

【描述】

禁用 AI 设备。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_Disable(AUDIO_DEV AiDevId);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

如果 AI 设备已经处于禁用状态，则直接返回成功。

禁用 AI 设备前必须先禁用该设备下已启用的所有 AI 通道。

要求在禁用 AI 设备之前，先禁用与之关联、使用 AI 的音频数据的 AENC 通道和AO 设备，否则可能导致该接口调用失败。

【举例】

TS_S32 s32ret; AUDIO_DEV AiDevId = 0;

s32ret = TS_MPI_AI_Disable(AiDevId); if(TS_SUCCESS != s32ret)

{

printf("disable ai %d err:0x%x\n", AiDevId); return s32ret;

}

TS_MPI_AI_EnableChn

【描述】

启用 AI 通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_EnableChn(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 支持的通道范围由 AI 设备属性中的最大通道个数u32ChnCnt 与声道模式 enSoundmode 决定，详见AUDIO_SOUND_MODE_E 定义的描述。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

启用 AI 通道前，必须先启用其所属的 AI 设备，否则返回设备未启动的错误码。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_DisableChn

【描述】

禁用 AI 通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_DisableChn(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_GetFrame

【描述】

获取音频帧。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_GetFrame(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn, AUDIO_FRAME_S *pstFrm, AUDIO_FRAME_S *pstAecFrm, TS_S32 s32MilliSec);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 支持的通道范围由 AI 设备属性中的最大通道个数 u32ChnCnt 与声道模式 enSoundmode 决定。 | 输入 |
| pstFrm | 音频帧结构体指针。 | 输出 |
| pstAecFrm | 回声抵消参考帧结构体指针。 | 输出 |
| s32MilliSec | 获取数据的超时时间 -1 表示阻塞模式，无数据时一直等待； 0 表示非阻塞模式，无数据时则报错返回； >0 表示阻塞s32MilliSec 毫秒，超时则报错返回。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

s32MilliSec 的值必须大于等于-1，等于-1 时采用阻塞模式获取数据，等于 0 时采用非阻塞模式获取数据，大于 0 时，阻塞 s32MilliSec 毫秒后，没有数据则返回超时并报错。

获取音频帧数据前，必须先使能对应的 AI 通道。

如果注册了VQE算法，则无法获取到pstAecFrm回声抵消参考帧数据。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_ReleaseFrame

【描述】

释放音频帧。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_ReleaseFrame(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn, const AUDIO_FRAME_S *pstFrm, const AUDIO_FRAME_S  *pstAecFrm);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 支持的通道范围由 AI 设备属性中的最大通道个数 u32ChnCnt 与声道模式 enSoundmode 决定。 | 输入 |
| pstFrm | 音频帧结构体指针。 | 输入 |
| pstAecFrm | 回声抵消参考帧结构体指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

如果不需要释放回声抵消参考帧，pstAecFrm 置为 NULL 即可。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_GetRawFrame

【描述】

获取音频原始帧。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_GetRawFrame(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn, AUDIO_FRAME_S *pstRawFrm, AUDIO_FRAME_S  *pstAecFrm, TS_S32 s32MilliSec);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 支持的通道范围由 AI 设备属性中的最大通道个数 u32ChnCnt 与声道模式 enSoundmode 决定。 | 输入 |
| pstRawFrm | 音频帧结构体指针。 | 输出 |
| pstAecFrm | 回声抵消参考帧结构体指针，目前暂未使用。 | 输出 |
| s32MilliSec | 获取数据的超时时间 -1 表示阻塞模式，无数据时一直等待； 0 表示非阻塞模式，无数据时则报错返回； >0 表示阻塞s32MilliSec 毫秒，超时则报错返回。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

s32MilliSec 的值必须大于等于-1，等于-1 时采用阻塞模式获取数据，等于 0 时采用非阻塞模式获取数据，大于 0 时，阻塞 s32MilliSec 毫秒后，没有数据则返回超时并报错。

目前不支持获取原始帧的回声抵消参考数据，pstAecFrame可以置为空，SDK内部不

做校验。

获取音频原始帧数据前，必须先开启AI通道的原始帧获取功能，并使能对应的AI

通道。原始帧获取功能通过TS_MPI_AI_SetChnAttr接口设定，默认不开启。

如果不开启原始帧获取功能，此接口会调用失败。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_ReleaseRawFrame

【描述】

释放音频帧。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_ReleaseRawFrame(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn, const AUDIO_FRAME_S *pstRawFrm, const AUDIO_FRAME_S  *pstAecFrm);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 支持的通道范围由 AI 设备属性中的最大通道个数 u32ChnCnt 与声道模式 enSoundmode 决定。 | 输入 |
| pstRawFrm | 音频帧结构体指针。 | 输入 |
| pstAecFrm | 回声抵消参考帧结构体指针，目前暂未使用。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

目前不支持释放原始帧的回声抵消参考数据，pstAecFrame置为NULL即可。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_SetTalkVqeAttr

【描述】

设置 AI 的声音质量增强功能（Talk）相关属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_SetTalkVqeAttr(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn , const AUDIO_VQE_CONFIG_S *pstVqeConfig);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频输入设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| pstVqeConfig | 音频输入声音质量增强配置结构体指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

启用声音质量增强功能前必须先设置相对应 AI 通道的声音质量增强功能相关属性。

设置 AI 的声音质量增强功能相关属性前，必须先使能对应的 AI 通道。

相同 AI 通道的声音质量增强功能不支持动态设置属性，重新设置 AI 通道的声音质量增强功能相关属性时，需要先关闭 AI 通道的声音质量功能，再设置 AI 通道的声音质量增强功能相关属性。

在设置声音质量增强功能属性时，可通过配置相应的声音质量增强功能属性来选择使能其中的部分功能。

TalkVqe 主要在 IPC 场景下使用。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_GetTalkVqeAttr

【描述】

获取 AI 的声音质量增强功能（Talk）相关属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_GetTalkVqeAttr(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn, AUDIO_VQE_CONFIG_S *pstVqeConfig);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频输入设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| pstVqeConfig | 音频输入声音质量增强配置结构体指针 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

获取声音质量增强功能相关属性前必须先设置相对应 AI 通道的声音质量增强功能相关属性。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_RegisteredVqe

【描述】

注册 AI 的声音质量增强功能（Talk）相关回调函数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_RegisteredVqe(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn, AUDIO_VQE_S *AiVqe);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频输入设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| AiVqe | 音频输入声音质量增强注册结构体。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

不允许重复注册VQE。

该接口须在启用相对应的AI通道前调用。

设置声音质量增强功能回调函数前必须先设置相对应 AI 通道的声音质量增强功能相关属性。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_UnRegisteredVqe

【描述】

注销 AI 的声音质量增强功能（Talk）相关回调函数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_UnRegisteredVqe(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频输入设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

注销VQE之前，请先调用TS_MPI_AI_DisableVqe，TS_MPI_AI_DisableChn。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_EnableVqe

【描述】

使能 AI 的声音质量增强功能。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_EnableVqe(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频输入设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

【注意】

启用声音质量增强功能前必须先启用相对应的 AI 通道。

多次使能相同 AI 通道的声音质量增强功能时，返回成功。

禁用 AI 通道后，如果重新启用 AI 通道，并使用声音质量增强功能，需调用此接口重新启用声音质量增强功能。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_DisableVqe

【描述】

禁用 AI 的声音质量增强功能。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_DisableVqe(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频输入设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

【注意】

不再使用 AI 声音质量增强功能时，应该调用此接口将其禁用。

多次禁用相同 AI 通道的声音质量增强功能，返回成功。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_GetFd

【描述】

获取音频输入通道号对应的设备文件句柄。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_GetFd(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn)

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | AI 设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | AI 通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

TS_S32 s32AiFd;

TS_S32 s32ret; AUDIO_DEV AiDevId = 0; AI_CHN AiChn = 0;

s32AiFd = TS_MPI_AI_GetFd(AiDevId, AiChn); if(s32AiFd <= 0)

{

return TS_FAILURE;

}

TS_MPI_AI_SELECT

【描述】

使用select函数进行文件描述符的监控，并处理超时情况。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_SELECT(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout)

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| nfds | 需要监控的文件描述符数量。 | 输入 |
| readfds | 用于读取操作的文件描述符集合。 | 输入 |
| writefds | 用于写入操作的文件描述符集合。 | 输入 |
| exceptfds | 用于异常操作的文件描述符集合。 | 输入 |
| timeout | 设置的超时时间, 单位毫秒。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 返回就绪的文件描述符数量。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

无。

【注意】

无。

TS_MPI_AI_SetVqeVolume

【描述】

设置 AI 设备音量大小。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_SetVqeVolume(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn, TS_S32 s32VolumeDb);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| s32VolumeDb | 音频设备音量大小（以 dB为单位）。取值范围：[-69,26] | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

TX5368系列不支持。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_GetVqeVolume

【描述】

获取 AI 设备音量大小。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_GetVqeVolume(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn, TS_S32*ps32VolumeDb);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| ps32VolumeDb | 音频设备音量大小指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

TX5368系列不支持。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_SetMixer

【描述】

设置 AI 设备混音器。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_SetMixer(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn, const MIXER_CONFIG_S *MixerCfg);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| MixerCfg | 可通过tinymix命令查看和设置。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_GetMixer

【描述】

获取 AI 设备混音器。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_GetMixer(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn, MIXER_CONFIG_S *MixerCfg);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| MixerCfg | 可通过tinymix命令查看和设置。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_EnableAecRefFrame

【描述】

在 AEC 不打开的情况下，使用户能获取到 AEC 参考帧。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_EnableAecRefFrame(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn, AUDIO_DEV AoDevId, AO_CHN AoChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | AI设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | AI通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| AoDevId | 用于获取 AEC 参考帧的 AO 设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AoChn | 用于获取 AEC 参考帧的 AO 通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

此接口仅用于在 AEC 功能关闭的情况下使能获取 AEC 参考帧，AEC 参考帧通过接口 TS_MPI_AI_GetFrame 返回，供用户在上层自己做 AEC 处理。 

必须在 AI 通道使能的情况下才能调用此接口。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_DisableAecRefFrame

【描述】

在 AEC 不打开的情况下禁止获取 AEC 参考帧。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_DisableAecRefFrame(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_SetChnAttr

【描述】

设置AI通道属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_SetChnAttr(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn, const AI_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频输入设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| pstChnAttr | 音频通道属性结构体指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

通道属性中的pstChnAttr中“bRawFrameEnable”参数用于开启原始帧获取功能，默认不开启，开启之后会	在原有正常帧的基础上增加支持获取原始帧。需要注意的是，原始帧会额外增加AB内存占用。

建议先调用TS_MPI_AI_GetChnAttr接口获取默认配置，再调用本接口修改配置，以便于后续扩展。

该接口须在启用相对应的AI通道前调用。

【举例】

无。

TS_MPI_AI_GetChnAttr

【描述】

获取AI通道属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AI_GetChnAttr(AUDIO_DEV AiDevId, AI_CHN AiChn, AI_CHN_ATTR_S *pstChnAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AiDevId | 音频输入设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AiChn | 音频输入通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| pstChnAttr | 音频通道属性结构体指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

音频输出

音频输出（AO）主要实现启用音频输出设备、发送音频帧到输出通道等功能。该功能模块提供以下 MPI：

- TS_MPI_AO_SetPubAttr：设置 AO 设备属性。

- TS_MPI_AO_GetPubAttr：获取 AO 设备属性。

- TS_MPI_AO_SetTalkVqeAttr：设置 AO 的声音质量增强功能（Talk）相关属性。

- TS_MPI_AO_GetTalkVqeAttr：获取 AO 的声音质量增强功能（Talk）相关属性。

- TS_MPI_AO_Enable：启用 AO 设备。

- TS_MPI_AO_Disable：禁用 AO 设备。

- TS_MPI_AO_EnableChn：启用 AO 通道。

- TS_MPI_AO_DisableChn：禁用 AO 通道。

- TS_MPI_AO_SendFrame：发送 AO 音频帧

- TS_MPI_AO_SetVolume：设置 AO 设备音量大小。

- TS_MPI_AO_GetVolume：获取 AO 设备音量大小。

- TS_MPI_AO_SetMute：设置 AO 设备静音状态。

- TS_MPI_AO_GetMute：获取 AO 设备静音状态。

- TS_MPI_AO_SetMixer：设置AO的MIXER接口，用于设置AO的增益。

- TS_MPI_AO_GetMixer：获取AO的MIXER接口，用于获取AO的增益。

- TS_MPI_AO_RegisteredVqe: 注册AO的声音质量增强功能（Talk）相关回调函数。

- TS_MPI_AO_UnRegisteredVqe: 注销AO的声音质量增强功能（Talk）相关回调函数。

- TS_MPI_AO_EnableVqe：使能 AO 的声音质量增强功能。

- TS_MPI_AO_DisableVqe：禁用 AO 的声音质量增强功能。

- TS_MPI_AO_PauseChn：暂停 AO 通道。

- TS_MPI_AO_ResumeChn：恢复 AO 通道。

- TS_MPI_AO_ClearChnBuf：清除 AO 通道中当前的音频数据缓存。

- TS_MPI_AO_QueryChnStat：查询 AO 通道中当前的音频数据缓存状态。

- TS_MPI_AO_GetChnDelay：获取AO通道中当前的音频延时大小。

TS_MPI_AO_SetPubAttr

【描述】

设置 AO 设备属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_SetPubAttr(AUDIO_DEV AoDevId,const AIO_ATTR_S *pstAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| pstAttr | 音频输出设备属性。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

在设置属性之前需要保证 AO 处于禁用状态，如果处于启用状态则需要首先禁用AO 设备。

AO 必须和 DA 配合起来才能正常工作，用户必须清楚 DA 发送的数据分布和通道的关系才能从正确的通道发送数据。

AO 设备属性结构体中其他项请参见 AI 模块中相关接口的描述。

【举例】

TS_S32 s32ret; AIO_ATTR_S stAttr; AUDIO_DEV AoDevId = 0;

stAttr.u8CardNum = 0;

stAttr.u8DeviceNum = 0;

stAttr.enBitwidth = AUDIO_BIT_WIDTH_16; stAttr.enSamplerate = AUDIO_SAMPLE_RATE_16000; stAttr.enSoundmode = AUDIO_SOUND_MODE_MONO;

stAttr.u32FrmNum = 5;

stAttr.u32PtNumPerFrm = 160;

/* set ao public attr*/

s32ret = TS_MPI_AO_SetPubAttr(AoDevId, &stAttr);

if(TS_SUCCESS != s32ret)

{

printf("set ao %d attr err:0x%x\n", AoDevId, s32ret); return s32ret;

}

/* enable ao device*/

s32ret = TS_MPI_AO_Enable(AoDevId); if(TS_SUCCESS != s32ret)

{

printf("enable ao dev %d err:0x%x\n", AoDevId, s32ret); return s32ret;

}

TS_MPI_AO_GetPubAttr

【描述】

获取 AO 设备属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_GetPubAttr(AUDIO_DEV AoDevId, AIO_ATTR_S *pstAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| pstAttr | 音频输出设备属性指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

获取的属性为前一次配置的属性。

如果从未配置过属性，则返回属性未配置的错误。

【举例】

TS_S32 s32ret; AUDIO_DEV AoDevId = 0;

AIO_ATTR_S stAttr;

/* first enable ao device*/

s32ret = TS_MPI_AO_GetPubAttr(AoDevId, &stAttr); if(TS_SUCCESS != s32ret)

{

printf("get ao %d attr err:0x%x\n", AoDevId,s32ret); return s32ret;

}

TS_MPI_AO_SetTalkVqeAttr

【描述】

设置 AO 的声音质量增强功能（Talk）相关属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_SetTalkVqeAttr(AUDIO_DEV AoDevId, AO_CHN AoChn, const AUDIO_VQE_CONFIG_S *pstVqeConfig);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频输出设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AoChn | 音频输出通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| pstVqeConfig | 音频输出声音质量增强配置结构体指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

启用声音质量增强功能前必须先设置相对应 AO通道的声音质量增强功能相关属性。

设置 AO的声音质量增强功能相关属性前，必须先使能对应的 AO 通道。

相同 AO 通道的声音质量增强功能不支持动态设置属性，重新设置 AO 通道的声音质量增强功能相关属性时，需要先关闭 AO 通道的声音质量功能，再设置 AO 通道的声音质量增强功能相关属性。

在设置声音质量增强功能属性时，可通过配置相应的声音质量增强功能属性来选择使能其中的部分功能。

TalkVqe 主要在 IPC 场景下使用。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_GetTalkVqeAttr

【描述】

获取 AO 的声音质量增强功能（Talk）相关属性。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_GetTalkVqeAttr(AUDIO_DEV AoDevId, AO_CHN AoChn, AUDIO_VQE_CONFIG_S *pstVqeConfig)

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频输出设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AoChn | 音频输出通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| pstVqeConfig | 音频输出声音质量增强配置结构体指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

获取声音质量增强功能相关属性前必须先设置相对应 AO 通道的声音质量增强功能相关属性。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_Enable

【描述】

启用 AO 设备。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_Enable(AUDIO_DEV AoDevId);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

要求在启用前配置 AO 设备属性，否则会返回属性未配置的错误。

如果 AO 设备已经启用，则直接返回成功。

【举例】

请参见 TS_MPI_AO_SetPubAttr 的举例。

TS_MPI_AO_Disable

【描述】

禁用 AO 设备。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_Disable(AUDIO_DEV AoDevId);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

如果 AO 设备已经禁用，则直接返回成功。

禁用 AO 设备前必须先禁用设备下所有 AO 通道。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_EnableChn

【描述】

启用 AO 通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_EnableChn(AUDIO_DEV AoDevId, AO_CHN AoChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AoChn | 音频输出通道号。 支持的通道范围由 AO 设备属性中的最大通道个数 u32ChnCnt 与声道模式 enSoundmode 决定。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

启用 AO 通道前，必须先启用其所属的 AO 设备，否则返回设备未启动的错误码。

【举例】

请参见 TS_MPI_AO_SetPubAttr 的举例。

TS_MPI_AO_DisableChn

【描述】

禁用 AO 通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_DisableChn(AUDIO_DEV AoDevId, AO_CHN AoChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AoChn | 音频输出通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_SendFrame

【描述】

发送 AO 音频帧。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_SendFrame(AUDIO_DEV AoDevId, AO_CHN AoChn, const AUDIO_FRAME_S *pstData, TS_S32 s32MilliSec);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AoChn | 音频输出通道号。 支持的通道范围由 AO 设备属性中的最大通道个数为0 | 输入 |
| pstData | 音频帧结构体指针。 | 输入 |
| s32MilliSec | 发送数据的超时时间 -1 表示阻塞模式； 0 表示非阻塞模式； >0 表示阻塞s32MilliSec 毫秒，超时则报错返回。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

该接口用于用户主动发送音频帧至 AO 输出，如果 AO 通道已经通过系统绑定（TS_MPI_SYS_Bind）接口与 AI 或 ADEC 绑定，不需要也不建议调此接口。

s32MilliSec 的值必须大于等于-1，等于-1 时采用阻塞模式发送数据，等于 0 时采用非阻塞模式发送数据，大于 0 时，阻塞 s32MilliSec 毫秒后，则返回超时并报错。

调用该接口发送音频帧到 AO 输出时，必须先使能对应的 AO 通道。

TS_MPI_AO_SetVolume

【描述】

设置 AO 设备音量大小。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_SetVolume(AUDIO_DEV AoDevId, TS_S32 s32VolumeDb);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| s32VolumeDb | 音频设备音量大小（以 Db 为单位）。取值范围：[-69,26] | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

TX5368系列不支持。

在 AO 设备成功启用后再调用此接口。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_GetVolume

【描述】

获取 AO 设备音量大小。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_GetVolume(AUDIO_DEV AoDevId, TS_S32 *ps32VolumeDb);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| ps32VolumeDb | 音频设备音量大小指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

TX5368系列不支持。

在 AO 设备成功启用后再调用此接口。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_SetMute

【描述】

设置 AO 设备静音状态。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_SetMute(AUDIO_DEV AoDevId, TS_BOOL bEnable, const AUDIO_FADE_S *pstFade);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| bEnable | 音频设备是否启用静音。 TS_TRUE：启用静音功能； TS_FALSE：关闭静音功能。 | 输入 |
| pstFade | 淡入淡出结构体指针， 暂时不使能，可以传NULL。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

在 AO设备成功启用后再调用此接口。

调用此接口时，用户可以选择是否使用淡入淡出功能，如果不使用淡入淡出则将结构体指针赋为空即可。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_GetMute

【描述】

获取 AO 设备静音状态。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_GetMute(AUDIO_DEV AoDevId, TS_BOOL *pbEnable, AUDIO_FADE_S *pstFade);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| pbEnable | 音频设备静音状态指针。 | 输出 |
| pstFade | 淡入淡出结构体指针， 暂时不使能，可以传NULL。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

在 AO 设备成功启用后再调用此接口。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_SetMixer

【描述】

设置 AO 设备混音器。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_SetMixer(AUDIO_DEV AoDevId, const MIXER_CONFIG_S *MixerCfg);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| MixerCfg | 也可通过tinymix命令查看和设置。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_GetMixer

【描述】

获取 AO 设备混音器。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_GetMixer(AUDIO_DEV AoDevId, MIXER_CONFIG_S *MixerCfg);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| MixerCfg | 也可通过tinymix命令查看和设置。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_RegisteredVqe

【描述】

注册 AO 的声音质量增强功能（Talk）相关回调函数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_RegisteredVqe(AUDIO_DEV AoDevId, AO_CHN AoChn, AUDIO_VQE_S *AoVqe);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频输入设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AoChn | 音频输入通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| AoVqe | 音频输出声音质量增强注册结构体。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

【注意】

不允许重复注册VQE。

该接口须在启用相对应的AO通道前调用。

设置声音质量增强功能回调函数前必须先设置相对应 AO 通道的声音质量增强功能相关属性。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_UnRegisteredVqe

【描述】

注销 AO 的声音质量增强功能（Talk）相关回调函数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_UnRegisteredVqe(AUDIO_DEV AoDevId, AO_CHN AoChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频输出设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AoChn | 音频输出通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

【注意】

注销VQE之前，请先调用TS_MPI_AO_DisableVqe，TS_MPI_AO_DisableChn。

【举例】无。

TS_MPI_AO_EnableVqe

【描述】

使能 AO 的声音质量增强功能。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_EnableVqe(AUDIO_DEV AoDevId, AO_CHN AoChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频输出设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AoChn | 音频输出通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

【注意】

启用声音质量增强功能前必须先启用相对应的 AO 通道。

多次使能相同 AO 通道的声音质量增强功能时，返回成功。

禁用 AO 通道后，如果重新启用 AO 通道，并使用声音质量增强功能，需调用此接口重新启用声音质量增强功能。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_DisableVqe

【描述】

禁用 AO 的声音质量增强功能。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_DisableVqe(AUDIO_DEV AoDevId, AO_CHN AoChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频输出设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AoChn | 音频输出通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

【注意】

不再使用 AO 声音质量增强功能时，应该调用此接口将其禁用。

多次禁用相同 AO 通道的声音质量增强功能，返回成功。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_PauseChn

【描述】

暂停 AO 通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_PauseChn(AUDIO_DEV AoDevId, AO_CHN AoChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频输出设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AoChn | 音频输出通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

AO 通道暂停后，如果继续向此通道发送音频帧数据，在通道缓冲未满的情况下则将音频帧放入缓冲区，在满的情况下则将音频帧丢弃。

AO 通道为禁用状态时，不允许调用此接口暂停 AO 通道。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_ResumeChn

【描述】

恢复 AO 通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_ResumeChn(AUDIO_DEV AoDevId, AO_CHN AoChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频输出设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AoChn | 音频输出通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

AO 通道暂停后可以通过调用此接口重新恢复。

AO 通道为暂停状态或使能状态下，调用此接口返回成功；否则调用将返回错误。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_ClearChnBuf

【描述】

清除 AO 通道中当前的音频数据缓存。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_ClearChnBuf(AUDIO_DEV AoDevId, AO_CHN AoChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频输出设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AoChn | 音频输出通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

在 AO 通道成功启用后再调用此接口。

为完全清除解码回放通路上所有缓存数据，此接口还应该与TS_MPI_ADEC_ClearChnBuf 接口配合使用。

【举例】

无。

TS_MPI_AO_QueryChnStat

【描述】

查询 AO 通道中当前的音频数据缓存状态。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_QueryChnStat(AUDIO_DEV AoDevId,  AO_CHN AoChn,  AO_CHN_STATE_S *pstStatus);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频输出设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AoChn | 音频输出通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| pstStatus | 缓存状态结构体指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

在 AO 通道成功启用后再调用此接口。

目前只有pstStatus.u32ChnBusyNum字段是有效数据，其它字段为默认值0。

【举例】无。

TS_MPI_AO_GetChnDelay

【描述】

查询 获取AO通道中当前的音频延时大小。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AO_GetChnDelay(AUDIO_DEV AoDevId, AO_CHN AoChn, TS_U32 *pMilliSec);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AoDevId | 音频输出设备号。 取值范围：请参见表 11-2。 | 输入 |
| AoChn | 音频输出通道号。 取值范围：请参见表 11-3。 | 输入 |
| pMilliSec | 音频延时的指针。音频延时大小以毫秒为单位。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

在 AO 通道成功启用后再调用此接口。

【举例】

无。

音频编码

音频编码主要实现创建编码通道、发送音频帧编码及获取编码码流等功能。该功能模块提供以下 MPI：

- TS_MPI_AENC_CreateChn：创建音频编码通道。

- TS_MPI_AENC_DestroyChn：销毁音频编码通道。

- TS_MPI_AENC_SendFrame：发送音频编码音频帧。

- TS_MPI_AENC_GetStream：获取音频编码码流。

- TS_MPI_AENC_ReleaseStream：释放音频编码码流。

- TS_MPI_AENC_GetFd：获取音频编码通道号对应的设备文件句柄。

- TS_MPI_AENC_SELECT: 使用select函数进行文件描述符的监控。

- TS_MPI_AENC_RegisterEncoder：注册音频编码相关回调函数。

- TS_MPI_AENC_SetMute：设置音频编码通道静音状态。

- TS_MPI_AENC_GetMute：获取音频编码通道静音状态。

- TS_MPI_AENC_ClearChnBuf：清除音频编码通道中当前的音频数据缓存。

TS_MPI_AENC_CreateChn

【描述】

创建音频编码通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AENC_CreateChn(AENC_CHN AeChn, const AENC_CHN_ATTR_S *pstAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AeChn | 通道号。 取值范围：[0, AENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstAttr | 音频编码通道属性指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_aenc.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

协议类型指定该通道的编码协议，目前支持 G711，具体内容如表 11-1所示。

表 11-1 中列举的编解码协议只支持 16bit 线性 PCM 音频数据处理。

音频编码的部分属性需要与输入的音频数据属性相匹配，例如采样率、帧长（每帧采样点数目）等。

buffer 大小以帧为单位，取值范围是[2, MAX_AUDIO_FRAME_NUM]，建议配置为 10 以上，过小的 buffer 配置可能导致丢帧等异常。

在通道闲置时才能使用此接口，如果通道已经被创建，则返回通道已经创建的错误。

【举例】

TS_S32 s32ret; AENC_CHN_ATTR_S stAencAttr;

ADEC_ATTR_ADPCM_S stAdpcmAenc; AI_DEV AiDev = 0;

AI_CHN AiChn = 0;

AENC_CHN AencChn = 0; AUDIO_FRAME_S stAudioFrm; AUDIO_STREAM_S stAudioStream; MPP_CHN_S stSrcChn, stDestChn;

stAencAttr.enType = PT_G711A; stAencAttr.u32BufSize = 10; stAencAttr.pValue = NULL;

/* create aenc chn*/

s32ret = TS_MPI_AENC_CreateChn(AencChn, &stAencAttr); if (TS_SUCCESS != s32ret)

{

printf("create aenc chn %d err:0x%x\n", AencChn,s32ret); return s32ret;

}

/* bind AENC to AI channel */ stSrcChn.enModId	= TS_ID_AI; stSrcChn.s32DevId = AiDev; stSrcChn.s32ChnId = AiChn;

stDestChn.enModId = TS_ID_AENC; stDestChn.s32DevId = 0; stDestChn.s32ChnId = AencChn;

s32Ret = TS_MPI_SYS_Bind(&stSrcChn, &stDestChn); if (s32Ret != TS_SUCCESS)

{

return s32Ret;

}

/* get stream from aenc chn */

s32ret = TS_MPI_AENC_GetStream(AencChn, &stAudioStream); if (TS_SUCCESS != s32ret )

{

printf("get stream from aenc chn %d fail \n", AencChn); return s32ret;

}

/* deal with audio stream */

/* release audio stream */

s32ret = TS_MPI_AENC_ReleaseStream(AencChn, &stAudioStream); if (TS_SUCCESS != s32ret )

{

return s32ret;

}

/* destroy aenc chn */

s32ret = TS_MPI_AENC_DestroyChn(AencChn); if (TS_SUCCESS != s32ret )

{

return s32ret;

}

TS_MPI_AENC_DestroyChn

【描述】

销毁音频编码通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AENC_DestroyChn(AENC_CHN AeChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AeChn | 通道号。 取值范围：[0, AENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_aenc.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

通道未创建的情况下调用此接口会返回成功。

如果正在获取/释放码流或者发送帧时销毁该通道，则会返回失败，用户同步处理时需要注意。

【举例】

请参见 TS_MPI_AENC_CreateChn 的举例。

TS_MPI_AENC_SendFrame

【描述】

发送音频编码音频帧。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AENC_SendFrame(AENC_CHN AeChn, const AUDIO_FRAME_S *pstFrm);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AeChn | 通道号。 取值范围：[0, AENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstFrm | 音频帧结构体指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_aenc.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

音频编码发送码流是阻塞接口。

该接口用于用户主动发送音频帧进行编码，如果 AENC 通道已经通过系统绑定（HI_MPI_SYS_Bind）	接口与 AI 绑定，不需要也不建议调此接口。

调用该接口发送音频编码音频帧时，必须先创建对应的编码通道。

【举例】

无。

TS_MPI_AENC_GetStream

【描述】

获取编码后码流。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AENC_GetStream(AENC_CHN AeChn,  AUDIO_STREAM_S  *pstStream, TS_S32 s32MilliSec);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AeChn | 通道号。 取值范围：[0, AENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstStream | 获取的音频码流。 | 输出 |
| s32MilliSec | 获取数据的超时时间 -1 表示阻塞模式，无数据时一直等待； 0 表示非阻塞模式，无数据时则报错返回； >0 表示阻塞s32MilliSec 毫秒，超时则报错返回。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_aenc.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

必须创建通道后才可能获取码流，否则直接返回失败，如果在获取码流过程中销毁通道则会立刻返回失败。

s32MilliSec 的值必须大于等于-1，等于-1 时采用阻塞模式获取数据，等于 0 时采用非阻塞模式获取数据，大于 0 时，阻塞 s32MilliSec 毫秒后，没有数据则返回超时并报错。

直接获取 AI 原始音频数据的方法：

创建一路 AENC 通道，编码协议类型设置为 PT_LPCM，绑定 AI 通道后，从此

AENC 通道获取的音频数据即 AI 原始数据。

【举例】

请参见 TS_MPI_AENC_CreateChn 的举例。

TS_MPI_AENC_ReleaseStream

【描述】

释放从音频编码通道获取的码流。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AENC_ReleaseStream(AENC_CHN AeChn, const AUDIO_STREAM_S  *pstStream);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AeChn | 通道号。 取值范围：[0, AENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstStream | 获取的码流指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_aenc.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

码流最好能够在使用完之后立即释放，如果不及时释放，会导致编码过程阻塞。

释放的码流必须是从该通道获取的码流，不得对码流信息结构体进行任何修改， 否则会导致码流不能释放，使此码流 buffer 丢失，甚至导致程序异常。

释放码流时必须保证通道已经被创建，否则直接返回失败，如果在释放码流过程中销毁通道则会立刻返回失败。

【举例】

请参见 TS_MPI_AENC_CreateChn 的举例。

TS_MPI_AENC_GetFd

【描述】

获取音频编码通道号对应的设备文件句柄。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AENC_GetFd(AENC_CHN AeChn)

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AeChn | AENC 通道号。 取值范围：[0, AENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_aenc.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

TS_MPI_AENC_SELECT

【描述】

使用select函数进行文件描述符的监控，并处理超时情况。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AENC_SELECT(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout)

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| nfds | 需要监控的文件描述符数量。 | 输入 |
| readfds | 用于读取操作的文件描述符集合。 | 输入 |
| writefds | 用于写入操作的文件描述符集合。 | 输入 |
| exceptfds | 用于异常操作的文件描述符集合。 | 输入 |
| timeout | 设置的超时时间, 单位毫秒 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 返回就绪的文件描述符数量。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

无。

【注意】

无。

TS_MPI_AENC_RegisterEncoder

【描述】

注册音频编码回调函数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AENC_RegisterEncoder(AENC_CHN AeChn, const AENC_CHN_REGISTERED_T *regster);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AeChn | AENC 通道号。 取值范围：[0, AENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| regster | 依据不同编码格式，注册不同的回调函数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_aenc.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

TS_MPI_AENC_SetMute

【描述】

设置音频编码通道静音状态。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AENC_SetMute(AENC_CHN AeChn, TS_BOOL bEnable);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AeChn | 通道号。 取值范围：[0, AENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| bEnable | 音频编码通道是否启用静音。 TS_TRUE：启用静音功能； TS_FALSE：关闭静音功能。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_aenc.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

TS_MPI_AENC_GetMute

【描述】

获取音频编码通道静音状态。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AENC_GetMute(AENC_CHN AeChn, TS_BOOL *pbEnable);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AeChn | 通道号。 取值范围：[0, AENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pbEnable | 音频编码通道静音状态指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_aenc.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

【举例】

无。

TS_MPI_AENC_ClearChnBuf

【描述】

清除音频编码通道中当前的音频数据缓存。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_AENC_ClearChnBuf(AENC_CHN AeChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AeChn | 通道号。 取值范围：[0, AENC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_aenc.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

要求编码通道已经被创建。

【举例】

无。

音频解码

音频解码主要实现创建解码通道、发送音频码流解码及获取解码后音频帧等功能。该功能模块提供以下 MPI：

- TS_MPI_ADEC_CreateChn：创建音频解码通道。

- TS_MPI_ADEC_DestroyChn：销毁音频解码通道。

- TS_MPI_ADEC_SendStream：发送音频码流到音频解码通道。

- TS_MPI_ADEC_ClearChnBuf：清除 ADEC 通道中当前的音频数据缓存。

- TS_MPI_ADEC_RegisterDecoder：注册音频解码回调函数。

- TS_MPI_ADEC_GetFrame：获取音频解码帧数据。

- TS_MPI_ADEC_ReleaseFrame：释放音频解码帧数据。

- TS_MPI_ADEC_QueryChnStat：查询ADEC通道中当前的音频数据缓存状态。

- TS_MPI_ADEC_GetFrameInfo：获取音频解码帧信息。

TS_MPI_ADEC_CreateChn

【描述】

创建音频解码通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_ADEC_CreateChn(ADEC_CHN AdChn, const ADEC_CHN_ATTR_S

*pstAttr);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AdChn | 通道号。 取值范围：[0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstAttr | 通道属性指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_adec.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

协议类型指定了该通道的解码协议，目前支持 G711。

音频解码的部分属性需要与输出设备属性相匹配，例如采样率、帧长（每帧采样点数目）等。

buffer 大小以帧为单位，取值范围是[2, MAX_AUDIO_FRAME_NUM]，建议配置为 10 以上，过小的 buffer 配置可能导致丢帧等异常。

在通道未创建前（或销毁后）才能使用此接口，如果通道已经被创建，则返回通道已经创建。

【举例】

TS_S32 s32ret; ADEC_CHN_ATTR_S stAdecAttr; ADEC_ATTR_ADPCM_S stAdpcm; ADEC_CHN AdChn = 0;

AUDIO_STREAM_S stAudioStream; AUDIO_DEV AoDev = 0;

AO_CHN AoChn = 0;

MPP_CHN_S stSrcChn; MPP_CHN_S stDestChn;

stAdecAttr.enType = PT_G711A; stAdecAttr.u32BufSize = 20; stAdecAttr.enMode = ADEC_MODE_STREAM; stAdecAttr.pValue = NULL;

/* create adec chn*/

s32ret = TS_MPI_ADEC_CreateChn(AdChn, &stAdecAttr); if (s32ret)

{

printf("create adec chn %d err:0x%x\n", AdChn,s32ret); return s32ret;

}

/* bind ADEC to AO channel*/ stSrcChn.enModId = TS_ID_ADEC; stSrcChn.s32DevId = 0; stSrcChn.s32ChnId = AdChn; stDestChn.enModId = TS_ID_AO; stDestChn.s32DevId = AoDev; stDestChn.s32ChnId = AoChn;

s32ret = TS_MPI_SYS_Bind(&stSrcChn, &stDestChn); if (s32ret)

{

printf(“bind adec chn %d to ao(%d, %d) error:0x%x\n”, AdChn, AoDev, AoChn, s32ret);

return s32ret;

}

/* get audio stream from network or file*/

/* send audio stream to adec chn */

s32ret = TS_MPI_ADEC_SendStream(AdChn, &stAudioStream); if (s32ret)

{

printf("send stream to adec fail\n"); return s32ret;

}

/* destroy adec chn */

s32ret = TS_MPI_ADEC_DestroyChn(AdChn); if (TS_SUCCESS != s32ret )

{

return s32ret;

}

TS_MPI_ADEC_DestroyChn

【描述】

销毁音频解码通道。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_ADEC_DestroyChn(ADEC_CHN AdChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AdChn | 通道号。 取值范围：[0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_adec.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

通道未创建的情况下调用此接口会返回成功。

如果正在获取/释放码流或者发送帧，销毁该通道则这些操作都会立即返回失败。

【举例】

请参见 TS_MPI_ADEC_CreateChn 的举例。

【相关主题】

无。

TS_MPI_ADEC_SendStream

【描述】

向音频解码通道发送码流。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_ADEC_SendStream(ADEC_CHN AdChn, const AUDIO_STREAM_S

*pstStream, TS_BOOL bBlock);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AdChn | 通道号。 取值范围：[0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstStream | 音频码流。 | 输入 |
| bBlock | 阻塞标识。 TS_TRUE：阻塞。TS_FALSE：非阻塞。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_adec.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

创建解码通道时可以指定解码方式为 pack 方式或 stream 方式。

pack 方式用于确定码流包为一帧的情况下，比如从 AENC 直接获取的码流，从文件读取确切知道一帧边界（语音编码码流长度固定，很容易确定边界）的码流，效率较高。

stream 方式用于不确定码流包为一帧的情况下，效率较低，且可能会有延迟。

发送数据时必须保证通道已经被创建，否则直接返回失败，如果在送数据过程中销毁通道则会立刻返回失败。

支持阻塞或非阻塞方式发送码流。

当阻塞方式发送码流时，如果用于缓存解码后的音频帧的 Buffer 满，则此接口调用会被阻塞，直至解码后的音频帧数据被取走，或 ADEC 通道被销毁。

确保发送给 ADEC 通道的码流数据的正确性，否则可能引起解码器异常退出。

【举例】

请参见 TS_MPI_ADEC_CreateChn 的举例。

【相关主题】

无。

TS_MPI_ADEC_ClearChnBuf

【描述】

清除音频编码通道中当前的音频数据缓存。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_ADEC_ClearChnBuf(ADEC_CHN AdChn);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AdChn | 通道号。 取值范围：[0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_adec.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

要求解码通道已经被创建。

使用本接口时，不建议使用 stream 方式解码。使用 stream 方式解码进行清除缓存操作时，用户需要确	保清除完缓存后，发送给解码器的数据必须是完整的一帧码流，否则可能导致解码器不能正常工作。

无论是否使用 stream 方式解码，都要确保送数据解码的操作和清除缓存的操作之间的同步。

【举例】

无。

TS_MPI_ADEC_RegisterDecoder

【描述】

注册音频解码回调函数。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_ADEC_RegisterDecoder(ADEC_CHN AdChn, const ADEC_CHN_REGISTERED_T *regster);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AdChn | ADEC 通道号。 取值范围：[0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| regster | 依据不同解码格式，注册不同的回调函数。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 正数值 | 有效返回值。 |
| 非正数值 | 无效返回值。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_aenc.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

TS_MPI_ADEC_GetFrame

【描述】

获取音频解码帧数据。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_ADEC_GetFrame(ADEC_CHN AdChn, AUDIO_FRAME_INFO_S *pstFrmInfo, TS_BOOL bBlock);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AdChn | 通道号。 取值范围：[0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstFrmInfo | 音频帧数据结构体。 | 输出 |
| bBlock | 阻塞标识。 TS_TRUE：阻塞。TS_FALSE：非阻塞。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_adec.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

必须在 ADEC 通道创建之后调用。

使用本接口获取解码帧数据时，建议发送码流时按帧发送。

使用本接口获取音频帧数据时，如果发送码流按流发送，请务必保证获取解码帧数据的及时性，否则会	有异常。

使用本接口获取音频数据时，请解除ADEC与AO的绑定关系，否则获取到的帧是不连续的。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_ADEC_ReleaseFrame

【描述】

释放获取到的音频解码帧数据。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_ADEC_ReleaseFrame(ADEC_CHN AdChn, const AUDIO_FRAME_INFO_S *pstFrmInfo);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AdChn | 通道号。 取值范围：[0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstFrmInfo | 音频帧数据结构体。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_adec.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

必须在 ADEC 通道创建之后调用。

本接口必须与接口 TS_MPI_ADEC_GetFrame 配合使用。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_ADEC_QueryChnStat

【描述】

查询ADEC通道中当前的音频数据缓存状态。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_ADEC_QueryChnStat(ADEC_CHN AdChn, ADEC_CHN_STATE_S *pstBufferStatus);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AdChn | 通道号。 取值范围：[0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstBufferStatus | 缓存状态结构体指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_adec.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

在ADEC通道成功启用后再调用此接口。

目前只有pstBufferStatus.u32BufferBusyNum字段是有效数据，其它字段为默认值0。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

TS_MPI_ADEC_GetFrameInfo

【描述】

获取音频解码帧信息。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_ADEC_GetFrameInfo(ADEC_CHN AdChn, TS_VOID *pstFrameInfo);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| AdChn | 通道号。 取值范围：[0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。 | 输入 |
| pstFrameInfo | 音频解码帧信息指针。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，其值为错误码。 |

【需求】

头文件：ts_comm_aio.h、ts_comm_adec.h、mpi_audio.h

库文件：libmpi.so

【注意】

必须在ADEC通道创建之后调用。

pstFrameInfo须由调用者保证地址和长度有效，否则会出现访问异常。

本接口内部会调用注册解码器中获取音频帧信息的函数指针并返回结果，详见ADEC_CHN_REGISTERED_T	中的adecGetFrmInfo。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

数据类型

音频输入输出

音频输入输出相关数据类型、数据结构定义如下：

- AIO_MAX_NUM：定义音频输入/输出设备的最大个数。

- AI_DEV_MAX_NUM：定义音频输入设备的最大个数。

- AO_DEV_MAX_NUM：定义音频输出设备的最大个数。

- AIO_MAX_CHN_NUM：定义音频输入/输出设备的最大通道数。

- AI_MAX_CHN_NUM：定义音频输入设备的最大通道数。

- AO_MAX_CHN_NUM：定义音频输出设备的最大通道数。

- AO_SYSCHN_CHNID：定义音频输出设备系统音通道 ID。

- AIO_MODE_S：定义音频输入输出设备的模式。

- AUDIO_SAMPLE_RATE_E：定义音频采样率。

- AUDIO_BIT_WIDTH_E：定义音频采样精度。

- AUDIO_SOUND_MODE_E：定义音频声道模式。

- AUDIO_FADE_RATE_E：定义音频输出设备淡入淡出速度类型。

- AUDIO_FADE_S：音频输出设备淡入淡出配置结构体。

- AIO_ATTR_S：定义音频输入输出设备属性结构体。

- AI_CHN_ATTR_S：定义AI通道属性结构体。

- AO_CHN_STATE_S：音频输出通道的数据缓存状态结构体。

- MIXER_CONFIG_S：音频CODEC的配置结构体 。

- AUDIO_FRAME_S：定义音频帧数据结构体。

- AUDIO_STREAM_S：定义音频码流结构体。

- AUDIO_VQE_S：定义音频声音质量增强结构体。

- AUDIO_VQE_CONFIG_S：定义音频声音质量增强配置结构体。

- SOL_VQE_NN_CONF_PARAM：定义用NN网络实现的通话音频质量增强（以下简称VQE）配置信息。

- SOL_VQE_NN_INIT_S：定义用NN网络实现的VQE初始化结构体。

- SOL_VQE_NN_PROC_S：定义用NN网络实现的VQE运行时所需参数结构体。

- SOL_VQE_NN_SET_PARAM_S：定义用NN网络实现的VQE可配参数结构体。

- ALG_ANR_AEC_INIT_S：定义用NN网络实现的ANR和AEC初始化结构体。

- AEC_SKEW_MODE：定义用NN方式实现的AEC，mic信号和ref信号的对齐方式枚举。

- ALG_ANR_AEC_PORC_S：定义用NN网络实现的ANR和AEC运行时所用信息结构体。

- ALG_ANR_AEC_PARAM_S：定义用NN网络实现的ANR和AEC可配参数结构体。

- ALG_WEBRTC_AGC_INIT_S：定义AGC初始化结构体。

- ALG_WEBRTC_AGC_PROC_S：定义AGC运行时所用信息结构体。

- ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_CONF_PARAM：定义用CPU实现的VQE需配置相关注册信息结构体。

- ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_PROC_S：定义用CPU实现的VQE运行时所需信息的结构体。

- ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_SET_PARAM_S：定义用CPU实现的VQE可配参数结构体。

- ALG_WEBRTC_AEC_PARAM_S：定义用CPU实现的AEC可配参数结构体。

- ALG_WEBRTC_NSX_PARAM_S：定义用CPU实现的降噪功能可配参数结构体。

- ALG_WEBRTC_AGC_PARAM_S：应以用CPU实现的AGC可配参数结构体。

- ALG_VQE_SOL_STEREO_CONF_PARAM：定义用CPU实现的VQE_stereo需配置相关注册信息结构体，VQE_stereo支持多通道输出。

- ALG_VQE_SOL_STEREO_SET_PARAM_S：定义用CPU实现的VQE_stereo可配参数结构体。

AIO_MAX_NUM

【说明】

定义音频输入/输出设备的最大个数。

【定义】

#define AIO_MAX_NUM	1

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

AI_DEV_MAX_NUM

【说明】

定义音频输入设备的最大个数。

【定义】

#define AI_DEV_MAX_NUM	1

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

AO_DEV_MAX_NUM

【说明】

定义音频输出设备的最大个数。

【定义】

#define AO_DEV_MAX_NUM     1

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

AIO_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义音频输入/输出设备的最大通道数。

【定义】

#define AIO_MAX_CHN_NUM (AO_MAX_CHN_NUM > AI_MAX_CHN_NUM) ? AO_MAX_CHN_NUM : AI_MAX_CHN_NUM

【注意事项】

AIO_MAX_CHN_NUM 为 AI_MAX_CHN_NUM 和AO_MAX_CHN_NUM 的最大值。

【相关数据类型及接口】

无。

AI_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义音频输入设备的最大通道个数。

【定义】

#define AI_MAX_CHN_NUM	1

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

AO_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义音频输出设备的最大通道个数。

【定义】

#define AO_MAX_CHN_NUM	2

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

AO_SYSCHN_CHNID

【说明】

定义音频输出设备的系统音通道 ID。

【定义】

#define AO_SYSCHN_CHNID (AO_MAX_CHN_NUM - 1)

【注意事项】

系统音通道与AO通道同时播放会进行混音。

【相关数据类型及接口】

无。

AIO_MODE_S

【说明】

定义音频输入输出设备的模式。

【定义】

typedef enum tsAIO_MODE_S {

AIO_INNER_CODEC = 0, // internal codec only support mono

AIO_EXTERN_CODEC = 1, // external codec support mono and dual mic record

AIO_EXTERN_CODEC_DUAL = 2, // external codec enable dual mic nr and one channel output

AIO_PDM = 3, // pdm mic support mono and dual mic record

AIO_PDM_DUAL = 4, // pdm mic enable dual mic nr and one channel output

} AIO_MODE_S;

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

AUDIO_SAMPLE_RATE_E

【说明】

定义音频采样率。

【定义】

typedef enum tsAUDIO_SAMPLE_RATE_E

{

AUDIO_SAMPLE_RATE_8000 =8000,

AUDIO_SAMPLE_RATE_16000 =16000,

AUDIO_SAMPLE_RATE_32000 =32000,

AUDIO_SAMPLE_RATE_44100 =44100,

AUDIO_SAMPLE_RATE_48000 =48000,

AUDIO_SAMPLE_RATE_64000=64000, AUDIO_SAMPLE_RATE_96000=96000,

AUDIO_SAMPLE_RATE_BUTT,

}AUDIO_SAMPLE_RATE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| AUDIO_SAMPLE_RATE_8000 | 8kHz 采样率。 |
| AUDIO_SAMPLE_RATE_16000 | 16kHz 采样率。 |
| AUDIO_SAMPLE_RATE_32000 | 32kHz 采样率。 |
| AUDIO_SAMPLE_RATE_44100 | 44.1kHz 采样率。 |
| AUDIO_SAMPLE_RATE_48000 | 48kHz 采样率。 |
| AUDIO_SAMPLE_RATE_64000 | 64kHz 采样率。 |
| AUDIO_SAMPLE_RATE_96000 | 96kHz 采样率。 |

【注意事项】

这里枚举值不是从 0 开始，而是与实际的采样率值相同。

【相关数据类型及接口】

AIO_ATTR_S

AUDIO_BIT_WIDTH_E

【说明】

定义音频采样精度。

【定义】

typedef enum tsAUDIO_BIT_WIDTH_E

{

AUDIO_BIT_WIDTH_16 =1,

AUDIO_BIT_WIDTH_32 =2,

AUDIO_BIT_WIDTH_BUTT,

}AUDIO_BIT_WIDTH_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| AUDIO_BIT_WIDTH_16 | 采样精度为 16bit 位宽。 |
| AUDIO_BIT_WIDTH_32 | 采样精度为 32bit 位宽。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

AIO_ATTR_S

AUDIO_SOUND_MODE_E

【说明】

定义音频声道模式。

【定义】

typedef enum tsAIO_SOUND_MODE_E

{

AUDIO_SOUND_MODE_MONO	=0,

AUDIO_SOUND_MODE_STEREO =1,	 AUDIO_SOUND_MODE_BUTT

}AUDIO_SOUND_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| AUDIO_SOUND_MODE_MONO | 单声道。 |
| AUDIO_SOUND_MODE_STEREO | 双声道。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

AIO_ATTR_S

AUDIO_FADE_RATE_E

【说明】

定义音频输出设备淡入淡出速度类型。

【定义】

typedef enum tsAUDIO_FADE_RATE_E

{

AUDIO_FADE_RATE_1	= 0,

AUDIO_FADE_RATE_2	= 1,

AUDIO_FADE_RATE_4	= 2,

AUDIO_FADE_RATE_8   = 3,

AUDIO_FADE_RATE_16  = 4,

AUDIO_FADE_RATE_32  = 5,

AUDIO_FADE_RATE_64  = 6,

AUDIO_FADE_RATE_128 = 7,

AUDIO_FADE_RATE_BUTT

} AUDIO_FADE_RATE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| AUDIO_FADE_RATE_1 | 1 个采样点改变一次。 |
| AUDIO_FADE_RATE_2 | 2 个采样点改变一次。 |
| AUDIO_FADE_RATE_3 | 3 个采样点改变一次。 |
| AUDIO_FADE_RATE_4 | 4个采样点改变一次。 |
| AUDIO_FADE_RATE_5 | 5个采样点改变一次。 |
| AUDIO_FADE_RATE_6 | 6个采样点改变一次。 |
| AUDIO_FADE_RATE_7 | 7个采样点改变一次。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

AUDIO_FADE_S。

AUDIO_FADE_S

【说明】

音频输出设备淡入淡出配置结构体。

【定义】

typedef struct tsAUDIO_FADE_S

{

TS_BOOL         bFade;

AUDIO_FADE_RATE_E enFadeInRate;

AUDIO_FADE_RATE_E enFadeOutRate;

} AUDIO_FADE_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bFade | 是否开启淡入淡出功能。 TS_TRUE：开启淡入淡出功能。 TS_FALSE：关闭淡入淡出功能。 |
| enFadeInRate | 音频输出设备音量淡入速度。 |
| enFadeOutRate | 音频输出设备音量淡出速度。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_AO_SetMute

AIO_ATTR_S

【说明】

定义音频输入输出设备属性结构体。

【定义】

typedef struct tsAIO_ATTR_S {

TS_U8 				u8CardNum; 		/*sound card num*/

TS_U8 				u8DeviceNum; 	/*sound device num*/

AUDIO_SAMPLE_RATE_E enSamplerate; 	/*sample rate*/

AUDIO_BIT_WIDTH_E 	enBitwidth; 	/*bitwidth*/

AUDIO_SOUND_MODE_E 	enSoundmode; 	/*momo or stereo*/

TS_U32 				u32FrmNum; 		/*frame num in buffer*/

TS_U32 				u32PtNumPerFrm; /*number of samples*/

TS_U32             u32ChnCnt;/*channel count*/

AIO_MODE_S 			aioMode; /*aio mode*/

TS_BOOL 			aecEnable; /*aec enable flag*/

} AIO_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u8CardNum | 声卡号。 不同类型的codec对应在kernel中的声卡索引标号。 比如内部codec默认使用0，I2S0 codec使用1，I2S1 codec使用2，PDMIC codec使用3，HDMI codec使用4。具体使用可以查看dev目录下声卡设备。 静态属性。 |
| u32DeviceNum | 声卡设备号。 静态属性。 |
| enSamplerate | 音频采样率。 静态属性。 |
| enBitwidth | 音频采样精度。 静态属性。 |
| enSoundmode | 音频声道模式。静态属性。 |
| u32FrmNum | 缓存帧数目。 取值范围：[2, MAX_AUDIO_FRAME_NUM]。静态属性。 |
| u32PtNumPerFrm | 每帧的采样点个数。 取值范围：G711编码时取值为 80、160、240、320 AI 取值范围为：[80, 2048]，AO 取值范围为：[80, 4096]。静态属性。 |
| u32ChnCnt | 支持的通道数目。 取值：1、2。 （只有TX5336系列内置codec 支持2）。 |
| aioMode | 声卡模式选择。 参考AIO_MODE_S定义。静态属性。 |
| aecEnable | 使能回声抑制功能标志。 使能为TS_TRUE，不使能为TS_FALSE。静态属性。 |

【注意事项】

每帧的采样点个数 u32PtNumPerFrm 和采样率 enSamplerate 的取值决定了硬件产生中断的频率，频率过高会影响系统的性能,跟其他业务也会相互影响，建议这两个参数的取值满足算式：(u32PtNumPerFrm*1000)/ enSamplerate>=10，比如在采样率为 16000Hz 时, 建议设置采样点个数大于或者等于 160。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_AI_SetPubAttr

TS_MPI_AO_SetPubAttr

AI_CHN_ATTR_S

【说明】

定义AI通道属性结构体。

【定义】

typedef struct tsAI_CHN_ATTR_S

{

TS_BOOL bRawFrameEnable;

} AI_CHN_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bRawFrameEnable | 是否开启原始帧获取功能： 0：关闭 1：开启 默认为0关闭。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_AI_SetChnAttr，TS_MPI_AI_GetChnAttr。

AO_CHN_STATE_S

【说明】

音频输出通道的数据缓存状态结构体。

【定义】

typedef struct tsAO_CHN_STATE_S

{

TS_U32                  u32ChnTotalNum;

TS_U32                  u32ChnFreeNum;

TS_U32                  u32ChnBusyNum;

} AO_CHN_STATE_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32ChnTotalNum | 输出通道总的缓存块数。 |
| u32ChnFreeNum | 可用的空闲缓存块数。 |
| u32ChnBusyNum | 被占用缓存块数。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_AO_QueryChnStat。

MIXER_CONFIG_S

【说明】

音频CODEC的配置结构体。

【定义】

typedef struct tsMIXER_CONFIG_S {

ts_u32 num_id;

ts_s32 value;

} MIXER_CONFIG_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| num_id | Mixer ID |
| value | Mixer 需要设置的值。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_AI_SetMixer，TS_MPI_AI_GetMixer，TS_MPI_AO_SetMixer，TS_MPI_AO_GetMixer。

AUDIO_FRAME_S

【说明】

定义音频帧结构体。具体见下面的描述。

【定义】

typedef struct tsAUDIO_FRAME_S

{

AUDIO_BIT_WIDTH_E	enBitwidth;

AUDIO_SOUND_MODE_E enSoundmode;

TS_VOID	*u64VirAddr[2];

TS_U32	u64PhyAddr[2];

TS_U64	u64TimeStamp;

TS_U32	u32Seq;

TS_U32	u32Len;

TS_U32	u32PoolId[2];

}AUDIO_FRAME_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enBitwidth | 音频采样精度。 |
| enSoundmode | 音频声道模式。 |
| u64pVirAddr[2] | 音频帧数据虚拟地址。 |
| U64PhyAddr[2] | 音频帧数据物理地址。 |
| u64TimeStamp | 音频帧时间戳。以 μs 为单位。 |
| u32Seq | 音频帧序号。 |
| u32Len | 音频帧长度。 以 byte 为单位。 |
| u32PoolId[2] | 音频帧缓存池 ID。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_AI_GetFrame, TS_MPI_AO_SendFrame, TS_MPI_AENC_SendFrame, TS_MPI_ADEC_GetFrame。

AUDIO_STREAM_S

【说明】

定义音频码流结构体。具体见下面的描述。

【定义】

typedef struct tsAUDIO_STREAM_S

{

TS_U8 *pStream;         /* the virtual address of stream */

TS_U32 u64PhyAddr;      /* the physics address of stream */

TS_U32 u32Len;          /* stream lenth, by bytes */

TS_U64 u64TimeStamp;    /* frame time stamp*/

TS_U32 u32Seq;          /* frame seq,if stream is not a valid frame,u32Seq is 0*/

} AUDIO_STREAM_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| pStream | 音频码流数据指针。 |
| u64PhyAddr | 音频码流的物理地址。 |
| u32Len | 音频码流长度。以 byte 为单位。 |
| u64TimeStamp | 音频码流时间戳，以 μs 为单位。。 |
| u32Seq | 音频码流序号。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_AENC_GetStream, TS_MPI_ADEC_SendStream。

AUDIO_VQE_S

【说明】

定义音频声音质量增强结构体。

【定义】

typedef struct tsAUDIO_VQE_S {

ts_char vqe_name[17];

ts_s32  (*vqe_open)(ts_void **handle, ts_void *attr);

ts_s32  (*vqe_set_proc_addr)(ts_void *handle, ts_void *addr);

ts_s32  (*vqe_process)(ts_void *handle, ts_u8 *in_buf, ts_u8 *ref_buf, ts_u32 *in_len, ts_u8 *out_buf, ts_u32 *out_len);

ts_s32  (*vqe_close)(ts_void *handle);

} AUDIO_VQE_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| vqe_name | VQE 名字。 |
| vqe_open | VQE打开结构体指针。 |
| vqe_set_proc_addr | VQE设置proc信息结构体指针。 |
| vqe_process | VQE处理结构体指针。 |
| vqe_close | VQE关闭结构体指针 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_AI_RegisteredVqe，TS_MPI_AO_RegisteredVqe。

AUDIO_VQE_CONFIG_S

【说明】

定义音频声音质量增强配置结构体。

【定义】

typedef struct tsAUDIO_VQE_CONFIG_S

{

ts_s32 in_len;

ts_s32 out_len;

ts_s32 in_cnt;

ts_s32 out_cnt;

ts_void *vqe_config;

} AUDIO_VQE_CONFIG_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| in_len | 输入音频数据长度。 |
| out_len | 输出音频数据长度。 |
| in_cnt | 输入音频采样点数量。 |
| out_cnt | 输出音频采样点数量。 |
| vqe_config | Vqe_config结构体指针， 可以是ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_CONF_PARAM或SOL_VQE_NN_CONF_PARAM，具体根据使用的3A算法来决定。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_AI_SetTalkVqeAttr，TS_MPI_AO_SetTalkVqeAttr。

SOL_VQE_NN_CONF_PARAM

【说明】

算法VQE总结构体，采用NN方式在RNE上实现AEC和ANR， AGC全由CPU实现（以下简称VQE_NN）。该结构体地址可赋值于AUDIO_VQE_CONFIG_S结构体中的vqe_config成员，用于注册VQE的相关参数。

【定义】

typedef struct{

TS_U32 u32OpenMask;

TS_U32 u32SmplRate;

TS_U16 u16FrameLen;

TS_U8 u8ChanNum;

SOL_VQE_NN_INIT_S solVqeInit;

SOL_VQE_NN_PROC_S solVqeProc;

SOL_VQE_NN_SET_PARAM_S *solVqeSetParam;

}SOL_VQE_NN_CONF_PARAM;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32OpenMask | Talk VQE 的各功能使能的 Mask 值。 可取值： SOL_ANR_MASK：表示VQE处理中，使能ANR功能。 SOL_AEC_ANR_MASK：表示VQE处理中，使能AEC和ANR功能。 SOL_AGC_MASK：表示VQE处理中，使能AGC功能。 当想使能AEC、ANR和AGC功能是，可配置该参数： u32OpenMask= SOL_AEC_ANR_MASK ¦ SOL_AGC_MASK； |
| u32SmplRate | 采样频率。取值范围：8000/16000。 |
| u16FrameLen | VQE 的帧长，即采样点数目。当采样率为16kHz时，请配置为256；当采样率为8kHz，请配置为128。 |
| u8ChanNum | 通道数量。取值范围：1/2（支持单声道和双声道）。 |
| solVqeInit | 初始化VQE用到的相关参数，具体含义见SOL_VQE_NN_INIT_S章节。 |
| solVqeProc | VQE运行过程中用到的相关参数，具体含义见SOL_VQE_NN_PROC_S章节。 |
| solVqeSetParam | 设置VQE相关参数，具体含义见SOL_VQE_NN_SET_PARAM_S章节。 如使用默认参数，请将该值赋为NULL。 |

【注意事项】

不支持TX5110系列芯片。

【相关数据类型及接口】

SOL_VQE_NN_INIT_S

SOL_VQE_NN_PROC_S

SOL_VQE_NN_SET_PARAM_S

SOL_VQE_NN_INIT_S

【说明】

定义VQE_NN初始化时需要配置的参数。

【定义】

typedef struct{

ALG_ANR_AEC_INIT_S algAnrAecInit;

ALG_WEBRTC_AGC_INIT_S algAgcInit;

}SOL_VQE_NN_INIT_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| algAnrAecInit | 初始化ANR和AEC用到的相关参数，具体含义见ALG_ANR_AEC_INIT_S章节，如不使能AEC和ANR功能，应将该成员相应参数全部设置为0。 |
| algAgcInit | 初始化AGC用到的相关参数，具体含义见ALG_WEBRTC_AGC_INIT_S章节，如不使能AGC功能，应将该成员相应参数全部设置为0。 |

【注意事项】

不支持TX5110系列芯片。

【相关数据类型及接口】

ALG_ANR_AEC_INIT_S

ALG_WEBRTC_AGC_INIT_S

SOL_VQE_NN_PROC_S

【说明】

定义VQE_NN运行过程中需要配置的参数。

【定义】

typedef struct{

ALG_ANR_AEC_PORC_S algAnrAecProcParam;

ALG_WEBRTC_AGC_PROC_S algAgcProcParam;

}SOL_VQE_NN_PROC_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| algAnrAecProcParam | ANR和AEC运行时用到的相关参数，具体含义见ALG_ANR_AEC_PORC_S章节，如不使能AEC和ANR功能，应将该成员相应参数全部设置为0。 |
| algAgcProcParam | AGC运行时用到的相关参数，具体含义见ALG_WEBRTC_AGC_PROC_S章节，如不使能AGC功能，应将该成员相应参数全部设置为0。 |

【注意事项】

不支持TX5110系列芯片。

【相关数据类型及接口】

ALG_ANR_AEC_PORC_S

ALG_WEBRTC_AGC_PROC_S

SOL_VQE_NN_SET_PARAM_S

【说明】

定义VQE_NN可配置的参数。

【定义】

typedef struct{

ALG_ANR_AEC_PARAM_S algAnrAecSetParam;

} SOL_VQE_NN_SET_PARAM_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| algAnrAecSetParam | ANR和AEC支持的可配置参数，具体含义见ALG_ANR_AEC_PARAM_S章节。如使用默认模式和相关参数，可将SOL_VQE_NN_CONF_PARAM的成员solVqeSetParam赋为NULL。 |

【注意事项】

不支持TX5110系列芯片。

【相关数据类型及接口】

ALG_ANR_AEC_PARAM_S

ALG_ANR_AEC_INIT_S

【说明】

定义用NN方式实现的AEC和ANR初始化时所需配置参数。

【定义】

typedef struct{

TS_U8 *pGraph[2];

TS_U8 *pWeight[2];

TS_U32 u32GraphSize[2];

TS_U32 u32WeightSize[2];

TS_VOID *vpSelfBuf[2];

TS_U8 bRneOff;

TS_S32 s32SmplRatio;

TS_S16 s16FrameLen;

TS_S16 s16ChanNum;

AEC_SKEW_MODE aecAlignMode;

} ALG_ANR_AEC_INIT_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| pGraph | 指针数组，用于配置ANR和AEC运行时需要用到的两个模型的config文件的地址。第一个指针，配置全带模型的config地址；第二个指针，配置子带模型的config地址。 |
| pWeight | 指针数组，用于配置ANR和AEC运行时需要用到的两个模型的weight文件的地址。第一个指针，配置全带模型的weight地址；第二个指针，配置子带模型的weight地址。 |
| u32GraphSize | 用于配置ANR和AEC运行时需要用到的两个模型的config文件的大小。第一个参数，配置全带模型的config大小；第二个指针，配置子带模型的config大小。 |
| u32WeightSize | 用于配置ANR和AEC运行时需要用到的两个模型的weight文件的大小。第一个指针，配置全带模型的weight大小；第二个指针，配置子带模型的weight大小。 |
| vpSelfBuf | 指针数组，用于配置ANR和AEC用到的两个模型所需内存的地址。第一个指针，配置全带模型所需内存的地址；第二个指针，配置子带模型所需内存的地址。 |
| bRneOff | RNE是否已经开启，开启：1；未开启：0。 |
| s32SmplRatio | 采样率。支持16000/8000。 |
| s16FrameLen | 帧长。当采样率为16kHz时，请配置为256；当采样率为8kHz，请配置为128。 |
| s16ChanNum | 通道数量。取值范围：1/2（支持单声道和双声道）。 |
| aecAlignMode | mic信号和ref信号延时对齐模式，详见AEC_SKEW_MODE章节。 |

【注意事项】

不支持TX5110系列芯片。

【相关数据类型及接口】

AEC_SKEW_MODE

AEC_SKEW_MODE

【说明】

定义用NN方式实现的AEC，mic信号和ref信号的对齐方式。

【定义】

typedef enum{

SKEW_ALIGN, // adjust ref and mic delay on time

SKEW_FIX, // adjust ref and mic accroding to setted delayms

SKEW_NONE,

}AEC_SKEW_MODE;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| SKEW_ALIGN | 实时计算mic信号和ref信号的相对延时，并进行调整，适用于mic信号和ref信号会随时间变化的场景。 |
| SKEW_FIX | 提前配置mic信号和ref信号的相对延时，并进行调整，适用于mic信号和ref信号固定不变的场景。 |
| SKEW_NONE | 不对mic信号和ref信号的相对延时进行计算和调整，适用于mic信号和ref信号延时固定不变且较小的场景。 |

【注意事项】

不支持TX5110系列芯片。

【相关数据类型及接口】

无。

ALG_ANR_AEC_PORC_S

【说明】

定义用NN方式实现的，ANC和ANR运行处理时所需配置参数。

【定义】

typedef struct{

TS_S16 *pMicData;

TS_U32 u32MicDataLen;

TS_S16 *pRefData;

TS_U32 u32RefDataLen;

TS_S16 s16MsInSndCardBuf;

}ALG_ANR_AEC_PORC_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| pMicData | Mic采集到信号的地址。 |
| u32MicDataLen | Mic采集到信号的长度。当采样率为16kHz时，请配置为256；当采样率为8kHz，请配置为128。 |
| pRefData | Ref信号的地址。 |
| u32RefDataLen | Ref信号的地址长度。当采样率为16kHz时，请配置为256；当采样率为8kHz，请配置为128。 |
| s16MsInSndCardBuf | Mic信号和ref信号的固定时延，单位ms，取值范围：[0, 500]。当ALG_ANR_AEC_INIT_S 结构体的aecAlignMode配置为SKEW_FIX时，该参数所配值才有意义。 |

【注意事项】

不支持TX5110系列芯片。

【相关数据类型及接口】

ALG_ANR_AEC_INIT_S

ALG_ANR_AEC_PARAM_S

【说明】

定义AEC和ANR的可配置参数。

【定义】

typedef struct {

TS_S16 ps16HistNum;

TS_FLOAT f32MaxCohxThreshold;

AEC_LAEC_MODE laecMode;

TS_U8 stereoAnrMode;

} ALG_ANR_AEC_PARAM_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ps16HistNum | 计算实时延时所用的帧数。当aecAlignMode配置为SKEW_ALIGN是有效。默认：50。 |
| f32MaxCohxThreshold | 判断是否进行延时调整的门限。当aecAlignMode配置为SKEW_ALIGN是有效。默认：0.2。 |
| laecMode | 线性AEC的模式。 |
| stereoAnrMode | 双麦降噪所使用的模式。 可选值： 0：使用NN模型进行双麦降噪，需要考虑模型适用的场景。 1：使用MVDR算法进行双麦降噪，无需考虑两个麦克风之间的距离和声源方向。 默认：1，即MVDR模式。 |

laecMode可选值：

typedef enum{

LAEC_FAST,

LAEC_PBNLMS,

LAEC_DISABLE,

}AEC_LAEC_MODE;

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| LAEC_FAST | 线性回声消除效果中等，资源占用较少。 |
| LAEC_PBNLMS | 线性回声消除效果更优，资源占用较多。 |
| LAEC_DISABLE | 不使用LAEC。 |

【注意事项】

不支持TX5110系列芯片。

当stereoAnrMode配置为0时，如上所述，使用NN模型进行双麦降噪，需要考虑模型适用的场景。SDK针对该模式，附带了模型：

| 采样率 | 全带模型 | 子带模型 |
| --- | --- | --- |
| 16KHz | fullbank_weight_stereo_16k.h fullbank_cfg_stereo_16k.h | subbank_weight_stereo_16k.h subbank_cfg_stereo_16k.h |
| 8KHz | fullbank_weight_stereo_8k.h fullbank_cfg_stereo_8k.h | subbank_weight_stereo_8k.h subbank_cfg_stereo_8k.h |

以上模型，适用场景：双麦距离37.4mm，声源方向0°。

【相关数据类型及接口】

无。

ALG_WEBRTC_AGC_INIT_S

【说明】

定义AGC初始化时所需配置参数。

【定义】

typedef struct{

TS_S16 s16AgcMode;

TS_S16 s16FrameLen;

TS_U32 u32Fs;

}ALG_WEBRTC_AGC_INIT_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s16AgcMode | AGC的处理模式，可取值： 0（WEBRTC_AGC_MODE_UNCHANGED）：不做AGC模式。 1（AUDIO_AGC_MODE_ADAPTIVE_ANALOG）：采用自适应模拟AGC模式。 2（AUDIO_AGC_MODE_ADAPTIVE_DIGITAL）：采用自适应数字AGC模式。 3（AUDIO_AGC_MODE_FIXED_DIGITAL）：采用固定数字增益模式。 |
| s16FrameLen | 帧长。 当采样率为16kHz时，请配置为256； 当采样率为8kHz，请配置为128； |
| u32Fs | 采样率。支持16000/8000。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

ALG_WEBRTC_AGC_PROC_S

【说明】

定义AGC运行处理时所需配置参数。

【定义】

typedef struct{

const TS_S16* ps16In;

TS_S16 s16Samples;

TS_S32 s32InGainLevel;

TS_S32 s32LimiterOnly;

}ALG_WEBRTC_AGC_PROC_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ps16In | 需要进行AGC处理的信号的地址。 |
| s16Samples | 需要进行AGC处理的信号长度。 |
| s32InGainLevel | 对信号进行放大或缩小的幅度。 |
| s32LimiterOnly | 是否启动限幅器。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_CONF_PARAM

【说明】

算法VQE总结构体，除NN_NAR外，其他算法（AEC、ANR和AGC）均在CPU上实现（以下简称VQE_webrtc）。该结构体地址可赋值于AUDIO_VQE_CONFIG_S结构体中的vqe_config成员，用于注册VQE的相关参数。

【定义】

typedef struct{

TS_U32 u32OpenMask;

TS_U32 u32SmplRate;

TS_U16 u16FrameLen;

TS_U8 u8ChanNum;

TS_S16 s16AgcMode;

TS_S32 s32NoiseSuppress;

TS_FLOAT fAttackTime;

TS_FLOAT fReleaseTime;

TS_S32 s32Threshold;

TS_U8 *pGraph;

TS_U8 *pWeight;

TS_U32 u32GraphSize;

TS_VOID *vpSelfBuf;

ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_PROC_S solVqeProc;

ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_SET_PARAM_S solVqeSetParam;

}ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_CONF_PARAM;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32OpenMask | Talk VQE 的各功能使能的 Mask 值。 可取值： ALG_VQE_SOL_WEBRTC_AEC_MASK：表示使能AEC功能。 ALG_VQE_SOL_WEBRTC_ANR_MASK：表示使能webRTC_ANR功能。 ALG_VQE_SOL_WEBRTC_AGC_MASK：表示使能AGC功能。 ALG_VQE_MMSENS_MASK：表示使能MMSENS降噪功能。 ALG_VQE_OMLSA_MASK：表示使能OMLSA降噪功能。 ALG_VQE_NOISEGATE_MASK：表示使能noisegate降噪功能。 ALG_VQE_NNANR_MASK：表示使能NN降噪功能。（支持TX5112系列配置） 当想使能AEC、webRTC_ANR和AGC功能时，可配置该参数： u32OpenMask= ALG_VQE_SOL_WEBRTC_AEC_MASK ¦ ALG_VQE_SOL_WEBRTC_ANR_MASK ¦ ALG_VQE_SOL_WEBRTC_AGC_MASK。 |
| u32SmplRate | 采样频率。取值范围：8000/16000。 |
| u16FrameLen | VQE 的帧长，即采样点数目。当采样率为16kHz时，请配置为160/256；当采样率为8kHz，请配置为80/128。 |
| u8ChanNum | 通道数量。取值范围：1（仅支持单声道）。 |
| s16AgcMode | AGC的处理模式，可取值： 0（WEBRTC_AGC_MODE_UNCHANGED）：不做AGC模式。 1（AUDIO_AGC_MODE_ADAPTIVE_ANALOG）：采用自适应模拟AGC模式。 2（AUDIO_AGC_MODE_ADAPTIVE_DIGITAL）：采用自适应数字AGC模式。 3（AUDIO_AGC_MODE_FIXED_DIGITAL）：采用固定数字增益模式。 |
| s32NoiseSuppress | 当选用MMSENS时配置，对噪声的最大压制强度，单位：-dB，默认：-15。 |
| fAttackTime | 当选用noisegate时配置，表示noisegate算法生效时间，单位：秒。 |
| fReleaseTime | 当选用noisegate时配置，表示noisegate算法退出时间，单位：秒。 |
| s32Threshold | 当选用noisegate时配置，对低于s32Threshold的噪音进行去除，单位：-dB。 |
| pGraph | NN降噪所需模型的config文件的地址。（支持TX5112系列配置，其他芯片系列可配置0） |
| pWeight | NN降噪所需模型的weiht文件的地址。（支持TX5112系列配置，其他芯片系列可配置0） |
| u32GraphSize | NN降噪所需模型的config文件的大小，单位：byte。（支持TX5112系列配置，其他芯片系列可配置0） |
| vpSelfBuf | NN降噪模型的运行所需内存的指定地址。（支持TX5112系列配置，其他芯片系列可配置0） |
| solVqeProc | VQE运行过程中用到的相关参数，具体含义见ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_PROC_S章节。 |
| solVqeSetParam | 设置VQE相关参数，具体含义见ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_SET_PARAM_S章节。 |

【注意事项】

- 当使能NN降噪时，u16FrameLen需配置16ms帧长，即当采样率为16kHz时，请配置为256；当采样率为8kHz，请配置为128。

- 仅TX5112系列具备NN降噪功能模块。

【相关数据类型及接口】

ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_PROC_S

ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_SET_PARAM_S

ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_PROC_S

【说明】

定义用VQE_webrtc方式实现的VQE运行处理时所需配置参数。

【定义】

typedef struct{

TS_S16 s16MsInSndCardBuf;

TS_S32 s32Skew;

}ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_PROC_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s16MsInSndCardBuf | Mic信号和ref信号的时延，单位ms，取值范围：[0, 500]。 |
| s32Skew | 表示ref信号和mic信号每帧的采样数存在偏差。当ALG_WEBRTC_AEC_PARAM_S结构体中的s16SkewMode使能时，需要用到此参数。单位：采样数。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_SET_PARAM_S

【说明】

定义VQE_webrtc可配置的参数。

【定义】

typedef struct{

ALG_WEBRTC_AEC_PARAM_S algAecParams;

ALG_WEBRTC_NSX_PARAM_S algAnrParams;

ALG_WEBRTC_AGC_PARAM_S algAgcParams;

} ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_SET_PARAM_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| algAecParams | AEC支持的可配置参数，具体含义见ALG_WEBRTC_AEC_PARAM_S章节。 |
| algAnrParams | ANR支持的可配置参数，具体含义见ALG_WEBRTC_NSX_PARAM_S章节。 |
| algAgcParams | AGC支持的可配置参数，具体含义见ALG_WEBRTC_AGC_PARAM_S章节。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ALG_WEBRTC_AEC_PARAM_S

ALG_WEBRTC_NSX_PARAM_S

ALG_WEBRTC_AGC_PARAM_S

ALG_WEBRTC_AEC_PARAM_S

【说明】

定义VQE_webrtc中AEC可配置的参数。

【定义】

typedef struct {

TS_S16 s16NlpMode;

TS_S16 s16SkewMode;

TS_S16 s16MetricsMode;

TS_S32 s32DelayLogging;

} ALG_WEBRTC_AEC_PARAM_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s16NlpMode | 非线性回声抑制的强度，默认值为：0（AEC_NLP_CONSERVATIVE）。 |
| s16SkewMode | 表示是否开启skew模式，skew模式用于由于频偏等原因，导致ref信号和mic信号的采样率存在偏差。Skew模式，可以对该偏差进行矫正，需要和s32Skew参数配合使用。 可选值： 0：不开启。 1：开启。 默认值：0 |
| s16MetricsMode | 是否使能计算AEC的相关性能参数。 可选值： 0：不使能。 1：使能。 默认值：0。 |
| s32DelayLogging | 是否使能计算回声延迟。 可选值： 0：不使能。 1：使能。 默认值：0。 |

s16NlpMode可选值：

enum {

AEC_NLP_CONSERVATIVE = 0,

AEC_NLP_MODERATE,

AEC_NLP_AGGRESSIVE

};

| 成员名称 | 描述 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| AEC_NLP_CONSERVATIVE | 保守模式 | 低噪声场景 |
| AEC_NLP_MODERATE | 中等模式 | 高噪声场景 |
| AEC_NLP_AGGRESSIVE | 强烈模式 | 具有音乐信号、高噪声或其他非语音信号的场景 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

ALG_WEBRTC_NSX_PARAM_S

【说明】

定义VQE_webrtc中ANR可配置的参数。

【定义】

typedef struct{

TS_S32  s32Mode;

}ALG_WEBRTC_NSX_PARAM_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s32Mode | 降噪等级。4档可选，默认等级：0。 |

s32Mode可选值：

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 温和模式 |
| 1 | 中等模式 |
| 2 | 激进模式 |
| 3 | 强烈模式 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ALG_WEBRTC_AGC_PARAM_S

【说明】

定义VQE_webrtc中AGC可配置的参数。

【定义】

typedef struct{

TS_S16 s16TargetLevelDbfs;

TS_S16 s16CompressionGaindB;

TS_U8 u8LimiterEnable;

} ALG_WEBRTC_AGC_PARAM_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| s16TargetLevelDbfs | 调整的目标音量，单位：-dBFS，默认：3。 |
| s16CompressionGaindB | 表示对信号的放大程度，单位：dB，默认：9。 |
| u8LimiterEnable | 是否启动限幅器，1：使能；0：禁用，默认：使能。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ALG_VQE_SOL_STEREO_CONF_PARAM

【说明】

算法VQE总结构体，除NN_NAR外，其他算法（AEC、ANR和AGC）均在CPU上实现（以下简称VQE_webrtc），输出的通道数和输入通道数量一致。该结构体地址可赋值于AUDIO_VQE_CONFIG_S结构体中的vqe_config成员，用于注册VQE的相关参数。

【定义】

typedef struct{

TS_U32 u32OpenMask;

TS_U32 u32SmplRate;

TS_U16 u16FrameLen;

TS_U8 u8MicChanNum;

TS_U8 u8RefChanNum;

TS_S16 s16AgcMode;

TS_S32 s32NoiseSuppress;

TS_FLOAT fAttackTime;

TS_FLOAT fReleaseTime;

TS_S32 s32Threshold;

ALG_VQE_SOL_STEREO_PROC_S solVqeProc;

ALG_VQE_SOL_STEREO_SET_PARAM_S solVqeSetParam;

}ALG_VQE_SOL_STEREO_CONF_PARAM;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| u32OpenMask | VQE_stereo的各功能使能的 Mask 值。 可取值： ALG_VQE_SOL_ADAPT_AEC_MASK：表示使能AEC功能。 ALG_VQE_SOL_WEBRTC_ANR_MASK：表示使能webRTC_ANR功能。 ALG_VQE_SOL_WEBRTC_AGC_MASK：表示使能AGC功能。 ALG_VQE_MMSENS_MASK：表示使能MMSENS降噪功能。 ALG_VQE_OMLSA_MASK：表示使能OMLSA降噪功能。 ALG_VQE_NOISEGATE_MASK：表示使能noisegate降噪功能。 当想使能AEC、webRTC_ANR和AGC功能时，可配置该参数： u32OpenMask= ALG_VQE_SOL_WEBRTC_AEC_MASK ¦ ALG_VQE_SOL_WEBRTC_ANR_MASK ¦ ALG_VQE_SOL_WEBRTC_AGC_MASK。 |
| u32SmplRate | 采样频率。取值范围：8000/16000。 |
| u16FrameLen | VQE 的帧长，即采样点数目。当采样率为16kHz时，请配置为256；当采样率为8kHz，请配置为128。 |
| u8MicChanNum | 输入算法的mic采集信号的通道数量。取值范围：[1, 2]。 |
| u8RefChanNum | 输入算法的参考信号的通道数量。取值范围：1。 |
| s16AgcMode | AGC的处理模式，可取值： 0（WEBRTC_AGC_MODE_UNCHANGED）：不做AGC模式。 1（AUDIO_AGC_MODE_ADAPTIVE_ANALOG）：采用自适应模拟AGC模式。 2（AUDIO_AGC_MODE_ADAPTIVE_DIGITAL）：采用自适应数字AGC模式。 3（AUDIO_AGC_MODE_FIXED_DIGITAL）：采用固定数字增益模式。 |
| s32NoiseSuppress | 当选用MMSENS时配置，对噪声的最大压制强度，单位：-dB，默认：-15。 |
| fAttackTime | 当选用noisegate时配置，表示noisegate算法生效时间，单位：秒。 |
| fReleaseTime | 当选用noisegate时配置，表示noisegate算法退出时间，单位：秒， |
| s32Threshold | 当选用noisegate时配置，对低于s32Threshold的噪音进行去除，单位：-dB。 |
| eNlpMode | 非线性回声抑制的强度， |
| solVqeProc | VQE运行过程中用到的相关参数，预留接口，暂无具体成员。 |
| solVqeSetParam | 设置VQE相关参数，具体含义见ALG_VQE_SOL_STEREO_SET_PARAM_S章节。 |

eNlpMode可选值：

enum {

ADAPT_AEC_MODE0=0,

ADAPT_AEC_MODE1,

ADAPT_AEC_MODE2,

};

| 成员名称 | 对应数值 | 描述 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADAPT_AEC_MODE0 | 0 | 保守模式 | 回声抑制最弱，对语音破坏最小 |
| ADAPT_AEC_MODE1 | 1 | 中等模式 | 回声抑制适中 |
| ADAPT_AEC_MODE2 | 2 | 强烈模式 | 回声抑制最强，但是对语音破坏最大 |

【注意事项】

- TX5336、TX5326系列支持该结构体。

【相关数据类型及接口】

ALG_VQE_SOL_STEREO_PROC_S

ALG_VQE_SOL_STEREO_SET_PARAM_S

ALG_VQE_SOL_STEREO_SET_PARAM_S

【说明】

定义VQE_stereo可配置的参数。

【定义】

typedef struct{

ALG_WEBRTC_NSX_PARAM_S algAnrParams;

ALG_WEBRTC_AGC_PARAM_S algAgcParams;

} ALG_VQE_SOL_WEBRTC3A_SET_PARAM_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| algAnrParams | ANR支持的可配置参数，具体含义见ALG_WEBRTC_NSX_PARAM_S章节。 |
| algAgcParams | AGC支持的可配置参数，具体含义见ALG_WEBRTC_AGC_PARAM_S章节。 |

【注意事项】

- TX5336、TX5326系列支持该结构体。

【相关数据类型及接口】

ALG_WEBRTC_NSX_PARAM_S

ALG_WEBRTC_AGC_PARAM_S

音频编码

音频编码相关数据类型、数据结构定义如下：

AENC_MAX_CHN_NUM：定义音频编码通道的最大个数。

AENC_CHN_ATTR_S：定义音频编码通道属性结构体。

AENC_CHN_REGISTERED_T：定义编码器属性结构体。

AENC_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义音频编码通道的最大个数。

【定义】

#define AENC_MAX_CHN_NUM	1

【注意事项】无。

【相关数据类型及接口】无

AENC_CHN_ATTR_S

【说明】

定义音频编码通道属性结构体。具体见下面的描述。

【定义】

typedef struct tsAENC_CHN_ATTR_S

{

PAYLOAD_TYPE_E enType;

TS_U32 u32PtNumPerFrm;

TS_U32 u32BufSize;

TS_VOID ATTRIBUTE *pValue;

}AENC_CHN_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enType | 音频编码协议类型。静态属性。 |
| u32PtNumPerFrm | 音频编码协议对应的帧长（编码时收到的音频帧长小于等于该帧长都可以进行编码）。 静态属性。 |
| u32BufSize | 音频编码缓存大小。 取值范围：[2, MAX_AUDIO_FRAME_NUM]，以帧为单位。静态属性。 |
| pValue | 具体协议属性指针。静态属性。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

AENC_CHN_REGISTERED_T

【说明】

定义编码器属性结构体。

【定义】

typedef struct AENC_CHN_REGISTERED_T {

ts_s32 (*aencInit)(void **handle, void *attr);

ts_s32 (*aencExit)(void *handle);

ts_s32 (*aencProcess)(void *handle, AUDIO_FRAME_S *frame, ts_u8 *out, ts_u32 *len);

} AENC_CHN_REGISTERED_T;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| aencInit | 初始化编码器的函数指针。 |
| aencExit | 退出编码器的函数指针。 |
| aencProcess | 进行编码的函数指针。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_AENC_RegisterEncoder。

音频解码

音频解码相关数据类型、数据结构定义如下：

- MAX_AUDIO_FRAME_NUM：定义最大音频解码缓存帧数。

- ADEC_MAX_CHN_NUM：定义音频解码通道的最大个数。

- ADEC_MODE_E：定义解码方式。

- ADEC_CHN_ATTR_S：定义解码通道属性结构体。

- AUDIO_FRAME_INFO_S：定义解码后的音频帧信息结构体。

- ADEC_CHN_STATE_S：定义音频解码通道的数据缓存状态结构体。

- ADEC_CHN_REGISTERED_T：定义解码器属性结构体。

MAX_AUDIO_FRAME_NUM

【说明】

定义最大音频解码缓存帧数。

【定义】

#define MAX_AUDIO_FRAME_NUM	300

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ADEC_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义音频解码通道的最大个数。

【定义】

#define ADEC_MAX_CHN_NUM	2

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ADEC_MODE_E

【说明】

定义解码方式。

【定义】

typedef enum tsADEC_MODE_E

{

ADEC_MODE_PACK = 0,

ADEC_MODE_STREAM ,

ADEC_MODE_BUTT

}ADEC_MODE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ADEC_MODE_PACK | Pack 方式解码。 |
| ADEC_MODE_STREAM | stream 方式解码。 |

【注意事项】

pack 方式用于用户确认当前码流包为一帧数据编码结果的情况下，解码器会直接进行对其解码，如果不是一帧，解码器会出错。这种模式的效率比较高，在使用AENC 模块编码的码流包如果没有破坏，均可以使用此方式解码。

stream 方式用于用户不能确认当前码流包是不是一帧数据的情况下，解码器需要对码流进行判断并缓存，此工作方式的效率低下，一般用于读文件码流送解码或者不确定码流包边界的情况。当然由于语音编码码流长度固定，很容易确定在码流中的帧边界，推荐使用 pack 方式解码。

【相关数据类型及接口】

无

ADEC_CHN_ATTR_S

【说明】

定义解码通道属性结构体。具体见下面的描述。

【定义】

typedef struct tsADEC_CH_ATTR_S

{

PAYLOAD_TYPE_E enType; TS_U32	u32BufSize;

ADEC_MODE_E	enMode;

TS_VOID ATTRIBUTE	*pValue;

}ADEC_CHN_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enType | 音频解码协议类型。静态属性。 |
| u32BufSize | 音频解码缓存大小。 取值范围：[2, MAX_AUDIO_FRAME_NUM]，以帧为单位。静态属性。 |
| enMode | 解码方式。静态属性。 |
| pValue | 具体协议属性指针。静态属性。 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

AUDIO_FRAME_INFO_S

【说明】

定义解码后的音频帧信息结构体。

【定义】

typedef struct tsAUDIO_FRAME_INFO_S

{

AUDIO_FRAME_S *pstFrame; TS_U32	u32Id;

} AUDIO_FRAME_INFO_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| pstFrame | 音频帧指针。 |
| u32Id | 音频帧的索引，范围[0, 49]。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ADEC_CHN_STATE_S

【说明】

定义音频解码通道的数据缓存状态结构体。

【定义】

typedef struct tsADEC_CHN_STATE_S

{

TS_BOOL bEndOfStream;

TS_U32 u32BufferFrmNum;

TS_U32 u32BufferFreeNum;

TS_U32 u32BufferBusyNum;

} ADEC_CHN_STATE_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| bEndOfStream | 解码码流结束状态。 |
| u32BufferFrmNum | 解码通道总的缓存块数。 |
| u32BufferFreeNum | 可用的空闲缓存块数。 |
| u32BufferBusyNum | 被占用缓存块数。 |

【注意事项】

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_ADEC_QueryChnStat。

ADEC_CHN_REGISTERED_T

【说明】

定义解码器属性结构体。

【定义】

typedef struct ADEC_CHN_REGISTERED_T{

ts_s32 (*adecInit)(void **handle, void *attr);

ts_s32 (*adecExit)(void *handle);

ts_s32 (*adecProcess)(void *handle, ts_u8 *stream, ts_u32 *frame_byte, ts_u8 *out, ts_u32 *out_len, ts_u32 *chn);

ts_s32 (*adecGetFrmInfo)(void *handle, void *info);

ts_s32 (*adecReset)(void *handle);

} ADEC_CHN_REGISTERED_T;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| adecInit | 初始化解码器的函数指针。 |
| adecExit | 退出解码器的函数指针。 |
| adecProcess | 进行解码的函数指针。 |
| adecGetFrmInfo | 获取音频帧信息的函数指针。 |
| adecReset | 清空缓存buffer，复位解码器。 |

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

TS_MPI_ADEC_RegisterDecoder。

错误码

音频输入错误码

音频输入 API 错误码如表 11-4 所示。

表 11-4音频输入API 错误码

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0xA0158001 | TS_ERR_AI_INVALID_DEVID | 音频输入设备号无效 |
| 0xA0158002 | TS_ERR_AI_INVALID_CHNID | 音频输入通道号无效 |
| 0xA0158003 | TS_ERR_AI_ILLEGAL_PARAM | 音频输入参数设置无效 |
| 0xA0158005 | TS_ERR_AI_NOT_ENABLED | 音频输入设备或通道没有使能 |
| 0xA0158006 | TS_ERR_AI_NULL_PTR | 输入参数空指针错误 |
| 0xA0158007 | TS_ERR_AI_NOT_CONFIG | 音频输入设备属性未设置 |
| 0xA0158008 | TS_ERR_AI_NOT_SUPPORT | 操作不支持 |
| 0xA0158009 | TS_ERR_AI_NOT_PERM | 操作不允许 |
| 0xA015800C | TS_ERR_AI_NOMEM | 分配内存失败 |
| 0xA015800D | TS_ERR_AI_NOBUF | 音频输入缓存不足 |
| 0xA015800E | TS_ERR_AI_BUF_EMPTY | 音频输入缓存为空 |
| 0xA015800F | TS_ERR_AI_BUF_FULL | 音频输入缓存为满 |
| 0xA0158010 | TS_ERR_AI_SYS_NOTREADY | 音频输入系统未初始化 |
| 0xA0158012 | TS_ERR_AI_BUSY | 音频输入系统忙 |
| 0xA0158041 | TS_ERR_AI_VQE_ERR | AI VQE 处理错误 |

音频输出错误码

音频输出 API 错误码如表 11-5所示。

表 11-5音频输出API 错误码

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0xA0168001 | TS_ERR_AO_INVALID_DEVID | 音频输出设备号无效 |
| 0xA0168002 | TS_ERR_AO_INVALID_CHNID | 音频输出通道号无效 |
| 0xA0168003 | TS_ERR_AO_ILLEGAL_PARAM | 音频输出参数设置无效 |
| 0xA0168005 | TS_ERR_AO_NOT_ENABLED | 音频输出设备或通道没使能 |
| 0xA0168006 | TS_ERR_AO_NULL_PTR | 输出空指针错误 |
| 0xA0168007 | TS_ERR_AO_NOT_CONFIG | 音频输出设备属性未设置 |
| 0xA0168008 | TS_ERR_AO_NOT_SUPPORT | 操作不被支持 |
| 0xA0168009 | TS_ERR_AO_NOT_PERM | 操作不允许 |
| 0xA016800C | TS_ERR_AO_NOMEM | 系统内存不足 |
| 0xA016800D | TS_ERR_AO_NOBUF | 音频输出缓存不足 |
| 0xA016800E | TS_ERR_AO_BUF_EMPTY | 音频输出缓存为空 |
| 0xA016800F | TS_ERR_AO_BUF_FULL | 音频输出缓存为满 |
| 0xA0168010 | TS_ERR_AO_SYS_NOTREADY | 音频输出系统未初始化 |
| 0xA0168012 | TS_ERR_AO_BUSY | 音频输出系统忙 |
| 0xA0168041 | TS_ERR_AO_VQE_ERR | AO VQE 处理错误 |

音频编码错误码

音频编码 API 错误码如下表所示。

表 11-6音频编码API 错误码

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0xA0178001 | TS_ERR_AENC_INVALID_DEVID | 音频设备号无效 |
| 0xA0178002 | TS_ERR_AENC_INVALID_CHNID | 音频编码通道号无效 |
| 0xA0178003 | TS_ERR_AENC_ILLEGAL_PARAM | 音频编码参数设置无效 |
| 0xA0178004 | TS_ERR_AENC_EXIST | 音频编码通道已经创建 |
| 0xA0178005 | TS_ERR_AENC_UNEXIST | 音频编码通道未创建 |
| 0xA0178006 | TS_ERR_AENC_NULL_PTR | 输入参数空指针错误 |
| 0xA0178007 | TS_ERR_AENC_NOT_CONFIG | 编码通道未配置 |
| 0xA0178008 | TS_ERR_AENC_NOT_SUPPORT | 操作不被支持 |
| 0xA0178009 | TS_ERR_AENC_NOT_PERM | 操作不允许 |
| 0xA017800C | TS_ERR_AENC_NOMEM | 系统内存不足 |
| 0xA017800D | TS_ERR_AENC_NOBUF | 编码通道缓存分配失败 |
| 0xA017800E | TS_ERR_AENC_BUF_EMPTY | 编码通道缓存空 |
| 0xA017800F | TS_ERR_AENC_BUF_FULL | 编码通道缓存满 |
| 0xA0178010 | TS_ERR_AENC_SYS_NOTREADY | 系统没有初始化 |
| 0xA0178040 | TS_ERR_AENC_ENCODER_ERR | 音频编码数据错误 |

音频解码错误码

音频解码 API 错误码如下表所示。

表 11-7音频解码API 错误码

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0xA0188001 | TS_ERR_ADEC_INVALID_DEVID | 音频解码设备号无效 |
| 0xA0188002 | TS_ERR_ADEC_INVALID_CHNID | 音频解码通道号无效 |
| 0xA0188003 | TS_ERR_ADEC_ILLEGAL_PARAM | 音频解码参数设置无效 |
| 0xA0188004 | TS_ERR_ADEC_EXIST | 音频解码通道已经创建 |
| 0xA0188005 | TS_ERR_ADEC_UNEXIST | 音频解码通道未创建 |
| 0xA0188006 | TS_ERR_ADEC_NULL_PTR | 输入参数空指针错误 |
| 0xA0188007 | TS_ERR_ADEC_NOT_CONFIG | 解码通道属性未配置 |
| 0xA0188008 | TS_ERR_ADEC_NOT_SUPPORT | 操作不被支持 |
| 0xA0188009 | TS_ERR_ADEC_NOT_PERM | 操作不允许 |
| 0xA018800C | TS_ERR_ADEC_NOMEM | 系统内存不足 |
| 0xA018800D | TS_ERR_ADEC_NOBUF | 解码通道缓存分配失败 |
| 0xA018800E | TS_ERR_ADEC_BUF_EMPTY | 解码通道缓存空 |
| 0xA018800F | TS_ERR_ADEC_BUF_FULL | 解码通道缓存满 |
| 0xA0188010 | TS_ERR_ADEC_SYS_NOTREADY | 系统没有初始化 |
| 0xA0188040 | TS_ERR_ADEC_DECODER_ERR | 音频解码数据错误 |
| 0xA0188041 | TS_ERR_ADEC_BUF_LACK | 解码输入缓存空间不够 |

几何畸变矫正子系统

概述

几何畸变矫正（Geometric Distortion Correction，以下简称 GDC）子系统实现的功能：对一帧图像进行鱼眼校正、LDC（镜头畸变校正）校正、旋转、输出图像拼接、输出图像打背景色和展宽功能。

当前仅TX5336系列支持该功能，畸变矫正的参数通过配置流文件的方式传入，配置流文件生成的方法参考《TX5336AV200 GDC调优指南-V1.0》。

功能概述

- job

GDC 管理 task 的结构，一个 job 里可以包含多个 task，GDC 保证 task 按照添加到 job 的顺序执行，并且保证一个 job 里的所有 task 一次性提交硬件执行。job 数取值范围为[0, 4]。

- task

对一幅图像完成具体的一个或多个操作，比如鱼眼校正、LDC 矫正等。task 数取值范围为[0, 8]。

- node

GDC 硬件的最小执行单位（对硬件而言），一个 task 对应一个 node。node 中包含硬件工作需要的信息，比如源的地址，目标的地址，操作的类型等，并按照硬件要求的形式组织。node 数取值范围为[0, 8]。

- 镜头畸变校正

GDC 支持对一幅图像进行镜头畸变校正处理。

API 参考

用户需要调用 VI 模块中提供的以下 MPI 接口打开或关闭功能，并设置 GDC 功能相关属性：

- TS_MPI_VI_SetChnLDCAttr：设置 VI 镜头畸变校正（LDC）属性。

- TS_MPI_VI_GetChnLDCAttr：获取 VI 镜头畸变校正（LDC）属性。

- TS_MPI_VI_SetChnFishEyeAttr：设置 VI 鱼眼校正（fisheye）属性。

- TS_MPI_VI_GetChnFishEyeAttr：获取 VI 鱼眼校正（fisheye）属性。

- TS_MPI_VPSS_SetChnLDCAttr：设置 VPSS 镜头畸变校正（LDC）属性。

- TS_MPI_VPSS_GetChnLDCAttr：获取 VPSS 镜头畸变校正（LDC）属性。

- TS_MPI_VPSS_SetChnFishEyeAttr：设置 VPSS 鱼眼校正（fisheye）属性。

- TS_MPI_VPSS_GetChnFishEyeAttr：获取 VPSS 鱼眼校正（fisheye）属性。

各 MPI 接口的具体用法请参考 VI和VPSS 章节中的 MPI 接口描述、注意事项及示例。该功能模块为用户提供以下 MPI：

- TS_MPI_GDC_BeginJob：启动一个 job。

- TS_MPI_GDC_SetConfig：设置GDC配置。

- TS_MPI_GDC_AddTask：增加一个任务。

- TS_MPI_GDC_EndJob：提交一个 job，GDC 开始对这个 job 进行处理。

- TS_MPI_GDC_CancelJob：取消一个 job。

TS_MPI_GDC_BeginJob

【描述】

启动一个 job。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_GDC_BeginJob(GDC_HANDLE * hHandle);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | 用以返回 HANDLE。 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_gdc.h、ts_comm_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

可一次开启多个 job，但必须判断 HI_MPI_GDC_BeginJob 函数返回成功后才能使用hHandle 返回的 HANLDE。

hHandle 不能为空指针或非法指针。

TS_MPI_GDC_SetConfig

【描述】

设置GDC配置。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_GDC_SetConfig(GDC_HANDLE hHandle, void *cfgdata);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | 表示一个已经开启的 job 的 HANDLE。 | 输入 |
| pstJobConfig | job 配置指针。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_gdc.h、ts_comm_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

TS_MPI_GDC_AddTask

【描述】

添加一个GDC任务。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_GDC_AddTask(GDC_HANDLE hHandle, void *task);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | 表示一个已经开启的 job 的 HANDLE。 | 输入 |
| task | 任务信息，主要用于添加GDC任务信息。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_gdc.h、ts_comm_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

TS_MPI_GDC_EndJob

【描述】

执行指定任务。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_GDC_EndJob(GDC_HANDLE hHandle);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | 表示一个已经开启的 job 的 HANDLE。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_gdc.h、ts_comm_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

TS_MPI_GDC_CancelJob

【描述】

取消指定任务。

【语法】

TS_S32 TS_MPI_GDC_CancelJob(GDC_HANDLE hHandle);

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| hHandle | 表示一个已经开启的 job 的 HANDLE。 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 成功。 |
| 非 0 | 失败，参见错误码。 |

【需求】

头文件：mpi_gdc.h、ts_comm_gdc.h

库文件：libmpi.so

【注意】

无。

数据类型

GDC 模块相关数据类型定义如下：

- GDC_TASK_ATTR_S：定义 GDC task的参数配置。

- GDC_INFO_S：定义输入和输出图像的信息。

- TS_GDC_IMGTYP_E：定义输入图像的格式。

- GDC_CONFIG_S：定义GDC配置信息。

- GDC_CFG_TYPE_E：定义GDC参数配置方式。

- GDC_ONLINE_CFG_PARAMS：GDC配置参数。

- GDC_FRAME_PARAMS：GDC处理的图像参数。

- GDC_FUNCTION_E：GDC功能集。

- GDC_SHAKE_PARAMS：防抖参数。

- GDC_CFG_FILE_PARAMS：GDC配置流文件在板端存放位置。

GDC_TASK_ATTR_S

【说明】

定义解码通道属性结构体。

【定义】

typedef struct tsGDC_TASK_ATTR_S {

GDC_INFO_S gdc_in; /* RW; Input image information */

GDC_INFO_S gdc_out; /* RW; Output image information */

TS_GDC_IMGTYP_E imgtype; /* RW; Image type (format) */

} GDC_TASK_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| gdc_in | 输入图像参数 |
| gdc_out | 输出图像参数 |
| imgtype | 输入图像格式。 |

【描述】

无

【相关数据类型及接口】

无

GDC_INFO_S

【说明】

定义输入输出图像的信息。

【定义】

typedef struct tsGDC_IFNO_S {

TS_S32 fd; /* RW; File descriptor for GDC device */

TS_U32 width; /* RW; Width of the image */

TS_U32 height; /* RW; Height of the image */

TS_U32 stride; /* RW; Stride of the image */

TS_U64 paddr; /* RW; Physical address of the buffer */

} GDC_INFO_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| fd | GDC group操作句柄，取值范围【0~63】 |
| width | 图像宽度 |
| height | 图像高度。 |
| stride | 图像的跨度 |
| paddr | 图像存储的物理地址 |

【描述】

无

【相关数据类型及接口】

无

GDC_CONFIG_S

【说明】

定义GDC配置信息。

【定义】

typedef struct tsGDC_CONFIG_S {

TS_BOOL enable;

GDC_CFG_TYPE_E cfgTypeE; //配置类型

GDC_ONLINE_CFG_PARAMS cfgPara;

GDC_FRAME_PARAMS cfgFrameParams;

GDC_FUNCTION_E gdcFunctionE;

} GDC_CONFIG_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enable | 是否使能GDC |
| cfgTypeE | 配置 参数的类型 |
| cfgPara | 配置参数 |
| cfgFrameParams | 输入图像信息 |
| gdcFunctionE | GDC功能集合 |

【描述】

无

【相关数据类型及接口】

无

TS_GDC_IMGTYP_E

【说明】

定义输入输出图像的信息。

【定义】

typedef struct tsGDC_IFNO_S {

TS_S32 fd; /* RW; File descriptor for GDC device */

TS_U32 width; /* RW; Width of the image */

TS_U32 height; /* RW; Height of the image */

TS_U32 stride; /* RW; Stride of the image */

TS_U64 paddr; /* RW; Physical address of the buffer */

} GDC_INFO_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| fd | GDC group操作句柄，取值范围 [0, 63]。 |
| width | 图像宽度。 |
| height | 图像高度。 |
| stride | 图像的跨度。 |
| paddr | 图像存储的物理地址。 |

【描述】

无

【相关数据类型及接口】

无

GDC_CFG_TYPE_E

【说明】

定义GDC参数配置方式。

【定义】

typedef enum tsGDC_CFG_TYPE_E{

TS_CFG_FILE_TYPE,

TS_CFG_STREAM_TYPE,

TS_CFG_SHAKE_TYPE

} GDC_CFG_TYPE_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| TS_CFG_FILE_TYPE | 通过文件的方式配置GDC参数 |
| TS_CFG_STREAM_TYPE | 通过参数配置GDC参数 |
| TS_CFG_SHAKE_TYPE | 防抖功能参数 |

【描述】

TS_CFG_STREAM_TYPE当前版本不支持。

【相关数据类型及接口】

无

GDC_ONLINE_CFG_PARAMS

【说明】

GDC配置参数。

【定义】

typedef struct tsGDC_ONLINE_CFG_PARAMS{

GDC_SHAKE_PARAMS shakeParams;

GDC_CFG_FILE_PARAMS cfgFileParams;

} GDC_ONLINE_CFG_PARAMS;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| shakeParams | 防抖参数 |
| cfgFileParams | GDC配置流文件路径 |

【描述】

无

【相关数据类型及接口】

无

GDC_FUNCTION_E

【说明】

GDC功能集。

【定义】

typedef enum tsGDC_FUNCTION_E {

TS_GDC_FUNC_SHANK, // 防抖,帧模式,设置执行   // GDC_BUSI_STATE_NONE = 0,

TS_GDC_FUNC_AFFINE_TRANSFORM, // 仿射变换 (Affine Transformation)

TS_GDC_FUNC_IMAGE_STABILIZATION, // 防抖 (Image Stabilization)

TS_GDC_FUNC_FISHEYE_CORRECTION, // 鱼眼矫正 (Fisheye Correction)

TS_GDC_FUNC_PERSPECTIVE_TRANSFORM, // 透视变换 (Perspective Transformation)

TS_GDC_FUNC_ARBITRARY_ROTATION, // 任意角度旋转 (Arbitrary Angle Rotation)

TS_GDC_FUNC_EPIPOLAR_CORRECTION, // 极线矫正 (Epipolar Line Correction)

TS_GDC_FUNC_READ_COORDINATE, // 读坐标 (Read Coordinate)

TS_GDC_FUNC_LDC_CORRECTION, // 畸变矫正 (ldc Correction)

} GDC_FUNCTION_E;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| TS_GDC_FUNC_SHANK | 防抖，帧模式，设置执行 |
| TS_GDC_FUNC_AFFINE_TRANSFORM | 仿射变换 |
| TS_GDC_FUNC_IMAGE_STABILIZATION | 防抖 |
| TS_GDC_FUNC_FISHEYE_CORRECTION | 鱼眼矫正 |
| TS_GDC_FUNC_PERSPECTIVE_TRANSFORM | 透视变换 |
| TS_GDC_FUNC_ARBITRARY_ROTATION | 任意角度旋转 |
| TS_GDC_FUNC_EPIPOLAR_CORRECTION | 极线矫正 |
| TS_GDC_FUNC_READ_COORDINATE | 读坐标 |
| TS_GDC_FUNC_LDC_CORRECTION | 畸变矫正 |

【描述】

无

【相关数据类型及接口】

无

GDC_FRAME_PARAMS

【说明】

输入GDC图像参数。

【定义】

typedef struct tsGDC_FRAME_PARAMS{

TS_U32 width; // 外部传入宽度

TS_U32 height; // 外部传入高度

TS_U32 format; // 外部传入格式

} GDC_FRAME_PARAMS;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| width | 需要GDC处理的图像宽度 |
| height | 需要GDC处理的图像高度 |
| format | 需要GDC处理的图像格式 |

【描述】

无

【相关数据类型及接口】

无

GDC_SHAKE_PARAMS

【说明】

防抖参数。

【定义】

typedef struct tsGDC_SHAKE_PARAMS{

float angle; // 旋转角度

float translation_x; // 平移量 x

float translation_y; // 平移量 y

TS_U32 width; // 外部传入宽度

TS_U32 height; // 外部传入高度

TS_U32 format; // 外部传入格式

TS_S32 antiShakeLevel;

TS_S16 *pMv; //运动矢量

TS_UL mvSize;

} GDC_SHAKE_PARAMS;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| angledth | 旋转角度 |
| translation_x | 平移量 x |
| float translation_y | 平移量 y |
| width | 外部传入 |
| height | 外部传入高度 |
| format | 外部传入格式 |
| antiShakeLevel | 防抖等级 |
| pMv | 运动矢量 |
| mvSize | 运动矢量buff大小 |

【描述】

无

【相关数据类型及接口】

无

GDC_CFG_FILE_PARAMS

【说明】

GDC配置流文件在板端存放位置。

【定义】

typedef struct tsGDC_CFG_FILE_PARAMS{

TS_U8 cfg_file_name[64]; // Whether work requires delay

} GDC_CFG_FILE_PARAMS;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| cfg_file_name | 配置流文件存放的路径 |

【描述】

无

【相关数据类型及接口】

无

GDC_SHAKE_PARAMS

【说明】

防抖参数。

【定义】

typedef struct tsGDC_SHAKE_PARAMS{

float angle; // 旋转角度

float translation_x; // 平移量 x

float translation_y; // 平移量 y

TS_U32 width; // 外部传入宽度

TS_U32 height; // 外部传入高度

TS_U32 format; // 外部传入格式

TS_S32 antiShakeLevel;

TS_S16 *pMv; //运动矢量

TS_UL mvSize;

} GDC_SHAKE_PARAMS;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| angledth | 旋转角度 |
| translation_x | 平移量 x |
| float translation_y | 平移量 y |
| width | 外部传入 |
| height | 外部传入高度 |
| format | 外部传入格式 |
| antiShakeLevel | 防抖等级 |
| pMv | 运动矢量 |
| mvSize | 运动矢量buff大小 |

【描述】

无

【相关数据类型及接口】

无

FISHEYE_ATTR_S

【说明】

定义鱼眼矫正参数配置信息。

【定义】

typedef struct tsFISHEYE_ATTR_S {

TS_BOOL enable;

TS_U8 cfg_file_name[64];

TS_U32 width; // 外部传入宽度

TS_U32 height; // 外部传入高度

TS_U32 format; // 外部传入格式

} FISHEYE_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enable | 是否使能GDC |
| cfg_file_name | 配置流 |
| width | 需要矫正的图像宽度 |
| height | 需要矫正的图像高度 |
| format | 需要矫正的图像格式 |

【描述】

无

【相关数据类型及接口】

无

SPREAD_ATTR_S

【说明】

定义展宽参数配置信息。

【定义】

typedef struct tsSPREAD_ATTR_S {

TS_BOOL enable;

TS_U8 cfg_file_name[64];

TS_U32 width; // 外部传入宽度

TS_U32 height; // 外部传入高度

TS_U32 format; // 外部传入格式

}SPREAD_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enable | 是否使能GDC |
| cfg_file_name | 配置流 |
| width | 需要矫正的图像宽度 |
| height | 需要矫正的图像高度 |
| format | 需要矫正的图像格式 |

【描述】

无

【相关数据类型及接口】

无

GDC_LDC_ATTR_S

【说明】

定义畸变矫正参数配置信息。

【定义】

typedef struct tsGDC_LDC_ATTR_S {

TS_BOOL enable;

TS_U8 cfg_file_name[64];

TS_U32 width; // 外部传入宽度

TS_U32 height; // 外部传入高度

TS_U32 format; // 外部传入格式

} GDC_LDC_ATTR_S;

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
| --- | --- |
| enable | 是否使能GDC |
| cfg_file_name | 配置流 |
| width | 需要矫正的图像宽度 |
| height | 需要矫正的图像高度 |
| format | 需要矫正的图像格式 |

【描述】

无

【相关数据类型及接口】

无

Proc 调试信息说明

概述

调试信息采用了 Linux 下的 proc 文件系统，可实时反映当前系统的运行状态，所记录的信息可供问题定位及分析时使用。

【文件目录】

/proc/mpp

【文件清单】

| 文件名称 | 描述 |
| --- | --- |
| vb | 记录当前 VB 模块的 buffer 使用情况。 |
| media-mm | 记录当前系统媒体内存的详细使用情况。 |
| logmpp | 记录当前各个模块的调试级别，内部调试用。 |
| logcat | 记录当前应用跑起来后的日志信息。 |
| vi | 视频输入模块信息。 |
| vpss | 视频处理子系统模块信息。 |
| venc | 视频编码器信息。 |
| vo | 视频输出模块信息 |

【信息查看方法】

在控制台上可以使用 cat 命令查看信息，例如 cat /proc/mpp/venc；也可以使用其他常用的文件操作命令，例如 cp /proc/mpp/ ./ -rf，将所有 mpp 下的 proc 文件拷贝到当前目录。

SYS

【调试信息】

# cat /proc/mpp/sys

[SYS] Version: TX5xx_MPP_V_0_9_0

-----MODULE STATUS--------------------------------------------------------------

Status

run

-----SPECIAL MODE---------------------------------------------------------------

Fastboot Loop autoRest Aiisp

0    0        0     0

-----BIND RELATION TABLE--------------------------------------------------------

FirMod FirDev FirChn SecMod SecDev SecChn TirMod TirDev TirChn SendCnt rstCnt

vpss    0      0    venc      0      0    NULL      0      0      0      0

vpss    1      0    venc      0      1    NULL      0      0      0      0

【调试信息分析】

记录当前 VB 模块的 buffer 使用情况。

【参数说明】

| 参数 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| MODULE STATUS | Status | run表示sys模块已经开始工作。 |
| SPECIAL MODE | Fastboot | 是否开启快启模式。 |
|  | Loop | 是否开VENC Loop模式。 |
|  | autoRest | 是否开启VIVPSS断流自动复位模式。 |
|  | Aiisp | 是否开启AIISP模式。 |
| BIND RELATION TABLE | FirMod | 绑定关系中第一级的模块名，数据由第一级发送给第二级。 |
|  | FirDev | 绑定关系中第一级的设备号，数据由第一级发送给第二级。 |
|  | FirChn | 绑定关系中第一级的通道号，数据由第一级发送给第二级。 |
|  | SecMod | 绑定关系中第二级的模块名，数据由第一级发送给第二级。 |
|  | SecDev | 绑定关系中第二级的设备号，数据由第一级发送给第二级。 |
|  | SecChn | 绑定关系中第二级的通道号，数据由第一级发送给第二级。 |
|  | TirMod | 绑定关系中第三级的模块名，如果有第三级绑定关系，则数据由第二级发送给第三级，否则显示为NULL。 |
|  | TirDev | 绑定关系中第三级的设备号。 |
|  | TirChn | 绑定关系中第三级的通道号。 |
|  | SendCnt | 第一级向第二级的发送数据计数（一般以帧为单位。VPSS 到 VO 的发送计数始终为 0，因其不在SYS 中计数，需到各个模块 proc 信息里查看计数）。 |
|  | rstCnt | 第一级 Reset 第二级的次数。 |

VB

【调试信息】

# cat /proc/mpp/vb_xxx(注：xxx为进程的PID)

[VB] Version: TX5XX_MPP_V_0_9_1 Release

-----VB PUB CONFIG--------------------------------------------------------------

MaxPoolCnt          512

-----VB ISP CONFIG--------------------------------------------------------------

VBIspBlkCamId         0

VBIspBlkCount         5

VBIspBlkSize    3110400

-----VB SYS CONFIG--------------------------------------------------------------

BlkId     Size      Cached

-----COMMON POOL CONFIG---------------------------------------------------------

PoolId         0         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15

Size     3136320         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0

Count          2         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0

--------------------------------------------------------------------------------

PoolId  PhysAddr            VirtAddr            IsComm  Owner   BlkSz   BlkCnt  Free    MinFree virMode Cached

0       0x0                 0x0                 1       -1      1024    1       1       1       0       0

BLK   VI    VO    VPSS  VENC  VDEC  JPEGE JPEGD GDC   GPU   DPU_M DPU_S RNE_M RNE_N RCE   CVE   USER  CPM

0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

Sum   0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0

【调试信息分析】

记录当前 VB 模块的 buffer 使用情况。

【参数说明】

| 参数 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| [VB] Version |  | mpp的版本信息。 |
| VB PUB CONFIG | MaxPoolCnt | 最大的缓存池的个数。 |
| VB ISP CONFIG | VBIspBlkCamId | ISP缓存池的索引。 |
|  | VBIspBlkCount | ISP缓存池内块的个数。 |
|  | VBIspBlkSize | ISP缓存池内块的大小。 |
| VB SYS CONFIG | BlkId | 系统缓存池的索引。 |
|  | Size | 系统缓存池的大小。 |
|  | Cached | 系统缓存池是否打开Cache属性。 |
| COMMON POOL CONFIG | PoolId | 公共缓存池的句柄。 |
|  | Size | 缓存池内块的大小。 |
|  | Count | 缓存池内块的个数。 |
| NULL(表 空，即无名 的 DDR) | PoolId | 公共/私有缓存池的句柄。 |
|  | PhysAddr | 公共/私有缓存池的开始物理地址。 |
|  | VirtAddr | 公共/私有缓存池的开始虚拟地址。 |
|  | IsComm | 是否公共缓存池。 取值：{0, 1}。 |
|  | Owner | 缓存池的拥有者。 -2：私有池 。 -1：公共池 。 ≥0：模块 VB。 |
|  | BlkSz | 缓存池内缓存块的大小。 |
|  | BlkCnt | 缓存池内缓存块的个数。 |
|  | Free | 缓存池空闲缓存块的个数。 |
|  | MinFree | 程序运行以来，空闲缓存块的最小剩余个数。若该计数为 0，则说明可能存在因缓存块不够而丢帧的情况。 |
|  | virMode | 缓存池的一个虚拟模式，池子内容和映射的物理池子一样。 |
|  | Cached | 缓存池是否打开cache属性。 |

MEDIA-MM

【调试信息】

# cat /proc/media-mm

|-MMB: phys(0x04000000, 0x04010FFF), length=68KB,  name="mpp"

|-MMB: phys(0x0E609000, 0x0E609FFF), length=4KB,  name="mpp"

|-MMB: phys(0x0E60A000, 0x0E60BFFF), length=8KB,  name="armcb,isp-mem"

|-MMB: phys(0x0E60C000, 0x0E60FFFF), length=16KB,  name="mpp"

|-MMB: phys(0x04040000, 0x04041FFF), length=8KB,  name="dma-pl330"

|-MMB: phys(0x04042000, 0x04042FFF), length=4KB,  name="dwc3"

|-MMB: phys(0x04043000, 0x04043FFF), length=4KB,  name="dwc3"

|-MMB: phys(0x04044000, 0x04063FFF), length=128KB,  name="ts-dwhdmi"

|-MMB: phys(0x04064000, 0x04064FFF), length=4KB,  name="dwc3"

|-MMB: phys(0x04065000, 0x04065FFF), length=4KB,  name="dwc3"

|-MMB: phys(0x04066000, 0x04066FFF), length=4KB,  name="dwc3"

|-MMB: phys(0x04067000, 0x04067FFF), length=4KB,  name="dwc3"

|-MMB: phys(0x04068000, 0x04068FFF), length=4KB,  name="dwc3"

|-MMB: phys(0x04069000, 0x04069FFF), length=4KB,  name="dwc3"

|-MMB: phys(0x0406A000, 0x0406AFFF), length=4KB,  name="sdhci-dwcmshc"

|-MMB: phys(0x0406B000, 0x0406BFFF), length=4KB,  name="sdhci-dwcmshc"

|-MMB: phys(0x0406C000, 0x0407BFFF), length=64KB,  name="armcb,statistic"

|-MMB: phys(0x10274000, 0x10293FFF), length=128KB,  name="armcb,isp-mem"

|-MMB: phys(0x0407C000, 0x0447BFFF), length=4096KB,  name="galcore"

|-MMB: phys(0x0447C000, 0x0E47BFFF), length=163840KB,  name="rce"

|-MMB: phys(0x0E47C000, 0x0E4FBFFF), length=512KB,  name="dw_axi_dmac_platform"

|-MMB: phys(0x0E57C000, 0x0E57DFFF), length=8KB,  name="dwc-eth-dwmac"

|-MMB: phys(0x0E57E000, 0x0E57FFFF), length=8KB,  name="dwc-eth-dwmac"

|-MMB: phys(0x0E580000, 0x0E5B3FFF), length=208KB,  name="mpp"

|-MMB: phys(0x0FB94000, 0x0FE8BFFF), length=3040KB,  name="armcb,isp-mem"

|-MMB: phys(0x10294000, 0x102B3FFF), length=128KB,  name="armcb,isp-mem"

|-MMB: phys(0x102B4000, 0x102B7FFF), length=16KB,  name="armcb,isp-mem"

|-MMB: phys(0x102B8000, 0x102BDFFF), length=24KB,  name="armcb,isp-mem"

|-MMB: phys(0x104BC000, 0x105B9FFF), length=1016KB,  name="armcb,isp-mem"

|-MMB: phys(0x105BC000, 0x108BBFFF), length=3072KB,  name="vdec"

|-MMB: phys(0x102C0000, 0x104BAFFF), length=2028KB,  name="armcb,isp-mem"

|-MMB: phys(0x0EBE9000, 0x0EBE9FFF), length=4KB,  name="mpp"

|-MMB: phys(0x0EBEC000, 0x0EBF0FFF), length=20KB,  name="mpp"

|-MMB: phys(0x0E4FC000, 0x0E57BFFF), length=512KB,  name="dw_axi_dmac_platform"

|-MMB: phys(0x0E5B4000, 0x0E608FFF), length=340KB,  name="VI,VB"

|-MMB: phys(0x0E610000, 0x0EBE8FFF), length=5988KB,  name="VPE,VB"

|-MMB: phys(0x0EBF4000, 0x0EFD9FFF), length=3992KB,  name="VENC,VB"

|-MMB: phys(0x0EFDC000, 0x0F3C1FFF), length=3992KB,  name="VENC,VB"

|-MMB: phys(0x0F3C4000, 0x0F7A9FFF), length=3992KB,  name="VENC,VB"

|-MMB: phys(0x0F7AC000, 0x0FB91FFF), length=3992KB,  name="VENC,VB"

|-MMB: phys(0x0FE8C000, 0x10271FFF), length=3992KB,  name="VENC,VB"

|-MMB: phys(0x1093C000, 0x10F14FFF), length=5988KB,  name="VENC,VB"

|-MMB: phys(0x10F18000, 0x114F0FFF), length=5988KB,  name="VENC,VB"

|-MMB: phys(0x11620000, 0x132CEFFF), length=29372KB,  name="vpu"

|-MMB: phys(0x115A0000, 0x1161EFFF), length=508KB,  name="vpu"

|-MMB: phys(0x11578000, 0x1159CFFF), length=148KB,  name="vpu"

|-MMB: phys(0x11534000, 0x11576FFF), length=268KB,  name="vpu"

|-MMB: phys(0x114F4000, 0x11533FFF), length=256KB,  name="vpu"

|-MMB: phys(0x108BC000, 0x1093BFFF), length=512KB,  name="vpu"

---MMZ_USE_INFO:

total size=786432KB(768MB),used=248580KB(242MB + 772KB),remain=537852KB(525MB + 252KB)

LOGMPP

【调试信息】

# cat /proc/mpp/logmpp

-----LOG BUFFER STATE-------------------------------------------------

MaxLen 64 KB

WritePos 27129

-----CURRENT LOG LEVEL------------------------------------------------

CMPI          :  6

VB            :  3

SYS           :  6

REGION        :  6

CHNL          :  6

VDEC          :  6

AVS           :  6

VPSS          :  6

VENC          :  6

SVP           :  6

H264E         :  6

JPEGE         :  6

MPEG4E        :  6

H265E         :  6

JPEGD         :  6

VO            :  6

VI            :  6

DIS           :  6

VALG          :  6

RC            :  6

AIO           :  6

AI            :  6

AO            :  6

AENC          :  6

ADEC          :  6

VPU           :  6

PCIV          :  6

PCIVFMW       :  6

ISP           :  6

CVE           :  6

USER          :  6

DCCM          :  6

DCCS          :  6

PROC          :  6

LOG           :  6

VFMW          :  6

H264D         :  6

GDC           :  6

PHOTO         :  6

FB            :  6

HDMI          :  6

VOIE          :  6

TDE           :  6

HDR           :  6

PRORES        :  6

VGS           :  6

DEFAULT       :  6

FD            :  6

ODT           :  6

VQA           :  6

LPR           :  6

SVP_NNIE      :  6

SVP_DSP       :  6

DPU_RECT      :  6

DPU_MATCH     :  6

MOTIONSENSOR  :  6

MOTIONFUSION  :  6

GYRODIS       :  6

PM            :  6

SVP_ALG       :  6

IVP           :  6

MCF           :  6

CPM           :  6

VO_STITCH     :  6

VIDEV         :  6

VODEV         :  6

FW            :  6

MPI           :  6

ALL           :  6

【调试信息分析】

记录当前各个模块的调试信息打印级别。打印等级如下表：

| 等级 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | emerg |
| 1 | alert |
| 2 | crit |
| 3 | error |
| 4 | warning |
| 5 | notice |
| 6 | info |
| 7 | debug |

cat /proc/mpp/logmpp 用于获取 log 级别信息；

【参数说明】

| 参数 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LOG BUFFER STATE | MaxLen | LOG 缓存大小（KB）。 |
|  | WritePos | 写指针位置。 |
| CURRENT LOG LEVEL | CMPI | CMPI模块名。 |
|  | VB | VB模块名。 |
|  | SYS | SYS模块名。 |
|  | REGION | REGION模块名。 |
|  | CHNL | CHNL模块名。 |
|  | VDEC | VDEC模块名。 |
|  | AVS | AVS模块名。 |
|  | VPSS | VPSS模块名。 |
|  | VENC | VENC模块名。 |
|  | SVP | SVP模块名。 |
|  | H264E | H264E模块名。 |
|  | JPEGE | JPEGE模块名。 |
|  | MPEG4E | MPEG4E模块名。 |
|  | H265E | H265E模块名。 |
|  | JPEGD | JPEGD模块名。 |
|  | VO | VO模块名。 |
|  | VI | VI模块名。 |
|  | DIS | DIS模块名。 |
|  | VALG | VALG模块名。 |
|  | RC | RC模块名。 |
|  | AIO | AIO模块名。 |
|  | AI | AI模块名。 |
|  | AO | AO模块名。 |
|  | AENC | AENC模块名。 |
|  | ADEC | ADEC模块名。 |
|  | VPU | VPU模块名。 |
|  | PCIV | PCIV模块名。 |
|  | PCIVFMW | PCIVFMW模块名。 |
|  | ISP | ISP模块名。 |
|  | CVE | CVE模块名。 |
|  | USER | USER模块名。 |
|  | DCCM | DCCM模块名。 |
|  | DCCS | DCCS模块名。 |
|  | PROC | PROC模块名。 |
|  | LOG | LOG模块名。 |
|  | VFMW | VFMW模块名。 |
|  | H264D | H264D模块名。 |
|  | GDC | GDC模块名。 |
|  | PHOTO | PHOTO模块名。 |
|  | FB | FB模块名。 |
|  | HDMI | HDMI模块名。 |
|  | VOIE | VOIE模块名。 |
|  | TDE | TDE模块名。 |
|  | HDR | HDR模块名。 |
|  | PRORES | PRORES模块名。 |
|  | VGS | VGS模块名。 |
|  | FD | FD模块名。 |
|  | ODT | ODT模块名。 |
|  | VQA | VQA模块名。 |
|  | LPR | LPR模块名。 |
|  | SVP_NNIE | SVP_NNIE模块名。 |
|  | SVP_DSP | SVP_DSP模块名。 |
|  | DPU_RECT | DPU_RECT模块名。 |
|  | DPU_MATCH | DPU_MATCH模块名。 |
|  | MOTIONSENSOR | MOTIONSENSOR模块名。 |
|  | MOTIONFUSION | MOTIONFUSION模块名。 |
|  | GYRODIS | GYRODIS模块名。 |
|  | PM | PM模块名。 |
|  | SVP_ALG | SVP_ALG模块名。 |
|  | IVP | IVP模块名。 |
|  | MCF | MCF模块名。 |
|  | CPM | CPM模块名。 |
|  | VO_STITCH | VO_STITCH模块名。 |
|  | VIDEV | VIDEV模块名。 |
|  | VODEV | VODEV模块名。 |
|  | FW | FW模块名。 |
|  | MPI | MPI模块名。 |

LOGCAT

【调试信息分析】

记录当前系统运行时用户空间各个模块的日志信息。

VI

【调试信息】

# cat /proc/mpp/vi

[Vi] Version: TX5xx_MPP_V_0_9_0

-----MODULE PARAM---------------------------------------------------------------

DetcetErrFrame DropErrFrame   VbSource

0                    0               common

-----BASE_VERSION---------------------------------------------------------------

TX5xx_MPP_V_0_8_0

-----VI MODE--------------------------------------------------------------------

Pipe0Mode  Pipe1Mode  Pipe2Mode  Pipe3Mode

online       online       online      offline

-----VPSS MODE------------------------------------------------------------------

Pipe0Mode  Pipe1Mode  Pipe2Mode  Pipe3Mode

offline      offline       offline       offline

-----VI PIPE ATTR---------------------------------------------------------------

PipeId  Width Height   Fmt BitWidth   CompressMode   DstFtare  IspBypass   SrcFrate    YuvSkip

0   1920  1080      RGB_888        0             0        10          N         10          N

-----VI PIPE STATUS-------------------------------------------------------------

PipeId  Enable FmRate   Width  Height  BufCnt  LostCnt  RecvPic  SoftTm  TaskTm MaxSoftTm VinOnline  fpsSync      Wdr

0      0     0        0       0       0       0       0        0        0         0         0        0             0

-----VI PIPE DRIVER STATUS------------------------------------------------------

FrmCntIn  FrmCntOut  FrmCntErr   PipeTime

0            0          0         	0

-----VI PIPE PRE CROP ATTR------------------------------------------------------

PipeId Enable  CropX  CropY  Width Height

0      N      0      0      0      0

-----VI PIPE POST CROP ATTR-----------------------------------------------------

PipeId Enable  CropX  CropY  Width Height

0      N      0      0      0      0

-----VI PIPE USER PIC ATTR------------------------------------------------------

PipeId Enable  ChnId  ColorMode  PicId  Width Height Stride   Fmt    PoolId    PhyAddr

0      N      0          0      0      0      0      0    RGB_444      0      0

-----VI PIPE DUMP ATTR----------------------------------------------------------

PipeId Enable  Depth   DumpType

0      N      0          0

-----VI PIPE DUMP BNR ATTR------------------------------------------------------

PipeId Enable  Depth

0      N      0

-----VI CHN ATTR----------------------------------------------------------------

PipeId  ChnId  Width Height Mirror   Flip   SrcFrate   DstFrate          PixFmt     VideoFmt DynamicRange CompressMode  Depth  Align   VbPoolId

0      0   1920   1080      N      N         10         10 HSV_888_PACKAGE       LINEAR            0            0      5      0          0

-----VI CHN OUT INFO------------------------------------------------------------

PipeId  ChnId   Flip   Mirror   FmRate   PixFmt   VidFmt  DyncRange   CompMode

0      0      0        0        0        0        0          0          0

-----VI CHN CROP INFO-----------------------------------------------------------

PipeId  ChnId Enable   Type  CropX  CropY  Width Height  TrimX  TrimY  TrimWidth TrimHeight

0      0      N      0      0      0      0      0      0      0          0          0

-----VI CHN ROTATION INFO-------------------------------------------------------

PipeId  ChnId   Rotation

0      0          0

-----VI CHN LDC INFO------------------------------------------------------------

PipeId  ChnId Enable Aspect RatioX RatioY RatioXY OffsetX OffsetY DistortionRatio

0      0      N      0      0      0      0      0      0          0

-----VI CHN ROTATIONEX INFO-----------------------------------------------------

PipeId  ChnId Enable   ViewType  Angle    OffsetX    OffsetY  Width Height

0      0      N          0      0          0          0      0      0

-----VI CHN SPREAD INFO---------------------------------------------------------

PipeId  ChnId Enable  Width Height

0      0      N      0      0

-----MODULE PARAM---------------------------------------------------------------

【调试信息分析】

记录当前视频输入设备及通道的属性配置以及状态信息。

【参数说明】

| 参数 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | Version | 版本号。 |
| MODULE PARAM | DetcetErrFrame | 信号不稳定时，实时丢弃侦测到的错误帧图像策略。 >0：当检测到连续错误帧数大于零时，则认为是时序配错，后面的帧不再丢弃； 0：默认值，表示实时丢弃检测到的错误帧图像。 <0：关闭检测错误帧功能。 |
|  | DropErrFrame | 当检测到当前帧是错误帧时，认为接下来的几帧也可能是错误帧，应该丢弃。 0：默认值，表示不开启连续丢帧功能，只丢弃当前的错误帧； >0：该参数表示当检测到图像错误时，连续丢 rop_err_frame 帧(含当前帧)，不管后面的图像是否正确。 |
|  | VbSource | 缓存池的来源。 |
| BASE_VERSION |  | 模块版本信息。 |
| VI MODE | Pipe0Mode | VI 的Pipe0的在线离线模式。 |
|  | Pipe1Mode | VI 的Pipe1的在线离线模式。 |
|  | Pipe2Mode | VI 的Pipe2的在线离线模式，是否显示受PHY_PIPE限制，参考表3-1。 |
|  | Pipe3Mode | VI 的Pipe3的在线离线模式，是否显示受PHY_PIPE限制，参考表3-1。 |
| VPSS MODE | Pipe0Mode | VPSS0的在线离线模式。 |
|  | Pipe1Mode | VPSS1的在线离线模式。 |
|  | Pipe2Mode | VPSS2的在线离线模式，是否显示受PHY_PIPE限制，参考表3-1。 |
|  | Pipe3Mode | VPSS3的在线离线模式，是否显示受PHY_PIPE限制，参考表3-1。 |
| VI PIPE ATTR | PipeId | 设备PIPE 号。 有效范围： [0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 |
|  | Width | PIPE 宽度。 |
|  | Height | PIPE 高度。 |
|  | Fmt | 像素格式。 |
|  | BitWidth | 数据 bit 位宽。 |
|  | CompressMode | 压缩模式。 |
|  | DstFtare | 目标帧率。 |
|  | IspBypass | ISP 是否 bypass。 N： ISP 正常运行； Y： ISP bypass，不运行 ISP。 |
|  | SrcFrate | 源帧率。 |
|  | YuvSkip | 从 VI 输入 YUV 图像数据时，是否开启 YUV 透传功能。 N：关闭； Y：打开。 |
| VI PIPE STATUS | PipeId | PIPE 号。 有效范围： [0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 |
|  | Enable | PIPE 使能。 0： 不使能； 1：使能。 |
|  | FmRate | PIPE 的帧率。 |
|  | Width | PIPE 的宽度。 |
|  | Height | PIPE 的高度。 |
|  | BufCnt | VI 占用的图像 VB 数目。 |
|  | LostCnt | 丢帧数目，离线有效。 |
|  | RecvPic | 接收到的图像数目，离线有效。 |
|  | SoftTm | 当前软件消耗的时间。 |
|  | TaskTm | 当前处理图像的时间，包含软件和硬件时间。 |
|  | MaxSoftTm | 历史上软件消耗的最大时间。 |
|  | VinOnline | ISP Vin模块是否开启在线。 |
|  | fpsSync | 多目vinonline是否帧同步降帧升帧。 |
|  | Wdr | 是否开启宽动态。 |
| VI PIPE DRIVER STATUS | FrmCntIn | 输入帧数统计。 |
|  | FrmCntOut | 输出帧数统计。 |
|  | FrmCntErr | 错误值统计。 |
|  | PipeTime | 帧间隔平均。 |
| VI PIPE PRE CROP ATTR | PipeId | 设备Pipe号。 |
|  | Enable | 是否使能 CROP 功能。 N：关闭； Y：打开。 |
|  | CropX | 水平方向起始坐标。 |
|  | CropY | 垂直方向起始坐标。 |
|  | Width | CROP RECT 的宽。 |
|  | Height | CROP RECT 的高。 |
| VI PIPE POST CROP ATTR | PipeId | 设备PIPE 号。 有效范围： [0, VI_MAX_PIPE_NUM) |
|  | Enable | 是否使能 CROP 功能。 N：关闭； Y：打开。 |
|  | CropX | 水平方向起始坐标。 |
|  | CropY | 垂直方向起始坐标。 |
|  | Width | CROP RECT 的宽。 |
|  | Height | CROP RECT 的高。 |
| VI PIPE USER PIC ATTR | PipeId | 设备Pipe号。 |
|  | Enable | 是否使能用户图片功能。 |
|  | ChnId | 通道号。 |
|  | ColorMode | 背景色（只在用户图片模式为VI_USERPIC_MODE_BGC 时有效）。 |
|  | PicId | 通道使用的用户图片号，当用户开启了Rotate/CoverEx/OSD 时，该值为-1。 |
|  | Width | 开启用户图片功能的通道宽度，当用户开启了 Rotate/CoverEx/OSD 时，不显示。 |
|  | Height | 开启用户图片功能的通道高度，当用户开启了 Rotate/CoverEx/OSD 时，不显示。 |
|  | Stride | 开启用户图片功能的通道跨度，当用户开启了 Rotate/CoverEx/OSD 时，不显示。 |
|  | Fmt | 像素格式， 当用户开启Rotate/CoverEx/OSD 时，不显示。 |
|  | PoolId | 用户图片对应的 pool 池号，当用户开启了Rotate/CoverEx/OSD 时，不显示。 |
|  | PhyAddr | 用户图片对应的内存物理地址，当用户开启 Rotate/CoverEx/OSD 时，不显示。 |
| VI PIPE DUMP ATTR | PipeId | 设备Pipe号。 |
|  | Enable | Dump 功能使能。 N：关闭； Y：打开。 |
|  | Depth | Dump 图像队列的深度。 |
|  | DumpType | Dump 类型。 |
| VI PIPE DUMP BNR ATTR | PipeId | 设备Pipe号。 |
|  | Enable | Dump 功能使能。 N：关闭； Y：打开。 |
|  | Depth | Dump 图像队列的深度。 |
| VI CHN ATTR | PipeId | 设备Pipe号。 |
|  | ChnId | 通道号。 |
|  | Width | 通道输出宽度。 |
|  | Height | 通道输出高度。 |
|  | Mirror | mirror 使能。 N：关闭； Y：打开。 |
|  | Flip | flip 使能。 N：关闭； Y：打开。 |
|  | SrcFrate | 源帧率。 |
|  | DstFrate | 目的帧率。 |
|  | PixFmt | 输出像素格式。 |
|  | VideoFmt | 输出视频格式。 |
|  | DynamicRange | 动态范围。 |
|  | CompressMode | 是否压缩。 N：关闭； Y：打开。 |
|  | Depth | 用户获取通道帧的队列深度。 |
|  | Align | 通道图像行 stride 对齐。 |
|  | VbPoolId | Vb缓存池索引号。 |
| VI CHN OUT INFO | PipeId | 设备Pipe号。 |
|  | ChnId | 通道号。 |
|  | Flip | flip 使能。 N：关闭； Y：打开。 |
|  | Mirror | mirror 使能。 N：关闭； Y：打开。 |
|  | FmRate | 帧率。 |
|  | PixFmt | 输出像素格式。 |
|  | VidFmt | 输出视频格式。 |
|  | DyncRange | 动态范围。 |
|  | CompMode | 是否压缩。 N：关闭； Y：打开。 |
| VI CHN CROP INFO | PipeId | 设备Pipe号。 |
|  | ChnId | 通道号。 |
|  | Enable | 是否使能 CROP 功能。 N：关闭； Y：打开。 |
|  | Type | 坐标类型。 RAT：相对坐标； ABS：绝对坐标。 |
|  | CropX | 水平方向起始坐标。 坐标类型为相对坐标时，合法取值范围为[0, 999]； 坐标类型为绝对坐标时，合法取值范围为[0,VI_CHN_MAX_WIDTH]。 |
|  | CropY | 垂直方向起始坐标。 坐标类型为相对坐标时，合法取值范围为[0, 999]； 坐标类型为绝对坐标时，合法取值范围为[0,VI_CHN_MAX_HEIGHT ]。 |
|  | Width | CROP RECT 的宽，不能超出最大图像宽度。 |
|  | Height | CROP RECT 的高，不能超出最大图像高度。 |
|  | TrimX | 实际图像起始点坐标。 |
|  | TrimY | 实际图像起始点坐标。 |
|  | TrimWidth | 实际图像宽，单位：像素。 |
|  | TrimHeight | 实际图像高，单位：像素。 |
| VI CHN ROTATION INFO | PipeId | 设备Pipe号。 |
|  | ChnId | 通道号。 |
|  | Rotation | 旋转的角度枚举。 |
| VI CHN LDC INFO | PipeId | PIPE 号。 有效范围： [0, VI_MAX_PIPE_NUM)。 |
|  | ChnId | 通道号。 |
|  | Enable | LDC 开关。 N：关闭； Y：打开。 |
|  | Aspect | 是否保持幅形比。 N：不保持幅形比； Y：保持幅形比。 |
|  | RatioX | 不保持幅形比时候生效。 水平方向上的 Crop 比例，最大 Crop 为原图的 1/6。 |
|  | RatioY | 不保持幅形比时候生效， 最大 Crop 为原图的1/6。 垂直方向上的 Crop 比例。 |
|  | RatioXY | 保持幅形比时候生效。水平和垂直方向上的整体 Crop 比例，最大Crop 为原图的 1/6。 |
|  | OffsetX | 校正中心点的 X 坐标偏移。 |
|  | OffsetY | 校正中心点的 Y 坐标偏移。 |
|  | DistortionRatio | 校正强度系数。 |
| VI CHN ROTATIONEX INFO | PipeId | 设备Pipe号。 |
|  | ChnId | 通道号。 |
|  | Enable | 任意角度旋转开关。 N：关闭； Y：打开。 |
|  | ViewType | 任意角度旋转模式： ALL：全模式； TYPICAL：经典模式； INSIDE：无黑边模式。 |
|  | Angle | 旋转角度。 |
|  | OffsetX | 校正中心点的 X 坐标偏移。仅 TYPICAL模式有效。 |
|  | OffsetY | 校正中心点的 Y 坐标偏移。仅 TYPICAL模式有效。 |
|  | Width | 输出图像宽度。 |
|  | Height | 输出图像高度。 |
| VI CHN SPREAD INFO | PipeId | 设备Pipe号。 |
|  | ChnId | 通道号。 |
|  | Enable | 展宽使能开关。 N：关闭； Y：打开。 |
|  | Width | 目标图像宽，为 VI 的通道宽，不可配置。 |
|  | Height | 目标图像高，为 VI 的通道高，不可配置。 |
| MODULE PARAM |  | proc信息结束分界线。 |

VPSS

【调试信息】

# cat /proc/mpp/vpss

[VPSS] Version: TX5110CV206_MPP_V_0_9_0

-----MODULE PARAM---------------------------------------------------------------

rfr_frame_comp

0

-----VPSS MODE------------------------------------------------------------------

vpss is online

-----VPSS GRP ATTR--------------------------------------------------------------

GrpID   MaxW   MaxH       PixFmt

0   1920   1080       RGB_24

-----VPSS GRP FRAME CONTROL INFO------------------------------------------------

GrpID SrcFRate DstFRate

0     -1     -1

-----VPSS CHN PARAM-------------------------------------------------------------

GrpID  ChnID  ChnSp

0      0      0

0      1      0

0      2      0

-----VPSS CHN ATTR--------------------------------------------------------------

GrpId   PhyChnId   Enable   SrcFRate   DstFRate   mirror   flip   memcnt

0          0        1         -1         -1        0      0        1

0          1        1          0          0        0      0        0

0          2        1          0          0        0      0        0

-----VPSS GRP CROP INFO---------------------------------------------------------

GrpId CropEn   CoorType  CoorX  CoorY   OriW   OriH  Width   Height  TrimX  TrimY    TrimWid    TrimHgt

0      0          0      0      0      0      0     1920   1080      0      0          0          0

-----VPSS CHN CROP INFO---------------------------------------------------------

GrpId  ChnID CropEn   CoorType  CoorX  CoorY  Width   Height  TrimX  TrimY    TrimWid    TrimHgt

0      0      0          0      0      0    800      600      0      0          0          0

0      1      0          0      0      0    800      600      0      0          0          0

0      2      0          0      0      0    800      600      0      0          0          0

-----VPSS GRP WORK STATUS-------------------------------------------------------

GrpID  RecvPic   ViLost   VdecLost  StartFl   bStart     CostTm  MaxCostTm

0        0        0          0        0        0          0          0

-----VPSS CHN WORK STATUS-------------------------------------------------------

GrpID  ChnID Enable  Depth  Width Height SendOk    Framerate    bDouble

0      0      1      0   1920   1080  29451           15          0

-----VPSS CHN BUF STATUS--------------------------------------------------------

GrpId   PhyChnId   Enable   TimeInterval timeoutCnt     errCnt

0          0        1      50000          0              0

-----VPSS CHN QBUF STATUS-------------------------------------------------------

GrpId   PhyChnId   Enable     ErrCnt     SumCnt   TimeInterval    PhyAddr

0          0        1          0      29451          70000   30212096

-----VPSS CHN DQBUF STATUS------------------------------------------------------

GrpId   PhyChnId   Enable     ErrCnt     SumCnt   TimeInterval    PhyAddr

0          0        1          0      29451          70000   30212096

-----VPSS CHN REGION STATUS-----------------------------------------------------

-----VPSS CHN OSD STATUS--------------------------------------------------------

HDL      GrpId     PhyChnId      x      y      w        h    tranx  trany    fmt tranmode  cnvsnum    phy  chnID

-----VPSS CHN COVER STATUS------------------------------------------------------

HDL      GrpId     PhyChnId      x      y      w        h  color_r  color_g  color_b  chnID

-----VPSS CHN MOSAIC STATUS-----------------------------------------------------

HDL      GrpId     PhyChnId      x      y      w        h  blksize  chnID

-----VPSS DRV PROC STATUS-------------------------------------------------------

IsrStartCnt    IsrEndCnt  IsrErrorCnt   CurentTmMs  MaxCurentTm

29451        29451            0   1994766195   1994766195

-----DRV ONLINE WORK STATUS-----------------------------------------------------

QbufNormalCnt QbufErrorCnt KthNormalCnt  KthErrorCnt  DqbufNorCnt  DqbufErrCnt

29452            0            0            0        29451            0

-----MODULE PARAM---------------------------------------------------------------

【调试信息分析】

记录当前 VPSS 属性配置以及状态信息。

【参数说明】

| 参数 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | Version | 版本号。 |
| MODULE PARAM | rfr_frame_comp | NR 的参考帧是否用帧压缩。 0：压缩，省带宽，多用1帧内存； 1：不压缩，占带宽，省1帧内存。 |
| VPSS MODE |  | VPSS在线离线模式。 |
| VPSS GRP ATTR | GrpID | GRP ID 号。 有效范围： [0,VPSS_MAX_GRP_NUM)。 |
|  | MaxW | 最大处理宽度。 有效范围： [VPSS_MIN_IMAGE_WIDTH, VPSS_MAX_IMAGE_WIDTH]。 |
|  | MaxH | 最大处理高度。 有效范围： [VPSS_MIN_IMAGE_HEIGHT, VPSS_MAX_IMAGE_HEIGHT]。 |
|  | PixFmt | 像素格式：支持 SP420 和 SP422 以及Single(单分量)两种格式。 |
| VPSS GRP FRAME CONTROL INFO | GrpID | GRP ID 号。 有效范围： [0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 |
|  | SrcFRate | 源帧率。 |
|  | DstFRate | 目标帧率。 |
| VPSS CHN PARAM | GrpID | GRP ID 号。 有效范围： [0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 |
|  | ChnID | 通道 ID 号。 |
|  | ChnSp | 通道 SP 强度。 |
| VPSS CHN ATTR | GrpId | GRP ID 号。 有效范围： [0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 |
|  | PhyChnId | 物理通道 ID 号。 |
|  | Enable | 是否使能该通道。 0：关闭； 1：打开。 |
|  | SrcFRate | 通道帧率控制：源帧率。 |
|  | DstFRate | 通道帧率控制：目标帧率。 |
|  | mirror | 是否使能mirror。 |
|  | flip | 是否使能flip。 |
|  | memcnt | 内存数量。 |
| VPSS GRP CROP INFO | GrpId | GRP ID 号。 有效范围： [0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 |
|  | CropEn | 是否使能 CROP 功能。 0：关闭； 1：打开。 |
|  | CoorType | 坐标类型。 RIT：相对坐标； ABS：绝对坐标。 |
|  | CoorX | 水平方向起始坐标。 坐标类型为相对坐标时，合法取值范围为[0, 999]； 坐标类型为绝对坐标时，合法取值范围为[0, VPSS_MAX_IMAGE_WIDTH]。 |
|  | CoorY | 垂直方向起始坐标。 坐标类型为相对坐标时，合法取值范围为[0, 999]； 坐标类型为绝对坐标时，合法取值范围为[0, VPSS_MAX_IMAGE_HEIGHT]。 |
|  | OriW | 原始图像宽。 |
|  | OriH | 原始图像高。 |
|  | Width | CROP RECT 的宽，不能超出最大图像宽度。 |
|  | Height | CROP RECT 的高，不能超出最大图像高度。 |
|  | TrimX | 实际图像起始点X坐标。 |
|  | TrimY | 实际图像起始点Y坐标。 |
|  | TrimWid | 实际图像宽。 |
|  | TrimHgt | 实际图像高。 |
| VPSS CHN CROP INFO | GrpId | ID 号。 有效范围： [0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 |
|  | ChnID | CHN ID 号。 |
|  | CropEn | 是否使能 CROP 功能。 0：关闭； 1：打开。 |
|  | CoorType | 坐标类型。 RIT：相对坐标； ABS：绝对坐标。 |
|  | CoorX | 水平方向起始坐标。 坐标类型为相对坐标时，合法取值范围为[0, 999]； 坐标类型为绝对坐标时，合法取值范围为[0, VPSS_MAX_IMAGE_WIDTH]。 |
|  | CoorY | 垂直方向起始坐标。 坐标类型为相对坐标时，合法取值范围为[0, 999]； 坐标类型为绝对坐标时，合法取值范围为[0, VPSS_MAX_IMAGE_HEIGHT ]。 |
|  | Width | CROP RECT 的宽，不能超出最大图像宽度。 |
|  | Height | CROP RECT 的高，不能超出最大图像高度。 |
|  | TrimX | 实际图像起始点X坐标。 |
|  | TrimY | 实际图像起始点Y坐标。 |
|  | TrimWid | 实际图像宽。 |
|  | TrimHgt | 实际图像高。 |
| VPSS GRP WORK STATUS | GrpID | GRP ID 号。 有效范围： [0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 |
|  | RecvPic | VPSS 接收到的图像数。 |
|  | ViLost | 因队列满而丢弃的 VI 图像数。 |
|  | VdecLost | 因队列满而丢弃的 VDEC 图像数。 |
|  | StartFl | Start 任务失败次数。 |
|  | bStart | 是否开始接收图像。 |
|  | CostTm | 当前完成任务的耗时。 |
|  | MaxCostTm | 历史上耗时最长任务的执行时间。 |
| VPSS CHN WORK STATUS | GrpID | GRP ID 号。 有效范围： [0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 |
|  | ChnID | 通道 ID 号。 |
|  | Enable | 通道使能。 0：关闭； 1：打开。 |
|  | Depth | 用户队列深度。 |
|  | Width | 通道图像宽度。 |
|  | Height | 通道图像高度。 |
|  | SendOk | VPSS 成功发送图像次数。 |
|  | Framerate | 通道帧率。 |
|  | bDouble | 通道是否正在使用帧场转换功能。 |
| VPSS CHN BUF STATUS | GrpId | GRP ID 号。 有效范围： [0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 |
|  | PhyChnId | 物理通道。 |
|  | Enable | 是否使能。 |
|  | TimeInterval | 时间间隔。 |
|  | timeoutCnt | 处理超时数量。 |
|  | errCnt | 处理错误帧数量。 |
| VPSS CHN QBUF STATUS | GrpId | GRP ID 号。 有效范围： [0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 |
|  | PhyChnId | 物理通道。 |
|  | Enable | 是否使能。 |
|  | ErrCnt | 处理错误帧数量。 |
|  | SumCnt | 总共数量。 |
|  | TimeInterval | 时间间隔。 |
|  | PhyAddr | 物理地址。 |
| VPSS CHN DQBUF STATUS | GrpId | GRP ID 号。 有效范围： [0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 |
|  | PhyChnId | 物理通道。 |
|  | Enable | 是否使能。 |
|  | ErrCnt | 处理错误帧数量。 |
|  | SumCnt | 总共数量。 |
|  | TimeInterval | 时间间隔。 |
|  | PhyAddr | 物理地址。 |
| VPSS CHN REGION STATUS |  |  |
| VPSS CHN OSD STATUS | HDL | OSD handle。 |
|  | GrpId | GRP ID 号。 有效范围： [0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 |
|  | PhyChnId | 物理通道。 |
|  | x | 起始坐标x。 |
|  | y | 起始坐标y。 |
|  | w | 宽度。 |
|  | h | 高度。 |
|  | tranx | 转换之后的坐标（图像flip或mirror之后的坐标）。 |
|  | trany | 转换之后的坐标（图像flip或mirror之后的坐标）。 |
|  | fmt | 图像格式。 |
|  | tranmode | 转换模式。 |
|  | cnvsnum | 累计设置次数。 |
|  | phy | 物理地址。 |
|  | chnID | 通道ID。 |
| VPSS CHN COVER STATUS | HDL | OSD handle。 |
|  | GrpId | GRP ID 号。 有效范围： [0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 |
|  | PhyChnId | 物理通道。 |
|  | x | 起始坐标x。 |
|  | y | 起始坐标y。 |
|  | w | 宽度。 |
|  | h | 高度。 |
|  | color_r | 颜色R。 有效范围： [0, 255]。 |
|  | color_g | 颜色G。 有效范围： [0, 255]。 |
|  | color_b | 颜色B。 有效范围： [0, 255]。 |
|  | chnID | 通道ID。 |
| VPSS CHN MOSAIC STATUS | HDL | OSD handle。 |
|  | GrpId | GRP ID 号。 有效范围： [0, VPSS_MAX_GRP_NUM)。 |
|  | PhyChnId | 物理通道。 |
|  | x | 起始坐标x。 |
|  | y | 起始坐标y。 |
|  | w | 宽度。 |
|  | h | 高度。 |
|  | blksize | 块大小。 |
|  | chnID | 通道ID。 |
| VPSS DRV PROC STATUS | IsrStartCnt | DMA 中断处理开始的次数。 |
|  | IsrEndCnt | DMA 中断处理结束的次数。 |
|  | IsrErrorCnt | DMA 中断处理错误的次数。 |
|  | CurentTmMs | 从FS到FE的当前耗时（单位微妙）。 |
|  | MaxCurentTm | 从FS到FE的最大耗时（单位微妙）。 |
| DRV ONLINE WORK STATUS | QbufNormalCnt | 用户qbuf正常的次数。 |
|  | QbufErrorCnt | 用户qbuf错误的次数。 |
|  | KthNormalCnt | 内核现成正常运行次数。 |
|  | KthErrorCnt | 内核现成正常运行错误的次数。 |
|  | DqbufNorCnt | 用户dqbuf正常的次数。 |
|  | DqbufErrCnt | 用户dqbuf错误的次数。 |
| MODULE PARAM |  | proc信息结束分界线 |

VENC

【调试信息】

# cat /proc/mpp/venc

[Venc] Version: TX5110CV206_MPP_V_0_9_1

-----MODULE PARAM---------------------------------------------------------------

VencBufferCache FrameBufRecycle VencMaxChnNum

0               0            16

-----SHARED RING BUFFER INFO----------------------------------------------------

Size   MinSize  PeakUsed

0         0         0

-----VENC CHN ATTR 1------------------------------------------------------------

NO.  Width Height   Type  ByFrame Sequence    GopMode

0   1920   1080   H264        1       93          0

-----VENC CHN RC ATTR-----------------------------------------------------------

NO.  Bitrate BitrateMax BitrateNow QpImin QpImax QpPmin QpPmax RcMode MaxFrameSize ReEncNum

0     3072       4608       3019     10     51     10     51    CBR        59491    0

-----VENC H265 CHN ATTR---------------------------------------------------------

NO.   MaxWidth  MaxHeight  Width   Height  Profile  BufSize  ByFrame  GopMode  MaxStrCnt

-----VENC H265 PIC INFO---------------------------------------------------------

NO.  EncdStart  EncdSucceed   RlsSrt  UnrdStr

-----VENC H264 REF PARAM--------------------------------------------------------

NO. EnPred   Base  Enhance    RcnRefBuf

0      0      0        0            0

-----VENC H264 SYNTAX INFO------------------------------------------------------

NO.  ProFile  EntrpyI  EntrpyP  EntrpyB    Poc  DblkIdc  Alpha   Beta

0       66        0        0        0      2        0     -2     -3

-----VENC JPEG ATTR-------------------------------------------------------------

NO.   BmJpeg  PicType   MaxWidth  MaxHeight  Width   Height  BufSize  ByFrm

-----VENC CHN ATTR 2------------------------------------------------------------

VeStr  SrcFr  TarFr  Timeref PixFmt  PicAddr WakeUpFrmCnt

1     15     15        0      0        0            0

-----VENC CHN RECEIVE STAT------------------------------------------------------

NO.  Start  StartEx RecvLeft  EncLeft

0      0        0        0        0

-----VENC VPSS QUERY------------------------------------------------------------

NO.  Query  QueryOk  QueryFR  Invld   Full   VbFail  QueryFail    InfoErr   Stop

0      0        0        0      0      0        0          0          0      0

-----VENC SEND1-----------------------------------------------------------------

NO.  VpssSnd  VInfErr  OthrSnd  OInfErr   Send   Stop   Full    CropErr   DrectSnd  SizeErr

0       93        5        0        0     93      0      0          0          0        0

-----VENC SEND2-----------------------------------------------------------------

NO. SendVg  StartOk  StartFail  IntOk  IntFail SrcAdd SrcSub  DestAdd  DestSub

0      0        0          0      0        0      0      0        0      0

-----VENC PIC QUEUE STATE-------------------------------------------------------

NO.   Free   Busy    Vgs

0      0      0      0

-----VENC CHNL INFO-------------------------------------------------------------

NO.    Inq  InqOk  Start  StartOk   Config  VencInt ChaResLost   OverLoad

0      0      0     93       93        0        0          0          0

-----VENC CROP INFO-------------------------------------------------------------

NO. CropEn StartX StartY  Width Height

0      0      0      0      0      0

-----VENC STREAM STATE----------------------------------------------------------

NO.  FreeCnt  BusyCnt  UserCnt  UserGet  UserRls   GetTimes   Interval  FrameRate

0        0        0        0        0        0          0          0          0

-----VENC CHN OSD STATUS--------------------------------------------------------

HDL     cnvsAddr   line      w      h      fmt      x      y    invertColorEn     invertTh       status     zoomMode      rgb2Yuv      alphaEn      alpha_value    frameAddr    chn

0            0      0      0      0        0      0      0                0            0            0            0            0            0                0            0      0

0            0      0      0      0        0      0      0                0            0            0            0            0            0                0            0      0

0            0      0      0      0        0      0      0                0            0            0            0            0            0                0            0      0

0            0      0      0      0        0      0      0                0            0            0            0            0            0                0            0      0

0            0      0      0      0        0      0      0                0            0            0            0            0            0                0            0      0

0            0      0      0      0        0      0      0                0            0            0            0            0            0                0            0      0

0            0      0      0      0        0      0      0                0            0            0            0            0            0                0            0      0

0            0      0      0      0        0      0      0                0            0            0            0            0            0                0            0      0

【调试信息分析】

记录当前视频编码属性配置以及状态信息。

【参数说明】

| 参数 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| MODULE PARAM | VencBufferCache | 编码码流 buffer 是否使用 cache 方式。 0：编码码流 buffer 使用非 cache 方式； 1：编码码流 buffer 使用 cache 方式。 注：如果每帧编码码流需要 memcpy 拷贝多次建 议开启 cache 方式提高效率，否则不建议开启。 |
|  | FrameBufRecycle | 编码是否回收闲置的 RefBuffer 和AdvSmartPBuffer。0：不回收；1：回收。 |
|  | VencMaxChnNum | 编码支持的最大通道数。 |
| SHARED RING BUFFER INFO | Size | 共享输出环形缓冲区大小。 |
|  | MinSize | 共享输出环形缓冲区单次获取最小值。 |
|  | PeakUsed | 共享输出环形缓冲区的峰值占用大小。 |
| VENC CHN ATTR 1 | NO. | 通道号。 |
|  | Width | 编码通道宽度。 |
|  | Height | 编码通道高度。 |
|  | Type | 编码通道类型。 |
|  | ByFrame | 按帧获取码流标识。 0：按包获取； 1：按帧获取。 |
|  | Sequence | 序列号。 按帧获取时为帧序列号，按包获取时为包序列号。 |
|  | GopMode | Gop的模式。 |
| VENC CHN RC ATTR | NO. | 通道号。 |
|  | Bitrate | 编码通道的配置码率大小。 |
|  | BitrateMax | 编码通道的实际码率最大值。 |
|  | BitrateNow | 编码通道的实际码率当前值。 |
|  | QpImin | 编码通道的I帧的最小QP。 |
|  | QpImax | 编码通道的I帧的最大QP。 |
|  | QpPmin | 编码通道的P帧的最小QP。 |
|  | QpPmax | 编码通道的P帧的最大QP。 |
|  | RcMode | 编码通道的码控模式。 |
|  | MaxFrameSize | 编码通道的最大帧大小。 |
|  | ReEncNum | 编码通道的重编帧个数。 |
| VENC H265 CHN ATTR | NO. | 通道号。 |
|  | MaxWidth | 编码通道最大宽度，以像素为单位。 |
|  | MaxHeight | 编码通道最大高度，以像素为单位。 |
|  | Width | 宽度，以像素为单位。 |
|  | Height | 高度，以像素为单位。 |
|  | Profile | 编码通道 profile。Mp：main profile。 |
|  | BufSize | 码流 buffer 大小，以字节为单位。 |
|  | ByFrame | 是否按帧获取码流。取值：{0, 1}。 |
|  | GopMode | GopMode 的类型。 |
|  | MaxStrCnt | 允许码流 Buffer 缓存的最大帧数。 |
| VENC H265 PIC INFO | NO. | 通道号。 |
|  | EncdStart | 接收图像数。 接收到待编码图像后，此项值加 1。 |
|  | EncdSucceed | 编码成功的帧数。 |
|  | RlsSrt | 用户已经取走并且释放的帧数。 |
|  | UnrdStr | 用户未获取的帧数。 |
| VENC H264 REF PARAM | NO. | 通道号。 |
|  | EnPred | base 层的帧是否被 base 层其他帧用作参 考。 |
|  | Base | base 层的周期。 |
|  | Enhance | enhance 层的周期。 |
|  | RcnRefBuf | 是否使能帧节省模式。 |
| VENC H264 SYNTAX INFO | NO. | 通道号。 |
|  | ProFile | Profile 编码通道 profile 类型。  Base： Baseline。  MP： Main profile。  HP： High profile。 |
|  | EntrpyI | I 帧熵编码模式， cavlc 或 cabac。 |
|  | EntrpyP | P 帧熵编码模式， cavlc 或 cabac。 |
|  | EntrpyB | B 帧熵编码模式， cavlc 或 cabac。 |
|  | Poc | 语法元素 pic_order_cnt_type 的值。 |
|  | DblkIdc | 语法元素 disable_deblocking_filter_idc 的值。 |
|  | Alpha | 语法元素 slice_alpha_c0_offset_div2 的值。 |
|  | Beta | 语法元素 slice_beta_offset_div2 的值。 |
| VENC JPEG ATTR | NO. | 通道号。 |
|  | BmJpeg | 是否 MJPEG 编码。 N： JPEG 抓拍； Y： MJPEG。 |
|  | PicType | 图像类型， YVU422 或 YVU420。 |
|  | MaxWidth | 编码通道最大宽度，以像素为单位。 |
|  | MaxHeight | 编码通道最大高度，以像素为单位。 |
|  | Width | 图像宽度。 |
|  | Height | 图像高度。 |
|  | BufSize | 码流 buffer 大小，以字节为单位。 |
|  | ByFrm | 是否按帧获取码流。 取值： {0, 1}。 |
| VENC CHN ATTR 2 | VeStr | 是否启动编码。 |
|  | SrcFr | VENC 帧率控制的源帧率，即输入帧率。 |
|  | TarFr | VENC 帧率控制的目标帧率。 |
|  | Timeref | 图像 busy 队列最新帧的 timeref。 |
|  | PixFmt | 编码当前帧的格式。 |
|  | PicAddr | 编码当前帧的地址。 |
|  | WakeUpFrmCnt | 当通道使用超时或阻塞获取码流时，指定的唤醒阻塞接口的帧数。 |
| VENC CHN RECEIVE STAT | NO. | 通道号。 |
|  | Start | 通道是否开始接收图像。 |
|  | StartEx | 通道是否开始按帧数接收图像。 |
|  | RecvLeft | VENC 剩余未接收图像的帧数。 |
|  | EncLeft | VENC 剩余未完成编码的帧数。 |
| VENC VPSS QUERY | NO. | 通道号。 |
|  | Query | VENC 被 VPSS 查询的总的次数。 |
|  | QueryOk | VENC 被 VPSS 查询成功的次数。 |
|  | QueryFR | VENC 被 VPSS 查询，帧率控制丢帧的次数。 |
|  | Invld | VENC 被 VPSS 查询，源图像为空图像的次数。 |
|  | Full | VENC 被 VPSS 查询，图像队列满的次数。 |
|  | VbFail | VENC 被 VPSS 查询，申请 VB 失败的次数。 |
|  | QueryFail | VENC 被 VPSS 查询失败的次数。 |
|  | InfoErr | VENC 被 VPSS 查询，VPSS 信息错误导致查询失败的次数。 |
|  | Stop | VENC 被 VPSS 查询，VENC 停止接收图像导致查询失败的次数。 |
| VENC SEND1 | NO. | VENC 通道号。 |
|  | VpssSnd | VPSS 发送图像次数。 |
|  | VInfErr | VPSS 发送图像，图像信息错误导致发送失败的次数。 |
|  | OthrSnd | 其他模块发送图像次数。 |
|  | OInfErr | 其他模块发送图像，图像信息错误导致发送失败的次数。 |
|  | Send | 外部模块发送正确图像次数。 |
|  | Stop | 外部模块发送图像，VENC 停止接收图像次数。 |
|  | Full | 外部模块发送图像，图像队列满的次数。 |
|  | CropErr | 由于 Crop 参数错误导致丢帧的帧数。 |
|  | DrectSnd | 外部模块发送图像，图像队列满的次数。 |
|  | SizeErr | VENC 拒绝接收图像次数。当前端发送的图像的宽度（或高度）小于 VENC 的宽度（或高度）时，此项会递增。 |
| VENC SEND2 | NO. | 通道号。 |
|  | SendVg | 图像发送给 VGS 次数。 |
|  | StartOk | VGS 启动成功的次数。 |
|  | StartFail | VGS 启动失败的次数。 |
|  | IntOk | VGS 中断成功的次数。 |
|  | IntFail | VGS 中断失败的次数。 |
|  | SrcAdd | 源图像的 VB 引用计数增加次数。 |
|  | SrcSub | 源图像的 VB 引用计数减少次数。 |
|  | DestAdd | 目标图像的 VB 引用计数增加次数。 |
|  | DestSub | 目标图像的 VB 引用计数减少次数。 |
| VENC PIC QUEUE STATE | NO. | 通道号。 |
|  | Free | VENC free 队列节点数（可接收图像帧数）。 |
|  | Busy | VENC Busy 队列节点数（接收被占用的图像帧数）。 |
|  | Vgs | VENC 正在处理的图像帧数。 |
| VENC CHNL INFO | NO. | 通道号。 |
|  | Inq | Chnl 查询的次数。 |
|  | InqOk | Chnl 查询成功的次数。 |
|  | Start | Chnl 启动编码次数。 |
|  | StartOk | Chnl 启动编码成功次数。 |
|  | Config | Chnl 配置编码硬件的次数。 |
|  | VencInt | Chnl 接收中断的次数。 |
|  | ChaResLost | 编码通道切换分辨率导致的丢帧次数。 |
|  | OverLoad | 编码性能是否过载丢帧次数。 |
| VENC CROP INFO | NO. | 通道号。 |
|  | CropEn | 是否打开 VENC 通道裁剪功能。 |
|  | StartX | 裁剪图像的起始水平 X 坐标。 |
|  | StartY | 裁剪图像的起始垂直 Y 坐标。 |
|  | Width | 裁剪图像的宽。 |
|  | Height | 裁剪图像的高。 |
| VENC STREAM STATE | NO. | 通道号。 |
|  | FreeCnt | 码流 buffer 中 FREE 节点的个数。 |
|  | BusyCnt | 码流 buffer 中 BUSY 节点的个数。 |
|  | UserCnt | 码流 buffer 中 USER 节点的个数。 用户成功获取一帧码流后，该值加 1。 用户成功释放一帧码流后，该值减 1。 |
|  | UserGet | 用户成功获取码流的码流包计数。 |
|  | UserRls | 用户成功释放码流的码流包计数。 |
|  | GetTimes | 用户获取码流的次数。 |
|  | Interval | VENC从编码器得到两帧码流的间隔时间，单位是微秒（us）。 |
|  | FrameRate | VENC 在 1 秒内从编码器得到的码流帧数，即编码器的编码帧率。 |
| VENC CHN OSD STATUS | HDL | OSD句柄。 |
|  | cnvsAddr | 画布地址。 |
|  | line | 画布位宽（仅TX5110使用）。 |
|  | w | 画布宽度。。 |
|  | h | 画布高度。 |
|  | fmt | OSD格式。 |
|  | x | 画布起始X坐标。 |
|  | y | 画布起始Y坐标。 |
|  | invertColorEn | 是否开启反色。 |
|  | invertTh | 反色阈值。 |
|  | status | OSD状态。 |
|  | zoomMode | 图层放大（仅TX5326使用）。 |
|  | rgb2Yuv | OSD素材将RGB信号转成YUV信号的色域转化系数： 0：601 limit 1：601 full 2：709 limit （仅TX5326使用）。 |
|  | alphaEn | 自定义alpha是否使能。 |
|  | alpha_value | 自定义alpha值。 |
|  | frameAddr | 图层地址（仅TX5326使用）。 |
|  | chn | 编码通道号。 |

CPM

## cat /proc/mpp/cpm

[[CPM] Version: TX5xx_MPP_V_0_9_0

-----CPM GRP ATTR---------------------------------------------------------------

GrpID  PipeNum   ChnNum    Tolerance   SyncPipe    Width   Height     PixFmt

0        2        2            0          0     2560     1440      NV_21

-----CPM GRP STATUS-------------------------------------------------------------

GrpID preProcess  postProcess

0    1204786      1204786

-----CPM PIPE STATUS------------------------------------------------------------

ModId  Width   Height   PixFmt   TotalCnt  SkipCnt

7   2560     1440       52    1204791        0

7   2560     1440       52    1204791        0

-----CPM CHN STATUS-------------------------------------------------------------

Width   Height   PixFmt  Count

2560     1440       52 1204786

2560     1440       52 1204786

-----MODULE PARAM---------------------------------------------------------------

【调试信息分析】

记录当前视频编码属性配置以及状态信息。

【参数说明】

| 参数 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| CPM GRP ATTR | GrpID | CPM的group号。 |
|  | PipeNum | CPM输入通道的数目。 |
|  | ChnNum | CPM输出通道的数目。 |
|  | Tolerance | CPM输入通道的数据时间戳的最大差值。 |
|  | SyncPipe | 输入端是否要做同步。 |
|  | Width | 输入通道的宽度。 |
|  | Height | 输入通道的高度。 |
|  | PixFmt | 输入通道的pixel format。 |
| CPM GRP STATUS | GrpID | CPM的group号。 |
|  | preProcess | 进入用户注册的process函数的次数。 |
|  | postProcess | 从用户注册的process函数返回的次数。 |
| CPM PIPE STATUS | ModId | 前级的mod号。 |
|  | Width | 实际输入帧的宽度。 |
|  | Height | 实际输入帧的高度。 |
|  | PixFmt | 实际输入帧的pixel format。 |
|  | TotalCnt | 输入的帧数。 |
|  | SkipCnt | 基于同步而跳帧的数目。 |
| CPM CHN STATUS | Width | 输出通道的宽度。 |
|  | Height | 输出通道的高度。 |
|  | PixFmt | 输出通道的pixel format。 |
|  | Count | 输出的帧数。 |
| MODULE PARAM | - | - |

AI

【调试信息】

# cat /proc/mpp/ai

[AI] Version: TX5xx_MPP_V_0_9_0

-----AI DEV ATTR----------------------------------------------------------------

AiDev  SampR BitWid SoundMod PoiNum FrmNum

0  16000     16        0   1024      4

-----AI DEV STATUS--------------------------------------------------------------

AiDev IntCnt  fifoCnt  buffInt  FrmTime MaxFrmTime  TranLen  IsrTime MaxIsrTime      CBPhy   CBSize  ROffSet  WOffSet

0      0        0        0        0          0     4096        0          0   67567616    16384     1024     1024

-----AI DEV EXTEND STATUS-------------------------------------------------------

AiDev  enTrack  bMute Volume

0        0      0      0

-----AI CHN STATUS--------------------------------------------------------------

AiDev  AiChn  State   Read  Write      UserGet  UserRls   u32Data0   u32Data1

0      0      0      0      0            0        0          0          0

-----AI CHN RESAMPLE STATUS-----------------------------------------------------

AiDev  AiChn  State   bResmp   PoiNum    InSampR   OutSampR

0      0      0        0        0          0          0

-----AI CHN VQE STATUS0---------------------------------------------------------------

AiDev  AiChn  State   bVqe  bAec  workmod   RATE   PoiNum WrFile

0      0      0      0   0     0         0        0      0

-----AI CHN VQE STATUS1---------------------------------------------------------

AiDev  AiChn  State   bHdr   bAgc  MaxGain    bEq

0      0      0      0      0        0      0

【调试信息分析】

记录当前音频输入设备及通道的属性配置以及状态信息。

【参数说明】

| 参数 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| AI DEV ATTR | AiDev | AI 设备号。 |
|  | SampR | 采样率。 取值：{8k~48k}。 |
|  | BitWid | 采样精度。 取值：{8bit, 16bit}。 |
|  | SoundMod | 声音模式。 mono：单声道； stereo：立体声。 |
|  | PoiNum | 每帧的采样点个数。 |
|  | FrmNum | 帧缓存数目。 |
| AI DEV STATUS | AiDev | AI 设备号。 |
|  | IntCnt | 中断计数。 完成 1 帧音频数据采集后，此值加 1。 如果此值未递增，说明与外围 codec 对接有问题。 |
|  | fifoCnt | FIFO 上溢中断计数。 AI 接收 FIFO 满，发生溢出时，此值加 1。 |
|  | buffInt | DMA buffer 满中断计数。 AI 接收数据的 DMA buffer 满时，此值加 1。 |
|  | FrmTime | 帧间隔时间。以 us 为单位。 由此项可以计算出实际的音频采样率。例如当此项为 40000us 左右、每帧采样点个数配置为 320 时，可以计算出每秒采样 8000 点，即采样率为8kHz。 |
|  | MaxFrmTime | 帧间隔最长时间。 此项统计系统从开始到当前为止最长的帧间隔时间。 |
|  | TranLen | 一次 DMA 传输的长度（字节）。 |
|  | IsrTime | DMA 中断处理时间。 |
|  | MaxIsrTime | DMA 中断处理最长时间。 此项统计系统从开始到当前为止最长的 DMA 中断处理时间。 |
|  | CBPhy | DMA buffer 的物理地址。 |
|  | CBSize | DMA buffer 的大小。 |
|  | ROffSet | DMA buffer 的读指针相对于起始地址的偏移量。 |
|  | WOffSet | DMA buffer 的写指针相对于起始地址的偏移量。 |
| AI DEV EXTEND STATUS | AiDev | AI 设备号。 |
|  | enTrack | AI 设备的声道模式。 |
|  | bMute | 静音是否开启标志，对 AI 设备无效。 |
|  | Volume | 音量大小，对 AI 设备无效。 |
| AI CHN STATUS | AiDev | AI 设备号。 |
|  | AiChn | AI 通道号。 |
|  | State | 通道状态。 orig：初始状态； enable：启用； disable：禁用。 |
|  | Read | 通道 buffer 的读指针。 |
|  | Write | 通道 buffer 的写指针。 |
|  | UserGet | 用户成功获取码流的码流包计数。 |
|  | UserRls | 用户成功释放码流的码流包计数。 |
|  | u32Data0 | 通道 Buffer 中第一个 32 位数据。 |
|  | u32Data1 | 通道 Buffer 中第二个 32 位数据。 |
| AI CHN RESAMPLE STATUS | AiDev | AI 设备号。 |
|  | AiChn | AI 通道号。 |
|  | State | 通道状态。 orig：初始状态； enable：启用； disable：禁用。 |
|  | bResmp | 该通道是否启用了重采样功能 enable：启用重采样功能； disable：关闭重采样功能。 |
|  | PoiNum | 该通道重采样时，输入给重采样的数据帧中包含的采样点数目。 |
|  | InSampR | 该通道重采样时，输入给重采样的数据帧的采样率。 |
|  | OutSampR | 该通道重采样时，重采样后的音频帧采样率。 |
| AI CHN VQE STATUS0 | AiDev | AI 设备号。 |
|  | AiChn | AI 通道号。 |
|  | State | 通道状态。 orig：初始状态； enable：启用； disable：禁用。 |
|  | bVqe | 通道启用声音质量增强功能使能。 enable：启用声音质量增强功能； disable：关闭声音质量增强功能。 |
|  | bAec | Aec 功能是否使能。 1: 使能； 0：非使能。 |
|  | workmod | 声音质量增强的工作模式： comm：一般模式； music：音乐模式； noisy：噪声模式。 |
|  | RATE | VQE 处理的数据采样率。 |
|  | PoiNum | VQE 处理的数据帧长中的采样点数目。 |
|  | WrFile | 该通道是否在向文件存储通道数据。 enable：启用向文件存储通道数据功能； disable：关闭向文件存储通道数据功能。 |
| AI CHN VQE STATUS1 | AiDev | AI 设备号。 |
|  | AiChn | AI 通道号。 |
|  | State | 通道状态。 orig：初始状态； enable：启用； disable：禁用。 |
|  | bHdr | 该通道是否启用了高动态范围功能。 enable：启用高动态范围功能； disable：关闭高动态范围功能。 |
|  | bAgc | 通道启用自动增益控制功能使能。 enable：启用自动增益控制功能； disable：关闭自动增益控制功能。 |
|  | MaxGain | 最大增益；范围：[0 ~ 30]dB。 |
|  | bEq | 通道启用均衡器功能使能。 enable：启用均衡器功能； disable：关闭均衡器功能。 |

AO

【调试信息】

# cat /proc/mpp/ao

[AO] Version: TX5xx_MPP_V_0_9_0

-----AO DEV ATTR----------------------------------------------------------------

AoDev  SampR BitWid SoundMod PoiNum FrmNum

0  16000     16        0    160      4

-----AO DEV STATUS--------------------------------------------------------------

AoDev IntCnt  fifoCnt  buffInt  FrmTime MaxFrmTime  TranLen  IsrTime MaxIsrTime      CBPhy CBSize  ROffSet  WOffSet

0   5678        0        0        0          0      640        0          0   67502080   2560      164      330

-----AO DEV EXTEND STATUS-------------------------------------------------------

AoDev  enTrack  bMute Volume

0        0      0      0

-----AO CHN STATUS--------------------------------------------------------------

AoDev  AoChn  State   Read  Write   BufEmp u32Data0 u32Data1 bResmp   PoiNum  InSampR OutSampR

0      0      0      0      0        0        0        0      0        0        0        0

-----AO CHN VQE STATUS0---------------------------------------------------------

【调试信息分析】

记录当前音频输出设备及通道的属性配置以及状态信息。

【参数说明】

| 参数 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| AO DEV ATTR | AoDev | AO 设备号。 |
|  | SampR | 采样率。 取值：{8k~48k}。 |
|  | BitWid | 采样精度。 取值：{8bit, 16bit}。 |
|  | SoundMod | 声音模式。 mono：单声道； stereo：立体声。 |
|  | PoiNum | 每帧的采样点个数。 |
|  | FrmNum | 帧缓存数目。 |
| AO DEV STATUS | AoDev | AO 设备号。 |
|  | IntCnt | 中断计数。 发送 1 帧音频数据后，此值加 1。 如果此值未递增，说明与外围 codec 对接有问题。 |
|  | fifoCnt | FIFO 下溢中断计数。 AO 发送 FIFO 空，发生溢出时，此值加 1。 |
|  | buffInt | DMA buffer 空中断计数。 AO 发送数据的 DMA buffer 空时，此值加 1。 |
|  | FrmTime | 帧间隔时间。以 us 为单位。 由此项可以计算出实际的音频采样率。例如当此 项为 40000us 左右、每帧采样点个数配置为 320 时，可以计算出每秒采样 8000 点，即采样率为 8kHz。 |
|  | MaxFrmTime | 帧间隔最长时间。 此项统计系统从开始到当前为止最长的帧间隔时间。 |
|  | TranLen | 一次 DMA 传输的长度（字节）。 |
|  | IsrTime | DMA 中断处理时间。 |
|  | MaxIsrTime | DMA 中断处理最长时间。 此项统计系统从开始到当前为止最长的 DMA 中 断处理时间。 |
|  | CBPhy | DMA buffer 的物理地址。 |
|  | CBSize | DMA buffer 的大小。 |
|  | ROffSet | DMA buffer 的读指针相对于起始地址的偏移量。 |
|  | WOffSet | DMA buffer 的写指针相对于起始地址的偏移量。 |
| AO DEV EXTEND STATUS | AoDev | AO 设备号。 |
|  | enTrack | AO 设备的声道模式。 |
|  | bMute | AO 设备静音功能是否开启。 HI_TRUE：静音打开； HI_FALSE：静音关闭。 |
|  | Volume | AO 设备的输出音量大小。 |
| AO CHN STATUS | AoDev | AO 设备号。 |
|  | AoChn | AO 通道号。 |
|  | State | 通道状态。 orig：初始状态； enable：启用； disable：禁用。 |
|  | Read | 通道 buffer 的读指针。 |
|  | Write | 通道 buffer 的写指针。 |
|  | BufEmp | 帧 buffer 空的次数。 |
|  | u32Data0 | 通道 Buffer 中第一个 32 位数据。 |
|  | u32Data1 | 通道 Buffer 中第二个 32 位数据。 |
|  | bResmp | 该通道是否启用了重采样功能 enable：启用重采样功能； disable：关闭重采样功能。 |
|  | PoiNum | 该通道重采样时，输入给重采样的数据帧中包含 的采样点数目。 |
|  | InSampR | 该通道重采样时，输入给重采样的数据帧的采样率。 |
|  | OutSampR | 该通道重采样时，重采样后的音频帧采样率。 |

AENC

【调试信息】

# cat /proc/mpp/aenc

[AENC] Version: TX5xx_MPP_V_0_8_0

-----AENC CHN ATTR--------------------------------------------------------------

ChnId   PlType  ADPCMType   PoiNum  BufSize

0    G711A          0     2048       30

-----AENC CHN STATUS------------------------------------------------------------

ChnId   RcvFrm  AiQueLost  EncOk   FrmErr  BufFull  GetStrm  RlsStrm WtFile

0        0          0      0        0        0        0        0      0

【调试信息分析】

记录当前音频编码属性配置以及状态信息。

【参数说明】

| 参数 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| AENC CHN ATTR | ChnId | AENC 通道号。 |
|  | PlType | 编码协议类型。 |
|  | ADPCMType | ADPCM 编码时具体的类型。 ADPCM_TYPE_DVI4； ADPCM_TYPE_IMA； ADPCM_TYPE_ORG_DVI4。 |
|  | PoiNum | 编码通道允许的最大帧长中的采样点数目。 |
|  | BufSize | 帧缓存数目。 |
|  | G726Rate | G726 协议编码时的编码码率。 |
| AENC CHN STATUS | ChnId | AENC 通道号。 |
|  | RcvFrm | 接收的音频帧数目。 |
|  | AiQueLost | AI-AENC 系统绑定时的丢帧数。 |
|  | EncOk | 成功编码的音频帧数目。 |
|  | FrmErr | 编码失败的音频帧数目。 |
|  | BufFull | 音频码流缓冲区满的次数（用户未及时获取音频 码流数据会导致缓冲区满，进而会导致码流数据 丢失）。 |
|  | GetStrm | 用户获取音频码流的次数。 |
|  | RlsStrm | 用户释放音频码流的次数。 |
|  | WtFile | 该通道是否在向文件存储通道数据。 enable：启用向文件存储通道数据功能； disable：关闭向文件存储通道数据功能。 |

ADEC

【调试信息】

# cat /proc/mpp/adec

[ADEC] Version: TX5xx_MPP_V_0_9_0

-----ADEC CHN ATTR--------------------------------------------------------------

ChnId   PlType  ADPCMType  BufSize G726Rate   Mode OriSendCnt  SendCnt GetCnt PutCnt

0    G711A          0     20        0        0        0        0      0      0

【调试信息分析】

记录当前音频解码属性配置以及状态信息。

【参数说明】

| 参数 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ADEC CHN ATTR | ChnId | 通道号。 |
|  | PlType | 解码码协议类型。 |
|  | ADPCMType | ADPCM 解码时具体的类型。 ADPCM_TYPE_DVI4； ADPCM_TYPE_IMA； ADPCM_TYPE_ORG_DVI4。 |
|  | BufSize | 帧缓存数目。 |
|  | G726Rate | G726 协议解码时的解码码率。 |
|  | Mode | 按流解码还是按帧解码。 |
|  | OriSendCnt | 前端发送到解码器进行解码的码流帧数目。 |
|  | SendCnt | 成功发送解码器进行解码的音频帧数目。 |
|  | GetCnt | 用户获取的音频帧数目。 |
|  | PutCnt | 用户释放的音频帧数目。 |

VO

【调试信息】

# cat /proc/mpp/vo

[VO] Version: TX5xx_MPP_V_0_9_0

-----MODULE PARAM---------------------------------------------------------------

-----VO DEV ATTR----------------------------------------------------------------

DevId  DevEn   Mux1   Mux2   Mux3     IntfSync

0      Y    LCD                     240x320@60

-----VO LAYER STATUS------------------------------------------------------------

LayerId layerEn  DispX        DispY        DispW        DispH         ImgW         ImgH  PixelFormat

0      Y      0            0          240          320          240          320    BGRA_8888

1      N      0            0            0            0            0            0      RGB_444

2      N      0            0            0            0            0            0      RGB_444

3      N      0            0            0            0            0            0      RGB_444

-----CHN PLAY INFO--------------------------------------------------------------

LayerId  ChnId     DisplayCount

0      0          301

1      0            0

2      0            0

3      0            0

-----MODULE PARAM---------------------------------------------------------------

【调试信息分析】

记录当前视频输出属性配置以及状态信息。

【参数说明】

| 参数 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| VO DEV ATTR | DevId | 设备 ID。 取值范围：[0, VO_MAX_DEV_NUM）。 |
|  | DevEn | 设备是否使能。 N：禁止； Y：使能。 |
|  | Mux1/Mux2/Mux3 | 接口类型。 |
|  | IntfSync | 接口时序。 取值范围：[0, VO_OUTPUT_BUTT） |
| VO LAYER STATUS | LayerId | 视频层 ID。 取值范围：[0, VO_MAX_LAYER_NUM） |
|  | VideoEn | 视频层是否使能。 N：禁止； Y：使能。 |
|  | DispX | 显示区域起始横坐标。 |
|  | DispY | 显示区域起始纵坐标。 |
|  | DispH | 显示区域高度。 |
|  | DispW | 显示区域宽度。 |
|  | ImgW | 视频层画布宽度。 |
|  | ImgH | 视频层画布高度。 |
|  | PixelFormat | 输入图像像素格式。 |
| VIDEO LAYER STATUS | LayerId | 视频层 ID。 取值范围：[0, VO_MAX_LAYER_NUM）。 |
|  | ChnId | 通道 ID。 取值范围：[0, VO_MAX_CHN_NUM）。 |
|  | DisplayCount | 已显示帧数。 |

GDC

【调试信息】

[GDC] Version: TX5336AV200_MPP_V_0_9_0

-----MODULE PARAM---------------------------------------------------------------

------RECENT JOB INFO-----------------------------------------------------------

JobHdl  State   InFd  OutFd InGroup OutGroup

0   IDLE     15     17      0      0

1   WORKING     22     23      1      1

-----MODULE PARAM---------------------------------------------------------------

【调试信息分析】

记录GDC属性配置以及状态信息。

【参数说明】

| 参数 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RECENT JOB INFO | JobHdl | 任务句柄。 |
|  | State | task状态，具体状态如下： GDC_TASK_CONFIG, GDC_TASK_WORKING, GDC_TASK_REMOVE, |
|  | InFd | GDC GROUP输入FD。 |
|  | OutFd | GDC GROUP输出FD。 |
|  | InGroup | GDC GROUP输入GROUP号[0, 64]。 |
|  | OutGroup | GDC GROUP输出GROUP号[0, 64]。 |